德阳希望投资有限公司

房产开发（希望城玫瑰湾）项目竣工环境保护验收

（废气和废水）监测报告

建设单位：德阳希望投资有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

2018年6月

建设单位：德阳希望投资有限公司

法 人 代 表：吴强

编 制 单 位：四川同佳检测有限责任公司

法 人 代 表：潘强

项 目 负 责 人：熊鑫

| 建设单位：德阳希望投资有限公司 | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司 |
| --- | --- |
| 电话：18702877156 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：德阳希望城E座5楼 | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 618000 | 邮编: 618000 |

目    录

1、项目概况	5

2、验收监测依据	6

3、建设项目工程概况	6

3.1地理位置及外环境关系	6

3.2工程建设概况	8

3.3项目变更情况及合理性分析	9

3.4主要产污环节	9

4、主要污染物产生、治理及排放	10

5、环境影响评价结论及环评批复要求	13

5.1评价结论	13

5.2环评批复要求	15

6、验收监测标准	18

6.1验收标准	18

6.2标准限值	18

7、验收监测内容	19

7.1验收监测内容	19

7.2质量控制和质量保证	19

7.3项目周边公众意见调查	19

8、环境管理检查	20

8.1建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况	20

8.2环境保护档案管理情况	21

8.3环境保护管理规章制度的建立及其执行情况	21

8.4环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况	21

8.5公司排污口规范化整治检查	21

8.6施工期及营运期的环境污染及环境投诉情况检查	21

8.7环评要求措施及落实情况	21

9、监测结论建议	22

9.1项目建设情况	22

9.2验收监测期间的工况	22

9.3废水	22

9.4废气	22

9.5环境管理检查	22

9.6验收结论	23

9.7建议	23

附图：

1、附图1 项目地理位置图

2、附图2 项目平面布置图

3、附图3 项目外环境关系图及监测点位图

- 4、附图4 项目现场环保设施照片

附件：

1、建设单位营业执照及法人代表身份证；

2、德阳市旌阳区发展和改革局关于房产开发（希望城玫瑰湾）项目备案的通知，川投资备[51060315101301]0177号；

3、国有土地使用权证（德府国用（2010）第036708号）

4、规划设计条件书（德规条（2016）第004号）

5、德阳市环境保护局关于德阳希望投资有限公司房产开发（希望城玫瑰湾）项目《环境影响报告表》的批复，德环审批[2016]31号；

6、德阳市环境保护局关于项目环境执行标准；

7、环保管理制度；

8、风险应急预案；

9、公众意见调查表；

- 1、项目概况

德阳希望投资有限公司在德阳市峨眉山北路与洛河路交汇处东北角新建“房产开发（希望城玫瑰湾）项目”。德阳市旌阳区发展和改革局以川投资备[51060315101301]0177号对本项目进行了备案登记。该项目已于2016年3月由河北德龙环境工程股份有限公司编制完成了“房产开发（希望城玫瑰湾）项目”环境影响评价报告表，德阳市环境保护局于2016年3月以德环审批【2016】31号文给予批复。

本项目总投资20000万元，2016年4月开始建设，2018年6月建成，各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受德阳希望投资有限公司委托，四川同佳检测有限责任公司承担本次竣工环境保护验收监测任务。根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部第9号令）和国家环保总局环发[2002]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件的规定和要求，四川同佳检测有限责任公司于2018年5月对该项目进行了现场勘察、对该工程产生的废水、废气等污染物排放现状进行了调查，对环保设施的实际建设和管理等情况进行了检查，通过资料收集整理，依照环境影响评价报告表、环评批复、现场勘察情况以及监测数据编制了德阳希望投资有限公司房产开发（希望城玫瑰湾）项目竣工环境保护验收报告》。

本次验收监测对象包括：

本项目实际建成面积为116340.48m2，比原环评扩建了17162.17m2，该扩建部分已由业主单位于2018年5月25日进行了环境影响登记表备案（备案号为201851060300000476），本次验收不包括环境影响登记表备案内容，仅就原环评报告表中的建设内容进行验收。即验收内容为该项目主体工程包括纯住宅3栋（其中1#、2#、3#楼为纯住宅）；商住3栋（其中4#、5#、6#楼为商住楼），4栋1~3层纯商业楼（即为7#、8#、11#楼、12#楼），一层地下室（机动车库、非机动车库、设备用房）及公用附属设施、辅助工程，以及配套建设的工程和设施，绿化工程。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水处理设施检查；

（2）废气处理设施检查；

（3）项目周边公众意见调查；

（4）环境管理检查。

- 2、验收监测依据

2.1中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》；

2.2《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）。

2.3《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部第9号令）

2.4国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件；

2.5国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》；

2.6四川省环境保护局川环发[2003]056号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》；

2.7四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》；

2.8四川省环境保护局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》；

2.9德阳市旌阳区发展和改革局关于房产开发（希望城玫瑰湾）项目备案的通知，川投资备[51060315101301]0177号；

2.10国有土地使用权证，德府国用（2010）第036708号；

2.11德阳市住房和城乡规划建设局“青衣江路与峨眉山路交汇处东南角地块规划设计条件通知书，德规条（2016）第004号”；

2.12德阳市环境保护局关于项目环境执行标准：

2.13河北德龙环境工程股份有限公司《德阳希望投资有限公司房产开发（希望城玫瑰湾）项目环评报告表》。

2.14德阳市环境保护局关于德阳希望投资有限公司房产开发（希望城玫瑰湾）项目《环境影响报告表》的批复，德环审批[2016]31号。

- 3、项目建设情况

- 3.1地理位置、平面布置及外环境关系

- 3.1.1地理位置

项目位于德阳市峨眉山北路与洛河路交汇处东北角，与环评建设位置一致。地理位置见附图1。

3.1.2平面布置

项目中心经度104°41'，纬度31°16'。从总平面布置图可知，项目在用地范围6#楼1~2F设计物管用房，6#楼1F设计消防控制室等。停车场地为地下停车库与地面停车位相结合。项目地下室车库出入口设在东北角、东南角及西南角；小区住宅主入口设置东侧天山路一侧（3#楼与2#楼之间），住宅次入口设在南侧洛河路一侧（1#楼与6#楼之间），本项目垃圾收集点2处，一处布局于东侧天山路住宅主出入口靠3#楼绿化带区域内，另一处布局于南侧洛河路住宅次出入口靠6#楼绿化带区域内，与小区各栋住宅出口垃圾桶构成了生活垃圾收集转运系统，布局于小区内主次出入干道上，便利了生活垃圾的收集、转运以及管理。

预处理池布局于西南角绿化带内，临近西面峨眉山路污水干管，碰管点位于该侧区域，便利了小区生活污水预处理后纳管排入城南绵远河污水处理厂处理。

小区设置有独立商业用房（7#、8#、11#、12#楼）、以及商住1~2F商业用房（4#、5#、6#楼）。项目商住商业用房不得引入餐饮业，独立商业用房可引入餐饮业，其预留餐饮管道和排烟口设置位置均位于独立商业用房楼顶，均满足《饮食业环境保护技术规范HJ554-2010》中餐饮业单位边界、排烟口与敏感目标的距离、高层要求。

小区未设置中央空调，小区地下室柴油发电机房排烟口位于所在楼顶地面绿化带，远离小区内住宅以及小区外住宅等敏感目标。

综上，本项目总平面布置合理，环保设施平面布置合理。

3.1.3项目外环境关系

本项目位于德阳市峨眉山北路与洛河路交汇处东北角，据现场调查，项目北面依次为德阳希望投资有限公司同步投建的希望城玫瑰湾-酒店兼商业项目、青衣江东路、旌东新区起步区空地；东北面为万达广场（在建）；东面依次为天山北路、花雨树二期（在建）、希望城二期；东南面为智萌国际幼儿园（相距场界45m）；南面为洛河路、山海天二期（在建）；西面为峨眉山路、绵远河沿线绿化带、绵远河；西北面为青衣江大桥（相距场界250m）；项目所在地地表水系为绵远河，位于项目西侧直距56km。从外环境关系看，项目周围均为已建、在建或规划的住宅、商业、城市绿地，周围无工业企业，项目外环境关系简单，项目与周围环境相容。

- 3.2工程建设概况

3.2.1建设项目基本情况

项目名称：房产开发（希望城玫瑰湾）项目

项目性质：新建

建设单位：德阳希望投资有限公司

建设地点：德阳市峨眉山北路与洛河路交汇处东北角

总投资：项目总投资20000万元。

- 3.2.2建设规模及内容

项目总占地面积为：27755.4m2。本项目总建筑面积：99178.31m2，共建设纯住宅3栋（其中1#、2#、3#楼为纯住宅）；商住3栋（其中4#、5#、6#楼为商住楼），4栋1~3层纯商业楼（即为7#、8#、11#楼、12#楼），一层地下室（机动车库、非机动车库、设备用房）及公用附属设施、辅助工程，以及配套建设的工程和设施，绿化工程。其中地上建筑面积78834.30m2，地下建筑面积20344.01m2（共1层），住宅总户数582户。

表3-1  工程项目组成

| 工程 分类 | 建设内容及规模 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评及批复阶段建设内容 |  |  | 实际建成内容 |
| 主体 工程 | 纯住宅 | 1# | 14+1F，H=45.0m，框架剪力墙结构，1~3F为公寓 | 3栋纯住宅楼层均为16+1F。 |
|  |  | 2# | 14+1F，H=45.0m，框架剪力墙结构 |  |
|  |  | 3# | 11+1F，H=35.55m，框架剪力墙结构 |  |
|  | 商住 | 4# | 32F，H=99.90m，框架剪力墙结构，分1、2单元，2单元1~2F为物管用房（324.60m2），其余1~2F为商业用房 | 4#楼未分1、2单元，2单元1~2F物管用房已变更为4#楼1-2F |
|  |  | 5# | 32F，H=99.90m，框架剪力墙结构， 1F为消防控制室（73.02m2），其余1~2F为商业用房 | 1F消防控制室（73.02m2）变更为6#楼1F |
|  |  | 8# | 32F，H=99.90m，框架剪力墙结构 | 8#楼变为6#楼 |
|  | 纯商业 | 6# | 3F，H=15.70m，框架剪力墙结构 | 6#楼变为7#楼 |
|  |  | 7# | 3F，H=15.70m，框架剪力墙结构 | 7#楼变为8#楼 |
|  |  | 9# | 3F，H=15.70m，框架剪力墙结构 | 9#楼变为11#楼 |
|  |  | 10# | 3F，H=15.70m，框架剪力墙结构 | 10#楼变为12#楼 |
|  | 地下室 |  | -1F，建筑面积20344.01m2，地下室包括车库（机动及非机动）、设备用房（1564.99m2）、贮藏室、消防水池及水泵房等 | 与环评一致 |
| 辅助 工程 | 物管用房 |  | 4#楼1~2F， 324.60m2 | 6#楼1~2F， 324.60m2 |
|  | 消防控制室 |  | 5#楼1F，125.12m2 | 6#楼1F，125.12m2 |
|  | 全民健身活动场地 |  | 300.12m2 | 与环评一致 |
|  | 门卫值班 |  | 27.0m2，小区主、次出入口 |  |
| 公用 工程 | 地下配电房、供气、给排水系统 |  |  | 与环评一致 |
| 环境 保护 工程 | 预处理池 |  | 1处，2座，总400m3，西南角绿化带。 | 2座，300m3/座，分别位于项目西南侧和南侧。 |
|  | 楼房烟井 |  | 按各幢分别设置 | 与环评一致 |
|  | 雨、污水 管网 |  | 按规范分流制设置 |  |
|  | 垃圾收集点 |  | 2处（16.8m2）：南侧洛河路次入口、东侧天山路主入口；各栋楼出口设置垃圾桶 |  |
|  | 绿化 |  | 宅间及集中绿地面积9726.73m2（35.0%）。 |  |

- 3.3项目变更情况及合理性分析

1、1#—2#纯住宅楼层由14+1F变为16+1F，3#纯住宅楼层由11+1F变为16+1F。

2、本项目实际建成面积为116340.48m2，比原环评扩建了17162.17m2，该扩建部分已由业主单位于2018年5月25日进行了环境影响登记表备案（备案号为201851060300000476），本次验收不包括环境影响登记表备案内容。

3、环评要求在地下室设置2台应急柴油发电机，实际建成后设置1台640KW应急柴油发电机。

4、楼栋号数有变化，即8#楼变为6#楼，6#楼变为7#楼，7#楼变为8#楼，9#楼变为11#楼，10#楼变为12#楼，总户数由434户变为582户。

5、4#楼未分1、2单元，2单元1~2F物管用房已变更为4#楼1-2F，,5 #楼1F消防控制室变更为6#楼1F。

6、预处理池由1处2座400m3，变为2处总容积600m3。环评预计住户为434户，现为582户，产生的最大污水量为452.34m3/d，预处理池水停留12小时，项目新建两个总容积为600m3的预处理池，可满足生活污水预处理的需要。

7、原环评中提出应修建隔油池对餐饮业含油废水进行预处理，实际建成后由于入驻商业形态不固定，商业楼分布较广，隔油池位置无法确定，所以本项目完工时建设方未修建隔油池。待后期商业形态固定，商家入驻后，由入驻商家进行隔油池的建设。

8、原环评中项目垃圾收集房有2处，一处布局于东侧天山路住宅主出入口靠2#楼绿化带区域内，另一处布局于南侧洛河路住宅次出入口靠5#楼绿化带区域内，实际建成后布局于东侧天山路住宅主出入口靠2#楼绿化带区域内垃圾收集房已变更为东侧天山路车库出入口靠3#楼绿化带区域内，布局于南侧洛河路住宅次出入口靠5#楼绿化带区域内垃圾房已变更为南侧洛河路住宅次出入口靠6#楼绿化带区域内。

以上变更内容不属重大变更，可在验收中解决。且与原方案相比更有利于保护环境。

- 3.4主要产污环节

- 1、项目运营流程

项目营运期产污流程如图1所示。

图1  项目营运期流程及产污示意图

2、项目产生的污染物

项目设置一台备用柴油发电机。

⑴废气

运营期间的废气主要有①餐饮业油烟；②住宅楼厨房油烟；③地下车库汽车尾气；④天然气燃料燃烧产生的废气；⑤柴油发电机燃油废气；⑥垃圾恶臭。

⑵废水

营运期产生的主要为生活污水和雨水；

- 4、废水、大气污染物产生、治理及排放

4.1大气污染物排放及治理

营运期大气污染物主要来自六个方面：①餐饮业油烟；②住宅楼厨房油烟；③地下车库汽车尾气；④天然气燃料燃烧产生的废气；⑤柴油发电机燃油废气；⑥垃圾恶臭。

①商业房饮食业油烟

7#、8#、11#、12#楼纯商业房应预留专用油烟管道的位置，产生油烟污染的餐饮服务业的经营者应按照《饮食业环境保护技术规范HJ554-2010》的相关规定安装油烟净化和异味处理设施对餐饮油烟进行处理，餐饮业油烟统一由专用油烟管道自所在楼顶排放。

②住宅楼油烟

在每栋住宅楼外墙面设置统一的油烟管道，住宅楼油烟统一由油烟管道经楼顶排放。

③地下停车场汽车尾气

汽车库废气主要利用车道出入口、窗井自然进风，设置机械排风系统，在地下停车场出入口附近设置绿化带，利用绿化吸收汽车尾气。

④天然气燃烧产生的废气

住宅楼的住户厨房内燃料使用天燃气，天然气属于清洁能源，燃气废气对外环境影响较小，不需要采取特殊的防治措施。

⑤柴油发电机燃油废气

项目在地下室设置自启式应急柴油发电机1台，柴油发电机购置时，配套购置柴油发电机消烟除尘设施，对其发电机燃油废气进行消烟除尘后，再经专用管道引出所在楼栋地面绿化带内，且远离小区内居民住户点排放。

⑥垃圾恶臭

本项目垃圾收集点设置东侧天山路主入口、南侧洛河路次入口绿化带内，距离在10m以上，项目在垃圾收集设施应做好防渗、防漏措施，防治垃圾渗漏液下渗污染地下水。垃圾收集点做好及时收集、清理、清运工作，保持垃圾收集点清洁卫生以及消毒防疫处理，防止蚊蝇滋生，影响小区居民生活。加强垃圾收集暂存点周围的绿化建设，特别是临近住户楼一侧应加强绿化带的建设。

4.2废水污染源排放及治理

废水采用雨、污分流的形式，主要为生活废水、饮食业含油废水。治理措施：项目饮食业含油废水经隔油池处理后，排入市政污水管网，处理后收集的废油交由专门的部门处理；生活污水经预处理池（2×300m3）处理后，排入市政污水管网，最终进德阳市绵远河污水处理厂处理后外排绵远河。雨水经雨水管道系统收集后就近排入市政雨水系统。

- 4.3污染源及处理设施

表4-1  污染源及处理设施表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 运营期 | 汽车尾气 | 自然进风，机械排风，绿化 | 大气环境 |
|  |  | 厨房油烟 | 家用油烟机 | 统一由油烟管道由楼顶集中排放 |
|  |  | 饮食业油烟 | 预留专用油烟管道位置，安装油烟净化和异味处理设施 | 统一由专用油烟管道自所在楼顶排放 |
|  |  | 柴油发电机燃油废气 | 配套购置柴油发电机消烟除尘设施 | 经专用管道引出所在楼栋地面绿化带内 |
|  |  | 恶臭 | 垃圾收集点做好收集、清理、清运工作，保持清洁卫生以及消毒防疫处理，绿化 | 大气环境 |
|  |  | 天然气燃烧废气 | / | 大气环境 |
| 水污染物 | 入住人员 | 生活废水 | 预处理池 | 经污水处理厂处理排放 |
|  | 入住餐企 | 含油废水 | 隔油池 |  |

- 4.6环保投资及措施

本项目实际总投资额为20000.00万元。预计环保总投资为106.70万元，占总投资比例为0.53%。其中废水及废气环保设施实际投资额为72.5万元，占总投资比例为0.36%。本项目拟采取的污染治理措施能够满足达标排放的要求，能保护小区环境及周边环境，污染治理措施可行。项目环保实际措施及投资见下表。

表4-2  项目环保措施及投资一览表

| 阶段 | 环保项目 | 环评设施 |  |  | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 |  | 实际建成 |  |
| 施 工 期 | 水污染 防治 | 修建1座沉淀池（20m3），沉淀处理后全部回用不外排 |  | 已完成建设，无遗留问题 | 40 |
|  |  | 施工期间设1座临时预处理池（10m3），接入污水管网 |  |  |  |
|  | 噪声防治 | 大型设备隔声、减振，禁止午休、夜间施工；夜间施工申请环报部门并告知周围群众。 |  |  |  |
|  | 固废处置、开挖土石方 | 部分回填，部分用作后期绿化景观用，剩余全部外运堆至城市管理部门规定堆放点 |  |  |  |
|  | 降尘措施 | 密目滞尘网、防护围栏； |  |  |  |
|  |  | 洒水降尘及时清扫路面尘土； |  |  |  |
|  | 水保措施 | 同步或先绿化后施工 |  |  |  |
| 运 营 期 | 大气污染防治 | 住宅厨房油烟 | 居民自行购置安装抽油烟机等设备，处理后，由各栋楼统一烟道引至楼顶高于楼顶排放 | 同环评 | 计入主体工程 |
|  |  | 汽车尾气 | 加强进出车辆管理、禁止怠速；加强地下车库进出口绿化植物措施 | 同环评 | 2.0 |
|  |  |  | 加强地下室抽排风设备的维护，以保证地下室的换气 | 同环评 | 0.5 |
|  |  | 垃圾收集点恶臭 | 设置于远离小区住户以及周边住户区域 | 同环评 | 2.0 |
|  |  |  | 加强周边绿化及消毒、防疫及防渗、防漏措施 | 同环评 |  |
|  |  | 柴油发电机废气 | 地下室内，设置机械排烟机房，配置消烟除尘设施，排烟口设置于绿化地内，处于居民楼下风向 | 同环评 | 3.0 |
|  |  | 餐饮业油烟 | 商住楼1~2层为商业用房不能引进产生油烟污染的餐饮业，纯商业用房在满足《饮食业环境保护技术规范HJ554-2010》的相关规定的前提下可引进餐饮业。 纯商业房应预留专用油烟管道的位置，产生油烟污染的餐饮服务业的经营者应安装油烟净化和异味处理设施对餐饮油烟进行处理，餐饮业油烟统一由专用油烟管道自商业街楼顶排放。 | 同环评 | 计入主体工程 |
|  | 废水治理 | 生活污水 | 预处理池2处（2×200m3，西南角）处理，接入市政污水管网 | 预处理池2处（2×300m3，西南侧、南侧）处理，接入市政污水管网 | 25.0 |
|  |  | 空调冷却水、雨水 | 雨水收集管道收集后，排入市政雨水管网 | 同环评 | 计入主体工程 |
|  | 风险措施 | 柴油收集沟及事故收集池（5m3） |  | 因柴油不储存，未建柴油收集沟及事故收集池 | / |
| 合计 |  |  |  |  | 72.5 |

- 5、环境影响评价结论及环评批复要求

- 5.1评价结论

5.1.1产业政策、规划符合性结论、选址合理性分析

项目属国家发改委2013年第21号令、国发【2005】40号允许类项目；项目经德阳市旌阳区发展和改革局进行备案（川投资备【51060315101301】0177号）。项目符合国家产业政策。

项目选址于德阳市峨眉山北路与洛河路交汇处东北角，规划建设净用地面积27755.4m2（【2009】规条字130号中建筑面积为27755.4m2），据国土证（德府国用（2010）第036708号），项目土地用途为城镇住宅用地 ，据《青衣江路与峨眉山路交汇处东南角地块规划设计条件通知书》（德规条【2016】第004号），项目规划用地性质为居住用地（可兼容商业，兼容量不大于15%；同时根据《德阳市城市总体规划（2010-2020）》，本项目建设地属于规划中的居住用地 。

项目符合德阳市城市总体规划以及土地利用总体规划的要求。

项目选址于德阳市峨眉山北路与洛河路交汇处东北角，其周围主要为在建或已建的住宅小区及商业综合体，项目外环境关系简单，项目与周围环境相容；项目建设不会对周围其他建筑日照造成影响；项目周边无其他自然保护区、风景名胜区、珍稀动植物等需要保护的目标；项目所属区域市政生活配套设施完善（水、电、气以及排水管网等），能够满足项目建成后的日常生活生产要求。

项目建设地周边无明显环境制约因素，与环境相容，选址合理。

5.1.2 环境现状结论

工程所在区域的环境空气质量较好，能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，有一定的环境容量。

绵远河两个监测断面中，pH值、溶解氧、化学需氧量、总磷、石油类等监测指标满足《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类水域标准；其中五日生化需氧量以及氨氮两个监测指标在两个监测断面中均出现超标，超标率均为100%，五日生化需氧量在上、下游两个监测断面中的最大超标倍数分别为0.51倍、0.48倍，氨氮在上、下游两个监测断面中的最大超标倍数分别为0.62倍、0.54倍。绵远河内五日生化需氧量以及氨氮指标的超标主要是由于农村面源污染以及沿线两岸农户生活污水散排所致。伴随着项目上游旌东新区的逐步开发，沿线农村面源污染以及两岸农户生活污水散排情况将逐步减少直至消失，区段内绵远河的水质将会得到好转。

项目所在区域属于2类声环境功能区，根据噪声监测结果，场界四周背景噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

5.1.3项目环境影响评价结论

（1）废气

住宅厨房油烟、商业餐饮油烟：住宅厨房油烟经各户抽油烟机抽出经各栋住宅楼内置集中烟道引至楼顶达标排放，不会对区域环境造成不利影响；商业餐饮油烟在按照《饮食业环境保护技术规范HJ554-2010》的设置要求（主要为餐饮业单位、排烟口与敏感目标距离要求）后，采取油烟净化装置净化处理后，经预留专用烟道集中达标排放，不会对区域环境造成不利影响。

汽车尾气：产生浓度较小，经过地下车库排风系统及小区绿化吸收，不会对环境造成不利影响。

恶臭：加强垃圾收集点的管理，垃圾做到日产日清，不会对环境造成不利影响。

柴油发电机烟气：小区内备用的柴油发电机房设于地下室中，地下室中设置机械排风，柴油发动机配置消烟除尘设施后，管道引至所在楼栋地面绿化带远离居民等敏感点下方向进行排放。其由于发电机使用时间短，发电机房排放废气中大气污染物浓度低，不会对周围环境空气造成明显不利影响。

（2）废水

生活污水（含商业废水）经预处理池处理后由小区内污水网接入市政管网，汇入绵远河污水处理厂处理达标后达标外排绵远河。废水处理措施有效可行，不会对区域水流域造成明显不利影响。

5.1.4评价结论

本项目属房产开发项目，项目建设符合国家产业政策；项目选址符合德阳市总体及土地规划，选址及平面布局合理；项目在建设期间采取的扬尘及噪声防治措施降低了对区域环境的影响，施工期结束后环境影响也随之结束，无遗留环境问题；项目建成后具有较明显的社会、环境综合效益；项目所在地环境质量总体较好，项目建成投入使用后，对周围环境的污染程度较轻，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。项目建成后，将带动所在区域的经济增长，提升区域形象，促进社会稳定和谐。

项目在执行“三同时”制度的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，对周边环境影响较小。从环保角度分析，项目选址于德阳市峨眉山北路与洛河路交汇处东北角建设可行。

- 5.2环评批复要求

5.2.1该项目拟在德阳市峨眉山路与洛河路交汇处东北角实施，项目规划用地面积27755.4m2（约41.6亩），总建筑面积约99178.31m2，其中地上建筑面积78834.3m2，地下建筑面积20344.01m2。主要建设内容：新建6栋商住（1、2、3#为纯住宅楼、4、5、8#为商住楼）和4栋纯商业楼（6、7、9、10#），配套建设相关附属设施，住宅总户数434户。项目总投资20000.00万元，其中环境保护设施（措施）投资估算106.7万元，占总投资的0.53%.。

项目属《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中允许类，符合国家产业政策。德阳市旌阳区发改局以“川投资备【51060315101301】0177号出具了《企业投资项目备案通知书》。选址位于市区峨眉山路与洛河路交汇处东北角，德阳市住房和城乡规划建设局以德规条【2016】第004号出具了《青衣江路与峨眉山路交汇处东南角地块规划设计条件书》，土地使用性质为居住用地（可兼容商业，兼容量不大于15%，即商业建筑面积不大于14155平方米）。德阳市国土资源局以德府国用（2010）第036708号出具了《国有土地使用证》，项目用地符合德阳市城市总体规划和土地利用政策。

根据报告表的分析结论和专家评审意见，建设单位在落实报告表中提出的各项防治措施后，对环境的不利影响能够得到缓解和控制，从环境保护角度分析，我局同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施和下述要求进行建设。

5.2.2项目建设和运营中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间和施工场地布设，采取有效措施控制和减小施工期噪声及扬尘对周边环境的影响。严格控制施工区域，施工完毕后做好地表复原和植被绿化工作。

（二）、落实报告表中各项环境保护措施的建设和运行，确保各类污染物达标排放；根据项目特点，做好预处理池、隔油池、柴油储存间、垃圾收集房等重点区域的防渗措施，防止地下水污染。

（三）落实各类废水污染防治措施，新建足够容积的预处理池、隔油池。饮食业含油废水经隔油处理后与生活污水一并进入预处理池处理，再排入市政污水管网，进入德阳市绵远河城市生活污水处理厂处理。

（四）落实各类噪声污染防治措施。结合外环境关系，合理优化噪声源位置，强化噪声污染防治措施，确保噪声达标排放，不得扰民。

（五）、落实各类固体废物污染防治措施。结合外环境关系，加强对各类固体废弃物的收集、暂存、转运等过程的管理，完善综合利用措施，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染。

（六）、落实项目区餐饮油烟废气、备用发电机尾气、垃圾收集尾气、垃圾收集房臭气等各类废气的污染防治措施（设施），确保达标排放。商业用房应按照《饮食业环境保护技术规范HJ554-2010》的要求，设有或预留送（排）风机、油烟净化设备、隔油设施、固体废物临时存放场地等设备、设施的专用配套空间。结合外环境关系，合理布设油烟排放口位置，油烟排放口应符合《饮食业环境保护技术规范HJ554-2010》相关规范要求。项目独立商业用房（2、3、4、5#楼）不得引入涉及喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体及国家法律法规禁止的行业入驻经营。建设单位或开发商应将上述条款写入售房、租房合同。

（七）高度重视项目环境风险防范工作，制定切实可行的环境风险防范措施和管理制度，加强营运期的环境风险防范管理，避免和控制因突发事故导致的环境污染事件发生。

（八）你公司必须在售房（租房）现场公开《房产开发（希望城玫瑰湾）项目》的环评批复文件、环保验收信息及商业用房的限制性要求。施工期和营运期根据公众的反映，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求，在购房（租房）者充分了解区域环境信息后，签订购房（租房）合同，避免购房（租房）者因公众参与工作不到位，相关措施不落实，导致环境纠纷的发生。

（九）项目应依法完备其他行政许可相关手续。项目涉及的超市、餐饮业因业主不确定，不在本次评价范围内，若实施上述经营项目，应另行办理环评审批手续。

（十）该项目因德阳市住建局出具的“原规条【2010】规条字26号作废”，我局2015年11月23日出具的“关于德阳希望投资有限公司房产开发（希望城玫瑰湾）项目《环境影响报告表》的批复（德环审批【2015】153号）”自行作废。德阳希望投资有限公司不得以任何形式利用德环审批【2015】153号环评批复文件进行有关的经营活动。违反本规定要求的，承担相应法律责任。

5.3.3项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护 “三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须向我局书面提交试运行申请，经检查同意后方可进行试运行，在工程试运行期间，必须按规定程序向我局申请环境保护验收。验收合格后，工程方可正式投入运行。违反本规定要求的，承担相应法律责任。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

请市环境监察支队负责该项目的环境保护监督检查工作。

- 6、验收监测标准

根据国家标准以及地方环境保护行政主管部门的相关文件精神，按照环境影响管理一致性、连续性特点，采用环评时施行标准为验收标准，建设期新标准仅作校核。

- 6.1验收标准

6.1.1环境质量标准

6.1.1.1环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准；

6.1.1.2地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准；

6.1.1.3 地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准；

5.1.1.4声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

6.1.2污染物排放标准

6.1.2.1大气污染物排放：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。

6.1.2.2水污染物排放：生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

- 6.2标准限值

表6-1 验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 |  | 标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 |  |
|  | 项目 | 标准值（mg/L） | 项目 | 标准值（mg/L） |
|  | pH | 6-9 | pH | 6-9 |
|  | SS | 400 | SS | 400 |
|  | CODCr | 500 | CODCr | 500 |
|  | BOD5 | 300 | BOD5 | 300 |
|  | 动植物油 | 100 | 动植物油 | 100 |
|  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中B等级标准 |  | / |  |
|  | 氨氮 | 45 | 氨氮 | 45 |
|  | 总磷 | 8 | 总磷 | 8 |

- 7、验收监测内容

- 7.1验收监测内容

1、废气

由于本项目住户和商家均未入住，因此未对餐饮油烟和住户油烟进行监测。

2、废水

生活污水经预处理池处理后排入城市污水管网、进入德阳市绵远河污水处理厂处理，再排入绵远河。雨水管网直接排入市政雨水管网，因此未对排放的废水进行监测。

- 7.2质量控制和质量保证

为了确保监测数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

1、严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

2、合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

3、采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

4、及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

5、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

6、噪声仪在使用前后用校准器校准。以此对分析、测定结果进行质量控制。

7、监测报告严格实行三级审核制度。

- 7.3项目周边公众意见调查

为了解项目所在区域范围内公众对项目的态度，根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，2018年5月建设方对项目所在区域进行了公众参与调查工作，调查以问卷统计形式进行，共发放问卷40份，收回40份。

问卷统计表明：对项目环保工作的满意的40份，占100%。

表7-5       公众意见调查统计表

| 项目 | 调查内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 您是否知道了解本项目 | 知道 |  | 不知道 |  |
|  | 40 |  | 0 |  |
| 您是否向有关部门反映意见 | 是 |  | 否 |  |
|  | 0 |  | 40 |  |
| 该项目外排废气对您的生活、工作影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 |  | 影响较重 |
|  | 40 | 0 |  | 0 |
| 该项目外排废水对您的生活、工作影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 |  | 影响较重 |
|  | 40 | 0 |  | 0 |
| 该项目噪声对您的生活、工作影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 |  | 影响较重 |
|  | 40 | 0 |  | 0 |
| 该项目对周围环境是否有影响 | 没有影响 | 影响较轻 |  | 影响较重 |
|  | 40 | 0 |  | 0 |
| 您对该项目环保工作的满意程度 | 满意 | 基本满意 |  | 不满意 |
|  | 40 | 0 |  | 0 |
| 你对项目还有哪些其他看法和建议？ | / |  |  |  |

- 8、环境管理检查

- 8.1建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况

表8-1建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况表

| 类别 | 履行情况 |
| --- | --- |
| 立项 | 德阳市旌阳区发展和改革局已于2015年10月13日以“川投资备[51060315101301]0177号”文对本项目进行了备案。 |
| 环评 | 该项目由河北德龙环境工程股份有限公司编制了《德阳希望投资有限公司房产开发（希望城玫瑰湾）项目环评报告表》环境影响报告表，该报告表经德阳市环境保护局审批，可以作为环境管理的依据。 |
| 试生产 | 2016年4月开始建设，2018年6月竣工 |

- 8.2环境保护档案管理情况

环境保护档案基本完整、管理规范。

- 8.3环境保护管理规章制度的建立及其执行情况

该项目建成后交由小区物管负责管理，由物管公司负责相关的环保设施管理。

- 8.4环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况

目前无环境监测机构、人员和仪器设备。

- 8.5公司排污口规范化整治检查

项目实行“雨污分流”，排污口规范。

- 8.6施工期及营运期的环境污染及环境投诉情况检查

施工期及营运期无环境污染投诉。

- 8.7环评要求措施及落实情况

表8-2 建设项目环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 加强施工期环境管理，合理安排施工时间和施工场地布设，采取有效措施控制和减小施工期噪声及扬尘对周边环境的影响。严格控制施工区域，施工完毕后做好地表复原和植被绿化工作。 | 已加强施工期环境管理，合理安排施工时间和施工场地布设，采取了有效措施控制和减小施工期噪声及扬尘对周边环境的影响。严格控制了施工区域，施工完毕后已做好地表复原和植被绿化工作。项目施工期已完成，在施工期严格按照环保的相关要求进行施工建设，无遗留环境问题。 |
| 营运期 | 落实报告表中各项环境保护措施的建设和运行，确保各类污染物达标排放；根据项目特点，做好预处理池、隔油池、柴油储存间、垃圾收集房等重点区域的防渗措施，防止地下水污染。 | 已落实报告表中各项环境保护措施的建设和运行，已做好预处理池、垃圾收集房等重点区域的防渗措施 |
|  | 落实各类废水污染防治措施，新建足够容积的预处理池、隔油池。饮食业含油废水经隔油处理后与生活污水一并进入预处理池处理，再排入市政污水管网，进入德阳市绵远河城市生活污水处理厂处理。 | 已建2个总容积为600m3的预处理池，生活污水进入预处理池处理，再排入市政污水管网，最终进入德阳市绵远河城市生活污水处理厂处理。 |
|  | 落实项目区餐饮油烟废气、备用发电机尾气、垃圾收集尾气、垃圾收集房臭气等各类废气的污染防治措施（设施），确保达标排放。商业用房应按照《饮食业环境保护技术规范HJ554-2010》的要求，设有或预留送（排）风机、油烟净化设备、隔油设施、固体废物临时存放场地等设备、设施的专用配套空间。结合外环境关系，合理布设油烟排放口位置，油烟排放口应符合《饮食业环境保护技术规范HJ554-2010》相关规范要求。项目独立商业用房不得引入涉及喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体及国家法律法规禁止的行业入驻经营。建设单位或开发商应将上述条款写入售房、租房合同。 | 已落实项目区餐饮油烟废气、备用发电机尾气、垃圾收集房臭气等各类废气的污染防治措施（设施）； 商业用房已按照《饮食业环境保护技术规范HJ554-2010》的要求，设有或预留送（排）风机、油烟净化设备、隔油设施、固体废物临时存放场地等设备、设施的专用配套空间。 已合理布设油烟排放口位置，油烟排放口符合《饮食业环境保护技术规范HJ554-2010》相关规范要求。建设单位已将项目独立商业用房不得引入涉及喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体及国家法律法规禁止的行业入驻经营条款写入售房、租房合同。 |
|  | 高度重视项目环境风险防范工作，制定切实可行的环境风险防范措施和管理制度，加强营运期的环境风险防范管理，避免和控制因突发事故导致的环境污染事件发生。 | 公司已制定切实可行的环境风险防范措施和管理制度 |

- 9、监测结论建议

- 9.1项目建设情况

本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。项目建设情况基本符合环评建设情况，项目对环评报告表及批复提出的环保要求和措施基本得到了落实。

- 9.2验收监测期间的工况

本次验收监测期间，项目已建设完成，相关设备已正常投入使用，符合验收监测相关要求。

- 9.3废水

- 项目运营后，饮食业含油废水经隔油池处理后与生活污水一道经预处理池处理后排入城市污水管网、进入德阳市绵远河污水处理厂处理，再排入绵远河。雨水管网直接排入市政雨水管网。

- 9.4废气

住宅厨房油烟经各户抽油烟机抽出经各栋住宅楼内置集中烟道引至楼顶达标排放，天然气为清洁能源；商业餐饮油烟在按照《饮食业环境保护技术规范HJ554-2010》的设置要求（主要为餐饮业单位、排烟口与敏感目标距离要求）后，采取油烟净化装置净化处理后，经预留专用烟道集中达标排放；汽车废气主要由风机抽送，经过地下车库排风系统及小区绿化吸收。垃圾恶臭加强垃圾收集点的管理，垃圾做到日产日清；柴油发电机烟气：小区内备用的柴油发电机房设于地下室单独房间中，地下室中设置机械排风，柴油发动机配置消烟除尘设施后，管道引至所在楼栋地面绿化带远离居民等敏感点下方向进行排放。

- 9.5环境管理检查

- 该项目在建设过程中，严格按照环评和环评批复的要求，环保设施与主体工程同步建设，同步投入使用。日常工作中加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转。

- 9.6验收结论

综上所述，德阳希望投资有限公司“房产开发（希望城玫瑰湾）项目”在建设过程中执行了环评制度和“三同时”制度，环保审批手续完备。环评及环评批复要求的各项环保措施基本落实。项目总投资20000万元，其中用于环保及其相关工程的投资为72.5万元，占总投资的0.36%。项目现状与原环评对比，建设内容不属重大变更，可在验收中解决。

在验收监测期间工况和环保设施正常运行的状态下，生活废水能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；大气污染物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。公众意见调查表明对该项目环保工作的态度持满意的占100%，没有反对意见。

建议通过验收。

- 9.7建议

1、严格物业管理，特别是对住户的装修、材料运输及运输方法、装修作业时间进行管理，明确物业管理的条文，住户装修时严格执行；

2、加强对垃圾收集点的管理，做到定期消毒杀菌，并清洗地面；

3、加强环保宣传，增强项目住户、员工、物业管理人员的环保意识，垃圾应入袋入桶分别处理，禁止乱倾乱倒；

4、加强预处理池的巡视，发现管道堵塞及时通知环卫部门疏淘清淤，保证下水道正常运行；清淤的污泥送城市垃圾处理场；

5、小区设置禁鸣标志，加强对小区进出车辆的管理，减少车辆噪声对小区居民的影响；

6、加强各类污染物处理设施的运行管理工作，对各处理设施认真保养和维护，定期检修，使其保持在最佳运行状态，发现问题及时解决。加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。

7、待独立商业楼后期商业形态固定，商家入驻后，由入驻商家进行隔油池的建设。

8、对新引入项目提出以下要求：

（1）项目独立商业用房（7、8、11、12#商业楼）可引进餐饮，4、5、6#商住楼底层1~2F商业用房不得引进餐饮。餐饮业应严格按照《饮食业环境保护技术规范HJ554-2010》的要求进行设置。

（2）大型超市、餐饮业应按国家及地方要求另行办理环评手续。

（3）商铺内不得从事国家法律禁止的各类行业，禁止引入喷绘、喷漆、饲料加工、食品发酵、歌舞厅、车辆及机械维修等产生高噪声及恶臭、有毒有害气体排放的项目入驻经营，确保商铺运营不影响住户的正常生活。

（4）项目商业用房在进行出租或出售时必须告知买方商业用房的限值性要求，并在合同中注明不得进行运营的相关行业。