四川花里酒店管理有限公司

“花里大酒店项目”

竣工环境保护验收组意见

2018年7月3日，四川花里酒店管理有限公司组织召开四川花里酒店管理有限公司“花里大酒店项目”项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川花里酒店管理有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目净用地面积为8661.7 m2，总建筑面积52394.65 m2（其中地上建筑面积40281.73 m2，地下建筑面积12112.92 m2），建筑总高99.5m。规划总容积率为4.65，建筑密度45.7%，绿地率16.7%，机动车停车位351个（其中地面停车位28个，地下停车位323个），非机动车停车位28个。花里大酒店整体定位为商务会议型酒店，主要建设内容包括一栋塔楼（25F）、裙房（4F）和地下室（2F），采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构，其中：1-5F为酒店配套服务设施（餐饮娱乐、会议办公、商场等），6-25F为客房（300间，646床）。酒店配套服务设施均为酒店自营，无对外招商项目。

（二）建设过程中环保审批情况

项目于2013年1月4日经德阳市环境保护局以德环建函【2013】4号文予以审批，于2015年6月开工建设，2018年6月完成建设投入运营。四川同佳检测有限责任公司于2018年6月20-21日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《四川花里酒店管理有限公司“花里大酒店项目”竣工环境保护验收监测表》（川同环监字[2018]第0630号）。

（三）投资情况

该项目总投资30000万元，环境保护投资284万元，占总投资的0.95%。

（四）验收范围

本次验收范围为：

一栋塔楼（25F）、裙房（4F）和地下室（2F），采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构，其中：1-5F为酒店配套服务设施（餐饮娱乐、会议办公、商场等），6-25F为客房（300间，646床）及公用附属设施、辅助工程，以及配套建设的工程和设施，绿化工程。

二、环保设施及措施落实情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

- 项目运营后，饮食业含油废水经隔油池处理后与生活污水一道经预处理池处理后排入城市污水管网、进入德阳市绵远河污水处理厂处理，再排入绵远河。雨水管网直接排入市政雨水管网。

- （二）废气

餐厅厨房油烟经油烟净化装置净化处理后，经预留专用烟道集中达标排放；汽车废气设置了通风系统，保持地下停车场通风，地下车库的废气经烟道排至塔楼楼顶高空排放；垃圾恶臭加强垃圾收集点的管理，垃圾做到日产日清；柴油发电机烟气经过尾气净化器处理后通过专用内置烟道引至塔楼楼顶排放。

采取以上措施后，项目产生的废气对环境影响不大。

三、验收监测结果

根据四川同佳检测有限责任公司编制的《四川花里酒店管理有限公司“花里大酒店项目”项目竣工环境保护验收监测表》（川同环监字[2018]第0630号），验收监测结论如下：

（一）废气

本次验收监测中，油烟最高排放浓度为0.444mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值。

四、文档和环保机构情况

四川花里酒店管理有限公司环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环保资料基本齐全。

五、风险防范检查

四川花里酒店管理有限公司在项目的设计上对风险防范考虑较为周全，严格落实和执行风险防范措施，设有专门的安全生产委员会等安全组织机构，建立有完善的环境突发事件专项应急预案。

六、验收结论

综上所述，验收组认为四川花里酒店管理有限公司“花里大酒店”项目环保审查、审批手续完备，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

七、建议及要求

1、进一步细化核实项目实际建设内容变动情况，各项环保措施是否按要求落实到位；

2、补充说明项目运行过程灯光管理措施，细化项目光污染措施，确保不影响周边居民正常生活；细化并明确楼顶冷却塔风机噪声环保措施，确保噪声不扰民。

3、校核文本，细化环保措施及投资一览表，完善图件、附件。

验收组成员：

2018年7月3日