四川库卡重工装备有限公司

AP风机壳制造项目竣工环境保护验收

（废气和废水）监测报告

建设单位：四川库卡重工装备有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

2018年6月

建 设 单 位：四川库卡重工装备有限公司

法 人 代 表：江忠友

编 制 单 位：四川同佳检测有限责任公司

法 人 代 表：潘强

项 目 负 责 人：熊鑫

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 电话：15883802098 | 电话：0838-8225258 |
| 地址：德阳市旌阳区龙泉山南路三段20号 | 地址：德阳市岷江西路一段256号汇通大厦A栋15-12号 |

前  言

四川库卡重工装备有限公司始建于2017年，坐落于德阳市旌阳区龙泉山南路三段20号1幢（万城机械内），该项目用房均租用德阳万城机械制造有限公司已经建成的厂房，租房协议见附件。本项目占地面积2200平方米，主要产品为AP风机壳，预计年产量为500吨，年产值达到400万元。

德阳经济技术开发区发改委出具了《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2017-510699-41-03-176600】FGQB-0238号），同意项目进行建设。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的相关内容，项目进行了环境影响评价。2017年9月重庆国咨环境影响评价有限公司编制完成了《AP风机壳制造项目》环境影响报告表。2017年9月通过德阳市环境保护局环评审查。

本项目于2017年11月开始建设，2018年4月竣工，目前项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，生产工况满足验收监测要求，基本符合验收监测条件。

四川库卡重工装备有限公司于2018年4月委托四川同佳检测有限责任公司对“AP风机壳制造项目”进行验收监测。我公司于2018年4月对四川库卡重工装备有限公司AP风机壳制造项目”进行了现场勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2018年5月对该项目进行了验收监测。2018年6月编制完成该项目竣工环境保护验收监测表。

本次环境保护验收的范围为：

主体工程：标准厂房，建筑面积为2200㎡，安置卷板机、数控切割机、钻床、铣床等。

公用工程：供水、供电。

环保工程：废水治理（隔油池、预处理池），废气处理（焊烟净化器）。

本次验收监测内容：

（1）无组织废气污染物排放浓度监测；

（2）环境管理检查。

表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | AP风机壳制造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川库卡重工装备有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 江忠友 |  | 联系人 |  | 肖先玉 |  |  |
| 联系电话 | 15883802098 |  | 邮政编码 |  | 618000 |  |  |
| 建设地点 | 德阳市旌阳区龙泉山南路三段20号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |  |  |
| 主要建设内容 | 四川库卡重工装备有限公司位于德阳市旌阳区龙泉山南路三段20号1幢（万城机械内），该项目用房均租用德阳万城机械制造有限公司已经建成的厂房，租房协议见附件。本项目占地面积2200平方米，主要产品为AP风机壳，预计年产量达到500t。 |  |  |  |  |  |  |
| 设计能力 | 年产AP风机壳500吨。 |  |  |  |  |  |  |
| 实际建成 | 年产AP风机壳500吨。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年9月 | 开工日期 |  | 2018年2月 |  |  |  |
| 投入试生产时间 | 2018年4月 | 现场监测时间 |  | 2018年5月7-8日 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 德阳市环境 保护局 | 环评报告表 编制单位 |  | 重庆国咨环境影响评价有限公司 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 |  | / |  |  |  |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资总概算 |  | 19.9万元 |  | 比例 | 9.95% |
| 实际总概算 | 200万元 | 环保投资 |  | 10.5万元 |  | 比例 | 5.25% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令（2014）09号） （2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（2017）第682号） （3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局（2001）第13号，2002.2.1施行） （4）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告 国环规环评〔2017) 4号 （5）《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（原国家环境保护总局，环函[2002]222号,2002.8.21） （7）《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（原四川省环境保护局，川环发[2006]61号，2006.6.6） （8）《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（国家环保部，环发[2008]70号，2008.9.18） 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南》生态环境部（2018）第9号。 3、建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定 （1）《四川省固定资产投资项目备案表》（德阳经济技术开发区发改委，川投资备【2017-510699-41-03-176600】FGQB-0238号，2017年5月12日）； （2）《AP风机壳制造项目环境影响报告表》（重庆国咨环境影响评价有限公司，2017年9月）； （3）《关于四川库卡重工装备有限公司AP风机壳制造项目执行环境标准的通知》（德阳市环境保护局，德环标[2017]40号）： （4）《关于四川库卡重工装备有限公司AP风机壳制造项目环境影响报告表的批复》（德阳市环境保护局，德环审批〔2017〕127号，2017年11月17日）； （5）监测报告（同环监字（2018）第0449号）。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | - 废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足污水处理厂进水水质要求。 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物标准值; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 三级; 6-9; 500; 300; 400; 35. - 废气；执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。 - 大气污染物综合排放标准 废气; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）. 排气筒 （m）; 二级. 颗粒物; 150; 15; 4.1; 5.0. |
| 项目概况 - 公司概况 四川库卡重工装备有限公司始建于2017年，坐落于德阳市旌阳区龙泉山南路三段20号1幢（万城机械内），该项目用房均租用德阳万城机械制造有限公司已经建成的厂房，租房协议见附件。本项目占地面积2200平方米，主要产品为AP风机壳，预计年产量达到500吨，年产值达到400万元。 该项目已于2017年1月完成建设。预计年产量达到500吨。项目实际建成与设计基本一致。 2、项目产业政策符合性 本项目生产工艺，属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中规定的鼓励类第三十八条第23款：“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，为国家鼓励类项目，项目建设符合国家现行产业政策。 2017年5月12日德阳经济技术开发区发改委出具了《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2017-510699-41-03-176600】FGQB-0238号），同意项目进行建设。 因此，本项目建设符合国家现行产业政策要求。 3、项目规划符合性分析 根据区域规划图可知，本项目选址于德阳市旌阳区龙泉山南路三段20号，交通便利，车流量较大，能兼顾项目所在区域内和过境车辆的需求，经营位置良好。符合德阳市城市总体规划的相关要求。 项目位于德阳市旌阳区龙泉山南路三段20号，本项目位于德阳市龙泉山南路三段20号，租用德阳万城机械制造有限公司已经建成的厂房进行生产。根据国有土地使用证（德府国用2009第002649号）可知，项目用地类型为工业用地，项目用地符合德阳市土地利用总体规划。 因此，项目用地符合城市总体规划要求，符合土地利用政策。 4、选址合理性分析 本项目为AP风机壳制造项目，项目所在地为德阳市经开区，外环境以工业企业为主，无明显环境制约因素。项目北面一墙之隔为德阳迪泰机械有限公司，东北面50m为维达纸业（四川）有限公司，东面50m为万达重型机械设备有限公司，南面一墙之隔为新德联机械制造有限公司，西面一墙之隔为应和机械制造有限公司。项目北面263m处为明康·华庭阳光住宅小区，南面125m处为东汽馨苑住宅小区。 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区、无食品、药品等企业，评价范围内无明显环境制约因素。 因此，项目选址合理。 5、项目总平面布置合理性分析 本项目租用万城机械内靠近南面的厂房。从总平面布置图可以看出，厂区外形呈矩形，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，厂房周围，均有6m道路环绕厂房，交通方便，方便原材料进入生产车间加工生产，加工完成后便于成品入库发运。厂房与相邻建筑物的间距大于15m，主要噪声设备距厂界超过5m，有利于减少设备噪声对周围环境的影响。项目将厂房设置在西南面，减小了生产噪声对邻近东汽馨苑及华庭阳光小区的影响。 项目布局充分体现了各区域建筑功能明确、工程平面布局合理、可行。 6、项目建设概况 项目名称：AP风机壳制造项目 建设地点：德阳市旌阳区龙泉山南路三段20号 建设性质：新建 （1）项目建设内容 四川库卡重工装备有限公司始建于2017年，坐落于德阳市旌阳区龙泉山南路三段20号1幢（万城机械内），该项目用房均租用德阳万城机械制造有限公司已经建成的厂房，租房协议见附件。本项目占地面积2200平方米，主要产品为AP风机壳，预计年产量达到500吨。 （2）项目组成 工程项目组成表详见表1。 表1 项目组成及主要的环境影响一览表 名称; 项目名称; 主要建设的内容. 环评预计; 实际建成. 主体工程; 标准厂房; 建筑面积为2200㎡，安置卷板机、数控切割机、钻床、铣床等。; 与环评一致. 辅助工程; 气瓶库; 位于项目用地西侧，用于氩气等气瓶堆放，50m2; 与环评一致. 仓储工程; 成品区; 主要存放经过加工后的成品，按订单外销。用于成品堆放，1000m2; 与环评一致. 配件库房; 2层，位于整个地块北面，用于配件原料堆放，300m2; 与环评一致. 塑料库房; 2层，位于整个地块北面，用于塑料原料堆放，100m2; 与环评一致. 环保工程; 污水处理设施; 生活废水经预处理池（10m3），经预处理后进入污水管网排入绵远河污水处理厂。; 项目依托原厂已有预处理池. 焊接烟气; 焊接烟气，经采取移动焊烟净化器收集处理。; 新增3台移动式焊烟净化器. 打磨粉尘; 经布袋除尘器处理后排放。; 与环评一直. 公用工程; 给排水; 市政给水，雨污分流体制。; 与环评一致. 供电; 接入园区供电。; 与环评一致. 办公生活设施; 综合办公楼; 一栋位于1楼，及门卫室。建筑面积500m2; 与环评一致. 食堂; 依托原有食堂。; 实际建成后很少在食堂就餐，就餐均依托租赁方食堂. 卫生间; 1间，5m2; 与环评一致. （3）项目原辅材料及能源消耗 表2 主要原辅材料及能耗情况表 类 别; 名 称; 年耗量; 来 源; 运输方式; 储存方式; 储存量. 主（辅）料; 钢板; 600t; 外购; 汽车; 码放; 30t. 焊丝; 10t; 外购; 汽车; 1t. H型钢; 10t; 外购; 汽车; 0.6t. 工字钢; 5t; 外购; 汽车; 0.3t. 角钢; 5t; 外购; 汽车; 0.2t. 能源; 电（KW/年）; 50000; 市政供电; /; /; /. 自来水(T); 432; 市政供水; /; /; /. 丙烷; 1200kg; 外购; 汽车; 单独存放; 130kg. 氧气/液氧; 900kg; 外购; 汽车; 单独存放; 100kg. 二氧化碳; 2700kg; 外购; 汽车; 库房; 150kg. 混合气; 350瓶; 外购; 汽车; 库房; 10瓶. 液化气; 3000kg; 外购; 汽车; 库房; 200kg. （4）主要设备 项目主要设备见下表。 表3 工程主要设备 名称; 规格型号及数量. 环评预计; 实际建成. 卷板机（大）; 1; 1. 卷板机（小）; 1; 1. 数控切割机; 1; 1. 焊机 （二氧化碳保护焊）; 6; 6. 钻床; 1; 1. 锯床; 1; 1. 普通车床; 1; 1. 液压摆式剪板机; 1; 1. 万能铣（车床）; 1; 1. 地平台; 3; 3. 加工平台; 5; 5. 角磨机; 2; 2. 行车; /; 3（5t、16t、32t）. （5）、工作制度及劳动定员 工作制度：实行一班制，每天8小时，年工作时间300天。 表4 劳动定员一览表 劳动定员; 数量. 环评预计; 实际建成. 26人; 26人. |

表二 生产工艺及污染物产出流程

主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 1、工艺流程及污染物发生种类、位置 本项目为风机壳生产制造，根据现场踏勘及业主提供资料，项目根据风机壳的技术要求，采购相应规格钢板、焊丝等原材料，进行卷板、铆焊、焊接、打磨等工序。 项目根据业主要求，生产不同规格的产品。本项目只对产品进行粗加工，风机壳成型后经简单打磨再外委其他公司进行机加工。 1、原料采购：根据风机壳的技术要求，采购相应规格钢板、焊丝等原材料，检验合格入库。 2、下料：下料组根据料单进行下料，下料后质控部门进行检验。 3、卷板成型：将购置好的钢板通过卷板机做成产品要求的弧度。卷板过程主要有卷板机产生的噪声。 4、铆焊：铆焊组根据产品要求，先进行初次打磨，然后进行拼装、组对。此生产过程主要会产生焊烟及设备噪声。 5、焊接：拼装检验合格后，按产品要求进行焊接，焊接后需进行校正，划孔线。此生产过程主要会产生焊烟及设备噪声。 6、打磨：对产品进行二次打磨，打磨过程会产生少量打磨粉尘及设备噪声。 7、机加工：本项目只对小型工件进行机加工，大型工件由公司外委由德阳劲龙机械厂进行加工。协议见附件。机加工的过程中会产生废油棉纱和废油手套、产生的废机油等危险废物应交给有资质的单位处，并按照要求设立危废暂存间。 本项目不进行表面处理，喷漆全部外委（外委协议见附件）。 项目运营期工艺流程如下图所示： 外购钢板 下料 卷板成型 噪声 焊烟、噪声 铆焊 焊接 焊烟、噪声 打磨 打磨粉尘、噪声 机加工 危废、噪声 成品 图1 项目生产工艺流程及产排污示意图

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放流程 1、废气污染物的排放及治理 （1）焊接烟尘 本项目工件的焊接方式主要为CO2保护焊，焊接工位为移动式。 项目拟购置3台双头移动式焊烟净化器，对项目使用的6台焊机产生的焊接烟尘收集后通过特制的高效过滤筒对废气进行过滤，对大于0.1μm的粉尘净化效率可达90%以上，经处理后达标排放。 （2）切割烟气 项目下料工序会产生切割烟气，根据建设方提供的资料，本项目在采购原材料时按产品的技术要求采购满足规格需要的钢板等，需要对钢板进行切割。本项目切割量较小。 项目板管材的切割采用丙烷做燃料的火焰切割。丙烷同氧气共同燃烧的火焰温度高，燃烧较为充分，产生的烟尘量较少。本项目的气割属间断、分散排放，少量的烟尘通过车间的抽排风系统处理后，粉尘散落在工件附近，及时收集，对环境空气影响较小。 （3）打磨粉尘 打磨工序中建设方采用的角磨机对工件表面部分进行打磨，全部在车间内进行，产生少量的废铁屑和金属粉尘。 - 打磨过程中会产生大的金属颗粒即废铁屑，直接掉落在地面上，这部分的废铁屑通过清扫收集起来，约占打磨过程产生粉尘总量的40%。另外的60%主要为金属粉尘，通过新增的一台布袋除尘器对打磨过程中产生的金属粉尘进行收集，除尘效率可达到99%。能够做大达标排放。 （4）食堂油烟 环评预计10人就餐，依托原有食堂。实际所有员工均不在厂内就餐，不新增食堂油烟的排放。 2、废水污染物排放及治理 - ①生活污水 本项目建成后新增员工26人，每天产生的生活污水约为1.04m3，食堂废水为0.3t/d，年产生量402.0m3，排放量按产生量的80%计，所以废水的年排放量为321.6m3。食堂废水经隔油池处理后和生活污水一起经预处理池处理后排入城市污水管网，经绵远河污水处理厂处理后达标排放。 ②地下水 根据可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及各类污染物的性质、产生量和排放量。划分地下水污染防治区，具体见下表。 表5 项目地下水防渗分区表 序号; 车间名称; 分区类别; 防渗要求. 1; 办公区、车间内控制室等; 非污染防治区; 无. 2; 车间内原料堆场、成品堆场; 一般污染防治区; 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关要求，防渗层防渗性能应相当于渗透系数≤1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。. 3; 危废暂存间; 重点污染防治区; 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，防渗层防渗性能应相当于渗透系数≤10-10cm/s。. 经采取以上的地下水防渗措施后，可有效防止地下水污染。 3、污染源及处理设施 表6 污染源及处理设施表 种类; 产污源点; 产生情况; 处置方式. 环评预计; 实际建成; 环评预计; 实际建成. 废水; 生活污水; 321.6m3/a; 321.6m3/a; 经预处理池处理后排入市政污水管网，经绵远河污水处理厂处理达标后排放。; - 经预处理池处理后排入市政污水管网，经绵远河污水处理厂处理后排放。. 废气; 切割废气; 少量; 少量; 自然扩散; 增加排风设备，加快车间通风换气，利于扩散. 焊接烟气; 0.008t/a; 0.008t/a; 设置3套双头移动式焊烟净化器; 新增3套移动式焊烟净化器. 打磨粉尘; 0.0018t/a; 0.0018t/a; 设置吸尘带; 新增1台布袋除尘器. 食堂油烟; 0.005; /; 依托原有油烟净化器; /. 4、环保设施(措施)及投资一览表 表6 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 项目; 环评预计; 实际建成. 处 理 措 施; 投资; 处 理 措 施; 投资. 废水; 生活污水：经预处理池处理后的生活废水排入市政污水管网中。; 2.4; 生活污水经预处理池处理后排入市政污水管网，进入绵远河污水处理厂处理后达标排放。; /. 废气; 焊烟：车间排风扇，加强车间通风，增设3套移动焊烟净化器。; 2.0; 焊烟：车间排风扇，加强车间通风，增设3套移动焊烟净化器。; 3.0. 切割废气：加强车间通风。; 2.0; 切割废气：加强车间通风。; /. 粉尘：车间内部尽量多安装排风设备，加快车间的通风换气；新增1台布袋除尘器。; 10.0; 粉尘：车间内部尽量多安装排风设备，加快车间的通风换气；新增1台布袋除尘器。; 4.0. 环境风险; 消火栓、灭火器; 0.5; 消火栓、灭火器; 0.5. 废油采用铁桶收集贮存，贮存于现有的指定暂存场所，暂存地要求地面硬化，做防渗漏处理，修建围堰，避免废油泄漏污染，并设置防火标识。废料暂存间：位于车间内，50m2; 2.0; 废油采用铁桶收集贮存，贮存于现有的指定暂存场所，暂存地要求地面硬化，做防渗漏处理，修建围堰，避免废油泄漏污染，并设置防火标识。废料暂存间：位于车间内，50m2; 2.0. 生态环境; 绿化及其他; 1.0; 绿化及其他; 1.0. 合计; 19.9; 10.5. 5、环境风险分析 项目废油均以密闭包装形式储存在危险废物暂存间，最大储存量如0.02t。该项目仓库内最大可能事故为废油泄漏引发的火灾、环境污染等。 建设项目的最大风险源强为废油一次性全部泄漏，泄漏量为仓库一次最大储存量0.017t，该物质泄漏流入水体后，造成对环境的污染。此源强仅当在建设项目发生严重的风暴潮、雷击或者火灾事故的极端情况下发生。根据国内油类事故概率分析，储存物质发生泄漏等重大事故的概率为十万分之二。 结论 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目建设和运行期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范、应急措施，以使事故率、损失达到可接受水平。 环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。本章主要通过对主要风险源识别，分析可能产生的风险，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。

表四 环评主要结论建议及环评批复

环评主要结论建议及环评批复 一、环评主要结论 1、产业政策 本项目生产工艺，属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中规定的鼓励类第三十八条第23款：“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，为国家鼓励类项目，项目建设符合国家现行产业政策。 本项目已在德阳经济技术开发区发改委备案，备案号为：川投资备【2017-510699-41-03-176600】FGQB-0238号。 2、规划符合性及选址合理性 （1）规划符合性 本项目位于德阳市旌阳区龙泉山南路三段20号德阳万城机械制造有限公司内，项目用地类型为工业用地，项目用地符合德阳市土地利用总体规划。 （2）选址合理性 项目评价范围内无风景名胜、自然保护区、保护文物、生态敏感点或其它需要特别保护的对象，因此无明显环境制约因素。本项目用地属于工业用地，项目为轻污染型机械加工项目，所排废气主要为少量油烟。项目产生的生活废水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，再经绵远河污水处理厂处理达标后排入绵远河，对区域水环境影响较小。项目通过采取隔声等噪声治理措施，且夜间不作业，对区域敏感点影响较小，与区域声环境相容。项目选址从环保角度可行。 3、达标排放 （1）废气 金属粉尘大部分可通过重力作用沉降至地面，通过人工清扫的方式收集粉尘焊烟通过安装排风扇，加强车间通风；焊接烟气采取焊烟净化器处理，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。 - 废水 本项目废水经厂区预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，满足绵远河污水处理厂进水水质要求，本项目外排废水水量小(仅2.3m3/d)，水质简单，项目废水能够做到达标排放，不会改变最终受纳水体青白江的水质和水体功能，采取上述措施后，运营产生的废水不会对水环境产生不良影响。 3．总量控制建议指标 本项目生活污水排入市政管网后进入污水处理厂处理，所以本项目不涉总量控制指标。 4、污染治理措施的合理性和有效性 （1）大气环境影响分析 本项目运营期废气主要来自生产过程中的焊烟、粉尘、切割废气，焊接烟气经移动焊烟净化器处理后外排，粉尘经布袋除尘器处理后经排风扇强制通风处理，切割废气经车间强制通风。不会对项目所在地的大气环境质量造成影响。 （2）水环境影响分析 本项目无生活污水外排，生活污水产生量为1.04m3/d，402m3/a，排放量为321.6m3/a经过污水预处理设施（污水预处理池）处理后达《污水综合排放标准》三级标准后进入市政污水管网，然后进入绵远河污水处理厂处理达标后排入绵远河。对区域水环境影响较小。 （3）项目环境影响评价结论 地表水：项目营运期产生的生活污水和食堂废水经过相应措施处理后，对地表水环境质量不产生明显影响。 大气环境：本项目打磨和切割产生的粉尘、焊接烟尘采取相应措施处理后，对大气环境影响很小。 （5）总量控制 结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制建议指标为： （1）废水：本项目生活污水经废水经预处理池处理后，排入绵远河污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。项目总量指标纳入到绵远河污水处理厂中。因此，企业总排口总量控制指标为：COD：0.016t/a；氨氮0.0006t/a。废水总量指标计入绵远河污水处理厂总量中，污水处理厂总量指标参考指标为COD：0.0016t/a；氨氮0.00015t/a。 环评结论： 项目符合国家产业政策，生产工艺及设备先进，符合清洁生产要求；拟采用的污染防治措施可使污染物达标排放；项目总图布置合理，选址合理，符合当地区域规划。只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则四川库卡重工装备有限公司AP风机壳制造项目在德阳市旌阳区龙泉山南路三段20号建设从环保角度是可行的。 二、建议 1、加强各类污染物处理设施的运行管理工作，对各处理设施认真保养和维护，定期检修，使其保持在最佳运行状态，发现问题及时解决。建立健全各种生产环保规章制度，提高全体员工的环境保护意识。与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作，禁止发生跑、冒、滴、漏现象。 2、本项目实施后应保证足够的环保资金，专款专用，实施本评价建议的各项治污措施，切实做好建设项目的“三同时”工作，切实做到环保治理设施与生产同步进行。 3、做好污水处理设施、排水设施防渗处理，现场精心组织施工，防止对地下水、地表水及周边环境造成污染。 4、委托当地环境监测站定期对所排放的废水、噪声进行监测，及时发现解决各类环境问题。 5、合理布置绿化，增大绿化面积，增加绿化投资，做好厂内的景观美化工作。 6、加强工业卫生管理。 7、加强环保设施的日常管理工作及环保设施的维修、保修，建立环保设施运行的工作制度和污染源管理档案，保证处理设施正常运行，杜绝事故排放。 8、选用低噪声设备和生产工艺，满足工业企业卫生标准的要求。 环评批复 一、该项目为新建项目，选址于德阳经济技术开发区龙泉山南路三段20号，租用德阳万城机械制造有限公司已经建成的2200平方米厂房，购置安装卷板机、数控切割机、钻床、铣床等设施设备，达到年加工风机壳500吨的生产能力。项目办公供水、供电、生活废水处理依托已建设施。项目部分设备已安装。项目总投资200万元，其中环保投资估算15万元。项目属于发改委《产业结构调整指导目录》(2013年修正本)中允许类项目，经德阳经开区发改委备案，符合现行国家产业政策。项目选址用地为工业用地，项目为装备制造业，项目建设符合城市总体规划和园区准入条件。 根据专家对《报告表》的审查意见、《报告表》的评价结论和德阳经开区环安局的初审意见，在落实报告表中提出的各项环保对策措施和环境风险防范措施后，项目实施不存在明显的环境制约因素，污染物可以达标排放并符合总量控制要求，我局同意该项目按报告表中所列建设性质、地点、内容、规模、生产工艺及环保对策措施和风险防范措施进行建设。 二、项目建设应重点做好以下工作： (一)必须严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，完善公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。 (二)严格按照报告表要求，完善各项废气处理设施建设，确保大气污染物稳定达标排放。焊接烟尘采取移动式焊接烟尘净化器收集处理后达标排放；打磨工序增加吸尘装置，废气处理后达标排放；厨房油烟经油烟净化器处理后达标排放。 (三)严格按照环境影响报告表的要求，完善各项废水处理设施建设。办公、生活废水进入预处理池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后，通过园区污水管网进入绵远河污水处理厂处理后达标排放。采取有效措施，全面做好防渗处理，防止污染地下水。 (四)落实各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标并不得扰民。严格落实并优化固体废物处置措施，危险废物须交有相关危废处置资质的单位处置。加强各类固体废物暂存、转运及处的环境管理，实行危险废物转移联单制度，防止二次污染。 (五)严格按照环境影响报告表的要求，完善各项环保应急设施，确保环境质量安全。制定环境风险防范应急预案，加强生产运行过程风险防范管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。 (六)项目办公生活废水经绵远河污水处理厂处理后达标排放，其总量控制指标纳入绵远河污水处理厂总量控制指标。 三、项目建设必须依法严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，并依法接受环境监察机构的现场监察。验收合格后，工程方可正式投入运行。违反本规定要求的，承担相应法律责任。 四、请德阳市环境监察支队、德阳经开区环安局负责该项目的环境保护监督检查工作。 你公司应在收到本批复15个工作日内将环评批复及批复后的环境影响报告表送达德阳经开区环安局备案，并接受各级环保部门的监督管理。

表五 验收监测内容

验收监测期间生产工况记录： 按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目监测是工况如下： 表7 验收工况 产品名称; 设计指标; 工况要求; 监测期间实际工况. 2018.5.7; 2018.5.8. 工况; 负荷率; 工况; 负荷率. AP风机壳; 500t/a; 1.7t/d; ≥1.2t; 1.5t/d; 88.2%; 1.6t/d; 94.1%. 验收监测内容 一、监测内容 受四川库卡重工装备有限公司委托，按照《四川库卡重工装备有限公司AP风机壳制造项目验收监测方案》的要求，我公司于2018年5月7-8日对该厂“AP风机壳制造项目”项目的厂界噪声和废气进行了监测，具体监测内容如下： 1、噪声 监测点位：厂界外四周设置4个监测点位。 监测频次：厂界噪声在距厂界外1米处，连续监测2天，每天昼间、夜间各监测2次。 2、废气 监测项目：颗粒物 监测点位：设四个点位，上风向1个对照点，下风向设3个点位。 监测频次：连续监测2天，每天3次 二、监测工况及质控情况 - （一）验收监测期间工况监测 现场监测期间，各车间生产正常、稳定，各项环保治理设施也正常运行。 （二）质量控制和质量保证 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、废气为保证验收监测分析结果的准确可靠性，在监测期间，样品采集、运输、保存参考国家标准和《环境空气质监测质量保证手册》的技术要求进行全程质量控制。 7、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 表8 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）. 排气筒 （m）; 二级. 排气筒（m）; 二级. 颗粒物; 150; 15; 4.1; 5.0; 150; 15; 4.1; 5.0. 三、监测结果 1、废气监测 四川同佳检测有限责任公司于2018年5月7-8日对项目的颗粒物无组织排放进行了监测，监测结果见下表。 表9 废气监测结果 单位：mg/m3 项目; 日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 5月7日; 上风向东北1#; 0.151; 0.134; 0.136. 下风向西2#; 0.321; 0.305; 0.310. 下风向西南3#; 0.357; 0.343; 0.347. 下风向南4#; 0.264; 0.248; 0.251. 5月8日; 上风向东北1#; 0.133; 0.115; 0.116. 下风向西2#; 0.340; 0.325; 0.327. 0.163; 下风向西南3#; 0.378; 0.362; 0.366. 下风向南4#; 0.282; 0.266; 0.270. 监测结果表明，该项目颗粒物无组织排放最大浓度值0.378mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值（颗粒物5.0 mg/m3）。

表六 环保检查结果

该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、废水处理与排放 - 项目生活污水经预处理池处理后，经市政污水管网排入绵远河污水处理厂处理后排放。 2、废气处理与排放 本项目运营期废气主要来自生产过程中的焊烟、粉尘及食堂产生的油烟。本项目有6个移动工位，配置3台移动式焊烟净化器，焊接烟气经移动焊烟净化器处理后外排，粉尘通过布袋除尘器处理后经排风扇强制通风处理，切割废气通过车间强制通风处理，不会对项目所在地的大气环境质量造成影响。由于厂内员工现在不在食堂用餐，所以不新增餐饮油烟的排放，不会对大气环境造成污染。 3、环保管理制度及人员责任分工 公司设立了专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 4、环保设施运行、维护情况 验收监测期间焊烟净化器、布袋除尘器等环保设施工作正常。公司设有专人定期检查设施的运行情况。 5、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 项目经德阳经济技术开发区发改委以“川投资备【2017-510699-41-03-176600】FGQB-0238号”确认立项。项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”管理制度，其环境影响评价报告表于2017年9月由重庆国咨环境影响评价有限公司完成编制， 2017年11月德阳市环境保护局以广环审批[2017]127号文通过审批。项目已于2018年4月竣工，经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 6、排污口规范化整治检查 项目实行“雨污分流”，项目建设有规范的排污口。 7、环保档案管理检查 项目所有环境保护资料保管完整，设有兼职人员管理。 8、风险防范检查 四川库卡重工装备有限公司在项目的设计上对风险防范考虑较为周全，严格落实和执行风险防范措施，设有专门的安全生产委员会等安全组织机构，建立有完善的环境突发事件专项应急预案，并进行了备案。 11、环评批复及公司落实情况 表10 环评批复及公司落实情况 编号; 环评批复; 执行情况. 1; 必须严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，完善公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。; 已落实. 2; 严格按照报告表要求，完善各项废气处理设施建设，确保大气污染物稳定达标排放。焊接烟尘采取移动式焊接烟尘净化器收集处理后达标排放；打磨工序增加吸尘装置，废气处理后达标排放；厨房油烟经油烟净化器处理后达标排放。; 已落实 已增设焊烟净化器及布袋除尘器，做到达标排放。厂内员工未在厂内食堂就餐，不新增食堂油烟的排放。. 3; 严格按照环境影响报告表的要求，完善各项废水处理设施建设。办公、生活废水进入预处理池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后，通过园区污水管网进入绵远河污水处理厂处理后达标排放。采取有效措施，全面做好防渗处理，防止污染地下水。; 已落实 污水进入市政管网排入污水处理厂。. 4; 落实各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标并不得扰民。严格落实并优化固体废物处置措施，危险废物须交有相关危废处置资质的单位处置。加强各类固体废物暂存、转运及处的环境管理，实行危险废物转移联单制度，防止二次污染。; 已落实. 5; 严格按照环境影响报告表的要求，完善各项环保应急设施，确保环境质量安全。制定环境风险防范应急预案，加强生产运行过程风险防范管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。; 已落实. 6; 项目办公生活废水经绵远河污水处理厂处理后达标排放，其总量控制指标纳入绵远河污水处理厂总量控制指标。; 已落实.

表七 监测结论及建议

一、监测结论： 1、废水 项目生活污水经预处理池处理后，经污水管网排入绵远河污水处理厂处理。 2、废气 本次验收监测结果表明，该项目颗粒物无组织排放最大浓度值0.264mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值（颗粒物5.0 mg/m3）。 - 3、环境管理检查 - 项目在建设和试生产过程中，严格按照环评和环评批复的要求，环保设施与主体工程同步建设，同步投入使用。日常工作中加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转；公司制定有相应的环境管理制度和应急预案。 - 4、总量控制 项项目生活污水经预处理池处理后，经污水管网排入绵远河污水处理厂处理。 - 本项目不单独设总量控制指标。 综上所述：四川库卡重工装备有限公司“AP风机壳制造项目”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。验收监测期间外排各种污染物达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 二、建议： 1、加强各类污染物处理设施的运行管理工作，对各处理设施认真保养和维护，定期检修，使其保持在最佳运行状态，发现问题及时解决。建立健全各种生产环保规章制度，提高全体员工的环境保护意识。与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作，禁止发生跑、冒、滴、漏现象。 2、本项目实施后应保证足够的环保资金，专款专用，实施本评价建议的各项治污措施，切实做好建设项目的“三同时”工作，切实做到环保治理设施与生产同步进行。 3、做好污水处理设施、排水设施防渗处理，现场精心组织施工，防止对地下水、地表水及周边环境造成污染。 4、委托当地环境监测站定期对所排放的废水、噪声进行监测，及时发现解决各类环境问题。 5、合理布置绿化，增大绿化面积，增加绿化投资，做好厂内的景观美化工作。 6、加强工业卫生管理。 7、加强环保设施的日常管理工作及环保设施的维修、保修，建立环保设施运行的工作制度和污染源管理档案，保证处理设施正常运行，杜绝事故排放。 8、选用低噪声设备和生产工艺，满足工业企业卫生标准的要求。