年加工6万立方米连砂石生产项目

环境保护验收监测报告表

建设单位：眉山市东坡区殷大师建材经营部

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二〇一八年八月

建设单位：：眉山市东坡区殷大师建材经营部

法人代表：

编 制 单 位：四川同佳检测有限责任公司

法 人 代 表：

项 目 负 责 人：

建设单位：眉山市东坡区殷大师建材经营部

电话：15583996789

地址：眉山市东坡区科工园二路

编制单位

电话：0838-8225258

地址：德阳市岷江西路一段256号汇通大厦A栋15-12号

前  言

眉山市东坡区殷大师建材经营部位于眉山市东坡区科工园二路，是一家专业从事青砂、机制砂、米石、碎石生产企业。项目建设内容为购买连砂石，建设年产6万m3青砂、机制砂、米石、碎石生产线一条。

项目于2018年1月由四川锦绣中华环保科技有限公司编制完成了《年加工6万立方米连砂石生产项目》建设项目环境影响报告表。2018年1月15日眉山市东坡环境保护局对该环评报告表予以审查批复。

项目已建成并运营。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，生产工况满足验收监测要求，基本符合验收监测条件。

受眉山市东坡区殷大师建材经营部委托，对眉山市东坡区殷大师建材经营部“年加工6万立方米连砂石生产项目”进行竣工验收。我公司于2018年5月对项目现场进行了勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2018年7月17-18日对该项目进行了验收监测。2018年7月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告。

本次环境保护验收的范围为：

主体工程：砂石加工厂房（含砂石生产线1套）等。

公辅工程：给水系统、排水系统、供电系统等。

环保工程：沉淀池、喷淋装置等。

本次验收监测内容：

（1）废气监测；

（2）厂界噪声监测；

（3）固体废弃物处置检查；

（4）环境管理检查。

- 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工6万立方米连砂石生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 眉山市东坡区殷大师建材经营部 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 眉山市东坡区科工园二路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 青砂、机制砂、米石、碎石 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 6万立方米 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 6万立方米 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年1月15日 | 开工建设时间 | 2017年2月 |  |  |
| 调试时间 | 2017年2月 | 验收现场监测时间 | 2018年7月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 眉山市东坡区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川锦绣中华环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 121.6 | 环保投资总概算 | 9.6 | 比例 | 7.9% |
| 实际总概算 | 121.6 | 环保投资 | 9.6 | 比例 | 7.9% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令（2014）09号） （2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（2017）第682号） （3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局（2001）第13号，2002.2.1施行） （4）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告 国环规环评〔2017) 4号 （5）《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（原国家环境保护总局，环函[2002]222号,2002.8.21） （7）《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（原四川省环境保护局，川环发[2006]61号，2006.6.6） （8）《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（国家环保部，环发[2008]70号，2008.9.18） 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南》生态环境部（2018）第9号。 3、建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定 （1）《眉山市东坡区殷大师建材经营部年加工6万立方米连砂石生产项目环境影响报告表》（四川锦绣中华环保科技有限公司，2009年8月） （2）《眉山市东坡区环保局关于“眉山市东坡区殷大师建材经营部年加工6万立方米连砂石生产项目环境影响报告表”的批复》（2018年1月15日）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、大气污染物排放标准 根据环评执行标准并结合现行有效的标准，废气排放执行以下标准： 表1-1 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 污染物; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值. 排气筒 （m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声排放标准 表1-2 噪声监测执行标准表 单位：leq[dB(A)] 厂界噪声; 昼间; 60dB(A); 等效声级. 夜间; 50dB(A); 等效声级. 敏感点噪声; 昼间; 60dB(A); 等效声级. 夜间; 50dB(A); 等效声级. 3、固体废弃物按照国家有关规定进行处置。 |
| 项目概况 1、公司概况 眉山市东坡区殷大师建材经营部年加工6万立方米连砂石生产项目位于眉山市东坡区悦兴镇东方红街4号，主要建设内容为：建设砂石加工厂房（含砂石生产线1套），原料堆放区、成品堆放区、三级沉淀池等配套设施，年加工6万立方米连砂石。 2、项目产业政策符合性、规划及选址符合性分析 ①项目产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本项目属于其他建筑材料制造（C3039）。本项目属于未列入国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》文件中的允许类。因此，本项目属于允许类。 ②项目规划符合性 本项目位于眉山市东坡区科工园二路，根据《眉山市城市总体规划（2010-2020）》，本项目在眉山市城市总体规划范围内，本项目所在位置属于眉山市城市总体规划中发展备用地，故本项目符合《眉山市城市总体规划（2010-2020）》。 根据2012年2月20日，眉山市国土资源局东坡区分局出具的土地使用证（详见附件），本项目用地类型为工业用地，说明本项目用地符合用地要求。 眉山市东坡区殷大师建材经营部于2015年12月30日与土地所有人签订了租地协议。 因此，本项目的建设符合相关的用地规划。 ③“三线一单”符合性分析 经过与“三线一单”进行对照分析后，项目不在生态保护红线内，未超出环境质量底线及资源利用上线；根据环境质量现状监测，项目所在区域空气环境、声环境质量良好，未超出环境质量底线，项目地表水体农灌沟渠和永通河水质较差；未列入环境准入负面清单内。 ④选址合理性 项目位于眉山市东坡区科工园二路，不涉及名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的对象。项目周边主要为居民点、工业厂区、道路和河流，项目与外环境相容。 综合上述，本项目与周边环境相容，项目选址从环保角度初步分析是合理的。 |  |  |  |  |  |
| 3、项目建设概况 项目名称：年加工6万立方米连砂石生产项目； 建设地点：眉山市东坡区悦兴镇东方红街4号； 建设性质：新建； 项目投资：121.6万元。 （1）项目建设内容及组成 项目建设砂石加工厂房（含砂石生产线1套），原料堆放区、成品堆放区、三级沉淀池等配套设施，年加工6万立方米连砂石。 表1-3 项目组成及主要的环境影响一览表 名称; 建设内容及规模; 是否 一致. 环评建设内容; 实际建设内容. 主体工程; 生产线; 连砂石加工厂房; 1#厂房：占地面积约430m2，设置设置1#振动筛、破碎机; 连砂石加工厂房; 1#厂房：占地面积约430m2，设置设置1#振动筛、破碎机; 是. 2#厂房：占地面积约534m2，设置设置圆锥破碎机、制砂机; 2#厂房：占地面积约534m2，设置设置圆锥破碎机、制砂机. 3#厂房：占地面积约430m2，设置2#振动分筛、3#成品筛; 3#厂房：占地面积约430m2，设置2#振动分筛、3#成品筛. 辅助工程; 地磅房; 位于厂区南侧，为1F砖混结构，高约3m，占地面积30m2，设置分体空调1台; 位于厂区南侧，为1F砖混结构，高约3m，占地面积30m2，设置分体空调1台; 是. 控制室和变配电用房; 位于厂区东侧，为1F砖混结构，占地面积约25m2，设置分体空调2台; 位于厂区东侧，为1F砖混结构，占地面积约25m2，设置分体空调2台; 是. 配电房; 设置800kV变压器1台; 设置800kV变压器1台; 是. 循环水系统; 青砂通过搅砂机产生含砂废水，通过排水管道排入项目东侧的三级沉淀池，具体规格如下：一次沉淀：356m3；二次沉淀：516m3；三次沉淀：770m3；沉淀后的水循环利用; 青砂通过搅砂机产生含砂废水，通过排水管道排入项目东侧的三级沉淀池，具体规格如下：一次沉淀：356m3；二次沉淀：516m3；三次沉淀：770m3；沉淀后的水循环利用; 是. 公共工程; 供水; 生活用水：依托于周边居民 洗砂用水：从农灌沟渠抽取河水，然后在厂内循环利用 喷淋用水：从地下水中抽取; 生活用水：依托于周边居民 洗砂用水：从农灌沟渠抽取河水，然后在厂内循环利用 喷淋用水：从地下水中抽取; 是. 供电; 由当地电网提供，通过1台800kV变压器变压后给设备供电; 由当地电网提供，通过1台800kV变压器变压后给设备供电; 是. 排水; 生活污水：依托于周边居民，经旱厕收集后用作农肥 生产废水：经沉淀池沉淀后，厂内循环不外排; 生活污水：依托于周边居民，经旱厕收集后用作农肥 生产废水：经沉淀池沉淀后，厂内循环不外排; 是. 仓储工程; 原料堆放区; 位于厂区西北侧，用于堆放砂石原料，采用环保除尘雾炮机、加盖防尘帆布、堆场内设置喷洒水设施、设置雨棚; 位于厂区西北侧，用于堆放砂石原料，采用环保除尘雾炮机、加盖防尘帆布、堆场内设置喷洒水设施、设置雨棚; 是. 成品堆放区; 位于项目西侧和东南侧，分为：碎石堆放区、米石堆放区、机制砂堆放区、青砂堆放区，用于成品砂的分区堆放，采用环保除尘雾炮机、加盖防尘帆布、堆场内设置喷洒水设施; 位于项目西侧和东南侧，分为：碎石堆放区、米石堆放区、机制砂堆放区、青砂堆放区，用于成品砂的分区堆放，采用环保除尘雾炮机、加盖防尘帆布、堆场内设置喷洒水设施; 是. 环保工程; 废水 处理; 经三级沉淀池收集后，循环利用; 经三级沉淀池收集后，循环利用; 是. （2）生产规模及产品方案 表1-4 生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 规格型号（mm）; 年产量. 环评预计（m3）; 实际建成（m3）. 1; 青砂; 0~5; 9200; 9200. 2; 石粉; 0~6; 17600; 17600. 3; 米石; 7~10; 9200; 9200. 4; 碎石; 10~30; 24000; 24000. 合计; 6万m3; 6万m3. （3）原辅材料消耗 表1-5 项目原辅材料和能源消耗 名称; 环评设计用量; 实际消耗量; 是否一致; 备注. 原辅材料; 连砂石; 6万m3; 6万m3; 是; 外购. 能源; 电; 600000kW∙h/a; 600000; 是; 当地电网. 水; 30000t/a; 30000; 是; 地表水. 水; 18000t/a; 18000; 是; 地下水. （4）主要设备 表1-6 项目营运期主要生产设备 序号; 设备名称及型号; 环评统计情况; 实际建设情况; 是否一致. 数量; 数量. 1; 给料机; 1台; 1台; 是. 2; 分筛机; 3台; 3台; 是. 3; 破碎机; 1台; 1台; 是. 4; 圆锥破碎机; 1台; 1台; 是. 5; 制砂机; 1台; 1台; 是. 6; 搅砂机; 1台; 1台; 是. 7; 皮带输送机; 13条; 13条; 是. 8; 铲运机; 2台; 2台; 是. （5）工作制度及劳动定员 工作制度：全年生产时间为300天，实行单班制，每班工作八小时。 表1-7 劳动定员 工作人员; 数量. 环评预计; 实际建成. 15人; 15人. |

- 表二 生产工艺及污染物产出流程

主要生产工艺框图及污染物产出流程（附示意图） 图 2-1 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目为连砂石加工项目，以连砂石为原料，通过“筛分+破碎+中转料仓+圆锥破碎+筛分+制砂机+成品筛分”生产工艺，生产砂石成品：青砂、机制砂、米石和碎石。基本工序如下所示： （1）原料进料：原料为连砂石，是砂粒和碎石的松散混合物，来源于建筑弃土方等废弃砂石；由货运车辆对运输材料进行密闭遮盖后，通过S103省道运输至本项目堆场；本项目通过装载机从原料堆放区，铲出连砂石运输至原料进料仓。原料卸料采用环保除尘雾炮机除尘，原料铲出和运输过程采用喷淋装置喷淋除尘。 （2）一次筛分、破碎：原料通过原料进料仓进入皮带输送机，再由输送机运输至1#振动筛，同时往振动筛内添加循环水，筛分出砂粒和碎石。其中，砂粒和水的混合物通过管道，运输至青砂搅砂机（2个绞砂轴，并排），通过搅砂机后，符合规格要求的青砂成品（0~5mm）由皮带输送机运出厂房外，含砂废水则通过输送管道运至沉淀池，沉淀回用；碎石则通过破碎机进行破碎，破碎后的产品运输至中转料仓。筛分和破碎过程中，在皮带输送机一侧设置喷淋装置喷淋除尘。 （3）圆锥破碎、二次筛分：通过中转料仓后，由皮带输送机运输至圆锥破碎机，经圆锥破碎后，由皮带输送机运输至2#振动分筛，筛分出较大碎石、规格砂石和机制砂原料。其中，较大碎石通过皮带输送机运输回圆锥破碎机，重新进行圆锥破碎；符合规格的砂石则由输送机运输至制砂机。筛分和破碎过程中，在皮带输送机一侧设置喷淋装置喷淋除尘。 （4）制砂机破碎、成品筛分：经制砂机破碎后由皮带输送机运至成品筛，筛分出较大碎石和最后的成品：机制砂（0~6mm）、米石（7~10mm）、1-2碎石（10~20mm）和1-3碎石（10~30mm）。较大碎石因不符合规格，由皮带输送机重新运输至制砂机进行破碎；机制砂、米石、碎石等成品，则分别由不同的皮带输送机运输至厂房外。筛分和破碎过程中，在皮带输送机一侧设置喷淋装置喷淋除尘。机制砂原料筛分出来后，添加循环水，则通过管道运输至机制砂搅砂机（2个绞砂轴，并排），通过搅砂机后，符合规格的机制砂成品（0~6mm）由皮带输送机运出厂房外，含砂废水则通过输送管道运至沉淀池，沉淀回用。 （5）成品装运：成品按照青砂堆放区、机制砂堆放区、米石堆放区和碎石堆放区（2种）进行分区堆放，需要外售时，由厂内装载机（共2台）进行砂石成品装卸和厂内运输。砂石装卸和厂内运输时采用环保除尘雾炮机进行除尘处理，运输车辆出厂时要求清洗轮胎。

- 表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、主要污染源 由项目工艺流程，项目主要产污工序及位置如下： ①废气：主要是原料和成品装卸时产生的扬尘、生产过程中的粉尘、原材料及成品堆放产生的扬尘、原材料进出厂的运输车扬尘和尾气。 ②废水：主要是员工产生的生活污水（依托周边农户，不在厂区内产生）、青砂绞砂后产生的含砂废水。 ③噪声：主要是生产过程中破碎机、圆锥破碎机、制砂机、分筛机等生产设备产生的噪声，以及运输车辆产生的噪声。 ④固体废弃物：本项目营运期间的固体废弃物主要为沉淀池污泥、员工生活垃圾和设备维护产生的粘油废棉纱。 2、污染物处理和排放 废气处理设施落实对比统计情况见表3-1。 表3-1 项目废气治理 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放形式; 治理 设施; 工艺; 设计 指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置或开孔情况. 粉尘; 砂石装卸、破碎、筛分、原料堆场及成品堆场扬尘; 颗粒物; 无组织; 设置喷淋装置、围挡遮盖、环保除尘雾炮机、车辆遮盖; /; /; /; 大气; 监测无组织排放. 3、水污染物处理和排放 项目运营期废水主要有生产废水、生活废水和初期雨水。废水处理设施落实对比情况见表3-2。 表3-2 项目废水治理 废水类别; 来源; 污染物 种类; 排放规律; 产生量 t/a; 排放量 t/a; 治理 设施; 工艺与设计处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生活 污水; 办公区; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、植物油类; 间断; 84.15; 84.15; 周边农户旱厕; /; /; /; 用于农肥. 生产 废水; 喷淋除尘、洗砂; SS; 间断; 3000; 0; 三级沉淀池; 1642m3; /; 2700; 不外排. 初期 雨水; 雨水冲刷地面; SS; 间断; /; /; /; /. 4、噪声 本项目生产工艺中强噪声机械较少，噪声主要来源于给料铲车、破碎机、筛分机等设备，其噪声值约在 85～90dB(A)范围内。噪声处理设施落实对比情况见表3-3。 表3-3 噪声治理措施 项目采取以上措施后，经厂区距离衰减可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准限值要求。 声源; 数（台）; 声压级（dB）; 处理措施; 处理后噪声（dB）. 破碎机; 1台; 100; 基础减震，厂房隔音（增加隔音棉），设置加厚隔音挡板; 85. 圆锥破碎机; 1台; 100; 90. 制砂机; 1台; 100; 90. 搅砂机; 1台; 80; 70. 分筛机; 3台; 90; 80. - 固体废物 固废处理设施落实对比情况见表3-4。 表 3-4 运营期固废产生及排放情况一览表 性质; 序号; 名称; 来源; 危废类别; 产生量（t/a）; 措施. 一般固废; 1; 生活垃圾; 办公、生活; —; 0.9; 垃圾桶收集，环卫清运. 2; 生产固废; 三级沉淀池; —; 160; 定期清掏后，然后外售. 危险废物; 3; 粘油抹布; 设备维护; HW08; 0.01; 豁免类，和生活垃圾一起处理. - 卫生防护距离 根据项目环评报告，项目设置50m卫生防护距离，经核实，卫生防护距离内无居住区、学校等敏感点，符合卫生防护距离的要求。 7、环保设施投资及“三同时”落实情况 工程实际总投资121.6万元，环保投资为9.6万元，占总投资7.9%。本项目于2017年9月通过环评，现眉山市东坡区殷大师建材经营部环保措施已安装到位。 表3-5 环保设施（措施）及投资一览表 单位：万元 项目; 产污类型; 环评措施; 实际措施; 设计 投资 （万元）; 实际 投资 （万元）. 废气 治理; 装卸 扬尘; 作业过程采用环保除尘雾炮机（新增2台）; 作业过程采用环保除尘雾炮机（新增2台）; 0.6; 0.6. 堆料场风力扬尘; 对原料堆放区和成品堆放区要规范加盖防尘帆布；堆场内设置喷洒水设施，设置雨棚; 对原料堆放区和成品堆放区要规范加盖防尘帆布；堆场内设置喷洒水设施，设置雨棚; 0.6; 0.6. 破碎扬尘; 采用喷淋降尘、厂房隔离等措施; 采用喷淋降尘、厂房隔离等措施; 0.5; 0.5. 运输车辆扬尘及尾气; 通过对出厂车辆清洗轮胎、对运输砂石进行加盖密闭，对厂区道路进行硬化等措施; 通过对出厂车辆清洗轮胎、对运输砂石进行加盖密闭，对厂区道路进行硬化等措施; 0.3; 0.3. 废水 治理; 生活 污水; 依托农户旱厕收集，用于农田施肥; 依托农户旱厕收集，用于农田施肥; /; /. 生产 废水; 设置三级沉淀池，回用于生产; 设置三级沉淀池，回用于生产; 0.5; 0.5. 初期 雨水; 设置排水沟，连接沉淀池; 设置排水沟，连接沉淀池; 0.5; 0.5. 噪声 治理; 设备 噪声; 基础减震，厂房隔音，设置加厚隔音挡板; 基础减震，厂房隔音，设置加厚隔音挡板; 5; 5. 固废 治理; 生活垃圾; 垃圾桶收集，环卫清运; 垃圾桶收集，环卫清运; 0.5; 0.5. 沉淀池沉渣; 定期清掏后，然后外售; 定期清掏后，然后外售. 废油抹布; 垃圾桶收集，环卫清运; 垃圾桶收集，环卫清运. 地下水; 对地下水取水口进行封闭，定期对抽水水泵进行检修，对沉淀池进行一般防渗; 对地下水取水口进行封闭，定期对抽水水泵进行检修，对沉淀池进行一般防渗; 0.6; 0.6. 环境监测; 定期对废气和噪声进行监测; 定期对废气和噪声进行监测; 0.5; 0.5. 总计; 9.6; 9.6.

- 表四 环评主要结论建议及环评批复

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环境影响报告表主要结论 （1）产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本项目属于其他建筑材料制造（C3039）。本项目属于未列入国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》文件中的允许类。因此，本项目属于允许类。 因此，项目建设符合国家现行的产业政策。 （2）项目规划符合性 本项目位于眉山市东坡区科工园二路，根据《眉山市城市总体规划（2010-2020）》，本项目在眉山市城市总体规划范围内，本项目所在位置属于眉山市城市总体规划中发展备用地，故本项目符合《眉山市城市总体规划（2010-2020）》。 根据2012年2月20日，眉山市国土资源局东坡区分局出具的土地使用证（详见附件），本项目用地类型为工业用地，说明本项目用地符合用地要求。 眉山市东坡区殷大师建材经营部于2015年12月30日与土地所有人签订了租地协议。 因此，本项目的建设符合相关的用地规划。 （3）“三线一单”符合性分析 经过与“三线一单”进行对照分析后，项目不在生态保护红线内，未超出环境质量底线及资源利用上线；根据环境质量现状监测，项目所在区域空气环境、声环境质量良好，未超出环境质量底线，项目地表水体农灌沟渠和永通河水质较差；未列入环境准入负面清单内。 （4）选址合理性 项目位于眉山市东坡区科工园二路，不涉及名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的对象。项目周边主要为居民点、工业厂区、道路和河流，项目与外环境相容。 综上所述，本项目选址合理，与外环境相容。 （5）营运期对环境影响评价结论 废气：本项目粉尘无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（1.0mg/m3）。故本项目营运期粉尘能实现达标排放，对大气环境影响较小。 废水：本项目产生的生活污水可通过旱厕等农村设施收集处理后，用作农肥处理。因此，项目不外排生活污水。本项目生产废水经三级沉淀池收集后回用于生产，不外 排。本项目在原材料堆场和成品堆场设置排水沟，对初期雨水进行收集，然后排入沉 淀池，不外排。 综上所述，本项目营运期对地表水环境影响较小。 （6）噪声 本项目产生的噪声经基础减震、隔声、距离衰减后，营运期厂界噪声昼夜能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准限值。 （7）固体废弃物 经分析，项目产生的各固体废弃物去向明确，得到妥当处置，所产生的固体废物对周围环境影响较小。 （8）地下水环境影响分析 本项目砂和石子不会渗漏，对地下水影响较小。 （9）环境风险影响 本项目不涉及重大危险源，环境风险水平可接受。 （10）结论 综上所述，年加工6万立方米连砂石生产项目符合相关的规划，选址合理。项目采取的污染防治措施有效可行；产生的废水、废气、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置；重点污染物排放符合总量控制要求，环境风险可以接受；因此，在项目建设过程中有效落实各项环境保护措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 环评批复 一、该项目环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违反行为已经查处，本次环评属于补评。你公司必须认真吸取教训，落实环境保护主体责任，增强守法意识，维护企业的环境信用，依法完善其他行政审批手续，杜绝违法违规行为的再次发生。 二、该项目位于眉山市东坡区科工园二路，主要建设内容为：建设砂石加工厂房（含砂石生产线 1 套），原料堆放区、成品堆放区、三级沉淀池等配套设施，年加工6万立方米连砂石。 该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。该项目位于城市规划区内的工业地块，若所在区域规划发生调整需项目搬迁时，你公司应配合实施搬迁。 三、项目建设应重点做好以下工作： （一）严格按照报告表要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。 （二）落实并优化报告表提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。项目破碎、筛分工段厂房密闭，安装喷淋降尘装置，采取湿法作业；厂区道路硬化，运输车辆加盖密闭，对出入车辆进行冲洗；原料和成品堆场加盖防尘帆布，并设置围挡、雨棚、喷水设施；装卸粉尘设置雾炮机降尘。 （三）落实并优化报告表提出的废水处理措施， 确保水环境安全。项目生产废水、初期雨水、车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排；生活废水经化粪池处理后用于农田施肥。 （四）落实并优化报告表中确定的固体废弃物的分类、收集及处理措施，及时清运固体废弃物，避免造成二次污染，确保环境安全。 （五）按报告表要求，选用低噪设备，采取隔声、减振等可靠的防噪措施，确保厂界噪声达标排放。 （六）严格落实各类环境风险防范措施，按环评要求成立机构，健全组织，确定岗位分工，确保不发生环境污染事故。 四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与 主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，依法进行竣工环境保护验收，经验收合格后， 项目方可正式投入生产， 否则将依法予以处罚。 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。 五、请东坡区砂管办负责做好该企业日常环境保护监督检查工作。

- 表五 验收监测内容

一、验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法及使用仪器 （1）无组织排放废气 无组织排放废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器见表5-1。 表5-1无组织废气检测依据、依据来源、使用仪器 项目; 检测依据; 依据来源; 使用仪器及编号; 检出限. 颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995; 万分之一电子天平编号：TJHJ2014-14; 0.001mg/m3. （2） 噪声 监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表5-2。 表5-2噪声监测方法、方法来源及使用仪器 监测项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; 声校准器AWA6221A型 编号：TJHJ2016-12; /. 多功能声级计AWA6228+型 编号：TJHJ2016-11. 2、质量保证和质量控制 为了确保监测数据的代表性、合理性、可靠性和准确性，必须对监测的全过程（包括布点、采样、样品储运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 （1）严格按照已确认的验收监测方案的要求开展监测工作。 （2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。 （3）采样人员必须遵守采样操作的技术规范与规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 （4）及时了解企业的生产工况，确保监测过程中工况负荷满足验收监测的要求。 （5）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经考核 合格并持上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 （6）水样测定过程中按规定进行平行样、加标样和质控样测定；大气、噪声测定前必须校正仪器；噪声测定前需校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行质量控制。 - （7）监测报告严格实行三级审核制度。 二、验收监测内容： 根据项目环评及实际建设情况，本次验收监测主要内容为项目生产过程中产生的废气、废水、厂界噪声的环保治理设施和相应污染物排放达标情况。 1、具体监测内容如下： 1、厂界噪声监测 （1）监测布点 本次验收设噪声监测点4个，厂界噪声在距厂界外1米处，监测位置见附图。 （2）监测指标： 本次厂界噪声项目为：各测点处的连续等效A声级。 （3）监测周期及频率 监测2天。每天每个监测点昼间、夜间各监测2次。 2、大气环境现状监测 （1）监测布点、项目及频率： 大气监测为无组织废气监测。监测点的方位、距离及监测点布置见下表。 表5-3 无组织废气采样点位、项目及频次 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设3个监控点; 颗粒物; 3次/天，2天. 三、验收监测期间生产工况记录： 按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目监测是工况如下： 表5-4 验收工况 产品名称; 设计指标; 工况要求; 监测期间实际工况. 2018.7.17; 2018.7.18. 工况; 负荷率; 工况; 负荷率. 连砂石; 6万立方米; 200立方米; ≥150立方米; 198立方米; 99%; 200立方米; 100%. 四、验收监测结果： 1、噪声监测 四川同佳检测有限责任公司于2018年7月17-18日对公司厂界噪声进行监测，监测结果见表5-5。 表5-5 噪声监测结果表 单位：dB(A) 点位 日期; 监测结果. 7月17日; 7月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 57.1; 57.9; 46.3; 47.1; 57.7; 57.2; 46.4; 44.9. 2#; 58; 58.8; 47.1; 45.4; 58.7; 58.5; 47.3; 46.0. 3#; 57.4; 57.8; 46.5; 47.3; 57.3; 57.1; 46.1; 45.3. 4#; 58.5; 58.2; 45.9; 46.1; 58.5; 58.7; 44.9; 44.4. 监测结果表明，该公司1#~4#点位昼间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 - 无组织排放监测 四川同佳检测有限责任公司于2018年7月17-18日对公司无组织颗粒物进行监测，监测结果见表5-6。 表5-6 无组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 项目; 日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 7月17日; 上风向东北1#; 0.176; 0.157; 0.155. 下风向西2#; 0.273; 0.255; 0.256. 下风向西南3#; 0.311; 0.294; 0.295. 下风向南4#; 0.352; 0.334; 0.355. 7月18日; 上风向东北1#; 0.156; 0.137; 0.138. 下风向西2#; 0.292; 0.275; 0.276. 下风向西南3#; 0.313; 0.294; 0.296. 0.29; 下风向南4#; 0.370; 0.353; 0.354. 根据监测结果，监测期间，该项目厂界噪声昼间、夜间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准；无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值； 3、固体废物 表5-7 运营期固废产生及排放情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量; 产生位置; 性质; 去向. 1; 生活垃圾; 0.9; 生产区; 一般固废; 垃圾桶收集，环卫清运. 生产固废; 160; 一般固废; 定期清掏后，然后外售. 2; 粘油抹布; 0.01; 生产区; 危险废物（豁免）; 豁免类，和生活垃圾一起处理.

- 表六 环保检查结果

该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、废水处理与排放 （1）生活污水 项目产生的生活污水经周边农户旱厕处理后用于周边农田用于施肥。 （2）生产废水 喷淋除尘废水部分经地面引流沟进入三级沉淀池，沉淀处理后，回用于生产。 2、废气处理与排放 （1）装卸扬尘 作业过程采用环保除尘雾炮机（新增2台）。 （2）堆料场风力扬尘 对原料堆放区和成品堆放区要规范加盖防尘帆布；堆场内设置喷洒水设施，设置雨棚。 （3）破碎扬尘 采用喷淋降尘、厂房隔离等措施。 （4）运输车辆扬尘及尾气 通过对出厂车辆清洗轮胎、对运输砂石进行加盖密闭，对厂区道路进行硬化等措施。 3、噪声处理措施 项目采取选用低噪设备、减震，密闭隔声、加强管理、及厂房隔音等措施降噪，经距离衰减后厂界噪声昼间57.1~58.8dB(A)，夜间44.4-47.3dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求(昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A))。 4、固废处理措施 ① 生活垃圾 项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。 ② 三级沉淀池沉淀物 项目三级沉淀池产生的沉淀物定期清掏，作为花肥交由协议单位处置。 ③粘油抹布 项目机械设备运行维护用到少量机油，产生的废机油采用抹布擦拭，粘油抹布混入生活垃圾，与生活垃圾一起处理。 5、环保管理制度及人员责任分工 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 6、环保设施运行、维护情况 验收监测期间项目沉淀池、喷淋装置等环保设施工作正常。公司设有专人定期检查设施的运行情况。 7、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”理制度，其环境影响评价报告表于2018年1月由四川锦绣中华环保科技有限公司完成编制，2018年1月15日眉山市东坡区环境保护局以眉东环建函[2018]13号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2017年2月开工建设，2017年2月完成建设。经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 8、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，项目产生的生活污水经周边农户旱厕收集后用于农田施肥。 9、环保档案管理检查 项目所有环境保护资料保管完整，设有兼职人员管理。 10、环境风险应急预案及风险防范措施检查 公司成立有风险事故应急管理机构，制定有风险应急预案，配备了相应的应急物资。 11、大气环境防护距离 根据预测可知，计算出的大气环境防护距离为0m，粉尘厂界浓度未出现超标现象。 12、环评批复及公司落实情况 表6-1 环评批复及公司落实情况 编号; 环评批复; 执行情况. 1; 严格按照报告表要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。; 已落实各项环保设施的建设， 并严格按照相关环保措施要求实行。. 2; 落实并优化报告表提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。项目破碎、筛分工段厂房密闭，安装喷淋降尘装置，采取湿法作业；厂区道路硬化，运输车辆加盖密闭，对出入车辆进行冲洗；原料和成品堆场加盖防尘帆布，并设置围挡、雨棚、喷水设施；装卸粉尘设置雾炮机降尘。; - 已落实报告表提出的废气治理措施，各项废气治理措施如下： - ①破碎粉尘：本项目破碎、筛分工段均进行了密闭设计，其出料口各设置一个喷淋装置抑尘，采取了湿法作业。 - ②项目对厂区主要道路进行了硬化，运输车辆运输过程均为加盖密闭，且对出入的车辆进行冲洗，冲洗废水进入沉淀池回用。 - ③原料和成品堆场加盖了防尘帆布，并且设置了围挡、雨棚和喷水设施。 - ④在装卸处设置了雾炮机进行降尘。. 3; 落实并优化报告表提出的废水处理措施， 确保水环境安全。项目生产废水、初期雨水、车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排；生活废水经化粪池处理后用于农田施肥。; 喷淋除尘废水、初期雨水经地面引流沟进入三级沉淀池，沉淀处理后，回用于生产。 项目生活污水经周边农户旱厕收集后用于农田施肥。. 4; 落实并优化报告表中确定的固体废弃物的分类、收集及处理措施，及时清运固体废弃物，避免造成二次污染，确保环境安全。; 项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。 项目三级沉淀池产生的沉淀物定期清掏，作为填料外运；粘油抹布为豁免危险废物，混入生活垃圾，与生活垃圾一起处理。. 5; 按报告表要求，选用低噪设备，采取隔声、减振等可靠的防噪措施，确保厂界噪声达标排放。; 已落实 选用低噪声设备，采取隔声、合理布局等防噪措施. 6; 严格落实各类环境风险防范措施，按环评要求成立机构，健全组织，确定岗位分工，确保不发生环境污染事故。; 已落实 制定了环境风险事故应急预案及环保管理制度，严格按照相关环保要求进行。.

- 表七 监测结论及建议

验收监测结论： 1、环境保设施调试效果 （1）无组织废气 监测结果无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 （2）噪声 监测结果表明，该公司1#~4#点位昼间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 (3）固体废弃物 现场调查表明，项目产生的各项固体废弃物，均按照环评及批复要求得到妥善处置 - 环境管理检查 本项目于2018年1月通过环评，项目按照相关法律法规要求进行验收，建设过程中做到主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，现眉山市东坡区殷大师建材经营部环保措施已安装到位，环保设施运行正常，并有专人管理，严格执行了国家对建设项目环境管理的有关制度和项目环评批复中所提出的要求。 3、工程建设对环境的影响 本项目建成投产后，周围未建成其他污染性企业，项目所在区域环境质量良好:项目区域空气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；项目区域声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，声环境质量较好。 综上，本项目的建设在环保设施运行正常，污染物达标排放的前提下对周围环境质量影响较小。 4、验收监测结论 眉山市东坡区殷大师建材经营部“年加工6万立方米连砂石生产项目”项目严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 建议： - 加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，注意风险防范，防止发生污染和安全事故。