年产10万吨玻璃酒瓶窑炉、生产线节能技改项目（一期）竣工环境保护

验收监测报告表

建设单位：四川省绵竹市雄剑玻璃制品有限责任公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

2018年7月

建设单位：四川省绵竹市雄剑玻璃制品有限责任公司

法 人 代 表：王道云

编 制 单 位：四川同佳检测有限责任公司

法 人 代 表：潘强

项 目 负 责 人：熊鑫

建设单位：（盖章）

电话: 13981031789

传真：/

邮编:618000

地址: 绵竹市新市镇花园村4组

编制单位：

电话:0838-8225258

传真：0838-2228030

邮编：618000

地址:德阳市岷江西路一段256号汇通大厦A栋15-12号

前  言

四川省绵竹市雄剑玻璃制品有限责任公司始建于1985年位于绵竹市新市镇花园村4组，主要从事各型酒类包装瓶的生产及销售。为满足市场的需求和实现企业可持续发展，2016年雄剑玻璃厂拟投资2600万元在现有厂区内对原有两座玻璃窑炉池底和池壁进行改造，即“年产10万吨玻璃酒瓶窑炉、生产线节能技改项目”，实际建成后仅启用75m2窑炉车间进行生产，年产4.5万吨玻璃酒瓶。

项目于2015年6月24日以川投资备【51068315062402】0042号在绵竹市经济信息化和科技局备案，2015年11月由成都土壤肥料测试中心编制完成了《年产10万吨玻璃酒瓶窑炉、生产线节能技改项目》建设项目环境影响报告表。2015年11月29日绵竹市环境保护局以竹环建管函[2015]113号文对该环评报告表予以审查批复。

现项目已建成并运营。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，但由于市场不景气等原因，产能下降，43m2窑炉车间暂停使用，故本项目应进行分期验收，后续如启用43m2窑炉车间应另行验收，不在本次验收范围内。进行分期验收后，生产工况满足验收监测要求，基本符合验收监测条件。

受四川省绵竹市雄剑玻璃制品有限责任公司委托，我公司根据国家环保总局环发【2000】38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》的规定和要求，于2018年3月对四川省绵竹市雄剑玻璃制品有限责任公司“年产10万吨玻璃酒瓶窑炉、生产线节能技改项目（一期）”进行了现场勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2018年4月16-17日对该项目进行了验收监测。2018年7月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收的范围为：

主体工程：75m2窑炉车间、搅拌车间、烤花车间、贴花车间

办公及生活设施：办公楼、食堂

贮运工程：库房、堆场

环保工程：预处理池、二级生化处理设施、隔油池、循环水池、布袋除尘器、脱硝设施、危废暂存间等。

本次验收监测内容：

（1）废气监测；

（2）废水监测；

（3）厂界噪声监测；

（4）固体废弃物处置检查；

（5）环境管理检查；

（6）公众意见调查。

项目变动情况

本项目环评针对氮氧化物预计安装SCR脱硝装置进行处理，实际建成后由于项目场地受限、资金受限、产能下降等原因实际安装SNCR脱硝装置。SNCR脱硝装置有着经济且净化效率高的特点，环保设备变动后不影响产能产量，经现场监测，经处理后项目的氮氧化物能达标排放，同时满足总量要求，故不属于重大变化范畴。

表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10万吨玻璃酒瓶窑炉、生产线节能技改项目（一期） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川省绵竹市雄剑玻璃制品有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王道云 |  | 联系人 |  | 刘彦 |  |  |
| 联系电话 | 13981031789 |  | 邮政编码 |  | 618200 |  |  |
| 建设地点 | 绵竹市新市镇花园村4组 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |  |  |
| 主要建设内容 | 对原有2座玻璃窑炉池底和池壁进行改造，增强器保温措施，窑炉技改前后规格均不变，分别为43m2和75m2；改造原有2台行列机和5台手工机，提高工作效率和减小能耗。 |  |  |  |  |  |  |
| 设计能力 | 玻璃酒瓶10万吨/年 |  |  |  |  |  |  |
| 实际建成 | 玻璃酒瓶4.5万吨/年 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2015年11月 | 开工日期 |  | 2015年12月 |  |  |  |
| 投入试生产时间 | 2016年10月 | 现场监测时间 |  | 2018年4月 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 绵竹市环境 保护局 | 环评报告表 编制单位 |  | 成都土壤肥料测试中心 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 |  | / |  |  |  |
| 投资总概算 | 2600万元 | 环保投资总概算 |  | 375.6万元 |  | 比例 | 14.45% |
| 实际总概算 | 2000万元 | 环保投资 |  | 351.1万元 |  | 比例 | 17.55% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 2、国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； 3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》； 4、四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 5、国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省环境保护局川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》； 7、2015年6月24日绵竹市经济信息化和科技局企业投资项目备案通知书，备案号：川投资备[51068315062402]0042号； 8、绵竹市环境保护局关于项目环境影响报告表的批复，竹环建管函[2015]113号； 9、2015年11月成都土壤肥料测试中心《年产10万吨玻璃酒瓶窑炉、生产线节能技改项目（一期）项目环境影响报告表》； 10、《四川同佳检测有限责任公司监测报告》。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。 2、厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准。 3、废气：执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）相关污染物排放限值规定。 4、固体废渣：①执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；②危险固体废物贮存、处置按国家相关标准执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 - 公司概况 四川省绵竹市雄剑玻璃制品有限责任公司始建于1985年位于绵竹市新市镇花园村4组，主要从事各型酒类包装瓶的生产及销售。为满足市场的需求和实现企业可持续发展，2016年雄剑玻璃投资2000万元在现有厂区内对原有两座玻璃窑炉池底和池壁进行改造，即“年产10万吨玻璃酒瓶窑炉、生产线节能技改项目”。项目目前年产玻璃酒瓶4.5万吨。 2、项目产业政策符合性及选址合理性分析 ①项目产业政策符合性 本项目为年产10万吨玻璃酒瓶窑炉、生产线节能技改项目，对原有老旧窑炉和设备进行改造，提高生产效率，减小能耗。项目经绵竹市经济信息化和科技局以“川投资备[51068315062402]0042号”备案通知书予以备案。 项目生产与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的对比如下： 项目与产业政策规定的对比 项目; 产业政策; 界定. 生产规模; 10万吨/年; ①鼓励类：轻量化玻璃瓶罐（轻量化度L≤1.0的一次性使用小口径玻璃瓶）工艺技术和关键装备的开发与生产 ②限制类：3万吨/年以下的玻璃瓶罐生产线; 不属于鼓励类和限制类. 窑炉; 75m2和43m2马蹄焰窑炉（燃气），达到日用玻璃行业清洁生产评价指标体系规定指标; 限制类：未达到日用玻璃行业清洁生产评价指标体系规定指标的玻璃窑炉; 不属于限制类. 退火炉; 燃气退火炉，有热风循环; 淘汰类：燃煤和燃发生炉煤气的坩埚玻璃窑，直火式、无热风循环的玻璃退火炉; 不属于淘汰类. 行列机; HD8、HD6、HD4; 淘汰类：机械定时行列式制瓶机; 不属于淘汰类. 原料; 方解石、石英砂、纯碱、白云石、玻渣; 淘汰类：添加白砒、三氧化二锑、含铅、含氟、铬矿渣等辅助原料玻璃配合料; 不属于淘汰类. 其他设备; ——; 不属于淘汰和限制类. 由上表可见，项目生产工艺及设备不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类、限制类和淘汰类之列，为允许建设项目。 因此，项目符合国家现行产业政策要求。 ②项目规划符合性分析 本项目位于绵竹市新市镇花园村4组，不在绵竹市总体规划和新市镇场镇规划范围内，厂区用地取得了国土资源局颁发的国有土地使用证（竹国用[2001]字第0239号、竹国用[2001]字第0240号、竹国用[2001]字第0241号、竹国用[2013]字第04062号、竹国用[2013]字第0263号），明确厂区用地性质为工业用地。 本次项目在现有厂区内进行窑炉和生产线的改造，不新征用地，不会改变厂区用地性质。因此，项目建设符合当地规划。 ③项目外环境关系 本项目与原“车间灾后重建项目”环评相比，规模有变化，但厂址不变。本次在现厂区内进行技改，与不新征地。项目厂区位于绵竹市新市镇花园村4组，东临成青公路，西侧约135m处为成绵复线，区域交通便利。所在地电力能源供应可靠，能充分保证生产的正常进行。 项目周边以企业、农户为主，近距离范围内无医院、学校、风景名胜区等环境敏感保护目标。项目厂区始建于1985年，建厂时间很早，存在一定的环境制约，也有历史遗留因素。目前，项目西侧、北侧和南侧外均临近居民，对项目有一定的制约。企业通过优化平面布局，将生产车间布置在厂区中部，将靠北侧农户处设置为库房、靠南侧农户处设置为库房和办公楼、靠西侧农户处设置为库房，可有效减小项目对周边居民的影响。此外，企业针对各污染物采取了相应的防治措施，且本次企业将针对目前存在的环境问题进行整改，可进一步减小对周边环境的影响。 项目周边企业主要为成新药玻厂、正通玻管厂、四川安费尔高分子材料科技有限公司、新丰钢金属制品有限公司，与本项目互不构成制约因素且相容。 本项目主要进行玻璃酒瓶的生产，营运期以噪声和废气影响为主，企业通过选用清洁能源，合理布置厂区，采取有针对性的治理措施，且本次将对厂区目前存在的环境问题进行整改，可确保污染物达标排放，并有效削减污染物的排放量，对周边保护目标和评价区域内环境质量的影响较小。 综上，项目选址有一定的制约，严格落实各治理措施后，选址可行。 3、项目建设概况 项目名称：年产10万吨玻璃酒瓶窑炉、生产线节能技改项目（一期）； 建设地点：绵竹市新市镇花园村4组； 建设性质：改扩建； 项目投资：2000万元。 （1）项目建设内容及组成 项目建设主体工程为生产车间厂房、安装加工设备，以及办公房、仓储等配套工程，厂区道路、绿化等公用工程。 表1-1 项目组成及主要的环境影响一览表 工程 分类; 环评预计; 实际建成; 主要环境问题. 主体工程; 75m2窑炉车间; 3层砖混结构，位于厂区中部，1楼设置拌料区，配置拌料、供料设备，进行玻璃原料混合；2楼设置行列机、退火炉等设备，主要进行玻璃瓶的成型、退火；3楼设置75m2的玻璃窑炉、供料机等设备，主要进行玻璃原料的熔融和液态玻璃料的供给; 3层砖混结构，位于厂区中部，1楼设置拌料区，配置拌料、供料设备，进行玻璃原料混合；2楼设置行列机、退火炉等设备，主要进行玻璃瓶的成型、退火；3楼设置75m2的玻璃窑炉、供料机等设备，主要进行玻璃原料的熔融和液态玻璃料的供给; 窑炉烟气、粉尘、噪声、废水. 43m2窑炉车间; 1层砖混结构，设置43m2玻璃窑炉、供料机、行列机、退火炉等设备; 不在本次验收范围; /. 拌料车间; 位于43m2窑炉车间东侧，砖混结构，设置拌料机等设备，进行原料的混合; 位与环评一致; 噪声、粉尘. 烤花车间; 1间，1F，设置烤花炉2台，电加热; 1间，1F，设置烤花炉1台，电加热; 烤花废气. 贴花车间; 1间，1F，主要进行贴花工序; 与环评一致; 废包装材料. 辅助 工程; 供气; 接当地天然管网; 接当地天然管网; 噪声. 供热; 天然气调压站，调压后提供生产用气; 天然气调压站，调压后提供生产用气; 风险. 供生产用空气; 空压机房1个，配置有6台空压机提供生产用气; 与环评一致; 噪声、废水. 公用工程; 供电; 接当地电网，厂内设置配电房1间，设置发电机1台; 与环评一致; /. 给排水; 给、排水管道；“清污”分流；生产区设置生活污水排放口和生产废水排放口各1个; 给、排水管道；“清污”分流；生产区设置生活污水排放口和生产废水排放口各1个; 生产废水、生活污水. 消防; 灭火器；消防水池1口，容积120m3; 灭火器；消防水池1口，容积120m3; /. 环保工程; 生活污水; 化粪池+一体式二级生化污水处理设施，处理规模为20t/d; 化粪池+一体式二级生化污水处理设施，处理规模为20t/d; 污泥. 供料机冷却废水; 隔油池2口，总容积300m3; 隔油池2口，总容积300m3; 废油. 空压机冷却废水; 循环水池1口，容积120m3; 循环水池1口，容积120m3; /. 粉尘; 原料配料处设置布袋收尘; 原料配料处设置布袋收尘; 收尘灰. 设置2套“集气罩（捕集率95%）+布袋除尘器（除尘效率99.5%）”; 设置2套“集气罩（捕集率95%）+布袋除尘器（除尘效率99.5%）”; 收尘灰. 窑炉烟气; 各窑炉分别配置1套SCR脱硝系统，脱硝效率≥75%; 75m2窑炉配置1套SNCR脱硝系统，脱硝效率≥70%; 氨气. 固废; 玻渣堆场1个，露天设置; 玻渣堆场1个，露天设置，表面用塑料膜覆盖处理; /. 废包装材料库1个，设置雨棚; 废包装材料库1个，设置雨棚; /. 办公及 生活 设施; 办公; 办公楼1栋，2F，砖混结构，位于生产区南侧; 与环评一致; 生活污水 生活垃圾. 车间办公室1间，1F，砖混结构，位于生产区西侧; 与环评一致. 公厕; 1个，1F，砖混结构，位于生产区西南角; 与环评一致. 食堂; 位于生产区西南角，1F，砖混结构，一日供餐3次; 与环评一致; 油烟、生活污水、生活垃圾. 贮运 工程; 库房; 包括原料库房、废包装材料库、模具库房（2间）、杂物房、成品库房等，分散布置在生产厂区内，另外生产厂区东南侧外约30m处有一库房区，主要用于成品的堆放; 包括原料库房、废包装材料库、模具库房（2间）、杂物房、成品库房等，分散布置在生产厂区内，另外生产厂区东南侧外约30m处有一库房区，主要用于成品的堆放; 废包装材料. 堆场; 石英砂堆场1个，露天设置，表面用塑料膜覆盖处理; 石英砂堆场1个，设雨棚遮挡; 粉尘. 玻渣堆场1个，露天设置; 玻渣堆场1个， 露天设置，表面用塑料膜覆盖处理; /. （2）生产规模及产品方案 表1-2 产品方案 序号; 产品名称; 环评预计（t/a）; 实际建成（t/a）. 1; 玻璃酒瓶; 10万; 4.5万. （3）原辅材料及能源消耗 表1-3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 年耗量t/a. 环评预计; 实际建成. 原辅料; 石英砂; 61000; 30000. 纯碱; 14000; 7200. 方解石; 6000; 3000. 白云石; 7000; 3500. 玻渣; 22000; 10900. 花纸; 5; 2. 机油; 1; 0.4. 薄膜; 20; 12. 能源; 电; 电; 408万kw.h/a; 203万kw.h/a. 气; 天然气; 730万m3/a; 362万m3/a. 水量; 水; 地下水; 13203m3/a; 10800 m3/a. （4）主要设备 表1-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 环评预计; 实际建成. 1; 马蹄焰窑炉; 75m2; 1座; 1座. 2; 马蹄焰窑炉; 43m2; 1座; /; 本次不进行验收. 3; 搅拌机; /; 2台; 1台. 4; 供料机; B200; 3台; 3台. D41; 4台; 1台. 5; 加料机; /; 2台; 1台. 6; 行列机; HD8; 2台; 2台. HD6; 2台; 1台. HD4; 1台; /. 7; 手工机; 9S; 5台; 2台. 8; 推瓶器; /; 3台; 3台. 9; 退火炉; BLMQ2400; 3台; 3台. 10; 烤花炉; /; 2台; 1台. 11; 缠膜机; TD165F-L; 2台; 2台. 12; 冷却风机; 110KM 90KW; 5台; 4台. 13; 冷干机（制冷剂为R134a）; /; 1台; 1台. 14; 空压机; /; 6台; 3台. 配套电机; /; 6台; 3台. 15; 发电机; /; 1台; 1台. （5）工作制度及劳动定员 工作制度：全年工作制300天，每班工作8小时。 表1-5 劳动定员一览表 环评预计; 实际建成. 劳动定员; 200人; 200人. |

表二 生产工艺及污染物产出流程

主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 1、项目工艺流程及产污位置如下图： 图2-1工艺流程及产污位置 2、生产方法 （1）原辅料进厂 企业从当地市场购进合格的石英砂、方解石粉、纯碱粉、白云石粉和玻渣。原辅料中石英砂为露天堆放，堆场表面用塑料膜覆盖处理，其他原辅料则暂存在库房中备用，并按一定的生产周期开封定量的原料，散堆在拌料车间和75m2窑炉车间拌料区。 （2）称量、配料、投料 按照生产配比将各原辅料称重配料，之后人工投加到料斗中，落入下方皮带输送机，输送至搅拌机中混合均匀。混合好的物料由手推车运输到玻璃生产车间的提升机，由密闭的提升机送入玻璃窑炉内进行熔炼。 （4）熔化、出料、成型 物料在马蹄焰窑炉中熔化为玻璃液。窑炉以天然气作燃料，炉心温度约1500℃。通过不断往熔炉内投料，推动玻璃熔液经供料道、供料机滴入行列机制成玻璃瓶，成型时采用压-吹法。玻璃溶液由供料机滴入进入行列机时，由供料机玻璃液剪刀剪切定量滴入，在该过程中对供料机玻璃液剪刀喷水冷却，废水经水槽收集至隔油池，经隔油处理后排放。成型用空气由空压机提供。项目空压机为水冷式，冷却水经循环水池收集后，循环使用不外排。 （5）退火 成型后的玻璃瓶自动进入退火炉进行退火，退火温度控制在450~500℃。退火目的是消除玻璃中永久应力和不均衡性，防止玻璃瓶急剧降温后产生冷爆。退火采用天然气加热。 （6）检验 退火后的玻璃瓶进行形状、质量等的检验，不合格的玻璃瓶经人工破碎后返至生产线再利用。合格的玻璃瓶进行其他工序。 （7）贴花 根据客户的需要，部分玻璃瓶进行贴花和烤花处理。贴花前，玻璃瓶不进行清洗。贴花时工人先按照使用需要将一定数量的花纸在水里发开，进行贴花操作时，用小刷子蘸水在需要贴花的区域刷上一次，然后将发开的花纸贴在玻璃瓶身上，按压服帖后，则可进入烤花工序。浸泡花纸用的水循环使用，定期补充，不外排。 （8）烤花 贴花后的玻璃瓶按批次放入烤花炉内进行烘烤，使花纸上的图案附在瓶子上。烤花炉采用电加热，温度根据各产品的需求而不同，温度控制在50~500℃范围内。 （9）包装入库：用缠膜机对玻璃瓶和烤花玻璃瓶进行缠膜包装，之后暂存在库房中待售。 本项目生产为连续生产，使用不含氟原料，同时在玻璃熔化过程也不添加氟化铝等含氟物质来降低玻璃熔点，因此无含氟废气产生。

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放流程 1、废水排放及治理 项目生产过程中不进行玻璃瓶的清洗，营运期产生的废水主要包括供料机冷却废水、空压机冷却废水和员工生活污水。 （1）供料机冷却废水 项目供料机冷却废水经隔油池（2口，总容积300 m3）隔油处理后，循环使用不外排。 （2）空压机冷却废水 企业在厂区内设置1口循环水池（容积120m3），空压机冷却废水经收集后，循环使用不外排。 （3）生活污水 项目生活污水经厂区内化粪池+一体化二级生化污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后，排入南侧外的二十五支渠。 2、废气排放及治理 项目废气污染物包括窑炉烟气、粉尘、烤花废气、餐饮油烟、发电机尾气。 ①窑炉烟气 本项目设置有1座75m2的玻璃窑炉，以天然气为燃料。项目退火炉采用天然气加热，产生的废气通过窑炉烟囱一并排放。项目窑炉烟气中主要污染物为SO2、NOx、颗粒物，其中SO2、颗粒物直接达标排放，而NOx则采用SCR脱硝系统对窑炉烟气进行脱硝处理达标后排放。 ②粉尘 项目厂区内产生的粉尘主要来源于投料、配料工序。项目在75m2玻璃窑炉车间拌料区和拌料车间内，分别对投料、出料口加装集气罩和布袋除尘器，将投料和下料等产尘点产生的粉尘补集至布袋除尘器处理，然后接入75m2窑炉烟囱有组织达标排放。 ③烤花废气 项目烤花工序采用电加热，加热过程中会产生少量有机废气，有机废气经15m排气筒排放。 ④食堂油烟 项目设有食堂产生少量的油烟经油烟净化器处理后排放。 3、噪声 项目产生的噪声主要来源于制瓶生产线的空压机、行列机、手工机、搅拌机等设备运行时产生的机械噪声，项目合理布置噪声源，将生产设备全部布置在生产车间内；选择低噪声设备，安装有减振基础。 4、固体废弃物排放及治理 一般固体废物 ①、残次品、不合格品：经人工破碎后，作为原料返至生产线再利用； ②、废包装材料、废花纸：收集收售予废品收购站； ③、收灰尘：收尘灰经收集后，作为原料返至生产线再利用； ④、生活垃圾：由环卫部门统一清运； ⑤污水处理污泥：由环卫部门统一清运。 危险废物 项目产生的废机油全部交由什邡开源环保科技有限公司处置，项目设有危废暂存间，设置有标识标牌。 5、污染源及处理设施 表3-1 本项目污染物排放情况 种类; 污染物; 环评预测; 实际建成. 产生量; 处置方式; 产生量; 处置方式. 固体废弃物; 废玻璃; 5000t/a; 人工破碎后，作为原料返至生产线再利用; 2500 t/a; 人工破碎后，作为原料返至生产线再利用. 废花纸; 2t/a; 售予废品收购站; 1t/a; 售予废品收购站. 废油; 1t/a; 收集后用于设备润滑；不可再利用的交有资质单位处理; 0.4t/a; 收集后用于设备润滑；不可再利用的交有资质单位什邡开源环保科技有限公司处理. 废包装材料; 3t/a; 售予废品收购站; 1.5t/a; 售予废品收购站. 生活垃圾; 18t/a; 交由当地环卫部门统一清运处理; 18t/a; 交由当地环卫部门统一清运处理. 收尘灰; 13.61t/a; 作为原料返至生产线再利用; 7t/a; 作为原料返至生产线再利用. 污泥; 4t/a; 由环卫部门定期清掏处理; 4t/a; 由环卫部门定期清掏处理. 废水; 生活废水; 9m3/d; 化粪池+二级生化污水处理设施处理; 9 m3/d; 化粪池+二级生化污水处理设施处理. 空压机冷却废水; 19m3/h; 循环池收集后，循环使用不外排; 19m3/h; 循环池收集后，循环使用不外排. 供料机冷却废水; 1.5m3/d; 隔油处理后，达标排放; 1.5m3/d; 隔油处理后，达标排放. 废气; 75m2窑炉烟气; /; 设置SCR脱硝系统处理后，通过烟囱排放; /; 设置SNCR脱硝系统处理后，通过45m烟囱排放. 43m2窑炉烟气; /; 设置SCR脱硝系统处理后，通过烟囱排放; /; 本次不进行验收. 厂区粉尘; /; 拌料车间封闭；提升机封闭；设置“集气罩+布袋除尘器”除尘; /; 拌料车间封闭；提升机封闭；设置“集气罩+布袋除尘器”除尘. 烤花车间热废气; /; 经10m排气筒排放; /; 经15m排气筒达标排放. 食堂油烟; /; 经油烟净化装置处理后，引至楼顶排放; /; 经油烟净化装置处理后，引至楼顶排放. 发电机尾气; /; 经自带净化装置处理后，排放; /; 经自带净化装置处理后，排放. 噪声; 设备噪声; 昼间＜65dB（A）；夜间＜55dB（A）; 合理布局，基础减振; 昼间＜65dB（A）；夜间＜55dB（A）; 合理布局，基础减振. 6、环保设施(措施)及投资一览表 表3-2 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 环评预计; 实际建成. 处理措施; 投资; 处理措施; 投资. 1; 废水; 设置隔油池2口，总容积300m3; /; 设置隔油池2口，总容积300m3; /. 循环水池1口，容积120m3; /; 循环水池1口，容积120m3; /. 化粪池+一体化二级生化污水处理设施，处理规模为20m3/d; /; 化粪池+一体化二级生化污水处理设施，处理规模为20m3/d; /. 2; 废气; 各窑炉设施1套SCR脱硝系统设置，脱硝效率≥75%；氨水系统公用; 350; 75m2窑炉车间1套SNCR脱硝系统设置，脱硝效率≥70%; 320. 2根45m的烟囱排放; /; 2根45m的烟囱排放; /. 烤花炉封闭，废气通过2根10m的排气筒排放; /; 烤花炉封闭，废气通过2根10m的排气筒排放; /. 在投料口设置布袋收尘；拌料车间实行封闭，控制动力流通；提升机封闭; /; 在投料口设置布袋收尘；拌料车间实行封闭，控制动力流通；提升机封闭; /. 在75m2窑炉车间拌料区和拌料车间分别设置1套“集气罩（95%）+布袋除尘器（除尘效99.5%）”对下料等过程产生的粉尘进行收集处理，之后通过15m的排气筒排放; 10; 在75m2窑炉车间拌料区和拌料车间分别设置1套“集气罩（95%）+布袋除尘器（除尘效99.5%）”对下料等过程产生的粉尘进行收集处理，之后接入75m2窑炉的45m高排气筒排放; 15. 对石英砂堆场设置雨棚和围挡; 1; 对石英砂堆场设置雨棚和围挡; 1. 1台油烟净化器，净化效率≥85%; 0.5; 1台油烟净化器，净化效率≥85%; 1. 自带尾气处理装置; /; 自带尾气处理装置; /. 3; 噪声; 采用围护型结构厂房；选用低噪声设备；合理布局，防止噪声叠加和干扰；对有震动的设备进行基座减震处理；对空压机和行列机消声处理; /; 采用围护型结构厂房；选用低噪声设备；合理布局，防止噪声叠加和干扰；对有震动的设备进行基座减震处理；对空压机和行列机消声处理; /. 4; 固废; 垃圾桶若干; /; 垃圾桶若干; /. 废包装材料库1个，设置雨棚和围挡; /; 废包装材料库1个，设置雨棚和围挡; /. 玻渣堆场1个，设置雨棚和围挡; 1; 玻渣堆场1个，设置雨棚和围挡; 1. 加强废包装材料的管理，禁止露天堆放; 0.1; 加强废包装材料的管理，禁止露天堆放; 0.1. 加强隔油池废油的管理，将隔油池废油的产生、转移、利用及处置情况向环保主管部门进行申报和登记。对不可再利用的废油，评价要求企业将其妥善收集后，交有资质单位处理; 3; 加强隔油池废油的管理，对不可再利用的废油，企业将其妥善收集后，交有资质单位什邡开源环保科技有限公司处理; 3. 5; 地下水防护; 对厂区地面、化粪池、二级生化污水处理设施、隔油池、循环水池进行硬化防渗处理; /; 对厂区地面、化粪池、二级生化污水处理设施、隔油池、循环水池进行硬化防渗处理; /. 加强原辅料的管理，禁止露天堆放；设置备用氨水储罐、氨水储罐四周设置围堰，定期检查和维护；加强污水处理设施的管理，定期对设施、设备进行检修和维护，杜绝污水泄漏事故的发生；在机油和废油收集、运输处理工程中操作规范，避免发生“跑、冒、滴、漏”事件; 5; 加强原辅料的管理，禁止露天堆放；设置备用氨水储罐、氨水储罐四周设置围堰，定期检查和维护；加强污水处理设施的管理，定期对设施、设备进行检修和维护，杜绝污水泄漏事故的发生；在机油和废油收集、运输处理工程中操作规范，避免发生“跑、冒、滴、漏”事件; 5. 6; 环境风险; 委托专业单位进行SCR脱硝系统的设计和建设，氨水储罐区应尽量远离周围敏感点，设明显警示标记；氨水必须按行业规范贮存，必须单独存放；储罐四周必须设置容积足够的防火堤或围堰，以收集事故废水和消防水至污水系统；贮罐配套喷淋装置；必须配置备用贮罐，以便发生事故时可及时将物料转移到安全处；防火堤或围堰内设置内沟，防火堤或围堰为现钢筋混凝土结构；设火灾报警系统；定期进行检查和维护；氨水的运输均委托具有相应资质的单位进行，卸氨时严格按照相关规范操作进行；; 5; 委托专业单位进行SNCR脱硝系统的设计和建设，氨水储罐区应尽量远离周围敏感点，设明显警示标记；氨水必须按行业规范贮存，必须单独存放；储罐四周必须设置容积足够的防火堤或围堰，以收集事故废水和消防水至污水系统；贮罐配套喷淋装置；必须配置备用贮罐，以便发生事故时可及时将物料转移到安全处；防火堤或围堰内设置内沟，防火堤或围堰为现钢筋混凝土结构；设火灾报警系统；定期进行检查和维护；氨水的运输均委托具有相应资质的单位进行，卸氨时严格按照相关规范操作进行；; 5. 厂区配置灭火器和消防水池（1口，容积120m3）；完善各项安全管理制度和安全生产责任制以及各项岗位工作制度与操作规程，加强安全管理；制定完善的应急救援预案与措施，加强从业人员培训和教育，开展经常性的安全教育活动，提高员工安全意识和安全素质；相关员工必须经专业培训，并取得上岗资格证持证上岗；经常开展安全生产检查活动，查出事故隐患，提出预防措施，防止不安全事故的发生; /; 厂区配置灭火器和消防水池（1口，容积120m3）；完善各项安全管理制度和安全生产责任制以及各项岗位工作制度与操作规程，加强安全管理；制定完善的应急救援预案与措施，加强从业人员培训和教育，开展经常性的安全教育活动，提高员工安全意识和安全素质；相关员工必须经专业培训，并取得上岗资格证持证上岗；经常开展安全生产检查活动，查出事故隐患，提出预防措施，防止不安全事故的发生; /. 8; 合计; 375.6; 351.1.

表四 环评主要结论建议及环评批复

环评主要结论建议及环评批复 一、结论 1、产业政策符合性结论 本项目为年产10万吨玻璃酒瓶窑炉、生产线节能技改项目，将原有老旧窑炉和设备进行改造，提高生产效率，减小能耗。项目经绵竹市经济信息化和科技局以“川投资备[51068315062402]0042号”备案通知书予以备案。经查，项目生产工艺及设备不属于不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类、限制类和淘汰类建设项目之列，为允许建设项目。此外，项目符合《日用玻璃行业准入条件》（工产业政策[2010]第3号）的要求。 综上，本项目符合国家现行产业政策要求。 2、规划符合性结论 本项目位于绵竹市新市镇花园村4组，不在绵竹市总体规划和新市镇场镇规划范围内，厂区用地取得了国土资源局颁发的国有土地使用证（竹国用[2001]字第0239号、竹国用[2001]字第0240号、竹国用[2001]字第0241号、竹国用[2013]字第04062号、竹国用[2013]字第0263号），明确厂区用地性质性质为工业用地。 本次项目在现有厂区内进行窑炉和生产线的技改，不新征用地，不会改变厂区用地性质。因此，项目建设符合当地规划。 3、选址合理性分析结论 本项目为在现厂区内进行技改，不新征地。项目厂区位于绵竹市新市镇花园村4组，东临成青公路，西侧约135m处为成绵复线，区域交通便利。所在地电力能源供应可靠，能充分保证生产的正常进行。 项目周边以企业、农户为主，近距离范围内无医院、学校、风景名胜区等环境敏感保护目标。项目厂区始建于1985年，建厂时间很早，存在一定的环境制约，也有历史遗留因素。目前，项目西侧、北侧和南侧外均临近居民，对项目有一定的制约。企业通过优化平面布局，将生产车间布置在厂区中部，将靠北侧农户处设置为库房、靠南侧农户处设置为库房和办公楼、靠西侧农户处设置为库房，可有效减小项目对周边居民的影响。此外，企业针对各污染物采取了相应的防治措施，且本次企业将针对目前存在的环境问题进行整改，可进一步减小对周边环境的影响。 项目周边企业主要为成新药玻厂、正通玻管厂、四川安费尔高分子材料科技有限公司、新丰钢金属制品有限公司，与本项目互不构成制约因素且相容。 本项目主要进行玻璃酒瓶的生产，营运期以噪声和废气影响为主，企业通过选用清洁能源，合理布置厂区，采取有针对性的治理措施，且本次将对厂区目前存在的环境问题进行整改，可确保污染物达标排放，并有效削减污染物的排放量，对周边保护目标和评价区域内环境质量的影响较小。 因此，项目选址有一定的制约，严格落实各治理措施后，选址可行。 4、平面布置合理性结论 项目分为生产厂区和库房区，分别位于成青公路西侧和东侧。项目库房区位于成青公路东侧，距西北侧生产厂区约30m，原设置有宿舍，目前无人居住，主要用于成品的堆放。项目生产厂区位于成青公路西侧，包括办公楼、生产车间、空压机房、库房等，其中75m3窑炉车间、43m3窑炉车间、拌料间、贴花车间、烤花车间和空压机房集中布置在厂区中部，距南侧和北侧居民较远。项目生产厂区内设置的库房较多，分散设置在生产厂区四周。库房根据需要设置为原料库房、成品库房和废包装材料库房，便于物料的输送和管理。项目生产厂区北侧、西侧和南侧靠近农户处均设置为库房，可减小对周边农户的影响。办公生活设施主要位于生产厂区南侧，包括办公楼、食堂，办公楼靠近出入口，便于厂区的生产管理。此外，本次企业将增加脱硝系统，评价要求企业将其设置在距周边居民较远处，以减小对周边环境的影响。 综上所述，项目总平面布置功能分区清晰，满足生产工艺的需要和环境保护的要求，合理可行。 5、环境质量现状结论 （1）环境空气质量现状 根据绵竹市环境监测站对项目所在区域大气环境的监测结果，项目评价因子SO2、NO2的监测值均能满足《环境空气质量标准》GB3095-1996中二级标准限值要求，PM10存在超标现象。项目区域企业较多，PM10超标的原因可能是由于区域企业生产所致。本次企业将完善粉尘治理措施，可进一步减小粉尘的排放量，减轻对区域环境空气质量的影响。 （2）地表水环境质量现状 根据绵竹市环境监测站对二十五支渠的监测结果，各监测因子的监测值均能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类水域标准限值要求，二十五支渠水质较好。 （3）地下水环境质量现状 根据绵竹市环境监测站对项目所在区域地下水环境的监测结果，各监测因子的监测值均能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类水域标准限值要求。项目所在地地下水水质较好。 （4）声学环境质量现状 根据绵竹市环境监测站对项目所在区域声环境的监测结果，各噪声监测点的监测值均能满足《声环境质量标准》GB3096-2008中相应功能区标准限值要求，区域声环境质量较好。 6、达标排放及总量控制的分析结论 （1）达标排放 项目投资375.6万元环保治理经费对“三废”及噪声污染源进行预防控制治理，可确保“三废”和噪声达标排放。 （2）总量控制 根据污染物实际排放情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议绵竹市环境保护局将下列总量控制指标下达给本项目使用： 废气：NOx——279t/a ，烟粉尘——37.72t/a 废水：COD——0.12t/a ，氨氮——0.032t/a 7、环境影响评价分析结论 （1）大气环境影响评价分析结论 项目营运期产生的废气主要为窑炉烟气、烤花废气、粉尘、发电机尾气、食堂油烟和氨气。采取各治理措施后，废气排放量较小。经计算，本项目无需设置大气环境防护距离，需设定以拌料车间边界为起点、向外半径50m范围为项目无组织粉尘卫生防护范围；设定以75m2窑炉车间拌料区边界为起点，向外半径50m范围为项目无组织粉尘卫生防护范围；设定以氨气储存区边界为起点，向外半径50m的范围为无组织氨气卫生防护范围。经界定，在各卫生防护范围内无环境敏感点。经调查，项目营运期未收到废气扰民投诉。 综上，项目废气污染物对区域内空气质量影响较小。 （2）地表水环境影响评价分析结论 本项目供料机冷却废水经隔油池隔油处理后，达标排放；空压机冷却废水循环使用不外排；生活污水经化粪池+二级生化污水处理设施处理后，达标排入二十五支渠。 综上，本项目产生的废水对地表水环境影响较小。 （3）地下水环境影响评价分析结论 项目采取对厂区地面、化粪池、二级生化污水处理设施、隔油池、循环水池进行硬化防渗处理；加强原辅料的管理，禁止露天堆放；设置一个备用氨水储罐，对氨水储罐设置围堰，并定期检查和维护；加强污水处理设施的管理，定期对设施、设备进行检修和维护，杜绝污水泄漏事故的发生；在机油和废油收集、运输处理工程中操作规范，避免发生“跑、冒、滴、漏”事件等措施后，对地下水环境的影响小。 （4）声学环境影响评价分析结论 企业各噪声经处理后，对周围环境影响较小，能确保厂界噪声达标排放，不发生扰民现象。 （5）固体废物环境影响分析结论 本项目产生的固废均能得到有效处置，去向明确，不会发生二次污染，对环境影响较小。 （6）清洁生产结论 本次技改后，项目符合清洁生产原则，可达国内先进水平。 （7）环境风险评价结论 项目不涉及重大危险源，环境风险水平可接受，采取的风险防范措施可行，环境风险防范和应急措施可行。 9、项目环保可行性结论 综上所述，本项目符合国家现行产业政策，符合当地规划要求，采取的“三废”及噪声污染治理措施均经济可行，营运过程采用合理的管理措施，污染物排放量小，符合清洁生产要求，项目选址存在一定制约因素，在落实各污染物治理措施后，对周边环境影响较小。因此，评价认为：项目在落实各项污染治理措施的前提下，四川省绵竹市雄剑玻璃制品有限责任公司在现厂址进行年产10万吨玻璃酒瓶窑炉、生产线节能技改项目的建设，从环境角度分析认为是可行的。 二、环保对策与建议 1、加强生产管理，及时清扫车间地面，减小二次扬尘的产生。 2、加强对设备的定期检修和维护，确保各设备处于正常工况。 3、企业必须做好风险防范措施，制定合理的应急预案。 4、建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 5、上述评价结论是根据建设方提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 环评批复 一、项目为改扩建环评。总投资2600万元，环保投资375.6万元，占总投资的14.45%；项目经绵竹市经科局以“川投资备[51068315062402]0042号”备案，项目建设符合国家现行产业。项目在现厂区内进行技改，不新征用地，不改变厂区用地性质，项目建设符合当地规划。 建设内容与规模：对原有2座玻璃窑炉池底和池壁进行改造，增强器保温措施，窑炉技改前后规格均不变，分别为43m2和75m2；改造原有2台行列机和5台手工机，提高工作效率和减少能耗。项目建设后，生产规模为年产玻璃酒瓶10万吨。 项目建设符合国家现行政策，符合当地规划，项目在完善各项污染防治措施，并强化环境管理后，项目建设不会改变所在区域的环境质量，项目通过公众媒体上进行了全文公示和审批公示，无意见反馈。我局同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 二、项目在实施过程中应做好以下几项工作： （一）项目必须按照环评要求认真落实施工期内以及运营期间各项污染治理措施，落实环保资金的投入，保证环境保护设施的可靠稳定运行。 （三）项目运营期间，严格落实环评要求，建设1套SCR脱硝设施对窑炉烟气进行脱硝处理；在玻璃窑炉车间拌料区和拌料车间内，分别对投料、出料口加装集气罩和布袋除尘器，经处理后的无组织粉尘通过15m高排气筒有组织排放，对石英砂堆场设置雨棚和围挡，进一步减少粉尘无组织排放量；按要求安装油烟净化设施对食堂油烟进行处理后引致楼顶排放。 （四）项目运营期间，产生的供料机冷却废水经隔油处理池处理后，部分废水尽可能循环利用，减少排放量。空压机冷却废水经收集后，循环使用不外排。 （五）项目运营期间，认真落实各固体废物处置措施，隔油池废油属于危险废物，要加强废油收集桶的暂存管理，遵照危险废物申报登记、转移联单制度，将隔油池的废油生产、转移、利用及处置情况进行申报和登记。对不再利用的废油，妥善收集后交由有资质单位处理。对玻渣堆场设置雨棚和围挡，废包装材料妥善收集到废包装材料库房暂存。 （六）企业应严格按照环评要求加强原辅料的管理，禁止露天堆放；设置一个备用液氨储罐，并在四周设置围堰；加强污水处理设施的管理定期对设施、设备进行检修和维护，杜绝污水泄漏；在机油和废油收集、运输处理工程中操作规范，避免发生“跑、冒、滴、漏”时间，有效防止地下水污染。 （七）根据环评论证，项目划定以75m³窑炉车间拌料区边界为起点、半径50m的范围为项目无组织粉尘卫生防护范围。划定的各卫生防护范围主要在场界内，均无环境敏感点。 （八）项目通过建设SCR脱硝设施以及采取其他污染防治措施后，污染物排放量得到削减，故不再需要提供新增总量控制指标。 三、项目工程建设必须严格执行环保“三同时”制度。项目完工后需向我局书面申请验收，验收合格后，经批准才能投入正式使用。否则，将按照环保相关法律、法规予以处罚。请环境监察执法大队做好日常监察工作。

表五 验收监测内容

验收监测内容 一、监测内容 受四川省绵竹市雄剑玻璃制品有限责任公司委托，四川同佳检测有限责任公司分别于2018年4月16-17日、2018年5月10-11日以及2018年8月28-29日对“年产10万吨玻璃酒瓶窑炉、生产线节能技改项目（一期）”的厂界噪声、废气和废水进行了环保竣工验收监测，具体监测内容如下： - 废气监测 监测点位、监测项目、监测频次见下表： 表5-1 有组织废气采样点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 频次. 厨房油烟排气口（1#）; 饮食业油烟; 监测2天，每天监测一次. 75m2窑炉排气口; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物; 3次/天，2天. 布袋除尘排气口; 粉尘; 3次/天，2天. 烤花废气排气口; VOCs; 3次/天，2天. 表5-2 无组织废气采样点位、项目及频次 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设3个监控点; 颗粒物、氨气; 3次/天，2天. - 2、噪声 监测点位：厂界外四周设置4个监测点位。 监测频次：厂界噪声在距厂界外1米处，连续监测2天，每天昼间、夜间各监测2次。 3、废水 监测布点、项目、频率及执行标准见下表。 表5-3 废水采样点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 频次; 执行标准. 污水处理站 总排放口; pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、石油类、动植物油; 3次/天，2天; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准. 二、监测工况及质控情况 - （一）验收监测期间工况监测 表5-4 监测期间生产负荷表 单位：t/d 设计能力; 监测日期. 2018、4、16; 负荷%; 2018、4、17; 负荷%. 玻璃酒瓶150; 120; 80; 112; 75.3. 工作日以300天计算. 现场监测期间，项目生产正常、稳定，各项环保`设施也正常运行。各生产装置的运行负荷均满足国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》中要求的生产负荷，符合验收监测要求的75%及以上负荷要求。 （二）质量控制和质量保证 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 7、废气采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《空气和废气监测分析方法》中规定的方法执行。 表5-5验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 标准：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准; /. 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓 度值（mg/m3）. 排气筒 （m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）; /. 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度 m; 最高允许排放速率kg/h. - VOCs; 60; 15; 3.4. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; /. - 污染物; 无组织标准值mg/m3. - 氨; 1.5. 标准：《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准限值; 标准：《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准限值. 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 烟尘; 200; 200. 二氧化硫; 850; 850. 标准：《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率; 标准：《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率. 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 油烟净化设施最低去除效率（%）; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 油烟净化设施最低去除效率（%）. 饮食业油烟; 2.0; 60; 2.0; 60. 标准：《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准限值。; 标准：《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准限值。. 污染物; 标准限值; 污染物; 标准限值. pH(无量纲); 6~9; pH(无量纲); 6~9. 悬浮物; 70 mg/L; 悬浮物; 70 mg/L. 氨氮; 15 mg/L; 氨氮; 15 mg/L. 五日生化需氧量; 20 mg/L; 五日生化需氧量; 20 mg/L. 化学需氧量; 100mg/L; 化学需氧量; 100mg/L. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 昼间; 65 dB(A); 等效声级; 昼间; 65 dB(A); 等效声级. 夜间; 55 dB(A); 等效声级; 夜间; 55 dB(A); 等效声级. 三、监测结果 1、废气监测 四川同佳检测有限责任公司分别于2018年4月16-17日、2018年5月10-11日以及2018年8月28-29日对项目废气进行了监测，监测结果见下表。 ①有组织废气： 表5-6 有组织排放废气监测结果表 监测点位; 日期; 监测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 75m2窑炉; 4月16日; 标况风量; m3/h; 19197; 22397; 20797. 烟尘排放浓度; mg/m3; 67.8; 68.6; 71.0. 烟尘排放速率; kg/h; 0.664; 0.809; 0.765. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 4; 6; 4. 二氧化硫排放速率; kg/h; 3.84×10-2; 6.72×10-2; 4.16×10-2. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 63; 78; 71. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.614; 0.918; 0.769. 4月17日; 标况风量; m3/h; 16004; 20805; 19204. 烟尘排放浓度; mg/m3; 67.5; 66.7; 71.8. 烟尘排放速率; kg/h; 0.560; 0.730; 0.714. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 6; 4; 6. 二氧化硫排放速率; kg/h; 4.80×10-2; 4.16×10-2; 5.76×10-2. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 68; 76; 73. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.560; 0.832; 0.730. 布袋除尘; 4月16日; 标况风量; m3/h; 17785; 18025; 17545. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 48.1; 49.7; 48.9. 颗粒物排放浓速率; kg/h; 0.855; 0.896; 0.858. 4月17日; 标况风量; m3/h; 17066; 17305; 16824. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 43.9; 45.5; 44.9. 颗粒物排放浓速率; kg/h; 0.749; 0.787; 0.755. 烤花车间 排气筒; 8月28日; 标况风量; m3/h; 290.5; 369.8; 327.7. VOCs排放浓度; mg/m3; 0.420; 0.094; 0.493. VOCs排放速率; kg/h; 1.22×10-4; 3.48×10-5; 1.62×10-4. 8月29日; 标况风量; m3/h; 342.8; 321.4; 323.9. VOCs排放浓度; mg/m3; 0.877; 0.753; 1.02. VOCs排放速率; kg/h; 3.01×10-4; 2.42×10-4; 3.30×10-4. 表5-7 饮食业油烟监测结果表 单位：mg/m3 项目; 监测点位; 监测日期; 监测结果. - 饮食业油烟; 厨房油烟排气口; 5月10日; 0.414. 5月11日; 0.433. 由监测结果可知，75m2窑炉排气筒排放的烟尘排放浓度最大值为71.8 mg/m3，二氧化硫排放浓度最大值为6 mg/m3分别满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准限值（烟尘200 mg/m3，二氧化硫850 mg/m3）；有组织废气VOCs监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3排放标准。 布袋除尘处理后排放的颗粒物浓度最大值为49.7mg/m3符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中有组织排放监控浓度限值。(颗粒物120mg/m3）。项目饮食业油烟最大排放浓度为0.433 mg/m3满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关限值。（饮食业油烟标准限值为2.0 mg/m3） ②无组织废气： 表5-8 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 监测项目; 日期; 监测点位; 排放浓度. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 4月16日; 上风向东北1#; 0.114; 0.096; 0.095. 下风向东南2#; 0.190; 0.211; 0.191. 下风向南3#; 0.170; 0.153; 0.152. 下风向西南4#; 0.246; 0.229; 0.229. 4月17日; 上风向东北1#; 0.131; 0.114; 0.113. 下风向东南2#; 0.225; 0.190; 0.208. 下风向南3#; 0.188; 0.209; 0.206. 下风向西南4#; 0.263; 0.247; 0.246. 氨; 8月28日; 上风向1#东北; 0.112; 0.108; 0.110. 下风向2#西; 0.151; 0.154; 0.148. 下风向3#西南; 0.148; 0.148; 0.148. 下风向4#南; 0.153; 0.149; 0.154. 8月29日; 上风向1#东北; 0.096; 0.101; 0.097. 下风向2#西; 0.155; 0.154; 0.153. 下风向3#西南; 0.153; 0.148; 0.157. 下风向4#南; 0.146; 0.152; 0.150. 由监测结果可知，颗粒物无组织排放浓度最大值为0.263mg/m3符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值；无组织废气氨监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1排放限值。 2、噪声监测 四川同佳检测有限责任公司2018年4月16-17日对项目厂界噪声进行监测，厂界噪声监测结果见下表。 表5-9 噪声监测结果 单位：dB(A) 点位; 4月16日; 4月17日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 57.5; 57.9; 43.2; 42.9; 58.0; 57.6; 43.2; 42.9. 2#; 58.8; 57.0; 44.7; 44.4; 58.5; 58.4; 44.3; 44.4. 3#; 57.6; 57.3; 42.9; 43.1; 57.9; 57.7; 44.1; 43.4. 4#; 55.7; 54.9; 43.9; 41.6; 56.2; 56.4; 42.4; 42.6. 监测结果表明，该项目昼间、夜间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准(标准限值昼间65 LeqdB（A）、夜间55 LeqdB（A）。 3、废水监测 四川同佳检测有限责任公司于2018年4月16-17日对项目废水进行了监测，监测结果见下表。 表5-10 废水监测结果表 单位：mg/L 项目; 日期; 监测点位; 监测结果. - pH（无量纲）; - 4月16日; 项目总排污水口; 7.62. - 4月17日; 7.70. - 氨氮; - 4月16日; 1.97. - 4月17日; 2.25. - 化学需氧量; - 4月16日; 12. - 4月17日; 18. - 五日生化需氧量; - 4月16日; 1.0. - 4月17日; 1.5. - 悬浮物; - 4月16日; 7. - 4月17日; 8. - 石油类; - 4月16日; 0.34. - 4月17日; 0.33. - 动植物油; - 4月16日; 0.33. - 4月17日; 0.56. 监测结果表明，该项目废水pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、石油类符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值。 4、总量控制核算 根据现场监测，项目窑炉烟囱排放废气中，氮氧化物排放速率最大值为0.918kg/h，烟尘最大排放速率为0.765kg/h。氮氧化物的总量为0.918(kg/h) ×7200(h)=6610kg/a=6.61t/a，则氮氧化物折合单位产能产生：6.61（t/a）÷36000（t）=1.84×10-4单位产能/a的氮氧化物，项目在满负荷条件下产生氮氧化物总量为：1.84×10-4×50000（t）=9.2t/a。烟尘的总量为0.765(kg/h) ×7200(h)=5510kg/a=5.51t/a，则氮氧化物折合单位产能产生：5.51（t/a）÷36000（t）=1.53×10-4单位产能/a的氮氧化物，项目在满负荷条件下产生氮氧化物总量为：1.53×10-4×50000（t）=7.65t/a。因此，窑炉废气中氮氧化物及烟尘均满足总量要求（环评总量：氮氧化物为279t/a，烟粉尘37.72t/a）。 同时，废水中COD最大排放浓度为18 mg/L，氨氮最大排放浓度为2.25 mg/L，项目年排水量按2700m3/a，则项目COD排放量为0.049t/a，氨氮排放量为0.0061t/a，均满足总量控制要求（环评总量：COD为0.12t/a，氨氮为0.032t/a）。 综上，项目涉及总量控制污染物排放总量均满足环评总量控制。

表六 环保检查结果

该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、废水处理与排放 项目生产过程中不进行玻璃瓶的清洗，营运期产生的废水主要包括供料机冷却废水、空压机冷却废水和员工生活污水。项目供料机冷却废水经隔油池（2口，总容积300 m3）隔油处理后，循环使用不外排。企业在厂区内设置1口循环水池（容积120m3），空压机冷却废水经收集后，循环使用不外排。项目生活污水经厂区内化粪池+一体化二级生化污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后，排入南侧外的二十五支渠。 2、废气处理与排放 项目窑炉烟气中主要污染物为SO2、NOx、颗粒物，其中SO2、颗粒物直接达标排放，而NOx则采用脱硝系统对窑炉烟气进行脱硝处理后可达标排放。项目投料、配料等工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后，接入75m2窑炉烟囱有组织达标排放。项目烤花产生有机废气经15m排气筒达标排放。项目食堂产生少量的油烟经油烟净化器处理后达标排放。 3、噪声处理措施 项目生产设备均布置在厂房内，经距离衰减、减震后厂界噪声值昼间在54.9-58.8 dB(A)，夜间在41.6-44.7dB(A)达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 4、固废处理措施 项目残次品、不合格品经人工破碎后，作为原料返至生产线再利用；废包装材料、废花纸收集后全部外售废品收购站；收尘灰经收集后，作为原料返至生产线再利用；生活垃圾及污水处理污泥交环卫部门统一清运；项目产生的废机油存放于危废暂存间，定期交由什邡开源环保科技有限公司处置。 5、环保管理制度及人员责任分工 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 6、环保设施运行、维护情况 验收监测期间项目脱硝设施、油烟净化器、隔油池、二级生化处理设施等环保设施工作正常。公司设有专人定期检查设施的运行情况。 7、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 项目经绵竹市经济信息化和科技局以川投资备[51068315062402]0042号文立项。项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”管理制度，其环境影响评价报告表于2015年11月由成都土壤肥料测试中心完成编制，2015年11月绵竹市环境保护局以竹环建管函[2015]113号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2015年12月开工建设，2016年10月完成建设。经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 8、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，建有规范的排污口。 9、环保档案管理检查 项目所有环境保护资料保管完整，设有兼职人员管理。 10、环评批复及公司落实情况 表6-1 环评批复及公司落实情况 编号; 环评批复; 执行情况. 1; 项目必须按照环评要求认真落实实施工期内以及运营期间各项污染治理措施，落实环保资金的投入，保证环境保护设施的可靠稳定运行。; 已落实。 施工期已完成，环保设施完成建设，并稳定运行。. 2; 项目运营期间，严格落实环评要求，建设1套SCR脱硝设施对窑炉烟气进行脱硝处理；在玻璃窑炉车间拌料区和拌料车间内，分别对投料、出料口加装集气罩和布袋除尘器，经处理后的无组织粉尘通过15m高排气筒有组织排放，对石英砂堆场设置雨棚和围挡，进一步减少粉尘无组织排放量；按要求安装油烟净化设施对食堂油烟进行处理后引致楼顶排放。; 已落实。 项目建有1套SNCR脱硝设施对窑炉烟气进行脱硝处理，经处理后能达标排放；玻璃窑炉车间拌料区和拌料车间内，产尘点设置有布袋除尘器，经处理后的粉尘通过窑炉排气筒有组织排放，对石英砂堆场设置雨棚和围挡，进一步减少粉尘无组织排放量；按要求安装油烟净化设施对食堂油烟进行处理后引致楼顶排放。. 3; 项目运营期间，产生的供料机冷却废水经隔油处理池处理后，部分废水尽可能循环利用，减少排放量。空压机冷却废水经收集后，循环使用不外排。; 已落实。 项目产生的供料机冷却废水经隔油处理池处理后，部分废水尽可能循环利用，减少排放量。空压机冷却废水经收集后，循环使用不外排。. 4; 项目运营期间，认真落实各固体废物处置措施，隔油池废油属于危险废物，要加强废油收集桶的暂存管理，遵照危险废物申报登记、转移联单制度，将隔油池的废油生产、转移、利用及处置情况进行申报和登记。对不再利用的废油，妥善收集后交由有资质单位处理。对玻渣堆场设置雨棚和围挡，废包装材料妥善收集到废包装材料库房暂存。; 已落实。 隔油池废油属于危险废物，遵照危险废物申报登记、转移联单制度，将隔油池的废油生产、转移、利用及处置情况进行申报和登记。对不再利用的废油，妥善收集后交由有资质单位什邡开源环保科技有限公司处理。对玻渣堆场设置围挡，废包装材料妥善收集到废包装材料库房暂存。. 5; 企业应严格按照环评要求加强原辅料的管理，禁止露天堆放；设置一个备用液氨储罐，并在四周设置围堰；加强污水处理设施的管理定期对设施、设备进行检修和维护，杜绝污水泄漏；在机油和废油收集、运输处理工程中操作规范，避免发生“跑、冒、滴、漏”时间，有效防止地下水污染。; 已落实。 企业严格按照环评要求加强原辅料的管理，禁止露天堆放；设置了一个备用液氨储罐，并在四周设置了围堰；在机油和废油收集、运输处理工程中操作规范，避免发生“跑、冒、滴、漏”时间，有效防止地下水污染。. 6; 根据环评论证，项目划定以75m2窑炉车间拌料区边界为起点、半径50m的范围为项目无组织粉尘卫生防护范围。划定的各卫生防护范围主要在场界内，均无环境敏感点。; 已落实。 根据环评论证，项目划定以75m2窑炉车间拌料区边界为起点、半径50m的范围为项目无组织粉尘卫生防护范围。划定的各卫生防护范围主要在场界内，均无环境敏感点。. 7; 项目通过建设SCR脱硝设施以及采取其他污染防治措施后，污染物排放量得到削减，故不再需要提供新增总量控制指标。; 已落实。 项目通过建设脱硝设施以及采取其他污染防治措施后，污染物排放量得到削减。.

表七 监测结论及建议

验收监测结论： 四川省绵竹市雄剑玻璃制品有限责任公司“年产10万吨玻璃酒瓶窑炉、生产线节能技改项目（一期）”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次分期验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 建议： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，注意风险防范，防止发生污染和安全事故； 3、切实做好危险废物暂存管理工作。