砂石加工项目竣工环境保护

验收监测报告表

建设单位：东坡区云浩建筑材料加工厂

编制单位：东坡区云浩建筑材料加工厂

二〇一八年十月

建设单位：东坡区云浩建筑材料加工厂

法人代表：

编制单位：东坡区云浩建筑材料加工厂

法人代表：

建设单位电话：18181006789

传真：

邮编：620000

地址：四川省眉山市东坡区太和镇三江村1组

前  言

东坡区云浩建筑材料加工厂位于四川省眉山市东坡区太和镇三江村1组，是一家专业从事机砂石的生产企业。项目建设内容为购买连砂石，主要生产工艺为“筛分+颚式破碎机+圆锥破碎+筛分+立式冲击破碎+成品筛分”，年产碎石（1-3）57600吨、碎石（1-2）38400吨、青砂38400吨、米石19200吨、石粉9600吨、机制砂28800吨。

项目于2018年8月由湖北星瑞环保科技有限公司编制完成了《砂石加工项目》建设项目环境影响报告表。2018年9月17日眉山市东坡区环境保护局对该环评报告表予以审查批复。

项目已建成并运营。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，生产工况满足验收监测要求，基本符合验收监测条件。

我公司（东坡区云浩建筑材料加工厂）委托四川同佳检测有限责任公司于2018年10月4-5日对该项目进行了验收监测。我公司在此基础上于2018年10月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告。

本次环境保护验收的范围为：

主体工程：机制砂石生产线1套等。

公辅工程：给水系统、排水系统、供电系统等。

环保工程：沉淀池、喷淋装置等。

本次验收监测内容：

（1）废气监测；

（2）厂界噪声监测；

（3）固体废弃物处置检查；

（4）环境管理检查。

- 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 砂石加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 东坡区云浩建筑材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 四川省眉山市东坡区太和镇三江村1组 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 青砂、1-3碎石、1-2碎石、石粉、米石、机制砂 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产碎石（1-3）57600吨、碎石（1-2）38400吨、青砂38400吨、米石19200吨、石粉9600吨、机制砂28800吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产碎石（1-3）57600吨、碎石（1-2）38400吨、青砂38400吨、米石19200吨、石粉9600吨、机制砂28800吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年8月 | 开工建设时间 | 2017年11月 |  |  |
| 调试时间 | 2018年6月 | 验收现场监测时间 | 2018年10月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 眉山市东坡区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 湖北星瑞环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 128 | 环保投资总概算 | 38 | 比例 | 29.67% |
| 实际总概算 | 128 | 环保投资 | 38 | 比例 | 29.67% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令（2014）09号） （2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（2017）第682号） （3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局（2001）第13号，2002.2.1施行） （4）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告 国环规环评〔2017) 4号 （5）《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（原国家环境保护总局，环函[2002]222号,2002.8.21） （7）《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（原四川省环境保护局，川环发[2006]61号，2006.6.6） （8）《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（国家环保部，环发[2008]70号，2008.9.18） 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南》生态环境部（2018）第9号。 3、建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定 （1）《东坡区云浩建筑材料加工厂砂石加工项目环境影响报告表》（湖北星瑞环保科技有限公司，2018年8月） （2）《眉山市东坡区环保局关于“东坡区云浩建筑材料加工厂砂石加工项目环境影响报告表”的批复》（2018年9月17日）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、大气污染物排放标准 根据环评执行标准并结合现行有效的标准，废气排放执行以下标准： 表1-1 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 污染物; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值. 排气筒 （m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声排放标准 表1-2 噪声监测执行标准表 单位：leq[dB(A)] 厂界噪声; 昼间; 60dB(A); 等效声级. 夜间; 50dB(A); 等效声级. 敏感点噪声; 昼间; 60dB(A); 等效声级. 夜间; 50dB(A); 等效声级. 3、固体废弃物按照国家有关规定进行处置。 |
| 项目概况 1、公司概况 东坡区云浩建筑材料加工厂砂石加工项目位于四川省眉山市东坡区太和镇三江村1组，主要建设内容为：年产碎石（1-3）57600吨、碎石（1-2）38400吨、青砂38400吨、米石19200吨、石粉9600吨、机制砂28800吨生产线1套，原料堆放区、成品堆放区、三级沉淀池等配套设施，年产19.2万吨砂石。 2、项目产业政策符合性、规划及选址符合性分析 ①产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于其他建筑材料制造（C3039）。本项目连砂石来源为眉山市砂管办拍卖的当地资源，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的相关规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。项目不涉及限制类和淘汰类产品、生产工艺和设备。 因此，项目建设符合国家现行的产业政策。 ②项目规划符合性 项目位于眉山市东坡区太和镇三江村1组，根据《眉山市城市总体规划（2016-2030）》，本项目不在眉山市中心城区规划范围内。 2018年3月26日，眉山市国土资源局东坡区分局出具了《眉山市国土资源局东坡分局关于东坡区云浩建筑材料加工厂临时用地的批复》（眉东国土资复〔2018〕9号），同意使用太和镇三江村1组农村集体土地7.8亩作为东坡区云浩建筑材料加工厂的临时用地，根据国土局临时用地批复要求，项目临时用地需控制在7.8亩，并且不得修建永久性构筑物，用地期限为2年，本项目用地符合临时用地要求。2011年2月28日，东坡区云浩建筑材料加工厂与太和镇三江村1组村民签订了土地租赁合同。 2018年3月12日由眉山市东坡区太和镇人民政府出具了《关于东坡区云浩建筑材料加工厂入驻我镇的证明》，同意该企业恢复生产，并按照相关要求在眉山市东坡区太和镇三江村1组指定地点内进行加工生产。根据《眉山市城市总体规划图（2016-2030）》，以及眉山市东坡区太和镇人民政府出具的《证明》，说明项目用地符合太和镇规划、眉山市城市总体规划。 本项目位于眉山市东坡区太和镇三江村1组，距离集中式饮用水源保护地——黑龙滩水库西侧边界约15.9km，不属于黑龙滩水库保护区范围内。根据《四川省生态保护红线实施意见》，经校核，项目建设不涉及《四川省生态保护红线实施意见》划定的生态红线区域。因此，项目建设符合四川省生态保护红线实施意见的相关要求。 ③选址合理性 项目位于眉山市东坡区太和镇三江村1组，根据现场勘查，外环境关系如下： 东侧：145m处为太和大道； 南侧：80m处为零散居民住户，1户3人； 西南侧：52m处为零散居民住户，1户4人；120m处为四川省路源道路材料有限公司； 西侧：紧邻水池，隔水池为新立砂石厂；200m处为镇江居民，80户240人； 西北侧：170m处为零散居民住户，2户6人； 东北侧：300m内均为农田或空地。 周边主要为砂石厂、农户点、道路和河流，项目保护目标主要为周边农户。 根据现场调查，本项目评价范围内无文物保护单位、风景名胜区、水源保护区、饮用水源地、生态敏感点和其他需要特殊保护的敏感目标，尚未发现珍惜动植物保护物种等。项目周边无重污染企业，无环境制约因素。 项目建设期、营运期主要污染为粉尘、生产废水、生活垃圾、生活污水和噪声等。项目主要环境问题为粉尘，原料装卸过程中采用洒水车洒水降尘，破碎、筛分和传输过程中产生的扬尘通过设置喷淋装置进行除尘；生产废水和清洗废水通过污泥压滤机、沉淀池沉淀后，循环使用；生活垃圾由环卫统一清运；生活污水经化粪池收集后，用于农肥；噪声通过基础减振和厂房隔声后，厂界能达到排放标准，且周围近距离无敏感点。因此，项目营运期按照相关规定和本环评提出的措施严格管理后，对外环境影响较小。 项目高差及阻隔关系：项目所在地周边区域属低矮丘陵，本项目与周边外环境点高差在1~3m之间；本项目生产加工区使用夹心彩钢，可以减小项目对外环境的影响。 经现场调查，本项目周边主要以零散分布的住户、种植地及农田为主。经工程分析可知，该项目生产过程中产生的污染物均能够得到有效治理，不会对周围环境产生较大影响。 综上所述，本项目选址合理，与外环境相容。 |  |  |  |  |  |
| 3、项目建设概况 项目名称：砂石加工项目； 建设地点：四川省眉山市东坡区太和镇三江村1组； 建设性质：新建； 项目投资：128万元。 （1）项目建设内容及组成 项目总占地7.8亩，建筑面积约4000m2，本项目为砂石加工项目，原料为连砂石，主要生产工艺为“筛分+颚式破碎机+圆锥破碎+筛分+立式冲击破碎+成品筛分”，年产碎石（1-3）57600吨、碎石（1-2）38400吨、青砂38400吨、米石19200吨、石粉9600吨、机制砂28800吨。本项目主要建设内容为：建设砂石加工厂房（含砂石生产线1套）、原料堆放区、成品堆放区、沉淀池、控制室和其他公辅设施。 表1-3 项目组成及主要的环境影响一览表 名称; 建设内容及规模; 是否 一致. 环评建设内容; 实际建设内容. 主体工程; 生产线; 位于厂区西北侧，为1F彩钢夹心瓦结构（全密闭），高约13m，占地面积约，4000m2，设置1套砂石生产线，设置毛料振动筛（1台）、颚式破碎机（1台）、圆锥破碎机（1台）、制砂机（1台）、半成品振动筛（1台）、成品振动筛（1台）、绞砂机（3台）、尾砂机（1台）和皮带输送机（11条）; 位于厂区西北侧，为1F彩钢夹心瓦结构（全密闭），高约13m，占地面积约，4000m2，设置1套砂石生产线，设置毛料振动筛（1台）、颚式破碎机（1台）、圆锥破碎机（1台）、制砂机（1台）、半成品振动筛（1台）、成品振动筛（1台）、绞砂机（3台）、尾砂机（1台）和皮带输送机（11条）; 是. 辅助工程; 控制室; 2F，位于厂房内北侧，1F为砖混结构，2F为彩钢瓦结构，占地面积约30m2，1F为控制室，2楼为工作台; 2F，位于厂房内北侧，1F为砖混结构，2F为彩钢瓦结构，占地面积约30m2，1F为控制室，2楼为工作台; 是. 配电房; 位于厂房外西侧，占地面积约15m2，设置630kv变压器一台; 位于厂房外西侧，占地面积约15m2，设置630kv变压器一台; 是. 洗车池; 位于厂区入口处，用于进出车辆的冲洗; 位于厂区入口处，用于进出车辆的冲洗; 是. 沉淀池; 青砂通过绞砂机产生生产废水，通过排水管道、污泥压滤机后，排入项目东侧的三级沉淀池及蓄水池，具体规格如下： 一次沉淀：L×B×H=14m×6m×2.5m 二次沉淀：L×B×H=14m×6m×2.5m 三次沉淀：L×B×H=14m×6m×2.5m 蓄水池：L×B×H=65m×24m×3m 容积分别为：210m3、210m3、210m3，4680m3沉淀后的水循环利用; 青砂通过绞砂机产生生产废水，通过排水管道、污泥压滤机后，排入项目东侧的三级沉淀池及蓄水池，具体规格如下： 一次沉淀：L×B×H=14m×6m×2.5m 二次沉淀：L×B×H=14m×6m×2.5m 三次沉淀：L×B×H=14m×6m×2.5m 蓄水池：L×B×H=65m×24m×3m 容积分别为：210m3、210m3、210m3，4680m3沉淀后的水循环利用; 是. 公用工程; 供水; 从水池抽取池水，然后在厂内循环利用; 从水池抽取池水，然后在厂内循环利用; 是. 供电; 由当地电网提供，通过630kV变压器变压后给设备供电; 由当地电网提供，通过630kV变压器变压后给设备供电; 是. 排水; 生活污水：通过化粪池收集后用于农肥，不外排 生产废水和初期雨水：经沉淀池沉淀后，厂内循环不外排; 生活污水：通过化粪池收集后用于农肥，不外排 生产废水和初期雨水：经沉淀池沉淀后，厂内循环不外排; 是. 仓储工程; 原料堆放区; 位于厂区东南侧，用于堆放砂石原料，加盖防尘帆布，设移动式雾炮机、洒水降尘; 位于厂区东南侧，用于堆放砂石原料，加盖防尘帆布，设移动式雾炮机、洒水降尘; 是. 成品堆放区; 厂房西侧为成品堆放区，用于堆放成品，设彩钢棚、四周设围挡; 厂房西侧为成品堆放区，用于堆放成品，设彩钢棚、四周设围挡; 是. 环保 工程; 废气治理; 粉尘：厂房内采用密闭作业、喷淋降尘、湿法作业等措施；厂房外原料堆放区加盖防尘帆布，设移动式雾炮机、洒水降尘，成品堆放区设置彩钢棚、四周设围挡; 粉尘：厂房内采用密闭作业、喷淋降尘、湿法作业等措施；厂房外原料堆放区加盖防尘帆布，设移动式雾炮机、洒水降尘，成品堆放区设置彩钢棚、四周设围挡; 是. 废水治 理; 生产废水：通过污泥压滤机、三级沉淀池沉淀后，循环利用，不外排; 生产废水：通过污泥压滤机、三级沉淀池沉淀后，循环利用，不外排; 是. 生活污水：通过化粪池收集后用于农肥; 生活污水：通过化粪池收集后用于农肥; 是. 初期雨水和清洗废水：厂区四周设排水沟，接入沉淀池通过排水沟进入沉淀池，沉淀利用; 初期雨水和清洗废水：厂区四周设排水沟，接入沉淀池通过排水沟进入沉淀池，沉淀利用; 是. 噪声治 理; 设备噪声：设备下沉、设置减震垫、加厚隔音挡板，充分利用墙体隔声等措施; 设备噪声：设备下沉、设置减震垫、加厚隔音挡板，充分利用墙体隔声等措施; 是. 车辆运输噪声：夜间不运输、车辆限速、禁止鸣笛等措施; 车辆运输噪声：夜间不运输、车辆限速、禁止鸣笛等措施; 是. 固废治 理; 生活垃圾：收集后，环卫统一清运; 生活垃圾：收集后，环卫统一清运; 是. 沉淀池沉淀物：设5m2的污泥存放间，滤干后及时外售; 沉淀池沉淀物：设5m2的污泥存放间，滤干后及时外售. 地下水; 化粪池采用重点防渗处理（采用黏土铺底，上层铺设10~15cm水泥硬化，并铺设水泥基渗透结晶型抗渗混凝土和2mm厚高密度聚乙烯，防渗层渗透系数≤10-10cm/s），沉淀池、污泥存放间、蓄水池及产品堆场采取一般防渗处理（采用黏土铺底，上层铺设10~15cm水泥硬化，应确保其渗透系数≤10-7cm/s）; 化粪池采用重点防渗处理（采用黏土铺底，上层铺设10~15cm水泥硬化，并铺设水泥基渗透结晶型抗渗混凝土和2mm厚高密度聚乙烯，防渗层渗透系数≤10-10cm/s），沉淀池、污泥存放间、蓄水池及产品堆场采取一般防渗处理（采用黏土铺底，上层铺设10~15cm水泥硬化，应确保其渗透系数≤10-7cm/s）; 是. 项目道路地面采取硬化处理; 项目道路地面采取硬化处理; 是. （2）生产规模及产品方案 表1-4 生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 规格型号（mm）; 年产量. 环评预计（吨）; 实际建成（吨）. 1; 青砂; 0.5~1; 38400; 38400. 2; 1-3碎石; 10~30; 57600; 57600. 3; 1-2碎石; 10~20; 38400; 38400. 4; 石粉; 0~6; 9600; 9600. 5; 米石; 5~10; 19200; 19200. 6; 机制砂; 0~4; 28800; 28800. 合计; 192000; 192000. （3）原辅材料消耗 表1-5 项目原辅材料和能源消耗 名称; 环评设计用量; 实际消耗量; 是否一致; 备注. 原辅材料; 连砂石; 19.2万吨; 19.2万吨; 是; 外购. 能源; 洗砂用水; 15万t/a; 15万t/a; 是; 生产：东侧池塘，生活：自来水. 喷淋用水; 1.8万t/a; 1.8万t/a; 是. 设备清洗用水; 0.3万t/a; 0.3万t/a; 是. 电; 20万kw·h/a; 20万kw·h/a; 是; 当地电网. （4）主要设备 表1-6 项目营运期主要生产设备 序号; 设备名称及型号; 环评统计情况; 实际建设情况; 是否一致. 数量; 数量. 1; 振动式给料机; 1台; 1台; 是. 2; 振动筛; 3台; 3台; 是. 3; 圆锥破碎机; 1台; 1台; 是. 4; 颚式破碎机; 1台; 1台; 是. 5; 制砂机; 1台; 1台; 是. 6; 绞砂机; 2台; 2台; 是. 7; 皮带输送机; 11条; 11条; 是. 8; 尾砂机; 1台; 1台; 是. 9; 装载机; 2台; 2台; 是. 10; 污泥压滤机; 1台; 1台; 是. 11; 水泵; 2台; 2台; 是. （5）工作制度及劳动定员 工作制度：全年生产时间为300天，实行单班制，每班工作八小时。 表1-7 劳动定员 工作人员; 数量. 环评预计; 实际建成. 10人; 10人. |

- 表二 生产工艺及污染物产出流程

主要生产工艺框图及污染物产出流程（附示意图） 振动式给料机 毛料振动筛 圆锥破碎 半成品振动筛 制砂机 成品振动筛 G1、N1 N2、W 青砂绞砂机 青砂 G3、N3 石粉 G4、N4 G5、N5 G6、N6 1-2碎石 碎石1-3 图例：G粉尘，N噪声，W废水 颚式破碎 G7、N7 料仓 污泥压滤机 三级沉淀池 米石 机制砂 绞砂机 尾砂机 蓄水池 固废 水 水池 地表径流 喷淋 喷淋 喷淋 喷淋 喷淋 喷淋 喷淋 喷淋 喷淋 补充 补充 下走 上走 下走 下走 上走 图 2-1 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目为砂石加工项目，以连砂石为原料，通过“筛分+颚式破碎+圆锥破碎+筛分+立式冲击破碎+成品筛分”生产工艺，生产砂石成品：碎石1-3、碎石1-2、米石、青砂、石粉、机制砂。基本工序如下所示： （1）进料+振动给料：原料为连砂石，是砂粒和碎石的松散混合物，为当地资源；本项目通过装载车从原料堆放区，铲出连砂石运输至原料进料仓。此工序过程中产生的主要污染物为粉尘。 （2）毛料筛分：原料从原料进料仓通过振动式给料机进入皮带输送机，由输送机运输至毛料振动筛，同时往振动筛内添加循环水，筛分出砂粒、和较大原石。其中，砂粒和水的混合物通过管道，运输至青砂绞砂机（2个绞砂轴，并排），通过绞砂机后，符合规格要求的青砂成品（0~5mm）由皮带输送机运出厂房外，砂粒及水的混合物进入尾砂机进行分离，生产废水通过输送管道运至沉淀池，沉淀回用；较大原石则通过皮带输送机送往颚式破碎机。此工序过程中产生的主要污染物为废水、噪声。 （3）鄂式破碎：通过毛料筛分后，碎石通过皮带输送机送至600×900mm颚式破碎机，进行粗破。此工序过程中产生的主要污染物为粉尘、噪声。 （4）圆锥破碎：通过颚式破碎机的碎石由皮带输送机运输至圆锥破碎机圆锥破碎机（HPC-400）进行破碎。此工序过程中产生的主要污染物为粉尘、噪声。 （5）半成品筛分：经圆锥破碎后，由皮带输送机运输至半成品振动筛，筛分出石粉和规格砂石。其中，符合规格要求的石粉成品（0~6mm）通过皮带输送机运出厂房外；符合规格的砂石则由输送机运输至制砂机。此工序过程中产生的主要污染物为粉尘、噪声。 （6）立式冲击破碎：经半成品振动筛筛分后，符合规格的砂石由皮带输送机运输至制砂机（型号为：ROR-800），经制砂机进行立式冲击破碎。此工序过程中产生的主要污染物为粉尘、噪声。 （7）成品筛分：经制砂机立式冲击破碎后由皮带输送机运至成品振动筛，筛分出最后的成品： 1-3碎石（10~30mm）、1-2碎石（10~20mm），米石（5~10mm）、石粉（0~6mm）、机制砂（0~4mm）由皮带输送机运输至厂房外，机制砂与石粉不同时生产。此工序过程中产生的主要污染物为粉尘、噪声。 （8）成品装运：成品按照青砂堆放区、石粉堆放区、米石堆放区、碎石1-3堆放区、碎石1-2堆放区和机制砂堆放区进行分区堆放，需要外售时，由厂内装载机（共2台）进行砂石成品装卸和厂内运输。

- 表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、主要污染源 由项目工艺流程，项目主要产污工序及位置如下： 废水：生活污水、生产废水、车辆冲洗废水； 废气：堆场及砂石料转运、破碎、筛分过程中产生的粉尘、运输车辆尾气； 噪声：设备噪声、运输车辆噪声； 固废：生活垃圾、沉淀池底泥、尾砂机、污泥压滤机污泥。 2、污染物处理和排放 废气处理设施落实对比统计情况见表3-1。 表3-1 项目废气治理 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放形式; 治理 设施; 工艺; 设计 指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置或开孔情况. 粉尘; 破碎、筛分、原料堆场及成品堆场; 颗粒物; 无组织; 设置喷淋装置、围挡遮盖、洒水枪、车辆遮盖、对皮带输送机外部、成品堆放区采用搭设彩钢棚、设移动式雾炮机; /; /; /; 大气; 监测无组织排放. 3、水污染物处理和排放 项目运营期废水主要有生产废水、生活废水和初期雨水。废水处理设施落实对比情况见表3-2。 表3-2 项目废水治理 废水类别; 来源; 污染物 种类; 排放规律; 产生量 m3/d; 排放量m3/d; 治理 设施; 工艺与设计处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生活 污水; 办公区; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、植物油类; 间断; 0.44; 0.44; 化粪池; /; /; /; 用于农肥. 生产 废水; 喷淋除尘、洗砂; SS; 间断; 350; 0; 三级沉淀池; 630m3; /; 350; 不外排. 车辆冲洗废水; SS; 间断; 8; 0; 8. 4、噪声 本项目生产工艺中强噪声机械较少，噪声源主要为振动式给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、制砂机等设备运行噪声，其噪声值约在75～95dB(A)范围内。噪声处理设施落实对比情况见表3-3。 表3-3 噪声治理措施 项目采取以上措施后，经厂区距离衰减可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准限值要求。 声源; 数（台）; 声压级（dB）; 处理措施; 处理后噪声（dB）. 振动筛; 3台; 95; 选用低噪设备，加强管理; 75. 圆锥破碎机; 1台; 95; 选用低噪声设备，减震，密闭隔声; 75. 制砂机; 1台; 95; 选用低噪声设备，减震，密闭隔声; 75. 绞砂机; 3台; 80; 选用低噪声设备，减震，密闭隔声; 65. 颚式破碎机; 1台; 95; 选用低噪声设备，减震，密闭隔声; 75. 振动式给料机; 1台; 75; 选用低噪声设备，减震，密闭隔声; 65. 尾砂机; 1台; 75; 选用低噪声设备，减震，密闭隔声; 65. 运输汽车; /; 85; 加强维护管理、减少鸣笛; 70. 水泵; 1台; 85; 位于水池内; 65. - 固体废物 固废处理设施落实对比情况见表3-4。 表 3-4 运营期固废产生及排放情况一览表 性质; 序号; 名称; 来源; 危废类别; 产生量（t/a）; 措施. 一般固废; 1; 生活垃圾; 办公、生活; —; 1.5; 垃圾桶收集，环卫清运. 2; 沉淀池底泥、尾砂机、污泥压滤机污泥; 三级沉淀池; —; 600; 定期清掏后，然后外售用作花肥. - 卫生防护距离 根据项目环评报告，项目设置50m卫生防护距离，经核实，卫生防护距离内无居住区、学校等敏感点，符合卫生防护距离的要求。 7、环保设施投资及“三同时”落实情况 工程实际总投资128万元，环保投资为38万元，占总投资29.67%。本项目于2017年9月通过环评，现东坡区云浩建筑材料加工厂环保措施已安装到位。 表3-5 环保设施（措施）及投资一览表 单位：万元 项目; 产污类型; 环评措施; 实际措施; 设计 投资 （万元）; 实际 投资 （万元）. 废水 治理; 生活污水; 通过化粪池收集后，用于农肥; 通过化粪池收集后，用于农肥; 1; 1. 生产废水、清洗废水; 设置污泥压滤机、630m3三级沉淀池和4680m3蓄水池，回用生产; 设置污泥压滤机、630m3三级沉淀池和4680m3蓄水池，回用生产; 2; 2. 初期雨水; 厂区四周设排水沟，接入沉淀池; 厂区四周设排水沟，接入沉淀池; 1; 1. 废气 治理; 装卸料起尘; 装卸过程采用洒水车洒水降尘，1辆; 装卸过程采用了洒水车洒水降尘，1辆; 3; 3. 堆料场风力起尘; 厂界设置围挡，原料、成品堆放区设置彩钢棚、四周设围挡; 厂界设置了围挡，原料、成品堆放区设置了彩钢棚、四周设了围挡; 2; 2. 破碎筛分粉尘; 建厂房，皮带输送机设喷淋装置; 建设了厂房，皮带输送机设有喷淋装置; 21; 21. 车辆运输过程起尘、尾气; 通过对出厂车辆清洗轮胎、对运输砂石进行加盖密闭等措施; 对出厂车辆清洗轮胎、对运输砂石进行加盖密闭等措施; 1; 1. 噪声 治理; 运行设备噪声; 各类机械设备进行下沉减震；项目生产定于白天，夜间不进行生产；距离衰减，厂房设隔音棉; 各类机械设备进行下沉减震；项目生产定于白天，夜间不进行生产；距离衰减，厂房设有隔音棉; 纳入工程投资; 纳入工程投资. 固废 治理; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运和处理; 由环卫部门统一清运和处理; 3; 3. 污泥; 设有10m2的污泥暂存间，定期清掏后暂存于污泥暂存间，滤干后外运填埋; 设有10m2的污泥暂存间，定期清掏后暂存于污泥暂存间，滤干后外运填埋. 地下水; 项目化粪池采用重点防渗；污泥暂存间、沉淀池及产品堆放区采取一般防渗处理; 项目化粪池采用了重点防渗；污泥暂存间、沉淀池及产品堆放区采取了一般防渗处理; 4; 4. 总计; 38; 38.

- 表四 环评主要结论建议及环评批复

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环境影响报告表主要结论 （1）产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于其他建筑材料制造（C3039）。本项目连砂石来源为眉山市砂管办拍卖的当地资源，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的相关规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。项目不涉及限制类和淘汰类产品、生产工艺和设备。 因此，项目建设符合国家现行的产业政策。 （2）项目规划及选址合理性 本项目位于四川省眉山市东坡区太和镇三江村1组，根据眉山市国土资源局东坡区分局出具的《眉山市国土资源局东坡分局关于东坡区云浩建筑材料加工厂临时用地的批复》（眉东国土资复〔2018〕9号），同意使用太和镇三江村1组农村集体土地7.8亩作为东坡区云浩建筑材料加工厂的临时用地，根据国土局临时用地批复要求，项目临时用地需控制在7.8亩，并且不得修建永久性构筑物，用地期限为2年，本项目用地符合临时用地要求。2011年2月28日，东坡区云浩建筑材料加工厂与太和镇三江村1组村民签订了土地租赁合同。 根据眉山市东坡区太和镇人民政府关于本项目的《关于东坡区云浩建筑材料加工厂入驻我镇的证明》，同意该企业恢复生产，并按照相关要求在眉山市东坡区太和镇三江村1组指定地点内进行加工生产。 2018年1月12日，东坡区云浩建筑材料加工厂与太和镇三江村1组村民签订了水池承包合同，水池面积共计15亩，东坡区云浩建筑材料加工厂从该水池中取水作为生产用水。经过与“三线一单”对照分析，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单。 综上，本项目建设符合规划。 （3）达标排放结论 项目运营期生活污水经厂区化粪池处理后利用专用车辆运送至农田施肥，生产废水沉淀后回用；无组织粉尘经相应处理措施处理后可实现厂界达标排放；设备噪声通过基础减震、距离衰减等综合的降噪措施后可实现排放达标、不扰民；固体废物分类处置，去向合理。 （4）总量控制指标 根据项目工程分析及产污特点，不设总量控制指标。 （5）污染防治措施的有效性 废水：生活污水经厂区化粪池处理后用于周边农田施肥，喷淋废水经三级沉淀池处理后回用于生产。废水处置措施有效可行。 废气：无组织粉尘通过安装喷淋装置、移动喷头、定期洒水降尘等措施处理后，可实现厂界达标排放。项目废气处置措施有效可行。 噪声：本项目运营期噪声通过设备选型、采取隔声减振等防治措施，再经距离衰减， 根据监测，噪声满足厂界达标排放。 固废：本项目生产过程产生的所有固废均有明确去向，故本项目固体废物均得到妥善 处理。 - 环境影响分析 项目营运期产生的废气均满足相关标准，对大气环境影响较小，不会改变原有大气环境现状。 项目营运期生活污水经厂区化粪池处理后用于周边农田施肥，生产废水经三级沉淀池处理后回用于生产。本项目噪声经采取相应的治理措施后，其厂界噪声监测值符合相关标准，不会改变原有声环境质量现状。固体废弃物均得到合理处置，不会对周围环境造成影响。 本项目的风险处于可接受的水平，风险管理措施有效可行，因而从风险角度分析本项目是可行的。 （7）综合评价结论 东坡区云浩建筑材料加工厂砂石加工项目符合国家产业政策，现有厂址符合相关规划、选址合理；评价认为，建设单位认真落实本报告提出的各项措施，项目产生的废水、废气、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置，不会对地表水、环境空气、声环境产生明显影响，重点污染物排放符合总量控制要求，环境风险可控。因此，在项目建设过程中有效落实各项环境保护措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 环评批复 一、该项目环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违反行为已经查处，本次环评属于补评。你公司必须认真吸取教训，落实环境保护主体责任，增强守法意识，维护企业的环境信用，依法完善其他行政审批手续，杜绝违法违规行为的再次发生。 二、该项目位于四川省眉山市东坡区太和镇三江村1组，主要建设内容为：建设砂石生产线1条，同时配套建设原料堆放区、成品堆放区、沉淀池、控制室及其他公辅设施，年产碎石（1-3）57600吨，碎石（1-2）38400吨、青砂38400吨、米石19200吨、石粉9600吨、机制砂28800吨。该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。该项目为成乐高速公路扩容建设青龙场至眉山段E1标段工程加工砂石材料，待主体工程竣工后，你厂应按照国土部门规定做好复垦工作。 三、项目建设应重点做好以下工作： （一）严格按照报告表要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。 （二）落实并优化报告表提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。项目破碎、筛分工段厂房密闭，设置喷淋降尘装置；对易产生扬尘的物料堆场采取密闭仓库，不便密闭的仓库设置四面围挡和铺盖防尘帆布，设置除尘雾炮机，定期喷雾除尘；物料运输建立密闭系统，设置喷淋设施；厂区道路硬化，定期洒水除尘，运输车辆加盖密闭，车辆进出冲洗；食堂油烟经油烟净化器处理后排放。 按照报告表要求，本项目以生产厂房为边界向外划定50m卫生防护距离，以控制和减轻无组织排放废气对周围环境的影响，目前该范围内无环境敏感点，卫生防护距离内不宜建设医院、住户等敏感目标。 （三）落实并优化报告表提出的废水处理措施， 确保水环境安全。项目生产废水、初期雨水、车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排；生活废水经化粪池处理后用于农田施肥。 （四）落实并优化报告表中确定的固体废弃物的分类、收集及处理措施，及时清运固体废弃物，避免造成二次污染，确保环境安全。 （五）按报告表要求，选用低噪设备，采取隔声、减振等可靠的防噪措施，确保厂界噪声达标排放。 （六）严格落实各类环境风险防范措施，按环评要求成立机构，健全组织，确定岗位分工，确保不发生环境污染事故。 四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与 主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，依法进行竣工环境保护验收，经验收合格后， 项目方可正式投入生产， 否则将依法予以处罚。 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

- 表五 验收监测内容

一、验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法及使用仪器 （1）无组织排放废气 无组织排放废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器见表5-1。 表5-1无组织废气检测依据、依据来源、使用仪器 项目; 检测依据; 依据来源; 使用仪器及编号; 检出限. 颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995; 万分之一电子天平编号：TJHJ2014-14; 0.001mg/m3. （2） 噪声 监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表5-2。 表5-2噪声监测方法、方法来源及使用仪器 监测项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; 声校准器AWA6221A型 编号：TJHJ2016-09; /. 多功能声级计AWA6228+型 编号：TJHJ2016-04. 2、质量保证和质量控制 为了确保监测数据的代表性、合理性、可靠性和准确性，必须对监测的全过程（包括布点、采样、样品储运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 （1）严格按照已确认的验收监测方案的要求开展监测工作。 （2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。 （3）采样人员必须遵守采样操作的技术规范与规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 （4）及时了解企业的生产工况，确保监测过程中工况负荷满足验收监测的要求。 （5）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经考核 合格并持上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 （6）水样测定过程中按规定进行平行样、加标样和质控样测定；大气、噪声测定前必须校正仪器；噪声测定前需校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行质量控制。 - （7）监测报告严格实行三级审核制度。 二、验收监测内容： 根据项目环评及实际建设情况，本次验收监测主要内容为项目生产过程中产生的废气、废水、厂界噪声的环保治理设施和相应污染物排放达标情况。 1、具体监测内容如下： 1、厂界噪声监测 （1）监测布点 本次验收设噪声监测点4个，厂界噪声在距厂界外1米处，监测位置见附图。 （2）监测指标： 本次厂界噪声项目为：各测点处的连续等效A声级。 （3）监测周期及频率 监测2天。每天每个监测点昼间、夜间各监测2次。 2、大气环境现状监测 （1）监测布点、项目及频率： 大气监测为无组织废气监测。监测点的方位、距离及监测点布置见下表。 表5-3 无组织废气采样点位、项目及频次 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设3个监控点; 颗粒物; 3次/天，2天. 三、验收监测期间生产工况记录： 按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目监测是工况如下： 表5-4 验收工况 产品名称; 设计指标; 工况要求; 监测期间实际工况. 2018.10.4; 2018.10.5. 工况; 负荷率; 工况; 负荷率. 机制砂石; 19.2万吨/a; 640吨/d; ≥500吨; 550吨/d; 86%; 531吨/d; 83%. 四、验收监测结果： 1、噪声监测 四川同佳检测有限责任公司于2018年10月4-5日对公司厂界和敏感点噪声进行监测，监测结果见表5-5。 表5-5 噪声监测结果表 单位：dB(A) 点位 日期; 监测结果. 10月4日; 0月5日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 55.2; 48.1; 58.4; 48.1. 2#; 57.3; 47.5; 57.1; 47.5. 3#; 58.3; 48.4; 58.0; 48.4. 4#; 58.2; 45.2; 56.8; 45.2. 5#; 59.3; 47.3; 57.2; 47.3. 监测结果表明，该公司1#~4#点位昼间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，5#监测点位噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求。 - 无组织排放监测 四川同佳检测有限责任公司于2018年10月4-5日对公司无组织颗粒物进行监测，监测结果见表5-6。 表5-6 无组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 项目; 日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 7月9日; 上风向东北1#; 0.111; 0.094; 0.095. 下风向西2#; 0.186; 0.168; 0.170. 下风向西南3#; 0.279; 0.263; 0.265. 下风向南4#; 0.316; 0.300; 0.302. 7月10日; 上风向东北1#; 0.130; 0.113; 0.114. 下风向西2#; 0.168; 0.150; 0.151. 下风向西南3#; 0.260; 0.242; 0.245. 0.29; 下风向南4#; 0.297; 0.280; 0.282. 根据监测结果，监测期间，该项目厂界噪声昼间、夜间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准；无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值； 3、固体废物 表5-7 运营期固废产生及排放情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量; 产生位置; 性质; 去向. 1; 生活垃圾; 3; 生产区; 一般固废; 垃圾桶收集，环卫清运. 生产固废; 19.08; 一般固废; 定期清掏后，然后外售. 2; 粘油抹布; 0.3; 生产区; 危险废物（豁免）; 豁免类，和生活垃圾一起处理.

- 表六 环保检查结果

该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、废水处理与排放 （1）生活污水 生活污水通过化粪池收集处理后，不外排用于农肥。因此，项目厂内员工生活污水不外排，不会对地表水环境产生明显影响。 （2）生产废水 生产废水通过污泥压滤机、沉淀池沉淀后，用水泵将上清液抽至蓄水池，循环利用，不外排。 （3）初期雨水 初期雨水通过厂区四周排水沟进入三级沉淀池循环利用。 （4）车辆冲洗废水 车辆冲洗废水通过厂区四周排水沟进入沉淀池循环利用，不外排。 2、废气处理与排放 （1）装卸料产生的粉尘 装卸过程中产生的粉尘采取洒水车洒水降尘、设置围挡等方式。 （2）堆料场风力起尘 堆料场风力粉尘通过原料、成品堆放区设置彩钢棚、四周设围挡，在干燥、大风天气，定期对砂堆表层洒水，使物料表层含水率达10%，以保证砂堆面层湿润，减少风力起尘。 （3）车辆运输过程起尘量和尾气 通过对出厂车辆清洗轮胎、对运输砂石进行加盖密闭等措施，可有效降尘。 （4）破碎筛分粉尘 通过厂房隔离、喷淋降尘等措施抑尘，实现湿式作业。 3、噪声处理措施 项目采取选用低噪设备、减震，密闭隔声、加强管理、及厂房隔音等措施降噪，经距离衰减后厂界噪声昼间55.2-58.4dB(A)，夜间45.2-48.4dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求(昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A))。 4、固废处理措施 项目产生的生活垃圾收集在厂区垃圾桶内，收集后交由环卫部门统一清运处理；污泥定期清掏，暂存于污泥暂存间，滤干后及时外售至眉山茂奇果业有限公司。 5、环保管理制度及人员责任分工 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 6、环保设施运行、维护情况 验收监测期间项目沉淀池、喷淋装置等环保设施工作正常。公司设有专人定期检查设施的运行情况。 7、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”理制度，其环境影响评价报告表于2018年8月由湖北星瑞环保科技有限公司完成编制，2018年9月17日眉山市东坡区环境保护局以眉东环建函[2018]136号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2017年7月开工建设，2018年6月完成建设。经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 8、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，项目产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。 9、环保档案管理检查 项目所有环境保护资料保管完整，设有兼职人员管理。 10、环境风险应急预案及风险防范措施检查 公司成立有风险事故应急管理机构，制定有风险应急预案，配备了相应的应急物资。 11、大气环境防护距离 根据预测可知，计算出的大气环境防护距离为0m，粉尘厂界浓度未出现超标现象。 12、卫生防护距离 本项目以生产厂房为边界向外划定50m卫生防护距离，以控制和减轻无组织排放废气对周围环境的影响，目前该范围内无环境敏感点，卫生防护距离内不宜建设医院、住户等敏感目标。 13、环评批复及公司落实情况 表6-1 环评批复及公司落实情况 序号; 环评批复要求; 建设情况; 备注. 1; 严格按照报告表要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。; 严格按照报告表要求落实了各项环保设施的建设，加强了环保设施的日常管理和维护，确保了环保设施的正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝了事故排放。; 达到批复要求. 2; 落实并优化报告表提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。项目破碎、筛分工段厂房密闭，设置喷淋降尘装置；对易产生扬尘的物料堆场采取密闭仓库，不便密闭的仓库设置四面围挡和铺盖防尘帆布，设置除尘雾炮机，定期喷雾除尘；物料运输建立密闭系统，设置喷淋设施；厂区道路硬化，定期洒水除尘，运输车辆加盖密闭，车辆进出冲洗；食堂油烟经油烟净化器处理后排放。 按照报告表要求，本项目以生产厂房为边界向外划定50m卫生防护距离，以控制和减轻无组织排放废气对周围环境的影响，目前该范围内无环境敏感点，卫生防护距离内不宜建设医院、住户等敏感目标。; 落实并优化了报告表提出的废气治理措施，根据监测确保了大气污染物达标排放。项目破碎、筛分工段厂房进行了密闭，设置了喷淋降尘装置；对易产生扬尘的物料堆场采取了密闭仓库，不便密闭的仓库设置了四面围挡和铺盖防尘帆布，设置了除尘雾炮机，定期喷雾除尘；物料运输建立了密闭系统，设置有喷淋设施；厂区道路进行了硬化，定期洒水除尘，运输车辆进行加盖密闭，车辆进出冲洗；厂区未设置食堂（环评报告中也明确了未设置食堂）。 按照报告表要求，本项目以生产厂房为边界向外划定50m卫生防护距离，以控制和减轻无组织排放废气对周围环境的影响，目前该范围内无环境敏感点，卫生防护距离内未建设医院、住户等敏感目标。; 达到批复要求. 3; 落实并优化报告表提出的废水处理措施， 确保水环境安全。项目生产废水、初期雨水、车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排；生活废水经化粪池处理后用于农田施肥。; 落实并优化了报告表提出的废水处理措施，确保了水环境安全。项目生产废水、初期雨水、车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排；生活废水经化粪池处理后用于农田施肥。; 达到批复要求. 4; 落实并优化报告表中确定的固体废弃物的分类、收集及处理措施，及时清运固体废弃物，避免造成二次污染，确保环境安全。; 落实并优化报告表中确定的固体废弃物的分类、收集及处理措施，及时清运固体废弃物，避免造成二次污染，确保环境安全。; 达到批复要求. 5; 按报告表要求，选用低噪设备，采取隔声、减振等可靠的防噪措施，确保厂界噪声达标排放。; 按报告表要求，选用低噪设备，采取隔声、减振等可靠的防噪措施，确保厂界噪声达标排放。; 达到批复要求. 6; 严格落实各类环境风险防范措施，按环评要求成立机构，健全组织，确定岗位分工，确保不发生环境污染事故。; 严格落实各类环境风险防范措施，按环评要求成立机构，健全组织，确定岗位分工，确保不发生环境污染事故。; 达到批复要求.

- 表七 监测结论及建议

验收监测结论： 1、环境保设施调试效果 （1）无组织废气 监测结果无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 （2）噪声 监测结果表明，该公司1#~4#点位昼、夜间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，5#监测点位昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求。 (3）固体废弃物 现场调查表明，项目产生的各项固体废弃物，均按照环评及批复要求得到妥善处置 - 环境管理检查 本项目于2018年9月通过环评，项目按照相关法律法规要求进行验收，建设过程中做到主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，现东坡区云浩建筑材料加工厂环保措施已安装到位，环保设施运行正常，并有专人管理，严格执行了国家对建设项目环境管理的有关制度和项目环评批复中所提出的要求。 3、工程建设对环境的影响 本项目建成投产后，周围未建成其他污染性企业，项目所在区域环境质量良好：项目区域空气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；项目区域声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，声环境质量较好。 综上，本项目的建设在环保设施运行正常，污染物达标排放的前提下对周围环境质量影响较小。 4、验收监测结论 东坡区云浩建筑材料加工厂“砂石加工项目”项目严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 建议： - 加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，注意风险防范，防止发生污染和安全事故。