建设项目竣工环境保护

验收监测报告

项目名称：            废塑料粒料加工项目

委托单位：         中江县鸿泰废旧塑料加工厂

二〇一八 年 七 月

建  设  单  位:	中江县鸿泰废旧塑料加工厂

法  人  代  表:	李诚

编  制  单  位：四川同佳检测有限责任公司

法  人  代  表:	 潘  强

项 目 负 责 人: 吕  川

建设单位

电话: 13558814598

传真:

邮编:  618300

地址: 中江县永丰乡谭受村1组

编制单位

电话:  0838-8225258

传真:  0838-2228030

邮编:  618000

地址: 德阳市岷江西路一段256号汇通大厦A栋15-12

目录

目录	2

1 验收项目概况	4

2.验收依据	6

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	6

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	6

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定	6

2.4主要污染物总量审批文件	7

2.5环境保护部门其他审批文件	7

3 工程建设情况	8

3.1地理位置及平面布置	8

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	9

3.4主要生产设备	10

3.5 人员及工作制度	10

3.6水源及水平衡	10

3.7生产工艺	11

3.7项目变动情况	11

4环境保护设施	13

4.1污染物治理/处置设施	13

4.1.1废水	13

4.1.2废气	13

4.1.3噪声	14

4.1.4固（液）体废物	15

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	15

5建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定	17

5.1建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议	17

5.2审批部门审批决定	20

6验收执行标准	23

6.1大气污染物排放标准	23

6.2 噪声排放标准	23

6.3 固废排放标准	23

7 验收监测内容	24

7.1环境保护设施调试效果	24

7.1.1废气	24

7.1.1.1有组织排放	24

7.1.1.2无组织排放	24

7.1.2厂界噪声监测	24

8质量保证及质量控制	26

8.1监测分析方法及使用仪器	26

8.1.1 有组织排放废气	26

8.1.2 无组织排放废气	26

8.1.3 噪声	26

8.2 质量保证和质量控制	27

9验收监测结果	28

9.1生产工况	28

9.2环境保护设施调试效果	28

9.2.1污染物达标排放监测结果	28

9.2.2环保设施去除效率监测结果	33

10 验收监测结论	37

10.1环境保设施调试效果	37

10.2工程建设对环境的影响	38

10.3验收监测结论	39

- 1 验收项目概况

中江县鸿泰废旧塑料加工厂为响应国家政策，于2012年选址于中江县仓山镇永丰乡谭受村1组投资31万元建设了废塑料粒料加工项目，年生产废塑料粒8t/a。

本项目于2011年3月29日经中江县发展和改革局以川投资备【5102311032901】0027号备案，予以确认，2011年7月，中江县环境保护局下达《关于中江县鸿泰废旧塑料加工厂废塑料粒料加工项目执行环境标准的通知》（江环标函【2011】133号）；2011年7月，中国人民解放军环境科学研究中心完成了《中江县鸿泰废旧塑料加工厂废塑料粒料加工项目环境影响报告表》；2011年8月15日，中江县环境保护局下达《中江县鸿泰废旧塑料加工厂废塑料粒料加工项目环境影响报告表批复》（江环建函【2011】239号）。现罗中江县鸿泰废旧塑料加工厂环保措施已安装到位，可进行环境保护竣工验收。

中江县鸿泰废旧塑料加工厂于2018年4月委托四川同佳检测有限责任公司对该项目竣工进行环保验收监测。根据建设项目环境保护管理相关法律法规和竣工验收技术要求，我公司于2018年5月对该项目进行了监测采样，现依据验收监测分析结果，中江县鸿泰废旧塑料加工厂编写《中江县鸿泰废旧塑料加工厂废塑料粒料加工项目环境保护验收监测表》，以作为建设项目环保管理的技术依据。

本次验收监测范围：

（1）本项目工程建设完成及变化情况；

（2）本项目工艺流程及变化情况；

（3）本项目环境污染治理设施、措施建设完成及变化情况；

（4）本项目污染物达标排放及总量控制情况；

（5）本项目的环境管理规章制度建立、执行情况。

本次验收监测内容：

（1）厂界环境噪声排放情况监测；

（2）废气达标排放及排放量监测；

（3）废水达标处理及排放量监测；

（4）一般固体废弃物处置措施调查；

（5）环境管理调查。

- 2.验收依据

- 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令（2014）09号）

（2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（2017）第682号，2017.10.1施行）

（3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局（2001）第13号，2002.2.1施行）

（4）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告　国环规环评〔2017) 4号

（5）《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（原国家环境保护总局，环函[2002]222号,2002.8.21）

（6）《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（原四川省环境保护局，川环发[2003]001号,2003.1.7）

（7）《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（原四川省环境保护局，川环发[2006]61号，2006.6.6）

（8）《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（国家环保部，环发[2008]70号，2008.9.18）

- 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染源类》（征求意见稿）。

- 2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

（1）《中江县鸿泰废旧塑料加工厂废塑料粒料加工项目环境影响报告表》（中国人民解放军环境科学研究中心，2011年7月）；

（2）《中江县环境保护局关于中江县鸿泰废旧塑料加工厂废塑料粒料加工项目项目环境影响报告表批复》（江环标函[2011]133号）。

- 2.4主要污染物总量审批文件

根据《中江县环境保护局关于中江县鸿泰废旧塑料加工厂废塑料粒料加工项目项目环境影响报告表批复》（江环建函[2011]139号），本项目未下达污染物总量控制指标。

- 3 工程建设情况

- 3.1地理位置及平面布置

（1）项目地理位置

中江县鸿泰废旧塑料加工厂位于中江县永丰乡谭受村1组，项目中心经度104°30′38″，纬度31°24′3″。项目所在地东侧紧邻村道，交通方便迅捷。距离厂界北面约为20米处为一户农户，距离厂界东面约17米距离有1户住户；南面紧邻国林废旧塑料加工厂，40m处分布着约2户农户。项目地理位置图见附图1。

（2）项目平面布置

本项目办公楼位于厂区正门东侧，堆料场位于厂区正中，加工棚、破碎间位于西侧。项目总平面布置见附图。

- 3.2建设内容

（1）产品方案及生产规模

项目以废旧塑料为原料，生产破碎塑料粒料，年加工量8吨。

（2）建设内容及工程组成

项目厂区占地786.66m2，目前已建成年产破碎塑料粒料8吨的生产能力。现项目总投资31万元，主要用于厂区主体工程及环保设施的建设。

项目组成及主要环境问题见表1-2。

表1-2  项目组成和主要环境问题表

| 名称 | 建设内容及规模 |  | 主要环境问题 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评建设内容 | 实际建设内容 |  |  |  |
| 主体工程 | 厂房一座 | 厂房1座 | 噪声、废气 |  |  |
|  | 原料粗碎房1座 | 原料粗碎房1座，细碎房1座 | 噪声、废气 |  |  |
|  | 堆料场1座 | 堆料场1座 | 噪声、废气 |  |  |
| 辅助 工程 | 配电房一座 | 配电房一座 | / |  |  |
| 公用 工程 | 办公楼一幢 | 办公楼一幢，位于厂区东面，两层 | 废水、生活垃圾 |  |  |
| 环保 工程 | 预处理池1座，10m3 | 预处理池1座，10m3 | 废水、固废 |  |  |
|  | 布袋除尘器及排风扇等 | 布袋除尘器及排风扇等 | 粉尘 |  |  |
| 储运工程 | 成品堆房一座 | 成品堆房一座 | / |  |  |
|  | 临时堆渣场一座 | 临时堆渣场一座 | 固废 |  |  |

- 3.3主要原辅材料及燃料

表1-3  项目原辅材料和能源消耗

| 名称 |  | 环评设计用量 | 实际消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 废旧塑料 | 10t | 8t | 购买回收 |
|  | 水 | 380m3/a | 100m3/a | 村自备井 |
|  | 电 | 12000kw.h/a | 5000kw.h/a | 当地供电站 |

- 3.4主要生产设备

表1-4  项目主要设备一览表 单位：台（套）

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 1 | 1 |
| 2 | 甩干机 | 1 | 1 |
| 3 | 破碎机 | 1 | 1 |
| 4 | 布袋除尘器 | 1 | 1 |
| 5 | 电热加温造粒机 | 1 | / |
| 6 | 切粒机 | 1 | / |

- 3.5 人员及工作制度

项目员工人数6人，全年生产300天，每天工作8小时。

- 3.6水源及水平衡

项目用水主要分为生产用水和员工生活用水；生活用水、生产用水均来自地下水，生活用水日用水量0.5m3；生产过程需对部分较脏塑料清洗，清洗水循环使用不外排，蒸发损失掉的水定时补充，每天补充水量0.5m3，项目无生产废水外排。

水平衡图如下：

损耗0.1

生活用水

化粪池

0.5

0.4

0.4

周边农灌

5.0

供水

生产用水

0.1

蒸发损耗

0.1

图3-1 项目水平衡图 单位：m3/d

- 3.7生产工艺

该项目主要进行简单的废旧塑料的破碎加工。其生产工艺如下：

生产废塑料粒的主要原料是废旧塑料（主要以汽车塑料壳及广告牌为主），对于汽车废塑料壳等废旧板状、块状硬质塑料，经清洗、粗碎为较大颗粒后经甩干机甩干后装袋打包外售；对广告牌等软质塑料直接采用细碎，破碎为粉末状后装袋打包外售。

主要工艺流程如下：

废水

粉尘

废水

废塑料

清洗

破碎

甩干

打包

产品

图3-2 项目工艺流程及产污环节图

- 3.7项目变动情况

中江县鸿泰废旧塑料加工厂现生产能力为年产废塑料粒料8吨，由于业主资金不足且运行成本较高等原因，实际建成与环评相比减少了加热造粒工序，废塑料原料仅破碎后即打包外售。

经分析，项目生产工艺的变动未造成产能的增加及污染物排放量增加，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。且与原方案相比减少了建设施工，更有利于保护环境。

- 4环境保护设施

- 4.1污染物治理/处置设施

- 4.1.1废水

本项目废水来源主要是生产过程清洗甩干废水及生活废水。

生产过程清洗甩干废水经水泥硬化的地面围堰收集于沉淀池经三级沉淀后储存于清洗池循环使用，蒸发损失掉的水定时补充，无生产废水外排；本项目生产人员为周围村民，不提供食宿，仅产生少量生活废水经化粪池处理后用作周边农灌。各废水治理措施如下表。

表4-1  项目废水治理

| 废水类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 排放量 | 治理设施 | 工艺与设计处理能力 | 设计指标 | 废水回用量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 间断 | 不外排 | 用作农肥和厂区绿化 | / | / | / | / |
| 生产废水 | 清洗、甩干 | CODcr、BOD5、SS | 不排放 | 不排放 | 循环使用，部分蒸发掉 | 三级沉淀 | / | 全部 | / |

- 4.1.2废气

本项目生产过程中废气主要是破碎废塑料产生的粉尘。

对汽车塑料壳等硬质塑料采用粗碎，原料破碎产生的粉尘，因破碎的粒径较大，粉尘可迅速沉降，可以全部回收使用，并且厂房安装排风扇，平时加强通风即可。

对广告牌等软质塑料采用细碎，原料破碎后为粉末状，采用破碎机上方安装集气罩加布袋除尘器，收集效率90%，收集后的粉末全部为产品，对于集气罩无法收集的少量剩余粉尘则以无组织形式排放于车间内，通过加强生产车间通风换气经窗户等弥散。

表4-2项目废气治理

| 废气名称 | 来源 | 污染物种类 | 排放形式 | 治理设施 | 工艺 | 设计指标 | 排放去向 | 治理设施监测点设置或开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎粉尘 | 粗碎工序 | 颗粒物 | 无组织 | 加强通风、回收使用 | / | / | 大气 | / |
|  | 细碎工序 | 颗粒物 | 无组织 | 集气罩+布袋除尘，并加强通风 | 袋式除尘 | 收集效率90% | 大气 | / |

- 4.1.3噪声

本项目噪声源主要为设备噪声，源强一般在70~85dB(A)之间。通过合理安排工作时间；加强设备的日常维护；厂房隔声和距离衰减等措施后对外环境影响较小。

表4-3项目噪声治理

| 噪声源设备名称 | 源强dB(A) | 台数 | 位置 | 运行方式及治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎机 | 75~85 | 1 | 生产车间 | 合理安排工作时间；加强设备的日常维护；厂房隔声和距离衰减。 |
| 甩干机 | 70~85 | 1 |  |  |
| 破碎机 | 75~85 | 1 |  |  |

- 4.1.4固（液）体废物

本项目营运期间的固体废弃物主要为沉淀池废渣、厂内职工生活垃圾及化粪池污泥，由村环卫统一清运。

表4-4项目固废治理

| 固废名称 | 来源 | 性质 | 产生量 | 处理处置量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉淀池废渣 | 废塑料清洗甩干 | 一般固废 | 0.1t/a | 0.1t/a | 环卫统一清运 |
| 生活垃圾、化粪池污泥 | 办公生活 | 一般固废 | 3t/a | 3t/a | 环卫统一清运 |

- 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

工程实际总投资31万元，环保投资为3.1万元，占总投资10%。本项目于2011年通过环评，但在该项目按照相关法律法规要求进行验收，建设过程中未做到主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，现中江县鸿泰废旧塑料加工厂环保措施已安装到位。

表4-5 环保设施（措施）及投资一览表  单位：万元

| 项目 | 环评措施 | 实际措施 | 设计投资 | 实际投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 洒水降尘、安装排风扇及布袋除尘器 | 洒水降尘、安装排风扇及布袋除尘器 | / | 0.6 |
| 废水治理 | 化粪池1个（10m3） | 化粪池1个（10m3） | / | 1.4 |
|  | 沉淀池1个（2m3） | 沉淀池3个（2m3），清洗池1个（2m3） | / |  |
| 噪声治理 | 隔音、消音 | 隔音、消音 | / | 0.5 |
| 固废治理 | 环卫部门统一清运 | 环卫部门统一清运 | / | 0.1 |
| 生态工程 | 临时堆放防护 | 临时堆放防护 | / | 0.1 |
| 植被措施 | 厂区绿化 | 厂区绿化 | / | 0.4 |
| 合计 |  |  | / | 3.1 |

- 5建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议及审批部门审批决定

- 5.1建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议

（1）项目审批符合性

本项目属于非金属废料加工处理，是对废塑料的综合利用，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的《产业结构调整指导目录（2011年本）》的规定，本项目属于允许类；并且中江县发展和改革局以川投资备【5102311032901】0027号备案，予以确认，因此本项目符合国家产业政策。

此外根据实地调查，项目位于村庄，周围无风景名胜区、文物古迹等特殊环境敏感点，且交通便利，具有较优越的建设生产条件，中江县环境保护局以江环选书【2011】133号出具选址意见书。因此项目选址合理。

因此，该项目选址合理。

（2）环境质量现状

1）项目区域空气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。

2）项目区域地表水环境质量能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。

3）项目区域声学环境质量满足《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中的2类标准，声环境质量较好。

（3）达标排放

本项目实施后，生活污水经过处理后用于农业生产不外排；厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类区要求，无组织排放粉尘经治理后能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

（4）总量控制

本项目废气为无组织排放，废水不外排，无总量控制指标。

（5）清洁生产

本项目采用节能降耗设备，产生的清洗废水循环利用不外排，产生的粉尘沉降后回收处理，实现固体废弃物资源化，因此本工程符合清洁生产要求。

（7）环境可行性结论

大气环境：破碎产生的粉尘实现达标排放，不会对区域环境空气造成明显的影响。

地表水：项目不产生生产废水，生活废水经化粪池处理后用作周边农灌，不外排，因此项目废水对周围环境影响甚微。

固废：营运期间的固体废弃物主要为沉淀池废渣、厂内职工生活垃圾及化粪池污泥，由村环卫统一清运。

声学环境：工程的主要声源是各类设备噪声，由于选用低噪声设备和修建隔声间，挖掘机夜间不生产，其设备噪声对周围环境影响较小。

生态环境：工程对生态环境有一定影响，企业营运期间必须严格按照国土及水土保持的相关要求进行，可将生态影响降到较低的水平。

（8）结论

本工程的建设符合国家产业政策以及中江县城市总体规划要求，无明显环境制约因素。项目建设符合清洁生产要求，在认真落实环保资金及治污措施的前提条件下可以实现达标排放，所采用的环保措施技术经济可行，在完成以上各项措施的前提条件下本项目的建设从环境保护角度讲是可行的。

（9）建议

1）积极开发废旧塑料深度利用项目。

2）建设单位应加强日常环境管理工作，提高职工的环保意识和自身素质。必须保证污染治理设施长期稳定运行，一旦发生故障应立即停产维修。

3）项目建设，应保证污染防治措施与主体设施同时设计、同时施工、同时投产。

- 5.2审批部门审批决定

中江县环境保护局于2011年8月15日以罗环建函[2011]139号文对《中江县鸿泰废旧塑料加工厂废塑料粒料加工项目环境影响报告表》提出了审批意见。

（1）该项目符合国家相关产业政策，在完全落实《环境影响报告表》中提出的环境保护措施前提下，项目建设所产生的不利影响可以得到减缓或消除。从环境保护角度分析，同意该项目在中江县永丰乡谭受村1组进行建设。

（2）项目建设应重点做好以下工作：

1）建设单位应认真落实《环境影响报告表》中提出的各项环保措施，加强施工期和营运期的环境保护，落实环境管理人员，建立、健全环境管理制度，确保各项环保设施的正常运行和污染物达标排放。

2）生产废水应经三级沉淀后循环利用，不外排。

3）工艺废气应经废气处理设施处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后方可排放；恶臭污染物厂界浓度应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

4）各种机械设备应有防振降噪措施，噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5）固体废物应回收综合利用。生活垃圾日产日清，纳入环卫清运系统，不得造成二次污染。

（3）项目建设必须依法严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。项目完工后，建设单位必须按规定程序书面向中江县环保局申请环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。

- 6验收执行标准

- 6.1大气污染物排放标准

根据环评执行标准并结合现行有效的标准，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准，详见表6-1。

表6-1验收监测执行标准表

| 类型 | 验收执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准 |  |  |
|  | 项目 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) |
|  | 颗粒物 | 120 | 1.0 |
|  | SO2 | 550 | 0.4 |
|  | NO2 | 240 | 012 |

- 6.2 噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。详见表6-3。

表6-3 噪声监测执行标准表  单位：leq[dB(A)]

| 厂界噪声 | 昼间 | 60 dB(A) | 等效声级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 夜间 | 50 dB(A) | 等效声级 |
| 敏感点噪声 | 昼间 | 60 dB(A) | 等效声级 |
|  | 夜间 | 50 dB(A) | 等效声级 |

- 6.3 固废排放标准

项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB58599-2001）及其第一号修改单（GB18599-2001/XG1-2013）中的规定。

- 7 验收监测内容

- 7.1环境保护设施调试效果

本项目委托四川同佳检测有限责任公司对中江县鸿泰废旧塑料加工厂页岩砖生产项目的废气和噪声进行了监测，具体监测内容如下：

- 7.1.1废气

- 7.1.1.1无组织排放

无组织排放废气监测内容见表7-1。

表7-1 无组织排放废气检测内容表

| 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界上风向设1个参照点，下风向布设2个监控点 | 颗粒物 | 3次/天，2天 |

- 7.1.2厂界噪声监测

本项目噪声监测内容见表7-2。

表7-2 厂界环境监测内容表

| 点位 编号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 西侧厂界外1m | 厂界环境噪声 | 连续监测2天，每天昼间2次 |
| 2# | 南侧厂界外1m |  |  |
| 3# | 东侧厂界外1m |  |  |
| 4# | 北侧厂界外1m |  |  |

- 8质量保证及质量控制

- 8.1监测分析方法及使用仪器

- 8.1.1 无组织排放废气

无组织排放废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器见表8-2。

表8-1无组织废气检测依据、依据来源、使用仪器

| 项目 | 检测依据 | 依据来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | - 重量法 | - GB/T15432-1995 | 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14 | - 0.001mg/m3 |

- 8.1.3 噪声

监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表8-2。

表8-2噪声监测方法、方法来源及使用仪器

| - 监测项目 | - 监测方法 | - 方法来源 | - 使用仪器及编号 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | - 声校准器AWA6221A型 - 编号：TJHJ2016-12 | - / |
|  |  |  | - 多功能声级计AWA6228+型 编号：TJHJ2016-11 |  |

- 8.2 质量保证和质量控制

为了确保监测数据的代表性、合理性、可靠性和准确性，必须对监测的全过程（包括布点、采样、样品储运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

（1）严格按照已确认的验收监测方案的要求开展监测工作。

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

（3）采样人员必须遵守采样操作的技术规范与规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

（4）及时了解企业的生产工况，确保监测过程中工况负荷满足验收监测的要求。

（5）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

（6）水样测定过程中按规定进行平行样、加标样和质控样测定；大气、噪声测定前必须校正仪器；噪声测定前需校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行质量控制。

（7）监测报告严格实行三级审核制度。

- 9验收监测结果

- 9.1生产工况

按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目监测是工况如下：

表9-1 验收工况

| 产品名称 | 设计指标 | 工况要求 | 监测期间实际工况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018.5.8 |  | 2018.5.9 |  |
|  |  |  | 工况 | 负荷率 | 工况 | 负荷率 |
| 破碎塑料 | 10t/a | ≥ 20kg/d | 18kg/d | 90% | 19kg/d | 95% |

- 9.2环境保护设施调试效果

- 9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1无组织排放废气

四川同佳检测有限责任公司于2018年5月8-9日对公司无组织颗粒物进行监测，监测结果见表9-2。

表9-2  无组织排放废气监测结果    单位：mg/m3

| 项目 | 日期 | 点位 | 检测值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 颗粒物 | 5月8日 | 上风向东北1# | 0.113 | 0.096 | 0.095 |
|  |  | 下风向西2# | 0.189 | 0.173 | 0.172 |
|  |  | 下风向西南3# | 0.226 | 0.210 | 0.210 |
|  | 5月9日 | 上风向东北1# | 0.132 | 0.115 | 0.114 |
|  |  | 下风向西2# | 0.245 | 0.230 | 0.228 |
|  |  | 下风向西南3# | 0.264 | 0.249 | 0.247 |

监测结果表明，颗粒物无组织最高排放浓度为0.264mg/m3；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准（颗粒物≤1.0mg/m3）。

9.2.1.2厂界噪声

四川同佳检测有限责任公司于2018年5月8-9日对公司厂界噪声进行监测，监测结果见表9-3。

表9-3 厂界噪声检测结果表    单位：dB（A）

| 监测点位 时段 | 5月8日 |  |  |  | 5月9日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 |  | 夜间 |  | 昼间 |  | 夜间 |  |
| 1# | 56.8 | 55.1 | 45.6 | 46.6 | 57.0 | 57.5 | 46.1 | 47.6 |
| 2# | 57.1 | 56.9 | 46.9 | 47.4 | 56.3 | 55.9 | 45.8 | 46.2 |
| 3# | 55.5 | 54.8 | 47.1 | 45.8 | 55.7 | 56.9 | 47.0 | 47.4 |
| 4# | 57.8 | 57.5 | 44.8 | 47.7 | 58.1 | 54.2 | 45.1 | 48.0 |

监测结果表明，该厂1#~4#点位昼间厂界噪声值54.2~58.1dB（A），夜间噪声值44.8~48.0dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。

9.2.1.3固（液）体废物

本项目营运期间的固体废弃物主要为沉淀池废渣、厂内职工生活垃圾及化粪池污泥，由村环卫统一清运。

- 9.2.2环保设施去除效率监测结果

9.2.2.1废气治理设施

本项目废气主要为破碎过程无组织排放粉尘，经洒水抑尘，自然沉降，加强通风处理后能达标排放。

9.2.2.2厂界噪声治理设施

企业通过合理安排工作时间；加强设备的日常维护；厂房隔声和距离衰减等措施后，经监测结果表明，该公司1#~4#点位昼间厂界噪声值56.6~58.7dB（A），夜间噪声值43.4~48.0dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，达标排放。

9.2.2.3固体废物治理设施

本项目营运期间的固体废弃物处置方式：沉淀池废渣、厂内职工生活垃圾及化粪池污泥由环卫统一清运。

- 10 验收监测结论

- 10.1环境保设施调试效果

10.1.1 无组织废气

监测结果表明，颗粒物无组织最高排放浓度为0.264mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准（颗粒物≤1.0mg/m3）。

10.1.2噪声

监测结果表明，该厂1#~4#点位昼间厂界噪声值54.2~58.1dB（A），夜间噪声值44.8~48.0dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。

10.1.3 固体废弃物

本项目营运期间的固体废弃物主要为沉淀池废渣、厂内职工生活垃圾及化粪池污泥，由村环卫统一清运。

10.1.4 环境管理检查

本项目于2011年通过环评，但该项目按照相关法律法规要求未进行验收，建设过程中未做到主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，现中江县鸿泰废旧塑料加工厂环保措施已安装到位，环保设施运行正常，并有专人管理，严格执行了国家对建设项目环境管理的有关制度和项目环评批复中所提出的要求。

- 10.2工程建设对环境的影响

本项目建成投产后，周围未建成其他污染性企业，项目所在区域环境质量良好:项目区域空气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；项目区域声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，声环境质量较好。

综上，本项目的建设在环保设施运行正常，污染物达标排放的前提下对周围环境质量影响较小。

- 10.3验收监测结论

本项目经整改后，厂内环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。