广汉市四友页岩砖厂

新型节能墙材生产线技改项目

竣工环境保护验收

（废气和废水）监测报告

建设单位：广汉市四友页岩砖厂

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

2018年11月

建设单位法人代表:    （签字）

编制单位法人代表:	   （签字）

项  目  负  责  人:

建设单位：广汉市四友页岩砖厂（盖章）

电话：13438951070

传真：/

邮编: 618300

地址: 广汉市松林镇桔苹村

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

电话：0838-8225258

邮编：618000

地址:德阳市经济技术开发区金沙江西路706号

表一

| 建设项目名称 | 新型节能墙材生产线技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 广汉市四友页岩砖厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改√ 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 广汉市松林镇桔苹村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 保温砖、空心砖、多孔砖 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 页岩矿开采规模6.0万吨/年，产品8000万块/年（折标砖） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 页岩矿开采规模6.0万吨/年，产品8000万块/年（折标砖） |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年12月 | 开工建设时间 | 2017年12月30日 |  |  |
| 调试时间 | 2018年9月 | 验收现场监测时间 | 2018年11月7~8月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 广汉市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川省川工环院环保科技有限责任公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 4000万元 | 环保投资总概算 | 250万元 | 比例 | 6.25% |
| 实际总概算 | 4000万元 | 环保投资 | 176万元 | 比例 | 4.4% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令（2014）09号） （2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（2017）第682号） （3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局（2001）第13号，2002.2.1施行） （4）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告 国环规环评〔2017) 4号 （5）《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（国家环保部，环发[2008]70号，2008.9.18） 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南》生态环境部（2018）第9号。 3、建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定 （1）《广汉市四友页岩砖厂新型节能墙材生产线技改项目环境影响报告表》（四川省川工环院环保科技有限责任公司，2017年12月） （2）《关于对广汉市四友页岩砖厂新型节能墙材生产线技改项目《环境影响报告表》的批复》（广汉市环境保护局，广环审批〔2018〕10号，2018年1月18日） |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、大气污染物排放标准：《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中规定的排放限值。 表1-1 现有企业大气污染物排放限值 单位：mg/m3 生产过程; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物（以NO2计）; 氟化物（以F计）; 车间或生产排气筒. 原料燃料破碎机制备成型; 30; ---; ---; ---. 人工干燥及焙烧; 30; 300; 200; 3. 排气筒高度要求：人工干燥和焙烧窑的排气筒高度一律不得低于15m。排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。. 表1-2 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值 序号; 污染物目; 浓度限值（mg/m3）. 1; 总悬浮颗粒物; 1.0. 2; 二氧化硫; 0.5. 3; 氟化物; 0.02. 企业边界大气污染物任何1小时评价浓度执行此标准. 2、地下水质量标准：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。 表1-3 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 标准限值. - pH（无量纲）; 6.5-8.5. - 耗氧量; 3.0. - 氨氮; 0.50. - 硝酸盐氮; 20.0. - 石油类; —. 3、噪声排放标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准 表1-2 噪声监测执行标准表 单位：leq[dB(A)] 厂界噪声; 昼间; 60dB(A); 等效声级. 夜间; 50dB(A); 等效声级. |

表二

1、工程建设内容： 本项目位于四川广汉市松林镇桔苹村（经度104°26′28.54〃E，纬度30°58′54.30〃N），并获得合法的采矿许可证（见附件）。项目现淘汰现有全部生产设备及厂房，新建一拱高节能环保新型自动化隧道窑（烘烧一体）生产线（2条隧道窑）及其他配套生产设施；调整矿区范围，扩大页岩矿开采规模。生产规模由原来的3000万（折标砖）/年提高至8000万块（折标砖）/年，矿山开采规模由原来的3.0万吨/年提高至6.0万吨/年。 表2-1 工程建设内容对比表 名称; 主要建设的内容; 是否 一致. 环评预计; 实际建成. 拆除工程; 淘汰企业现有全部生产设施，并拆除全部生产厂房。对金属结构的生产设备进行变卖，拆除砖、土等建筑废渣统一清运至当地指定的建筑垃圾堆存点处置。; 项目已将原有厂房等建筑及生产设备全部淘汰、拆除。; 是. 主体工程; 采矿区; 矿区范围调整，面积约由0.0123km2扩大至0.0231km2，开采标高由+534.5~+500m调整为+542~+493m；开采规模为由原来的3.0万吨/年扩大至6.0万吨/年。对原矿区进行封场、覆土绿化。在矿区采空区新建表土临时堆场和废石（夹石）堆场，同时利用废石在表土临时堆场周围修筑挡土墙。矿区配置2台挖掘机进行露天开采（不涉及爆破）。; 矿区范围扩大，开采规模扩大，矿区配置2台挖掘机进行露天开采（不涉及爆破）。; 是. 隧道窑; 1F砖混结构，建筑面积约1200m2，位于厂区中部，包括2条焙烧烘一体窑，其中烘干道长63.7m、宽4m，焙烧道长70m、宽4m，同时配置风机、摆渡车等设备，年产页岩砖8000万块（折标砖）。; 1F砖混结构，建筑面积约1200m2，位于厂区中部，包括2条焙烧烘一体窑，其中烘干道长63.7m、宽4m，焙烧道长70m、宽4m，同时配置风机、摆渡车等设备，年产页岩砖8000万块（折标砖）。; 是. 原料加工车间; 1F砖混结构，建筑面积约1500m2，位于厂区东侧，车间内配置破碎机、滚动筛、搅拌机等设备，进行原料的破碎、筛分和搅拌混合。; 1F砖混结构，建筑面积约1500m2，位于厂区东侧，车间内配置破碎机、滚动筛、搅拌机等设备，进行原料的破碎、筛分和搅拌混合。; 是. 陈化库; 1F砖混结构，面积约200m2。; 1F砖混结构，面积约200m2。; 是. 制坯车间; 1F砖混结构，位于隧道窑西侧，建筑面积约1500m2，车间内配置挤砖机、切坯机、切条机、码坯机等设备，进行砖坯的制作成型。; 1F砖混结构，位于隧道窑西侧，建筑面积约1500m2，车间内配置挤砖机、切坯机、切条机、码坯机等设备，进行砖坯的制作成型。; 是. 机修车间; 1F砖混结构，位于制坯车间和隧道窑之间，建筑面积约100m2，车间内配置简单机修设备，用于生产设备的日常维护。在机修车间内按照《危险废物贮存污染控制标准》要求设置一座暂存室。; 机修间位于制坯车间和隧道窑之间，建筑面积100m2，危废暂存间位于厂区大门北侧。; 有变动. 公辅工程; 供电; 接当地电网。; 接当地电网。; 是. 供水; 地下水井1口。; 地下水井。; 是. 仓储工程; 煤炭原料库; 设全封闭原料库，占地面积约1500m2，位于产区南侧，主要用于煤炭的暂存。; 设全封闭原料库，占地面积约1500m2，位于产区南侧，主要用于煤炭的暂存。; 是. 页岩矿原料库; 设全封闭原料库，占地面积约2500m2，位于厂区南侧，主要用于页岩的暂存。; 设全封闭原料库，占地面积约2500m2，位于厂区南侧，主要用于页岩的暂存。; 是. 成品库（露天）; 1F建筑面积约10000m2，位于厂界最北侧空地。; 1F建筑面积约10000m2，位于厂界最北侧空地。; 是. 办公生活设施; 办公及宿舍楼; 1F砖混结构，建筑面积约500m2，为厂区南侧，靠近厂区大门。; 1F砖混结构，建筑面积约500m2，为厂区南侧，靠近厂区大门。新增一栋宿舍楼位于大门进门右侧。; 有变动. 环保工程; 废水; 化粪池3个容积约20m3。; 化粪池容积约50m3。; 有变动. 新建1个30m3的雨水收集池。; 新建1个80m3的雨水收集池。; 有变动. 废气; 1套隧道窑炉烟气净化系统（布袋除尘+碱液喷淋净化装置）。; 1套隧道窑烟气净化系统（布袋除尘+碱液喷淋净化装置）。本项目采用的单碱法。; 是. 1套原料加工粉尘净化系统（集气罩+布袋除尘）。; 1套原料加工粉尘净化系统（集气罩+布袋除尘）。; 是. 固废; 一般固废暂存间、生活垃圾房、生活垃圾桶。; 一般固废暂存间、生活垃圾房、生活垃圾桶。; 是. 生态; 按照相关规定完成原矿区采场闭矿生态保护措施，对区域生态环境进行恢复，改善区域生态环境状况。; 按照相关规定完成原矿区采场闭矿生态保护措施，对区域生态环境进行恢复，改善区域生态环境状况。; 是.

2、原辅材料消耗及设备情况： 工程原辅材料消耗情况对比情况见表2-2，主要设备对比情况见表2-3： 表2-2 项目原辅材料和能源消耗 t/a 名称; 环评设计用量; 实际消耗量; 是否一致; 备注. 页岩; 12.96; 12.96; 是; /. 煤炭; 1.44（180g/标砖）; 1.44（180g/标砖）; 是; /. 石灰; 45; /; 否; 实际采用片碱，年用量约为110吨. 柴油; 0.1; 0.1; 是; /. 木柴; 1; 1; 是; /. 水; 4.34; 4.34; 是; /. 电; 60; 60; 是; /. 表 2-3 项目营运期主要生产设备 序号; 设备名称及型号; 环评统计情况; 实际建设情况; 是否一致; 备注. 数量; 数量. 页岩采场. 1; 装载机（铲斗容量1.5m3）; 2台; 2台; 是; /. 2; 液压多斗挖土机（DW45）; 2台; 2台; 是; /. 制砖区. 3; 隧道窑（烘干道长63.7m、宽4m；焙烧道长70m、宽4m）; 2条; 2条; 是. 4; 锤式破碎机（1.4m）; 1台; 1台; 是; /. 5; 颚式破碎机（69）; 1台; 1台; 是; /. 6; 箱式给料机（12kw 60m3/h）; 1台; 1台; 是; /. 7; 板式给料机（6m×1m）; 2台; 2台; 是; /. 8; 滚筒筛分机（50×1.6m）; 2台; 2台; 是; /. 9; 双轴搅拌机（6600×1480×1200mm）; 2台; 2台; 是; /. 10; 皮带运输机（3kw，B500）; 4套; 4套; 是; /. 11; 双极真空挤砖机（JKR50/45）; 1套; 1套; 是; /. 12; 自动切条机（3kw）; 1台; 1台; 是; /. 13; 自动切坯机（4kw）; 1台; 1台; 是; /. 14; 全自动码坯机（QP22）; 1台; 1台; 是; /. 15; 风机（2×75kw（18号）、2×25kw（12号））; 4台; 4台; 是; /. 16; 离心风机（4-72NO4.5A）; 2台; 2台; 是; /. 17; 水泵（3kw）; 6台; 6台; 是; /. 环保设施. 18; 袋式除尘器（D348-X）; 2套; 2套; 是; /. 19; 湿法脱硫除尘器（XJTL3300型）; 1套; 1套; 是; /. 20; 化粪沉淀池（20m3）; 3个; 3个; 是; /. 3、人员定额 工作制度：采矿及运输年生产300天，每天1制，每班8小时，年生产时间2400h；制砖年生产300天，每天3制，每班8小时，年生产时间7200h。 表2-4 劳动定员一览表 劳动定员; 数量. 环评预计; 实际建成. 30人; 30人.

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、工艺流程 （1）页岩开采生产工艺 页岩矿山开采方式为露天开采，采用挖掘机开矿并搬运至页岩堆放区暂存、备用， 页岩堆放区目前为露天设置。项目采用台阶式的采剥方法，采剥并举，剥离先行，采 矿跟进，先上后下。 开采时序：由于矿区范围很小，仅为 0.0231km2，且为单一矿段，按照由东向西 方向开采，每 10 米为一段向前推进，每 3m 为一工作平台。矿块开采过程中要保证边 坡角度和安全平台宽度，矿区运输公路路面宽 4ｍ，坡度小于 15%，最小转弯半径 15m， 以保证矿区运输公路畅通安全。 开采过程为：先采用挖掘机去除表层植被和页岩矿中的夹石，然后用挖掘机直接 进行挖矿，挖出的页岩矿最后由挖掘机搬运至页岩矿原料库备用（待用于制砖）。 整个开采过程由 2 台挖掘机完成，项目不含爆破作业，不使用炸药。项目矿区底边盖 层一般很薄甚至裸露，在浅表地带零星分布有极薄的残坡积物（0.5m），剥采比为 0.31:1，在矿区现有采空区范围内新建废石（夹石）堆场和表土临时堆场，废石（夹 石）和表土分开堆存；等矿区开采完毕进行封场时，表土用于覆土绿化；废石可用于 修筑表土堆场四周的挡土墙。 页岩开采工艺主要为挖掘采矿和运输。本项目的页岩开采区在项目的南侧，页岩 石的开采以机械化为主，人工为辅。采石场页岩裸露地表，仅在近山顶缓坡和低洼地 带分布有少量页岩风化形成的褐红色红粘土，地表覆盖薄层腐植土，一般厚 0.5m。且 可一并开采利用；岩石较松散，采矿无需凿岩爆破，可采用挖掘机直接开采。开采时 采取先自上而下剥层法开采后分台分级开采顺序。设计采用斗容 1.5m3、最大挖掘高 度 9.5m 的履带式单斗挖掘机进行采装作业，采得的页岩石直接由由单斗挖掘机运至 原料加工区进行粗破碎。 该矿为山坡露天开采，开采矿石均属较松软岩石，无需凿岩爆破，在距矿区范围 界线外 20m 处设置安全措施与明显警示标志牌，以防人畜误入采空区发生意外伤害事 故。严防采矿回转机械最大工作半径 2 倍范围内有人员或其它障碍物，挖掘机平衡系 统垂直投影位置离采矿台阶坡底线距离不小于 1m。 矿山挖掘、开采过程及矿石装载过程将回产生大量粉尘，为减少作业粉尘，企业 采用湿法作业，表层剥离及开采铅先对作业面进行洒水降尘，提高表层土石含水率， 减少开挖粉尘产生量。矿石开挖喷淋水部分附着在页岩矿石上，部分蒸发损耗，不会 形成地表径流，因此采矿过程无废水产生。页岩矿石开采阶段主要环境影响为开采作 业设备噪声、采场扬尘、矿石运输车俩噪声及水土流失。 项目页岩开采工艺流程图入下： 图2-1 页岩开采工艺流程及产物环节图 （2）制砖区工艺流程 ①原料储存： 开采的页岩堆放在厂区页岩堆放区内，煤炭买回后均暂存在相应的堆放区内。各原料库全部修建为全封闭式库房。 ②原料加工： 原料的处理对于制作高强度、高质量的页岩非常重要，因此需对原料进行严格的处理，以便得到充分破碎、混合。本项目用装载机将页岩与煤炭比例进行混合投料， 物料经给料机均匀地送入颚式破碎机进行粗破碎，然后再由皮带输送机输送至锤式破 碎机进行细破碎，破碎后的物料再由皮带输送机输送至滚动筛进行筛分，其中不符合 制砖要求的粗料经回料皮带输送带返回至细破碎工段再破碎，符合制砖要求的细粉随 输送带投加到搅拌机，同时加入水混合搅拌（使原料充分润湿，其成型水分达到 14% 左右，提高原料的均匀性）。搅拌好的原料需要进行陈化，使原料之间充分接触，形 成质地均匀稳固的坯料。 ③湿坯成型：经过加水搅拌过后的物料通过皮带运输机输送到挤砖机制成砖坯。然后由切条机 切成符合要求尺寸的砖后，由自动码坯机搬运至摆渡车上。切条切坯过程中有部分废 坯料产生，其通过皮带输送机返至搅拌机再同其他物料一并搅拌混合均匀。 ④烧制成型： 项目采用隧道窑烧制工艺。隧道窑是由烘焙段和焙烧段串联组成的隧道，每条隧道两侧及顶部有固定的墙壁及拱顶，底部铺设的轨道上运行着窑车。隧道窑烧制工艺 分为烘焙和焙烧两个工序，烧制时摆渡车带着湿砖坯先经过烘焙道再进入焙烧道。 1）烘焙：即湿坯干燥过程，是决定项目产量的关键因素。湿坯干燥在烘焙道内 进行（烘焙道尺寸为 63.7m×4m），烘焙窑紧邻焙烧道布置，利用焙烧道余热进行烘 干，干燥温度控制在 120℃左右。项目在焙烧道进口处设置有风机 1 台（风量为 5.0 万 Nm3/h），通过该风机将焙烧道内热烟气抽至烘焙道对湿砖坯进行烘干，用于烘干 后的烟气再经烘焙道入口处设置的风机抽至烟囱排放。 2）焙烧：即砖坯烧制过程，在焙烧道内进行。焙烧道从其入口处到出口处可依 次分为预热带、烧成带和冷却带三个部分。烧制时，经干燥后的砖坯随着摆渡车进入 焙烧道（焙烧道尺寸为 70m×4m），在焙烧道内进行烧制，烧成温度为 800℃，烧成 周期为 24h。引燃煤炭后，利用其燃烧提供热量。 烧结原理：焙烧过程中，温度上升到 600℃时，砖内有机杂质开始燃烧，燃烧温 度到 800℃以上时，砖内金属氧化物与硅酸盐化合并形成液相，这种熔化的玻璃质把 其它颗粒牢固结合起来，经冷却重新结晶，坯体即成为坚硬如石的成品砖。 ⑤标砖成品： 标砖焙烧完成后，在冷却段自然冷却至常温，由人工装运上推车推到成品堆场或由装载机直接装车外售，成品堆场采取露天堆放。成品一个季度检验一次，主要检验 其尺寸和硬度。项目烧砖产生的不合格产品不超过 2%，不合格品返回原料破碎工序。 ⑥点炉引火及停炉检修 隧道窑采用木材和柴油引燃，由于隧道窑是连续工作，只需在设备停产检修后才需要重新点燃。一般情况下，隧道窑一年检修一次，引燃点火时间为1小时。根据建 设单位提供的资料可知，窑炉引火一次柴油用量约为0.1t，木柴1t。隧道窑点然后就可 利用煤炭成分自行燃烧，不需外加其他燃料。 工艺流程见下图。

图2-2  制砖工艺流程及产污节点图

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） - 主要污染源 本项目运营期主要工艺为开采页岩及制砖工艺，主要产生的污染物有废气、废水、固废及噪声等。 ①废气污染源：项目生产过程中产生的废气主要为页岩开采粉尘、运输粉尘、原料库及堆场扬尘、输送粉尘、加工粉尘、炉窑烟气，其中以加工粉尘和炉窑烟气为主，抓哟污染物为粉尘、烟尘、SO2、NOX和氟化物。 ②废水污染源：项目用水包括生产用水、生活用水和初期雨水。生活用水和生产用水均来自企业现有水井，通过管道引水至生产区供生产和生活使用。项目产生的污水为生活污水，在页岩矿山和页岩砖产生过程中无废水产生。 ③固体废弃物污染源：本工程固体废物有页岩开采废石（夹石）、生产固废、生活垃圾及脱硫除尘渣等。 ④噪声污染源：项目噪声主要为设备运行噪声和运输车辆交通噪声。设备噪声主要为破碎机、滚动筛、搅拌机、给料机、挤砖机、风机以及挖掘机等生产设备运行时产生的噪声，噪声值在60~100dB（A）。交通噪声主要为汽车行驶产生的噪声，噪声源强约为75~80dB（A），为流动噪声。 2、废气污染物的排放及治理 （1）页岩开采粉尘 本项目在页岩开采过程中不使用炸药，主要为挖掘机在挖矿过程产生的粉尘。页岩矿本身含水率较高（约为8%），挖掘机对其进行挖掘开采过程粉尘产生量较小，呈无组织排放。为减少粉尘产生量，项目应合理安排作业时间，避免在大风和干燥天气下作业，同时在干燥大风天气须采取洒水抑尘措施。 （2）运输粉尘 项目产品以及部分原料采用汽车运输方式，该过程中道路扬尘会对项目周边及运输道路沿线的居民造成一定影响。根据调查，项目运输页岩矿总量约为6.0万t/a，车辆重约为25t、空车约为5t，平均每天运原料和成品砖的空、重车次各10次，在厂内行驶车速约为15kn/h计，矿区到制砖区的道路总长约50m，道路表面粉尘量约为0.5kg/m2。通过计算道路起尘量约为0.33kg/h。 （3）加工粉尘 项目原料在破碎、筛分过程中会产生粉尘。破碎粉尘产生量根据破碎产物粒径不同，破碎物不同产生的粉尘量差别也较大。本项目破碎、筛分工序粉尘产生量约为2.8kg/h，产生浓度约为2000mg/m3，属于无组织排放。另外，原料加工车间内各物料用皮带输送过程主要产尘点有皮带机受料点、皮带输送过程、皮带机头落料点。类比分析未采取任何控制措施时，皮带输送过程粉尘产生量约为0.1kg/h，属于无组织排放。 项目新建全封闭式车间，破碎、筛分、皮带输送等作业全部在密闭车间内实施。企业设置1套布袋除尘器，并在对破碎、筛分和皮带运输等产尘点设置捕集罩低加工粉尘进行收集。加工粉尘除尘净化系统捕集率达到98%，风机抽风量0.8万Nm3/h，净化除尘效率达到99.9%，可确保颗粒物浓度≤11.25mg/m3，能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的排放浓度限值，最终经15m排气筒外排。 （4）隧道窑烟气 此烟气产生于砖坯烧制过程，项目在烘干道顶部设置风机将砖坯烧制烟气引至烘干道，对湿砖坯进行烘干，而后烟气再由烘干道顶部的风机引至烟囱排放。 项目设置1套袋式除尘器+双碱脱硫净化装置对隧道窑尾气进行除尘和脱硫净化。隧道窑除尘及脱硫净化系统捕集率达到98%，风机抽风量5.0万Nm3/h，净化除尘效率达到99.9%，可确保颗粒物浓度≤10.40mg/m3，SO2浓度≤32.40mg/m3，NOX浓度≤36.00mg/m3，氟化物浓度≤1.20mg/m3，能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中的标准，最后经15m排气筒外排。 （5）食堂油烟 项目设有员工食堂，厨房设有1个炉头，属于小型规模。项目共有员工30人，采用电作为燃料，炊事过程中产生的油烟量较少，属于间歇性排放，且室内通风条件较好，产生的油烟通过空气对流排至室外。 3、废水污染物排放及治理 （1）生活污水 项目职工人数为30人，生活污水产生量为2.4t/d（720t/a）。全厂生活污水经化粪池沉淀处理后，交予当地农民用于农田施肥，不外排。 （2）初期雨水 项目需要对矿区和制砖生产区进行初期雨水收集。初期雨水主要以悬浮物（SS）形式存在，项目在砖厂四周修建截排水沟，同时在矿区开采区域内修建临时截水沟，初期雨水产生的地表径流经截排水沟汇集入初期雨水收集池，经沉淀后表层水用于日常生产洒水降尘，池底沉淀污泥则定期清掏，然后返回配料、拌料使用，不外排。 4、噪声污染及治理 项目噪声主要为设备运行噪声和运输车辆交通噪声。项目采取的降噪措施如下： - 选用低噪声设备，在选型上使用国内外先进的低噪设备； - 合理布置噪声源，将高噪声设备布设尽量远离厂界，充分利用距离衰减控制噪声对外界环境的影响； - 基座减振，高噪声设备在安装时采用台基、橡胶、弹簧、减震垫等措施减振； - 隔声消减，将噪声设备安装在封闭的房间内，并采用隔声效果好的隔声门和隔声窗； - 合理安排作业时间。 5、固体废弃物排放及治理 项目产生的固废主要包括一般固体废物和危险废物。主要有页岩开采废石（夹石）、生产固废、生活垃圾及脱硫除尘渣等。 （1）页岩开采废石（夹石） 本项目页岩开采规模为6万t/a，剥采比0.31m3/1m3，矿山开采废石（夹石）约1.86万t/a，在矿区采空区范围内划定专门废石堆场进行堆存。另外，废石可用来在表土临时堆场周围修筑挡土墙。 （2）废坯料 砖坯切条及切坯工序会产生废坯料。其产生量约为17600t/a，全部返回挤砖机压型，不外排。 （3）不合格废砖 出窑废砖占比一般控制砸成品砖的2%以下，其产生量约为2880t/a，可通过破碎机破碎后重新循环利用，不外排。 （4）脱硫除尘渣 本项目实际采用“单碱法”脱硫处理，不产生脱硫石膏渣。 （5）机修废油 生产设备维修时会有少量废矿物油（废机油）产生，产生量约为0.05t/a，属于HW08危险废物。项目废矿物油产生量小，在机修车间内按照《危险废物贮存污染控制标准》要求设置一座暂存室，最终交由有废油处理资质的单位回收、运输及安全处置，不外排。公司必须严格按照危险废物管理的相关规定，建立相关台账，执行转运联单制度。 （6）生活垃圾 本项目职工人数为30人，项目年工作日为300天，生活垃圾每人每天按0.5kg计，则全厂生活垃圾产生量为15kg/d（4.5t/a）。生活垃圾定期收集后送当地垃圾填埋场处置，不外排。 6、地下水污染防治 措施如下： ①厂房四周修建截流沟和挡墙，防止雨水进入生产车间； ②生产车间、原料库房及产品堆场地面硬化； ③化粪池、初期雨水池进行一般防渗，铺设防水材料，做防渗漏处理； ④机修车间及危废暂存间进行重点防渗，铺设防渗混凝土+高密度聚乙烯膜防渗 渗漏处理； ⑤厂区内实行“雨污分流、清污分流”。 7、生态破坏及保护措施 项目现有矿区面积约23100m2，由于项目采矿涉及面积较小，仅对本区域生态环境造成植被、景观生态环境破坏以及水土流失。企业现采取的生态保护措施为：明确开采范围，禁止工人进入非开采区活动，禁止越界开采，严禁破坏植被活动。加强边坡的管理，加强斜坡和边坡、围岩的稳定性检测，采取护坡和固坡措施；雨季不作业。 为了减少开采造成的生态破坏，本次整改后，企业拟采取以下生态保护措施： ①避免措施：分片区开采，边开采边绿化，尽量保持绿化覆盖率，禁止一次性全 部剥离表土，开采多少，剥离多少的保护措施。 ②补偿措施：生态影响的补偿通常可分为就地补偿和异地补偿。如在开采区附近 区域中较稀疏的灌丛地植树；在开采区附近区域裸露地植树种草；在开采区附近区域 稀疏的林地适当增大树木密度；在开采区附近区域种植乔灌草适合的植被等以防止水 土流失。 根据本项目特点，企业拟采取就地补偿的办法，在项目附近的非开采区域内，根 据当地水土、气候条件分片种植植被，进行生物量补偿。 ③恢复措施：不可避免的生态影响或暂时性的生态影响，可以通过生态恢复技术 予以消除。主要通过人工手段，选择合适的植物种类改造介质，使之变得更适合植物 的生长，或者利用物理或化学的方法直接改良介质，促进生物群落的演替。 项目页岩矿区开采结束后，企业须按照因地制宜、综合治理、经济可行、合理利 用的原则，同时结合相关部门意见，对采空区及周边破坏区域进行生态补偿和恢复， 改善矿区生态环境。 8、污染源及处理设施 表3-1 污染源及处理设施表 种类; 产污源点; 排放情况; 处置方式; 是否一致. 环评预计; 实际建成; 环评预计; 实际建成. 废水; 配料搅拌水; 107t/d; /; 亏水运行，进入坯料; - 亏水运行，进入坯料; - 是. 烟气脱硫喷淋水; 3000t/d; /; 循环使用，不外排; - 循环使用，不外排; - 是. 洒水降尘水; 4t/d; /; 亏水运行，进入大气; - 采用洒水车洒水抑尘，每天3次，亏水运行，进入大气; - 是. 运输车辆清洗废水; 4t/d; /; 沉淀池收集处理后循环使用，不外排; - 沉淀池收集处理后循环使用，不外排; - 是. 初期雨水; 30t/次; /; 初期雨水经30m3初期雨水池收集沉淀后表层水用于日常生产洒水降尘，池底沉淀污泥定期清掏，然后返回配料、拌料使用，不外排; - 初期雨水经80m3初期雨水池收集沉淀后表层水用于日常生产洒水降尘，池底沉淀污泥定期清掏，然后返回配料、拌料使用，不外排; - 有变动. 生活污水; 720t/a; 720t/a; 经化粪池沉淀处理后，交予当地农民用于农田施肥，不外排; - 经化粪池（50m3）沉淀处理后，交予当地农民用于农田施肥，不外排; - 是. 固体废弃物; 采矿废石（夹石）; 1.86万t/a; /; 矿区内设置专门堆场进行堆存; 矿区内设置专门堆场进行堆存; 是. 废坯料; 17600t/a; /; 返回制坯工序配料，不外排; 返回制坯工序配料，不外排; 是. 不合格废砖; 2880t/a; /; 破碎后重新循环利用，不外排; 破碎后重新循环利用，不外排; - 是. 除尘灰; 1296t/a; /; 返回粉料搅拌调浆工序，不外排; 返回粉料搅拌调浆工序，不外排; 是. 脱硫石膏渣; 1200t/a; /; 返回制坯工序配料，不外排; 采用“单碱法”，不产生脱硫石膏渣; 有变动. 机修废油; 0.05t/a; 0.05t/a; 在机修车间内按照《危险废物贮存污染控制标准》设置一座暂存间，最终交有废油处理资质的单位回收、运输及安全处置，不外排; 在大门北侧按照《危险废物贮存污染控制标准》设置一座暂存间，最终交有废油处理资质的单位回收、运输及安全处置，不外排; 有变动. 生活垃圾; 4.5t/a; 4.5t/a; 定期收集后送当地垃圾填埋场处置; 定期收集后送当地垃圾填埋场处置; 是. 废气; 加工粉尘; 0.65t/a; 0.65t/a; 集气罩+布袋除尘器+15m烟囱，捕集率达到98%以上，除尘净化效率达到99.9%; 集气罩+布袋除尘器+15m烟囱，捕集率达到98%以上，除尘净化效率达到99.9%; 是. 隧道窑烟气; 颗粒物：3.71t/a SO2：11.63t/a NOX：12.99t/a 氟化物：0.45t/a; 颗粒物：3.468t/a SO2：6.21t/a NOX：12.00t/a 氟化物：0.119t/a; 布袋除尘器+双碱脱硫净化+15m烟囱，捕集率达到98%以上，除尘净化效率达到99.9%以上，脱硫效率达到90%以上，脱氟效率达到 95%以上; 布袋除尘器+单碱脱硫净化+15m烟囱，捕集率达到98%以上，除尘净化效率达到99.9%以上，脱硫效率达到90%以上，脱氟效率达到 95%以上; 有变动. 噪声; 设备噪声; 55~80dB(A); 55~80dB(A); 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、合理安排生产时间等措施; 选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、合理安排生产时间等措施; 是. 运输车辆噪声; 70dB(A); 70dB(A); 加强管理，合理安排运输路线; 加强管理，合理安排运输路线; 是. 表3-2 污染源及处理设施表 项目; 环评预计; 实际建成. 处 理 措 施; 投资; 处 理 措 施; 投资. 废气; 加工粉尘：集气罩+布袋除尘器+15m 烟囱，捕集率达到 98%以上，除尘净化效率达到99.9%以上; 50; 加工粉尘：集气罩+布袋除尘器+15m 烟囱，捕集率达到 98%以上，除尘净化效率达到99.9%以上; 40. 隧道窑烟气：布袋除尘器+双碱脱硫净化+15m 烟囱，捕集率达到 98%以上，除尘净化效率达到 99.9%以上，脱硫效率达到 90%以上，脱 氟效率达到 95%以上; 144; 隧道窑烟气：布袋除尘器+单碱脱硫净化+15m 烟囱，捕集率达到 98%以上，除尘净化效率达到 99.9%以上，脱硫效率达到 90%以上，脱 氟效率达到 95%以上; 80. 废水; 配料搅拌水：亏水运行，进入坯料; 0.5; 配料搅拌水：亏水运行，进入坯料; 0.5. 烟气脱硫喷淋水：循环使用，不外排; 烟气脱硫喷淋水：循环使用，不外排. 洒水降尘水：亏水运行，进入大气; 洒水降尘水：亏水运行，进入大气. 运输车辆清洗废水：沉淀池收集处理后循环使用，不外排; 运输车辆清洗废水：沉淀池收集处理后循环使用，不外排. 初期雨水：经 30m3 初期雨水池收集沉淀后表层水用于日常生产洒水降尘，池底沉淀污泥则定期清掏，然后返回配料、拌料使用，不外排; 初期雨水：经80m3 初期雨水池收集沉淀后表层水用于日常生产洒水降尘，池底沉淀污泥则定期清掏，然后返回配料、拌料使用，不外排. 生活污水：经化粪池沉淀处理后，交予当地农民用于农田施肥，不外排; 生活污水：经化粪池（50m3）沉淀处理后，交予当地农民用于农田施肥，不外排. 噪声; 设备噪声：选择低噪声设备，合理安排生产时间、基座减振、合理布局、厂房隔声; 0.5; 设备噪声：选择低噪声设备，合理安排生产时间、基座减振、合理布局、厂房隔声; 0.5. 运输车辆噪声：加强管理，合理安排运输路线; 运输车辆噪声：加强管理，合理安排运输路线. 固废; 采矿废石（夹石）：矿区内设置专门堆场进行堆存; 0.3; 采矿废石（夹石）：矿区内设置专门堆场进行堆存; 0.3. 废坯料：返回制坯工序配料，不外排; /; 废坯料：返回制坯工序配料，不外排; /. 不合格废砖：破碎后重新循环利用，不外排; /; 不合格废砖：破碎后重新循环利用，不外排; /. 除尘灰：返回粉料搅拌调浆工序，不外排; /; 除尘灰：返回粉料搅拌调浆工序，不外排; /. 脱硫石膏渣：返回制坯工序配料，不外排; /; 本项目采用“单碱法”，不产生脱硫石膏渣; /. 机修废油：在机修车间内按照《危险废物贮存污染控制标准》设置一座暂存室，最终交由有废油处理资质的单位回收、运输及安全处置，不 外排; 0.5; 机修废油：在机修车间内按照《危险废物贮存污染控制标准》设置一座暂存室，最终交由有废油处理资质的单位回收、运输及安全处置，不 外排; 0.5. 生活垃圾：定期收集后送当地垃圾填埋场处置; 0.2; 生活垃圾：定期收集后送当地垃圾填埋场处置; 0.2. 地下水防护措施; ①厂房四周修建截流沟和挡墙，防止雨水进入生产车间；②生产车间、原料库房及产品堆场地面硬化；③化粪池、初期雨水收集 池进行一般防渗，铺设防水材料，做防渗漏处理；④机修车间及 危废暂存间进行重点防渗，铺设防渗混凝土+高密度聚乙烯膜防 渗渗漏处理；⑤厂区内实行“雨污分流、清污分流”。; 3.0; ①厂房四周修建截流沟和挡墙，防止雨水进入生产车间；②生产车间、原料库房及产品堆场地面硬化；③化粪池、初期雨水收集 池进行一般防渗，铺设防水材料，做防渗漏处理；④机修车间及 危废暂存间进行重点防渗，铺设防渗混凝土+高密度聚乙烯膜防 渗渗漏处理；⑤厂区内实行“雨污分流、清污分流”。; 3.0. 生态; 原矿区范围内闭矿生态保护措施对区域生态环境进行恢复; 20; 原矿区范围内闭矿生态保护措施对区域生态环境进行恢复; 20. 现矿区范围内闭矿生态保护措施对区域生态环境进行恢复; 30; 现矿区范围内闭矿生态保护措施对区域生态环境进行恢复; 30. 施工期; ①定期洒水降尘，主体设施及主要产尘作业点铺防尘网； ②及时清除路面尘土； ③建简易沉沙池，施工废水回用。; 1.0; ①定期洒水降尘，主体设施及主要产尘作业点铺防尘网； ②及时清除路面尘土； ③建简易沉沙池，施工废水回用。; 1.0. 交通运输管理; ①定期对运输道路进行洒水降尘，并对料车及产品运输车辆用篷 布覆盖，防止扬尘及物料撒落。②合理安排车辆运输时间、错峰 运输，避免在当地农户出行高峰期进行原料或产品运输。③夜间 禁止车辆频繁进、出矿区及砖厂，特殊情况（如抢修）等除外。 ④按规定在通往旌金路的乡道沿线配齐各种交通标志，及时清除 影响交通安全的障碍。对于自然灾害、人为等原因造成道路和附 属设施损坏的，要及时组织抢修。; /; ①定期对运输道路进行洒水降尘，并对料车及产品运输车辆用篷 布覆盖，防止扬尘及物料撒落。②合理安排车辆运输时间、错峰 运输，避免在当地农户出行高峰期进行原料或产品运输。③夜间 禁止车辆频繁进、出矿区及砖厂，特殊情况（如抢修）等除外。 ④按规定在通往旌金路的乡道沿线配齐各种交通标志，及时清除 影响交通安全的障碍。对于自然灾害、人为等原因造成道路和附 属设施损坏的，要及时组织抢修。; /. 合计; /; 250; /; 176. 项目总投资4000万元，实际环保投资176.0万元，占项目总投资的4.4%。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环境影响报告表主要结论 （1）产业政策符合性 本项目采用隧道窑烧结页岩空心砖，每年生产页岩空心砖8000万块，因此项目不属于限值类和淘汰类，符合国家现行的产业政策，同时也符合《烧结砖瓦行业准入条件》。另外，根据四川省安监局《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监【2014】17号）要求，砖瓦用黏土、页岩矿的最低开采规模不得低于6万吨/年，而本项目配套页岩矿开采规模为6.0万吨/年，满足矿山最低开采要求。项目为《德阳市砖瓦行业环境保护专项整治工作方案》中整改一批的企业，符合相关工作要求。项目经广汉市经济和信息化局审核，并以“川投资备【2017-510681-50-03-163130】JXQB-0649号”文备案，符合国家现行的产业政策。 （2）项目规划及选址合理性 项目符合《松林镇页岩资源开发利用规划方案》、大气和水污染防治行动计划及实施方案及土壤污染防治行动计划方案的要求。 项目评价范围内无风景名胜、自然保护区等需要特殊保护的环境敏感区，无饮用水水源保护区。项目矿山具有合法采矿手续，其选址与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相符，矿厂用地也符合当地规划。经预测项目对区域环境影响较小，与周围环境相容，从环保角度分析，项目选址合理。 （3）达标排放及总量控制 达标排放：项目投资250万元环保治理经费，对“三废”及噪声污染源进行预防控制治理，可确保“三废”和噪声达标排放。在采取有针对性的环保治理措施后，项目可确保外排废气达到《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中规定的标准；全厂废水“零排放”；固废均得到妥善处置，去向明确，不会对环境造成明显影响。 总量控制：企业现有污染物排放总量为SO2：51.18t/a、NOX：23.72t/a。本项目实施后，企业污染物总量指标为SO2：14.00t/a、NOX：13.26t/a。因此，本项目实施后，企业可实现增产减污，不新增全厂污染物排放总量，具有环境正效应。 - （4）项目对环境的影响分析 - ①大气环境影响分析 - 项目主要废气包括工业粉尘、炉窑烟气等，主要污染物为粉尘、烟尘、SO2、NOX和氟化物。项目采取了有针对性的粉尘净化和精华脱硫措施后，可确保外排废气满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）相关要求。因此，正常排放是污染物对评价区域大气环境影响很小，对区域空气环境状况影响不大。 - 另外，项目以制砖生产区和矿区外50m范围划定卫生防护距离。根据外环境关系调查可知，此范围内无常住人口分布，不涉及环保拆迁。 - ②地表水环境影响分析 - 本项目无生产废水外排，全厂生活污水经化粪池沉淀处理后，交予当地农民用于农田施肥，不外排。项目制砖区初期雨水经30m3初期雨水收集沉淀后用于矿区及厂区洒水降尘，不外排。项目厂址周围有大量农田及林地，可消纳本项目生活污水，因此对区域环境地表水影响较小。 - ③声环境影响分析 - 本项目合理布局、选择先进的设备、对主要的机械设备减振、隔声降噪处理；通过对厂区四周及厂房四周种植绿化带对噪声进行阻隔和吸收，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类（昼间：60dB(A)，夜间50dB(A)）的标准限值。另外，要求矿山只在白天开采。因此，项目的建设不会改变区域声环境质量现状。 - ④固体废物环境影响分析 - 项目采矿废石（夹石）在矿区内设置专门堆场进行堆放；废坯料返回挤砖机压型；不合格废砖破碎后重新循环利用；除尘灰返回粉料搅拌调浆工序；生活及办公垃圾定期收集后送广汉市垃圾填埋场处置。由此可见，本项目固废均得到了妥善处置，去向明确，只要在收集、转运过程中作好污染防治措施，防止二次污染的产生，则本项目的固体废弃物不会对环境造成明显影响。 - ⑤生态影响分析 - 本项目生态影响主要在页岩开采过程，但项目开采区涉及面积较小，生态影响范围较小，同时区域无珍稀动植物，生态现状较好，项目主要生态形象表现为矿区开采导致地表形态发生变化，对生态环境产生破坏和干扰以及水土流失。企业通过明确开采范围，禁止越界开采，严禁破坏植被活动；分片区开采，边开采边绿化；禁止一次性全部剥离表土，开采多少，剥离多少；加强边坡的管理，加强斜坡和边坡、围岩的稳定性检测，采取护坡和固坡措施；雨季不作业；就地补偿，在项目附近种植植被；闭矿后对采空区及周边破坏地区进行生态补偿、恢复等措施后，对项目区域生态环境影响较小。 - ⑥风险分析 - 项目选址不涉及环境敏感区，生产过程中不涉及有毒有害、易燃易爆物料的储存、使用，不存在重大危险源，风险水平较低，采取相应环境风险管理措施后，项目建设从环境风险角度是可行的。 - （5）建设项目环保可行性结论 项目符合国家产业政策，生产工艺及设备先进，符合清洁生产要求；拟采用的污染防治措施可使污染物达标排放；项目总图布置合理，选址合理，符合当地区域规划。只要严格落实环境影响报告和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则项目的建设从环保角度是可行的。 2、审批部门审批决定 2018年1月18日广汉市环境保护局对本项目环评进行了批复（广环审批[2018]10号），本次验收对照环评批复要求和项目建设情况进行对照，分析评价是否达到环评批复要求，具体详见表4-1。 表4-1 环评批复要求与实际建设情况对照表 序号; 环评批复要求; 建设情况; 备注. 1; 严格执行《大气污染防治法》和《四川省灰霾污染防治实施方案》，确保扬尘对周边环境不造成明显影响。加强采矿施工和运输管理，制定施工扬尘污染防治实施方案，并在施工场地公示扬尘扬尘污染防治措施、负责人、监督管理主管部门等信息。落实硬质围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。装卸物料须落实密闭或者喷淋措施，运输车辆须采取密闭或其他措施防止物料逸散。建设单位须对裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。在雾霾天气须严格落实大气污染应急预案相关措施。; 严格按照《大气污染防治法》和《四川省灰霾污染防治实施方案》完成了施工期的建设。; 达到批 复要求. 2; 建设有效的生活污水处理设施，确保全厂生活污水经化粪池沉淀处理后，交予当地农民用于农田施肥，不外排；建设30平方米的初期雨水收集池，确保项目制砖区初期雨水经收集沉淀后，用于矿区及厂区晒水降尘，不外排。脱硫喷淋水循环使用，定期补充，不外排。; 已修建化粪沉淀池，并与附近农户签订了农田施肥协议，生活污水不外排。初期雨水经收集沉淀后循环使用不外排。脱硫喷淋水循环使用，定期补充，不外排。; 达到批 复要求. 3; 固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行分类收集和处置。采矿废石（夹石）在矿区内设置专门堆场进行堆存；废坯料返回挤砖机压型；不合格废砖破碎后重新循环利用；烟气脱硫石膏渣返回制坯工序配料，不外排；尘灰返回粉料搅拌调浆工序；机修机油属于危险废物，须用专用容器收储，交有危废处理资质的单位处置，其暂存区须落实防雨淋、防流失、防渗漏措施；生活垃圾由环卫部门清运处理。; 采矿废石（夹石）在矿区内设置专门堆场进行堆存；废坯料返回挤砖机压型；不合格废砖破碎后重新循环利用；尘灰返回粉料搅拌调浆工序；机修机油属于危险废物，须用专用容器收储，交有危废处理资质的单位处置，其暂存区须落实防雨淋、防流失、防渗漏措施；生活垃圾由环卫部门清运处理。; 达到批 复要求. 4; 合理布局产噪设施、选择先进的设备、对主要的机械设备进行减振、隔声降噪处理，并严格控制采矿时间，禁止夜间作业，确保厂界噪声达标排放，不扰民。; 合理布局产噪设施、选择先进的设备、对主要的机械设备进行减振、隔声降噪处理，并严格控制采矿时间，禁止夜间作业，厂界噪声达标排放，不扰民。; 达到批 复要求. 5; 落实原料加工粉尘集气罩捕集设施及布袋除尘器，确保粉尘经处理后由15m高烟囱达标排放；落实隧道窑烟气布袋除尘器及双碱脱硫净化处理措施，确保烟气经处理后由15m高烟囱达标排放；针对开采粉尘、运输粉尘、堆场粉尘，采取洒水抑尘、定期清扫、建设全封闭堆场等措施进行治理，确保粉尘不影响周边环境。; 原料加工粉尘集气罩捕集设施及布袋除尘器，确保粉尘经处理后由15m高烟囱达标排放；落实隧道窑烟气布袋除尘器及双碱脱硫净化处理措施，确保烟气经处理后由15m高烟囱达标排放；针对开采粉尘、运输粉尘、堆场粉尘，采取洒水抑尘、定期清扫、建设全封闭堆场等措施进行治理，粉尘不影响周边环境。; 达到批 复要求. 6; 项目须明确开采范围，禁止越界开采和破坏植被，做到分片区开采及边开采边绿化；禁止一次性全部剥离表土，开采多少，剥离多少；加强边坡的管理，加强斜坡和边坡、围岩的稳定性检测，采取护坡和固坡措施；雨季不作业；落实就地补偿，在项目附近种植植被；落实闭矿后采空区及周边破坏地区的生态补偿、恢复等措施。; 已明确开采范围，禁止越界开采和破坏植被，做到分片区开采及边开采边绿化；禁止一次性全部剥离表土，开采多少，剥离多少；加强边坡的管理，加强斜坡和边坡、围岩的稳定性检测，采取护坡和固坡措施；雨季不作业；落实就地补偿，在项目附近种植植被；落实闭矿后采空区及周边破坏地区的生态补偿、恢复等措施。; 达到批 复要求. 7; 高度重视环境风险管理工作，落实环境风险防范 ，杜绝事故性排放，确保环境安全。加强项目生产运行的日常设施维护和环保监督管理工作，确保设施正常稳定运行，防止“跑、冒、滴、漏”现象产生。; 已落实环境风险防范 ，杜绝事故性排放，确保环境安全。加强项目生产运行的日常设施维护和环保监督管理工作，确保设施正常稳定运行，防止“跑、冒、滴、漏”现象产生。; 达到批 复要求. 8; 项目以制砖生产区和矿区边界为起点，划定50米范围为卫生防护距离控制区，该区域引进项目时应注意其环境相容性，并协助镇政府监督项目卫生防护距离内不得新建居住、学校、医院等敏感建筑，发现问题及时向镇政府和相关部门反映。; 划定50米范围为卫生防护距离控制区，该区域引进项目时应注意其环境相容性，并协助镇政府监督项目卫生防护距离内不得新建居住、学校、医院等敏感建筑，发现问题及时向镇政府和相关部门反映。; 达到批 复要求. 9; 加强清洁生产管理，落实和强化清洁生产措施，提高该项目实施的清洁生产水平。; 加强清洁生产管理，落实和强化清洁生产措施，提高该项目实施的清洁生产水平。; 达到批 复要求. 10; 该项目运营后，废水不外排，不新增环境总量；废气中SO2排放量为14.00吨/年、NOX排放量为13.26吨/年，分别较原有排放量减少37.18吨/年、10.46吨/年，其总量指标在原有总量指标中调剂。; 该项目运营后，废水不外排，不新增环境总量；废气中SO2排放量为6.21吨/年、NOX排放量为12.00吨/年。; 达到批 复要求. 由表4-1可见，本项目建设中严格按环评要求，各项污染治理措施达到环评批复要求。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法及使用仪器 （1）有组织排放废气 有组织排放废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器见表5-1。 表5-1 有组织废气检测依据、依据来源、使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 颗粒物; - 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; - GB/T16157-1996; 烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; - /. - 氟化物; - 离子选择电极法; - HJ/T67-2001; 烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 PHSJ-3F型实验室酸度计 编号：TJHJ2014-10; - 0.06mg/m3. - 二氧化硫; - 定电位电解法; - HJ/T57-2017; 烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05; - 3mg/m3. - 氮氧化物; - 定电位电解法; - HJ693-2014; 烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05; - 3mg/m3. （2）无组织排放废气 无组织排放废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器见表5-2。 表5-2 有组织废气检测依据、依据来源、使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 颗粒物; - 重量法; - GB/T15432-1995; 大气采样器JH-1D 编号：TJHJ2018-10 TJHJ2018-11 TJHJ2018-12 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; - 0.001mg/m3. - 二氧化硫; - 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; - HJ482-2009; 大气采样器JH-1D 编号：TJHJ2018-10 TJHJ2018-11 TJHJ2018-12 普析紫外可见分光光度计TU1810spc 编号：TJHJ2014-9; - 0.007mg/m3. - 氟化物; - 滤膜采样氟离子选择电极法; - HJ955-2018; 大气采样器JH-1D 编号：TJHJ2018-10 TJHJ2018-11 TJHJ2018-12 PHSJ-3F型实验室酸度计 编号：TJHJ2014-10; - 0.5μg/m3. - 二氧化氮; - 盐酸萘乙二胺分光光度法; - HJ479-2009; 大气采样器JH-1D 编号：TJHJ2018-10 TJHJ2018-11 TJHJ2018-12 普析紫外可见分光光度计TU1810spc 编号：TJHJ2014-9; - 0.005mg/m3. （2）噪声 监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表5-2。 表5-2噪声监测方法、方法来源及使用仪器 监测项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; 声校准器AWA6221A型 编号：TJHJ2016-12; /. 多功能声级计AWA6228+型 编号：TJHJ2016-11. - 地下水 表5-3 地下水监测方法、方法来源及使用仪器 监测项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH(无纲量）; 玻璃电极法; GB6920-1986; PHSJ—3F型实验室PH计 编号：TJHJ2014-10; /. 氨氮; 纳氏试剂风光光度法; HJ535-2009; 普析紫外可见分光光度计TU1810spc 编号：TJHJ2014-9; 0.025mg/l. 硝酸盐氮; - 酚二磺酸分光光度法; - GB7480-87; - 普析紫外可见分光光度计TU1810spc - 编号：TJHJ2014-9; - 0.02mg/L. 耗氧量; 容量法; GB11892-1989; 电热恒温水浴锅 编号：TJHJ2014-24; 0.5mg/l. 石油类; 红外分光光度法; HJ637-2012; 红外分光测油仪 编号：TJHJ2014-3; 0.5mg/l. 2、质量保证和质量控制 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、废气为保证验收监测分析结果的准确可靠性，在监测期间，样品采集、运输、保存参考国家标准和《环境空气质监测质量保证手册》的技术要求进行全程质量控制。 7、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 表5-4 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废水; 标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 污染物; 标准值 (mg/L); 备注; 污染物; 标准值(mg/L); 备注. pH; 6 ~ 9; 无纲量; pH; 6 ~ 9; 无纲量. CODcr; 500; /; CODcr; 500; /. BOD5; 300; /; BOD5; 300; /. NH3—N; /; /; NH3—N; /; /. SS; 400; /; SS; 400; /. 石油类; 20; /; 石油类; 20; /. 动植物油; 100; /; 动植物油; 100; /. 废气; 标准：《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》（GB29620-2013）表2和表3的排放标准; 标准：《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》（GB29620-2013）表2和表3的排放标准. 生产过程; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 高允许排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物（以NO2计）; 氟化物（以F计）; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物（以NO2计）; 氟化物（以F计）. 原料燃烧破碎及制备成型; 30; /; /; /; 30; /; /; /. 人工干燥及焙烧; 30; 300; 200; 3; 30; 300; 200; 3. 边界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. 总悬浮颗粒物; 二氧化硫; 氟化物; 总悬浮颗粒物; 二氧化硫; 氟化物. 1.0; 0.5; 0.02; 1.0; 0.5; 0.02. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类标准。; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类标准。. 昼间; 2类：60 dB(A); 昼间; 2类：60 dB(A). 夜间; 2类：50 dB(A); 夜间; 2类：50 dB(A).

表六

验收监测内容： 根据项目环评及实际建设情况，本次验收监测主要内容为项目生产过程中产生的废气、地下水、厂界噪声的环保治理设施和相应污染物排放达标情况。 1、具体监测内容如下： 1、噪声 监测点位：厂界外四周设置4个监测点位。 监测频次：厂界噪声在距厂界外1米处，连续监测2天，每天昼间、夜间各监测2次。 2、废气 监测项目：颗粒物、二氧化硫、氟化物、二氧化氮 监测点位：设四个点位，上风向1个对照点，下风向设3个点位。 监测频次：连续监测2天，每天3次 3、地下水 监测布点、项目及频率：监测点的方位、距离及监测点布置见下表。 表6-1 地下水采样点方位、距离和布点原则 监测点; 监测项目; 频次. 项目内地下水井; pH、耗氧量、氨氮、石油类、硝酸盐氮; 1次/天，1天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 1、验收监测工况 现场监测期间，砖厂生产正常、稳定，各项环保治理设施也正常运行。

验收监测结果： 1、噪声监测 四川同佳检测有限责任公司于2018年11月7-8日对项目厂界噪声进行监测，监测结果见表7-1。 表7-1 噪声监测结果表 单位：dB(A) 点位 日期; 监测结果. 11月7日; 11月8日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界1m; 55.7; 56.1; 46.2; 46.6; 56.1; 57.2; 45.7; 46.7. 2#南厂界1m; 57.2; 57.2; 47.2; 43.2; 57.2; 58.1; 47.2; 45.8. 3#西南厂界1m; 54.4; 58.0; 47.8; 48.5; 58.8; 59.2; 45.5; 46.1. 4#西厂界1m; 56.6; 55.6; 46.2; 45.5; 56.2; 58.7; 46.3; 44.3. 5#东北厂界1m; 58.9; 57.4; 45.8; 43.9; 57.6; 57.0; 46.6; 46.0. 6#北厂界1m; 56.3; 58.6; 44.4; 47.1; 58.8; 56.9; 45.7; 47.8. 监测结果表明，该公司1#~6#点位昼间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 - 无组织排放监测 四川同佳检测有限责任公司于2018年11月7-8日对项目无组织排放颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、氟化物进行监测，监测结果见表7-2。并对项目有组织脱硫塔排气筒进行了监测，监测结果见表7-3。 表7-2 无组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 项目; 日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 11月7日; 上风1#东北; 0.168; 0.150; 0.151. 下风2#西; 0.262; 0.244; 0.244. 下风3#西南; 0.299; 0.282; 0.282. 下风4#南; 0.318; 0.301; 0.300. 11月8日; 上风1#东北; 0.187; 0.169; 0.169. 下风2#西; 0.282; 0.264; 0.264. 下风3#西南; 0.338; 0.321; 0.321. 下风4#南; 0.301; 0.283; 0.283. 二氧化硫; 11月7日; 上风1#东北; 0.007; 未检出; 0.007. 下风2#西; 0.008; 0.010; 0.010. 下风3#西南; 0.008; 0.009; 0.009. 下风4#南; 0.008; 0.009; 0.008. 11月8日; 上风1#东北; 0.007; 未检出; 未检出. 下风2#西; 0.010; 0.009; 0.010. 下风3#西南; 0.009; 0.008; 0.009. 下风4#南; 0.009; 0.009; 0.008. 二氧化氮; 11月7日; 上风1#东北; 0.013; 0.013; 0.013. 下风2#西; 0.016; 0.014; 0.015. 下风3#西南; 0.014; 0.015; 0.016. 下风4#南; 0.015; 0.015; 0.016. 11月8日; 上风1#东北; 0.013; 0.013; 0.013. 下风2#西; 0.015; 0.016; 0.015. 下风3#西南; 0.015; 0.015; 0.015. 下风4#南; 0.015; 0.016; 0.016. 氟化物 （μg/m3）; 11月7日; 上风1#东北; 1.2; 1.1; 1.0. 下风2#西; 3.8; 3.6; 3.8. 下风3#西南; 6.3; 7.0; 6.7. 下风4#南; 13.0; 13.7; 13.6. 11月8日; 上风1#东北; 0.9; 0.9; 1.0. 下风2#西; 3.5; 3.5; 3.3. 下风3#西南; 6.6; 6.6; 6.3. 下风4#南; 13.6; 13.0; 13.0. 表7-3 有组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 监测点位; 监测时间; 监测项目; 单位; 监测结果. 脱硫塔排气筒; 11月7日; 标况风量; m3/h; 62216; 63753; 61685. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 28.2; 28.0; 27.4. 颗粒物排放速率; kg/h; 1.42; 1.47; 1.39. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 15; 17; 13. 二氧化硫排放速率; kg/h; 0.745; 0.893; 0.679. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 31; 35; 33. 氮氧化物排放速率; kg/h; 1.55; 1.85; 1.67. 11月8日; 标况风量; m3/h; 60076; 64357; 65896. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 28.2; 28.0; 28.0. 颗粒物排放速率; kg/h; 1.40; 1.47; 1.52. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 17; 20; 18. 二氧化硫排放速率; kg/h; 0.841; 1.03; 0.988. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 34; 32; 29. 氮氧化物排放速率; kg/h; 1.68; 1.67; 1.58. 11月7日; 标况风量; m3/h; 62727; 61273; 62013. 氟化物排放浓度; mg/m3; 0.300; 0.306; 0.286. 氟化物排放速率; kg/h; 1.54×10-2; 1.52×10-2; 1.45×10-2. 11月8日; 标况风量; m3/h; 60857; 63574; 62736. 氟化物排放浓度; mg/m3; 0.350; 0.349; 0.356. 氟化物排放速率; kg/h; 1.74×10-2; 1.83×10-2; 1.84×10-2. 根据监测结果，监测期间，无组织废气颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、氟化物满足《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》（GB29620-2013）表2和表3排放标准； - 地下水环境质量监测 四川同佳检测有限责任公司于2018年11月7对砖厂地下监控井取样水质进行了监测，监测结果见表7-4。 表7-4 地下水监测结果表 单位：mg/L 监测项目; 点位; 日期; 监测结果. pH（无量纲）; 砖厂厂内监控井; 11月7日; 7.77. 氨氮; 0.138. 耗氧量; 0.82. 石油类; 未检出. 硝酸盐氮; 7.64. 监测结果表明：各项指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准标准限值：砖厂特征污染物石油类未检测，说明地下水未受到本项目污染。 4、固体废物 表7-5 运营期固废产生及排放情况一览表 序号; 污染物名称; 性质; 产生量; 处理措施; 去向. 1; 采矿废石（夹石）; 一般固废; 1.86 万 t/a; 矿区内设置专门堆场进行堆存; 不外排. 2; 废坯料; 一般固废; 17600t/a; 返回 挤砖 机压 型， 不外排. 3; 不合格废砖; 一般固废; 2880t/a; 破碎 后重 新循 环利 用， 不外排. 4; 除尘灰; 一般固废; 1296t/a; 返回粉料搅拌调浆工序，不外排. 5; 脱硫石膏渣; 一般固废; 1200t/a; 使用“单碱法”后不产生脱硫石膏渣. 6; 机修废油; 危险固废 HW08; 0.05t/a; 在机修车间内按照《危险废物贮存污染控制标准》设置一座暂存室，最终交由有废油处理资 质的单位回收、运输及安全处置，不外排; 自行利用，不外排. 7; 生活垃圾; 一般固废; 4.5t/a; 定期收集后送当地垃圾填埋场处置; 垃圾填埋场.

表八

验收监测结论： - 重大变动判定 本项目地址、生产工艺、规模均与环评内容相符，环境保护措施中的“双碱法”脱硫系统改变为“单碱法”脱硫提醒。根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。”本项目不属于重大变动。 2、环境保设施调试效果 （1）无组织废气 监测结果无组织废气及有组织废气均满足《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》（GB29620-2013）中表2和表3的排放标准。 （2）噪声 监测结果表明，该砖厂1#~6#点位昼间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 （3）固体废弃物 现场调查表明，项目产生的各项固体废弃物，均按照环评及批复要求得到妥善处置。 - 地下水监控情况 监测结果表明：各项指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准标准限值，说明地下水未受到本项目污染。 3、工程建设对环境的影响 本项目建成投产后，周围未建成其他污染性企业，项目所在区域环境质量良好:项目区域空气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；项目区域声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，声环境质量较好。 综上，本项目的建设在环保设施运行正常，污染物达标排放的前提下对周围环境质量影响较小。 4、验收监测结论 本项目厂内环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 5、建议 （1）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量减少和避免事故排放情况发生。 （2）认真贯彻执行国家和四川省及当地的各项环保法规和要求，根据生产的需 要，充实环境保护机构的人员，落实环境管理规章制度，认真执行环境监测计划。 （3）公司应当搞好日常环境监督管理，使环保治理设施长期正常运行，防治各类污染物非正常排放，确保各项污染物达标排放。规范各排污口管理、按环保部门要求设置相应标准等。 （4）搭建废气采样平台，对排气筒留好监测孔，以便日后的监测。 （5）运输车辆进出厂区时对车辆进行冲洗，避免运输车辆产生扬尘污染。 （6）矿区加强生产、运输过程的管理。企业必须按照采矿许可证上规定的开采范围和开采深度进行作业，严禁超范围、超深度开采。 （7）开采期做好水土流失防治和生态环境保护措施，做好地质灾害防范措施；闭矿按照相关规定要求进行，做好矿区的改建及迹地恢复。 （8）加强厂内外的绿化，增加景观效益。 （9）企业应注重产业技术更新，提高资源能源利用率，不断提高清洁生产水平。 （10）投入生产后，企业应按照监测计划严格实施例行监测，若出现污染影响，应立即停产整改，并上报环保主管部门，由主管部门监控企业的污染问题及停产整改进程，在征得主管部门同意复产后方能恢复生产。要求企业预留环保资金，并制定相应的应急预案，以解决企业投产后的污染影响或环保遗留问题。