广汉市四友页岩砖厂“新型节能墙材生产线技改项目”

竣工环境保护验收组意见

2018年11月27日，广汉市四友页岩砖厂组织召开广汉市四友页岩砖厂“新型节能墙材生产线技改项目”项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位广汉市四友页岩砖厂、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于四川广汉市松林镇桔苹村（经度104°26′28.54〃E，纬度30°58′54.30〃N），并获得合法的采矿许可证（见附件）。项目现淘汰现有全部生产设备及厂房，新建一拱高节能环保新型自动化隧道窑（烘烧一体）生产线（2条隧道窑）及其他配套生产设施；调整矿区范围，扩大页岩矿开采规模。生产规模由原来的3000万（折标砖）/年提高至8000万块（折标砖）/年，矿山开采规模由原来的3.0万吨/年提高至6.0万吨/年。

（二）建设过程中环保审批情况

项目于2017年12月由四川省川工环院环保科技有限责任公司编制完成了《广汉市四友页岩砖厂“新型节能墙材生产线技改项目”环境影响报告表》。2018年1月通过广汉市环境保护局环评审查，并以广环审批[2018]10号文予以审批。项目于2018年9月完成环保设施建设并投入运营。四川同佳检测有限责任公司于2018年11月7~8日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《广汉市四友页岩砖厂“新型节能墙材生产线技改项目”竣工环境保护验收监测表》（川同环监字[2018]第1292号）。

（三）投资情况

该项目总投资4000万元，环境保护投资176万元，占总投资的4.4%。

（四）验收范围

本次验收范围为：主体工程：采矿区、隧道窑、原料加工车间等

环保工程：脱硫塔、布袋除尘器、隔油池、油烟净化器等

二、工程变动情况

环保工程：环评要求隧道窑烟气采用双碱法脱硫除尘装置+15m高排气筒排放，实际采用单碱法脱硫除尘装置+15m高排气筒排放。验收监测期间，项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物符合《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》（GB29620-2013）表2的排放标准。

三、项目环保设施及措施落实情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

- （1）生活污水

- 项目生活污水经过污水预处理设施处理后，交予当地农民用于农田施肥，不外排。

- （2）初期雨水

- 初期雨水主要以悬浮物（SS）形式存在，项目在砖厂四周修建截排水沟，同时在矿区开采区域内修建临时截水沟，初期雨水产生的地表径流经截排水沟汇集入初期雨水收集池，经沉淀后表层水用于日常生产洒水降尘，池底沉淀污泥则定期清掏，然后返回配料、拌料使用，不外排。

- （3）车辆冲洗废水

- 项目设有车辆冲洗平台，冲洗废水经排水沟引至雨水收集池，经沉淀后回收，不外排。

- （二）废气

（1）原料堆放、卸料及中转过程分成

堆场采用彩钢顶棚及围堰。堆料表面采用防尘网进行遮盖，堆场内洒水抑尘等措施。

（2）粉碎筛分产生的粉尘

项目粉碎筛分车间封闭，原料粉碎筛分过程产生的粉尘经管道引至除尘器后经15m高排气筒排放。

（3）隧道窑废气

项目生产过程中采用“单碱法”将隧道窑废气收集后经脱硫除尘设备脱硫除尘后通过15m高排气筒排放。

（4）运输扬尘

厂区道路运输扬尘通过洒水车每日3次洒水抑尘、路面硬化、用篷布遮盖运输车辆等措施。

四、验收监测结果

根据四川同佳检测有限责任公司编制的《广汉市四友页岩砖厂“新型节能墙材生产线技改项目”项目竣工环境保护验收监测表》，验收监测结论如下：

（一）废水

- 项目餐饮废水经新增的隔油池处理后与生活污水一起经过污水预处理设施处理后交予当地农民用于农田施肥，不外排。

（二）废气

本次验收监测中，根据监测结果，监测期间，无组织废气颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、氟化物满足《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》（GB29620-2013）表2和表3排放标准。

五、风险防范检查

广汉市四友页岩砖厂在项目的设计上对风险防范考虑较为周全，严格落实和执行风险防范措施，设有专门的安全生产委员会等安全组织机构，建立有完善的环境突发事件专项应急预案。

六、验收结论

综上所述，验收组认为广汉市四友页岩砖厂“新型节能墙材生产线技改项目”项目环保审查、审批手续完备，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

七、建议及要求

1、加强危险化学品的管理，设置独立的危险化学品库房。

2、矿区开采后及时进行生态恢复。

3、校核文本，完善附图附件。

验收组成员：

2018年11月27日