四川涂宝化工有限公司

年产3000吨家具涂料（项目）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：四川涂宝化工有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

2019年1月

建设单位：四川涂宝化工有限公司

法 人 代 表：张洁

编 制 单 位：四川同佳检测有限责任公司

法 人 代 表：潘强

项 目 负 责 人：熊鑫

| 建设单位：四川涂宝化工有限公司 | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司 |
| --- | --- |
| 电话：13568232356 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：什邡市双盛镇万缘村18组 | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 618400 | 邮编: 618000 |

目    录

1、项目概况	6

2、验收监测依据	7

3、建设项目工程概况	7

3.1地理位置及外环境关系	7

3.2工程建设概况	9

3.3项目变更情况及合理性分析	12

3.4主要产污环节	13

4、主要污染物产生、治理及排放	16

5、环境影响评价结论及环评批复要求	20

5.1评价结论	20

5.2环评批复要求	20

6、验收监测标准	20

6.1验收标准	22

6.2标准限值	22

7、验收监测内容	22

7.1验收监测内容	23

7.2质量控制和质量保证	24

8、环境管理检查	26

8.1建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况	32

8.2环境保护档案管理情况	32

8.3环境保护管理规章制度的建立及其执行情况	32

8.4环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况	32

8.5公司排污口规范化整治检查	33

8.6施工期及营运期的环境污染及环境投诉情况检查	33

8.7环评要求措施及落实情况	33

9、监测结论建议	34

9.1项目建设情况	34

9.2验收监测期间的工况	34

9.3废气	34

9.4噪声	34

9.5环境管理检查	34

9.6验收结论	35

9.7建议	36

附图：

1、附图1 项目地理位置图

2、附图2 双盛工业园区规划图

3、附图3 外环境关系图

- 4、附图4 厂区平面布置图

- 5、附图5 水文地质图

附件：

1、《什邡市发展和改革局企业投资项目备案通知书》（备案号：川投资备 [51068213042801]0042号）；

2、什邡市双盛人民政府关于《什邡双盛镇总体规划2008-2020》；

3、什邡市双盛镇人民政府关于四川涂宝化工有限公司拟选址情况说明；

4、关于本项目地块的用地协议；

5、什邡市环境保护局关于项目环境执行标准；

6、成都市环境保护科学研究院《四川涂宝化工有限公司年产3000吨家具涂料（项目）环评报告表》；

7、什邡市环境保护局关于四川涂宝化工有限公司年产3000吨家具涂料（项目）《环境影响报告表》的批复，什环建函【2013】157号；

- 1、项目概况

四川涂宝化工有限公司于2013完成环评。2016年12月20日被全资收购，更换了法人，项目于2018年建成投产，现仅建成有两条生产线分别生产聚酯漆清漆PE及固化剂两种产品，年生产能力共计约1200吨左右。

2013年，什邡市发展和改革局对本项目出具了《企业投资项目备案通知书》（备案号：川投资备 [51068213042801]0042号），确认了项目建设的可行性。项目经什邡市双盛镇人民政府审核同意，并出具了《关于四川涂宝化工有限公司拟选址的情况说明》。该项目已于2018年1月由成都市环境保护科学研究院编制完成了年产3000吨家具涂料（项目）环境影响评价报告表，什邡市环境保护局于2013年10月31日以什环建函【2013】157号文给予批复。

本项目总投资1000万元，2018年已建成投产，截至2018年11月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受四川涂宝化工有限公司委托，四川同佳检测有限责任公司承担本次竣工环境保护验收监测任务。根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部第9号令）和国家环保总局环发[2002]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件的规定和要求，四川同佳检测有限责任公司于2018年11月对该项目进行了现场勘察、对该工程产生的废水、废气、噪声等污染物排放现状进行了调查，对环保设施的实际建设和管理等情况进行了检查，通过资料收集整理，依照环境影响评价报告表、环评批复、现场勘察情况以及监测数据编制了四川涂宝化工有限公司年产3000吨家具涂料（项目）竣工环境保护验收报告》。

本次验收监测对象包括：

聚酯漆清漆PE及固化剂生产线各一条及相应辅助设施。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水、废气处理设施检查；

（2）噪声固废治理设施检查；

（3）环境管理检查。

- 2、验收监测依据

2.1 中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》；

2.2 《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）。

2.3 《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部第9号令）

2.4 国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件；

2.5 国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》；

2.6 四川省环境保护局川环发[2003]056号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》；

2.7 四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》；

2.8四川省环境保护局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》；

2.9《什邡市发展和改革局企业投资项目备案通知书》（备案号：川投资备 [51068213042801]0042号）；

2.10什邡市双盛人民政府关于《什邡双盛镇总体规划2008-2020》；

2.11什邡市双盛镇人民政府关于四川涂宝化工有限公司拟选址情况说明；

2.12关于本项目地块的用地协议；

2.13什邡市环境保护局关于项目环境执行标准；

2.14成都市环境保护科学研究院《四川涂宝化工有限公司年产3000吨家具涂料（项目）环评报告表》；

2.15什邡市环境保护局关于四川涂宝化工有限公司年产3000吨家具涂料（项目）《环境影响报告表》的批复，什环建函【2013】157号；

- 3、项目建设情况

- 3.1地理位置、平面布置及外环境关系

- 3.1.1地理位置

项目位于什邡市双盛镇万缘村18组，与环评建设位置一致。地理位置见附图1。

3.1.2 平面布置

本项目总平面布置根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合拟建场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对厂区进行了统筹安排。厂区总平面布置图见附图。

（1）生产和仓储区

生产和仓储区共设2个车间和4个仓库。

1#生产车间为甲类生产车间（布置固化剂、聚酯漆PE生产线），东面紧邻厂区东侧边界，距离西侧泵房15m。

2#生产车间为甲类生产车间（目前空置），位于项目东部，距离南侧1#车间10m。

1#仓库为丙类仓库，设置有有毒化学品储存区（全封闭）用于储存TDI及TMP，库房紧邻西侧厂界，距离东侧2#生产车间和4#库房距离为16m。

2#仓库为甲类仓库，用于存放成品，位于厂区西南角，周围地界宽敞，方便成品的存放及运输。

3#仓库为丙类仓库，位于厂区西侧，距离西侧厂界7.9m，用于储存生产原料：如助剂和色粉等。

4#仓库为丙类仓库，用于储存涂料生产线原料及成品，库房距北面综合办公楼约35m，距西面车间15m，距离南面2#生产车间约10m。

（2）原料罐区

原料罐区位于整个厂区东南面，设地上卧式储罐，本次设1个50m3储罐储存乙酸乙酯，年实际储存总量约为160t。储罐距南面围墙14.2米，距东面围墙13米，距西面泵房40米，距北面3#仓库25米。详见总平面布置图。

（3）办公和辅助区

办公和辅助区位于整个厂区西北角，设办公楼、生活用房、配电房和门卫室。

综合楼距西面1#仓库（丙类）40米，距南面4#仓库约30m。

依据建设单位提供的总平面布置图，厂区办公区、生产区布局分明，从拟建场地东北到西南面依次布置有：办公楼、甲丙类原料及成品仓库、生产车间1#和生产车间2#。本项目常年主导风为东北风，项目内下风方向无外环境敏感点，厂区综合楼位于上风向，生产区在做好相关污染防治工作的前提下对生活办公区和外环境影响较小。

厂区各个生产作业区域之间以厂内道路相连，实行人货分流制度，在辅助生产区设置了专供货物流通的进出口。厂区总平面布置满足生产工艺流程的需要，节约用地并结合地形地貌等自然条件，因地制宜，使大部分建筑物具有良好朝向和通风状况，便于材料输入和产品输出，使资源在内部达到最佳配置。厂区功能划分比较明确，各装置之间的布置比较紧凑，功能划分较为合理。

综上分析，本项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流基本互不交叉干扰，一定程度上有机地协调了与周边环境的关系，投入与产出的关系，建设与保护的关系。

评价认为，本项目总图布置合理。

3.1.3项目外环境关系

本项目建设用地位于什邡市双盛工业用地范围内。据现场调查，本项目东北侧为石亭江大道，该道路的另一侧为石亭江；项目西侧由东向西依次为已建的什邡市岐山化工有限公司以及成绵高速复线高速路；紧邻项目西南侧为待建规划道路，道路的一侧沿路由西向东依次为四川路桥成绵高速公路复线TJ项目M1分部和什邡锐城化工有限公司，项目东侧为拟建的四川千涂汇化工有限公司。据现场调查，项目东面距离310m左右有2户待搬迁农户。这部分农户双盛镇镇政府承诺将在本项目进场前实施搬迁。本项目拟建地块东北方向距离约2400m处为新竹镇，东南面距离约3000m处为双盛镇镇区。因此，项目所在地周围均为工业企业用地，随着所在地块搬迁工作的完善，且1km范围内无公园、学校、风景名胜、旅游景区、军事管理区、重要公共设施、水厂以及水源保护区等，主要为化工性质企业。项目外环境关系详见附图。

- 3.2工程建设概况

3.2.1建设项目基本情况

项目名称：年产3000吨家具涂料（项目）

项目性质：新建

建设单位：四川涂宝化工有限公司

建设地点：德阳市什邡双盛镇万缘村18组

总投资：项目总投资1000万元。

本项目产品方案见下表：

表3-1 产品方案一览表   单位：t/a

| 序号 | 生产位置 | 产品名称 |  | 年产量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评预计 | 实际建成 |
| 1 | 生产车间1# | 油性涂料 | 聚酯漆清漆PE | 300 | 400 |
| 2 |  |  | 聚酯漆色漆PE | 250 | / |
| 3 |  |  | 聚酯漆底漆PE | 300 | / |
| 4 | 生产车间2# |  | 稀释剂（丙烯酸漆） | 850 | / |
| 5 |  |  | 固化剂 | 800 | 800 |
| 6 | 生产车间1# | 水性涂料 | 乳胶漆 | 500 | / |
| 合计 |  |  |  | 3000 | 1200 |

- 3.2.2建设规模及内容

本项目在什邡市双盛镇工业用地范围内新征土地35亩（23333.33m2），修建生产车间、库房、办公生活及配套公辅设施，现仅建成有两条生产线分别生产聚酯漆清漆PE及固化剂两种产品，实际年生产能力共计约1200吨左右。具体建设内容见表3-2。

表3-2  主要构建筑物建设指标

| 建筑名称 | 建筑面积 （m2） | 层数 （F） | 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间1# | 900 | 1 | 钢构 | 甲类，二级耐火 |
| 生产车间2# | 900 | 1 | 钢构 | 甲类，二级耐火 |
| 仓库2# (成品仓库) | 1659.16 | 1 | 钢构 | 甲类，二级耐火 |
| 仓库1# | 1659.16 | 1 | 钢构 | 丙类，二级耐火 |
| 仓库3# | 750 | 1 | 钢构 | 丙类，二级耐火 |
| 仓库4# | 750 | 1 | 钢构 | 甲类，二级耐火 |
| 配电房 | 40 | 1 | 砖混 | 丙类，二级耐火 |
| 综合楼 | 1188.65 | 3 | 砖混 | 戊类，二级耐火 |
| 门卫 | 13.5 | 1 | 砖混 | \ |
| 车间检验室 | 157.7 | 1 | 砖混 | 戊类，二级耐火 |
| 储罐区 | 810 | 1 | 钢构 | 甲类，二级耐火 |
| 消防泵房 | 78.75 | 1 | 砖混 | 戊类，二级耐火 |
| 事故应急池 | 180 | \ | \ | 防渗、防漏 |
| 消防水池 | 210 | \ | \ | 防渗、防漏 |

项目组成及主要环境问题如下：

表3-3  项目组成及主要环境问题

| 名称 | 环评预计 | 实际建成 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间1#：钢构1F，建筑面积900m2，设置有聚酯漆和乳胶漆生产线，布置有高速分散机、三辊砂磨机、拖缸、自动灌装机等设备，主要承担年生产PE聚酯漆850t、乳胶漆500t的任务。 | 生产车间1#：钢构1F，建筑面积900m2，设置有聚酯漆清漆PE和固化剂生产线，主要承担年生产聚酯漆清漆PE 400t、固化剂800t的任务。 | 有机废气、一般工业固废、危废、噪声、环境风险、废水 |
|  | 生产车间2#：钢构1F，建筑面积900m2，设置有稀释剂和固化剂生产线，布置有合成罐、自动灌装机等、不锈钢反应釜设备，主要承担年生产稀释剂850t、固化剂800t的任务。 | 生产车间2#：钢构1F，建筑面积900m2，目前空置 | / |
| 辅助 工程 及公 用工 程 | 供水系统：园区供水管网建成前由厂区自建水井提供，园区供水管网完善后由市政自来水管网提供 | 与环评一致 | / |
|  | 供配电系统：配电变压器、电机控制柜、配电屏等 | 与环评一致 | 噪声 |
|  | 污水处理站：设计处理能力为不小于5m3/d | 实际未建 | / |
|  | 消防水池：210m2，位于厂区西侧厂界处 | 与环评一致 | / |
|  | 事故应急池：180m2，位于整个厂区西南 | 与环评一致 | / |
|  | 配电房：建筑面积40m2，设置在厂区西北角的绿地中，安设1台50kw备用柴油发电机 | 与环评一致 | 柴油燃烧烟气、噪声 |
|  | 车间检验室，面积157.7m2，主要用于产品检验 | 与环评一致 | / |
|  | 绿化：绿化面积2500m2，以草坪绿化为主 | 与环评一致 | / |
| 办公生活设施 | 综合楼：砖混3F，建筑面积1188m2，主要含会议室，办公室等 | 与环评一致 | 生活垃圾、生活污水 |
|  | 门卫：砖混结构1个，总建筑面积13.5m2，位于厂区北侧出入口 | 与环评一致 | 生活垃圾 |
|  | 厕所：砖混结构1个，建筑面积78.75m2，位于厂区西侧 | 与环评一致 | 生活污水 |
| 仓 储 运 输 及 其 他 | 甲类原料仓库：仓库3#和4#，钢构，建筑面积均为750m2，位于厂区南侧与北侧，用于存放储存粉料、填料、颜料、助剂等原材料。 | 甲类原料仓库：仓库3#和4#，钢构，目前空置 | / |
|  | 丙类原料仓库：仓库1#，厂区中部，钢构，建筑面积1659.16m2，储存成品包装桶、桶装二甲苯等 | 丙类原料仓库：仓库1#，厂区中部，钢构，目前空置 | / |
|  | 有毒化学品储存区：位于仓库1#内，钢构，建筑面积216m2，储存原料TDI、TMP等合成树脂材料 | 与环评一致 | / |
|  | 丙类成品仓库：仓库2#，位于厂区西南角，钢构，建筑面积1659.16m2，用于成品存放储存 | 实际未建 | 危废、环境风险 |
|  | 储罐区：面积810m2，设置9台115m3储罐，用于储存醋酸丁酯、乙酸乙酯、环己酮、苯丙乳液等液态原料 | 储罐区：面积100m2，设置1台50m3储罐，用于储存乙酸乙酯 | 环境风险 |
|  | 危废临时堆放区域：设在成品仓库2#内西南角 | 实际未建 | 环境风险 |
|  | 道路及停车场：采用水泥路面，满足生产运输及消防要求 | 与环评一致 | 噪声、机动车尾气 |

- 3.2.3 主要原辅材料及设备

根据建设单位提供的资料，本项目生产所需原辅材料包括醇酸树脂以及甲苯-二异氰酸酯（TDI）、三羟甲基丙烷（TMP）等合成树脂；钛白粉、色粉等颜料；乙酸乙酯等有机溶剂以及少量填料和助剂；能耗主要为水和电。本项目主要原辅材料及能耗情况见表2-4。

项目所需化工原料均可在省内采购，供应充足；项目所需醇酸树脂、填料、颜料和助剂采用桶装方式储存在原料仓库1#、3#和4#，厂区储存约半个月的用量，定期购入；乙酸乙酯采用罐装方式储存在储罐区，厂内长期储存半个月的用量；TDI、TMP等合成树脂采用桶装方式储存在仓库1#中有毒化学品储存区（全封闭）。项目所在工业用地目范围内前市政供水管网还未建成，可采取自建水井供给厂内生产生活用水；待后期所在工业用地市政设施建设完善后，可提供充足的自来水；生产动力用电由所在工业用地市政电网供给，项目所在所在工业用地已建有变配电站，供应充足。

表3-4   主要原辅材料一览表

| 类别 | 序号 | 名称 | 物料名称 | 状态 | 年用量或消耗（t） |  | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评预计 | 实际建成 |  |
| 聚酯漆PE类产品 | 1 | 主 （辅） 料 | 醇酸树脂 | 液态 | 580 | 600 | 外购 |
|  | 2 |  | 醋酸丁酯 | 液态 | 5 | / | / |
|  | 3 |  | 环己酮 | 液态 | 35 | / | / |
|  | 4 |  | 二甲苯 | 液态 | 29.5 | / | / |
|  | 5 |  | 滑石粉 | 固态 | 60 | 60 | 外购 |
|  | 6 |  | 透明粉 | 固态 | 57 | 57 | 外购 |
|  | 7 |  | 重钙 | 固态 | 36 | 36 | 外购 |
|  | 8 |  | 钛白粉 | 固态 | 21 | 21 | 外购 |
|  | 9 |  | 色粉 | 粉末 | 14 | 14 | 外购 |
|  | 10 |  | 助剂 | 液态 | 16 | 16 | 外购 |
|  | 总计 |  |  |  | 853.5 | 804 | / |
| 固化剂产品 | 11 | 主 （辅） 料 | 乙酸乙酯 | 液态 | 321.1 | 160 | 外购 |
|  | 12 |  | 甲苯-二异氰酸酯（TDI） | 液态 | 200.8 | 100 | 外购 |
|  | 13 |  | 三羟甲基丙烷（TMP） | 液态 | 280 | 140 | 外购 |
|  | 总计 |  |  |  | 801.1 | 400 | / |
| 乳胶漆产品 | 14 | 主 （辅） 料 | 钛白粉 | 粉末 | 16.23 | / | 外购 |
|  | 15 |  | 重钙 | 粉末 | 10.04 | / | 外购 |
|  | 16 |  | 助剂 | 液态 | 7 | / | 外购 |
|  | 17 |  | 苯丙乳液 | 液态 | 260 | / | 外购 |
|  | 18 |  | 水 | 液态 | 210 | / | 外购 |
|  | 总计 |  |  |  | 503.27 | / | / |
| 稀释剂产品 | 19 | 主 （辅） 料 | 乙酸乙酯 | 液态 | 350 | / | 外购 |
|  | 20 |  | 醋酸丁酯 | 液态 | 310 | / | 外购 |
|  | 21 |  | 环己酮 | 液态 | 97 | / | 外购 |
|  | 22 |  | 二甲苯 | 液态 | 95.2 | / | 外购 |
|  | 总计 |  |  |  | 852.2 | / | / |

本项目生产设备选用国内成熟的生产线；根据国家有关限期淘汰落后设备目录及节能减排要求，本项目设备不存在国家明令禁止使用或淘汰的设备。本项目主要生产设备见表3-6。

表3-6 项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评预计 | 实际建成 |  |
| 1 | 脱水预酯釜 | 2500L | 台 | 1 | 1 | 外购 |
| 2 | 热融釜 | 500L | 台 | 1 | 1 | 外购 |
| 3 | 聚酯固化剂反应釜 | 2000L | 台 | 1 | 1 | 外购 |
| 4 | 聚酯固化剂混合釜 | 3000L | 台 | 2 | 2 | 外购 |
| 5 | 卧式列管式换热器 | 换热面积：400㎡ | 台 | 3 | 3 | 外购 |
| 6 | 卧式列管式换热器 | 换热面积：500㎡ | 个 | 3 | 3 | 外购 |
| 7 | 卧式列管式换热器 | 换热面积：300㎡ | 台 | 2 | 2 | 外购 |
| 8 | 卧式列管式换热器 | 换热面积：200㎡ | 台 | 2 | 2 | 外购 |
| 9 | 收集罐 | Ф700×1500（筒体）v=0.8m3 |  | 3 | 3 | 外购 |
| 10 | 收集罐 | Ф900×1500（筒体）v=1m3 |  | 4 | 4 | 外购 |
| 11 | 计量槽 | Ф1000×1600（筒体）v=1.5m3 |  | 2 | 2 | 外购 |
| 12 | 真空缓冲罐 | Ф800×1200（筒体）v=0.8m3 |  | 2 | 2 | 外购 |
| 13 | 中转槽 | Ф1000×1000（吨桶）v=1m3 |  | 2 | 2 | 外购 |
| 14 | 立式无油真空机组 | 抽气速率：150L/SWLW-150 |  | 1 | 1 | 外购 |
| 15 | 罗茨无油真空机组 | 抽气速率：200L/SZJWLW-300-200 |  | 1 | 1 | 外购 |
| 16 | 尾气吸收装置 | 光氧机一套 |  | 1 | 1 | 外购 |
| 17 | 蒸汽锅炉 | WNS1-1.1-Q型 |  | 1 | 1 | 外购 |
| 18 | 导热油锅炉 | DRS125-Q |  | 1 | 1 | 外购 |
| 19 | 生产罐 | V=3m3 | 个 | 2 | 0 | 外购，配备冷凝器 |
| 20 | 高速分散机 | 15kw | 台 | 2 | 0 | 外购 |
| 21 | 三辊砂磨机 | / | 台 | 3 | 0 | 外购 |
| 22 | 半自动灌装机 | ZLDG系列 | 台 | 1 | 0 | 外购 |
| 23 | 生产罐 | V=2m3 | 个 | 2 | 0 | 外购，配备冷凝器 |
| 24 | 半自动灌装机 | ZLDG系列 | 台 | 1 | 0 | 外购 |
| 25 | 卧式储罐 | V=115m3 | 座 | 9 | 1 | 外购 |
| 26 | 测光仪 | / | 台 | 2 | 2 | 外购 |
| 27 | 旋转粘度计 | / | 套 | 2 | 2 | 外购 |
| 28 | 电子天平 | / | 台 | 2 | 2 | 外购 |
| 29 | 玻璃仪器 | / | 套 | / | 2 | 外购 |

- 3.3 项目变更情况及合理性分析

本项目由于被全资收购及更换法人等各种原因，现仅建成有两条生产线分别生产聚酯漆清漆PE及固化剂两种产品，年生产能力共计约1200吨左右。实际建成与环评相比减少了聚酯漆色漆PE、聚酯漆底漆PE、稀释剂（丙烯酸漆）及乳胶漆的生产及其配套设施设备的建设。

经分析，项目实际建成后大大减少了产品种类和相应生产线，该变动造成产能的降低及污染物排放量减少，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。且与原方案相比减少了建设施工，更有利于保护环境。

3.4 主要产污环节

- 1、项目运营流程

（1）聚酯清漆PE生产工艺流程及产污位置分析

图1 聚酯清漆PE生产工艺流程工艺流程及产污环节图

工艺说明：

1）计量：按一定的配比将醇酸树脂和助剂等加入生产罐，醇酸树脂和助剂采用自动投料及密闭管道输送，生产罐自动计量并配备冷凝器，以减少废气排放。

2）搅拌、分散：利用高速分散机将原料在生产罐内进行高速分散、搅拌混匀，时间约1~2小时。生产罐生产时密闭。

3）研磨：搅拌均匀的聚酯清漆半成品经砂磨机研磨。

4）过滤：用自动过滤机（或600目不锈钢滤网）过滤除去杂质。

5）计量、包装：使用半自动罐装机将成品分装，包装主要规格为20kg/铁桶。

6）本生产过程只涉及混配、搅拌工序，无反应釜，整个生产过程均为物理过程，无任何化学反应。

7）整个生产操作均在室温条件下进行，不进行加热升温处理。

8）该生产工艺在生产车间1#内进行。

（2）固化剂生产工艺流程及产污位置分析

TDI、三羟甲基丙烷、乙酸乙酯投入不锈钢反应釜反应1-2小时（温度60-80℃），然后加入乙酸乙酯开稀，经检测（固含量）合格后用灌装机罐装。TDI和三羟甲基丙烷采用自动投料，乙酸乙酯采用高位槽加料。反应釜自动计量。

图2 固化剂生产工艺流程及产污位置图

工艺说明：

原料TDI与三羟甲基丙烷反应，溶剂为乙酸乙酯，生成氨甲基酸酯聚合物(固化剂有效成分)。

由于三羟甲基丙烷具有吸湿性,故体系中有水存在,在水作用下，TDI可以发生自聚反应，生产TDI的均聚物。由化学反应方程式可以看出，本项目生产的固化剂中主要成分为氨甲基酸酯聚合物、TDI均聚物以及少量未反应完全的TDI。经业主介绍，其外购的三羟甲基丙烷其水含量小于1%，故TDI均聚物的产生量较少，不会影响固化剂的使用功能，故无需对其进行分离处置。

其化学反应方程式如下图所示：

图3 固化剂生产中主要化学反应方程式

1）反应釜内主要发生脂化反应和聚合反应，反应过程无新废气产物产生。

2）在密闭装置中发生反应，为放热反应，反应釜发生化学反应时温度约为80℃。在冬季低温条件下反应釜会采用电加热方式，加热至50℃，帮助物料溶解和促进反应发生。其余时段所有生产环节均在室温条件下进行。

3）该生产工艺在生产车间1#内进行。

2、项目产生的污染物

（1）废气产生工序

醇酸聚酯漆PE、固化剂生产过程中会使用醇酸树脂、乙酸乙酯等有机溶剂，致使在投料、搅拌、配色调漆、过滤、计量包装等工段以及储存上述有机溶剂的仓库产生有机废气，以及粉状原料投料产生的粉尘，主要污染物是：VOCs以及投料粉尘。

（2）废水产生工序：运营期的废水主要来自于员工日常的生活污水，主要污染因子为SS、COD、BOD5、氨氮，生产过程不涉及废水。

（3）噪声产生工序：主要来自高速分散机、砂磨机、水泵、风机等生产设备运行时产生的设备噪声。

（4）固体废物产生工序

原辅材料废包装材料；生产过程中过滤工段产生滤渣；危化品使用后产生废包装材料（袋、桶）。

4、污染物产生、治理及排放

4.1大气污染物排放及治理

由于项目设备采取自动全封闭投料方式，粉状原料投料产生的粉尘在设备系统内全部回收用于投料，不散逸；在聚酯漆PE及固化剂生产过程中使用醇酸树脂、乙酸乙酯等有机溶剂，致使在投料、搅拌、配色调漆、过滤、计量包装等工段会产生有机废气，主要污染物是VOCs。针对有组织排放部分，采取在1#生产车间内有机废气产生源上方安装抽风吸气装置，经UV光氧+活性炭吸附装置吸附处理，最后经不低于15m高排气筒外排；无组织排放的有机废气由于产生量较小，采取通过加强生产车间通风换气经窗户等弥散措施实现达标排放。

4.2废水污染源排放及治理

项目仅产生生活废水，现状经厂区预处理池处理后委托绵竹国润排水有限公司定时用罐车运输至绵竹新市镇污水处理厂处理达标后排放，污水处理委托协议见附件。

4.3 噪声污染源排放及治理

为防止本项目营运期噪声对区域环境的影响，保证噪声达标，建设单位采取以下噪声防治措施：

●采用低噪声设备、低噪声工艺、低噪声传动，针对噪声源的具体情况，设置隔声罩、隔声箱等设施；

●高噪声车间尽量减少门、窗开启面积，门、窗可采用隔声门、隔声窗；

●排气风机采用低噪声风机，并将风机设置在专门的风机房内；

●对于噪声较大的设备采用在安装减震基底。

4.4 固体废弃物排放及治理

本项目营运期产生的固废分为一般工业固废、危险废物和其他固废。根据项目产污特点，同时结合类比调查分析，本项目固废产生量统计及环评要求采取的处置方式见表4-1。

表4-1  固废产生及处置情况

| 名称 | 产污位置 | 产生量 （t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料废包装材料 | 粉料称量工段 | 0.7 | 原料生产厂家回收利用 |
| 滤渣 | 生产过滤工段 | 0.6 | 由有危废处理资质单位处置 |
| 废活性炭 | 有机废气处理阶段 | 0.4 |  |
| 危化品废包装材料（袋、桶） | 生产环节使用危化品产 生废包装材料（袋、桶） | 1.0 | 由原料生产厂家回收利用 |
| 污泥 | 预处理池池 | 0.4 | 安排专人定期清掏，市政环卫部门统一清运 |
| 生活垃圾 | 厂区 | 4 | 袋装收集，市政环卫部门统一清运 |

- 4.5污染源及处理设施

表4-2  污染源及处理设施表

| 类别 |  | 实际治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | - 生活污水 | 预处理池处理后委托绵竹国润排水有限公司定时用罐车运输至绵竹新市镇污水处理厂处理达标后排放 |
| 废气 | 投料粉尘 | 采用自动全封闭投料方式，粉尘在设备系统内全部回收用于投料，不散逸 |
|  | 有机废气 | UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒 |
| 噪声 | 各设备基础减振，合理布局 |  |
| 固废 | 生活垃圾：袋装集中收集，由市政环卫部门统一清运；原辅材料废包装材料交由原料生产厂家回收利用；有机溶剂包装桶由原料生产厂家回收利用；滤渣、废活性炭由危废处理资质单位定期清运处置；预处理池污泥安排专人定期清掏，市政环卫部门统一清运 |  |
| 地下水防治 | 生产厂区（包括生产车间、储存库房、厂区道路）地面做硬化防渗等处理 |  |
| 环境风险防范 | 储存库房周围设置围堰，生产区周边设置明沟，修建消防水池及事故应急池，生产事故泄漏物料回用于生产中；消防废水外送有危废处理资质单位处置 |  |

- 4.6环保投资及措施

本项目实际总投资额为1000万元。环保总投资为53万元，占总投资比例为5.3%。其中废水及废气环保设施实际投资额为4万元，占总投资比例为0.4%。本项目拟采取的污染治理措施能够满足达标排放的要求，能保护厂区环境及周边环境，污染治理措施可行。项目环保实际措施及投资见下表。

表4-3  项目环保措施及投资一览表

| 项 目 | 内容 |  |  | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 防止扬尘、建筑渣土清运、沉淀池、化粪池等环保措施 |  |  | 3 |
| 废气治理 | 1#生产车间 | 有机废气 | UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒，安装抽排风系统一套 | 2 |
|  |  | 投料粉尘 | 采用自动全封闭投料方式，粉尘在设备系统内全部回收用于投料，不散逸 | 计入 总体工程 |
| 废水治理 | 生活废水：经厂区预处理池处理后委托绵竹国润排水有限公司定时用罐车运输至绵竹新市镇污水处理厂处理达标后排放 |  |  | 2 |
| 噪声治理 | 厂房安装吸声材料 |  |  | 2 |
|  | 对各种生产设备、风机及泵安装减震、消声或隔音装置 |  |  | 2 |
| 固废处置 | 一般工业固废 |  |  | / |
|  | 危废：交有危废处理资质的单位处置 |  |  | 2 |
|  | 化粪池污泥：安装专人清掏，由市政环卫部门统一清运 |  |  | 0.5 |
|  | 生活垃圾：袋装集中收集，由市政环卫部门统一清运 |  |  | 0.5 |
| 环境风 险防范 | 消防供水系统 |  |  | 计入 总体工程 |
|  | 消防水池210m3、事故应急池180m3 |  |  | 10 |
|  | 生产厂区（包括生产车间、储存库房、厂区道路、危废临时堆放区域）地面做硬化防渗等处理 |  |  | 15 |
|  | 接地系统、静电消除器及人员防护等 |  |  | 4 |
|  | 储存仓库周围设置围堰，围堰容积100m3；生产区周边设置明沟 |  |  | 3 |
|  | 污雨水管网排放口与外部水体间安装切断设施和切换到事故应急水池的设施 |  |  | 1 |
|  | 生产事故泄漏物料回用于生产中； 消防废水外送有危废处理资质单位处置 |  |  | 1 |
|  | 制定环境风险管理措施和应急预案 |  |  | 2 |
| 厂区绿化 | 绿化及景观建设 |  |  | 2 |
| 环境管理 及监测 | 排污口规范化建设、危废临时区域设标志牌等 |  |  | 1 |
| 合 计 |  |  |  | 53 |

- 5、环境影响评价结论及环评批复要求

- 5.1评价结论

1、产业政策符合性

项目建于什郊市双盛镇万缘村，什郁市发展和改革局以川投资备［51065213042801]0042号对项目予以备案，项目属（（产业结构调整指导目录（2011年本）允许类，符合国家相关产业政策。双盛镇人民政府出具了“关于四川涂宝化工有限公司拟选址的情况说明”（双府发〔2013〕19号），项目用地性质为工业建筑用地，符合当地用地规划。

2、选址规划

项目总投资2800万元，环保投资91.15万，建设内容：新征土地35亩，修建生产车问1800平方米、库房3711平方米、办公楼1260平方米及其他配套公辅设施，形成年产家具涂料3000吨的生产能力。根据报告书的结论和专家审查意见，项目在落实报告书中提出的各项环保措施后，污染物可以达标排放。环境（水、气、声）质量将得到控制，从环境角度分析和对实际情况的考虑，同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地址、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

- 5.2环评批复要求

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

1、严格按报告书中所列建设性质、内容、地点、规模、生产工艺及环保对策措施进行该项目建设，未经批准，不得擅自改变。

2、落实环保措施及本次环评提出的环保投资，确保环保设施与主体干程同时设计，同时施工，同时投入使用；建立环境管理体系和机构，加强各类环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常生产，污染物长期稳定达标排放。

3、落实项目施工期各项环境保护措施。严格按报告书中提出的治理方案实施，并进一步落实国家和地方的有关规定，控制和减少施工扬尘污染，合理安排施工时间、控制施工噪声，避免施工扰民。

4、项目应选用先进、可靠的生产设备及污染处理设施，按照循环经济理念和清洁生产的原则优化工艺设计，减少能耗、物耗，最大限度降低污染物排放，采取必要措施，进一步提高企业清洁生产及其管理水平。

5、落实报告书中提出的大气污染防治措施，加强车间通风换气；在涂料车间产尘点上方布设抽风吸气装置，经布袋除尘器净化处理后经15m高排气筒达标排放；在1＃和2＃生产车间内有机废气产生源上方安装抽风吸气装置，由过滤器和活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒达标排放。

6、加强废水综合利用，最大限度节约用水，全厂实行“雨污分流、清污分流”；确保设备清洗产生的废有机溶剂和清洗废水全部用于生产，不得外排；什那市双盛镇污水处理厂建成投入使用前，生活废水采用化粪池＋一体式污水处理设施处理达标后，部分用于厂区绿化，部分外排至附近沟渠；双盛镇污水处理厂建成投入使用后，生活废水经厂区内污水处理设施处理后排入市政污水管网，最后进入污水处理厂处理。

7、落实完善报告书提出的地下水污染防治措施，按照分区防渗要求落实各个区域防渗处理。

8 、加强各类固体废弃物（特别是危险废物）的收集、暂存、转运、处置和综合利用过程的管理，采取有效的措施防止二次污染，按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废弃物的收集、分别处理处置的措施一般废弃物综合利用；生活垃圾交由当地环卫部门处理；危废放置于危废暂存间，做好“防渗、防漏、防雨”等措施，部分交由有资质单位处置，部分定期由出售厂家回收。

9、对噪声的防治，通过合理的总平面布置，将高噪声设备设置在厂房中部，尽量选用低噪声设备；基座减振、厂房隔声，实现厂界噪声达标排放。

10、总量控制：废气：工业粉尘0.0279t/a、二甲苯0.263t/a、非甲烷总烃0.687t/a；废水：近期双盛镇污水处理厂建成投入使用前，COD0.189t/a、NH3-N0.028t/a；远期双盛镇污水处理厂建成投入使用后，纳入污水处理厂总量。

11、项目以1＃生产车间、2＃生产车间和储罐边界周围100m设置卫生防护距离．卫生防护距离内不得新建居民住宅、学校、食品及医药类企业。

12、加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，落实报告书中提出的治理措施和风险防范措施，防止发生污染和安全事故．在库房和储罐区修建0.5米高的围堰；全厂修建一个210立方米的消防水池、一个180立方米的事故应急池。

三、项目建设必须依法严格执行环保设施与主体工程同时设计同时施工、同时投产的“三同时”制度，并依法接受环境监察机构的现场监。项目完工后，建设单位必须在试生产前向我局书面提交试运行申请，经检查同意后方可进行试生产。在工程试生产期问必须按照规定程序向我局申请环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。违反本规定要求的，承担相应法律责任。

四、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治措施、防治生态破坏措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、请什邡市环境监察执法大队负责项目的环境保护监督检查工作。

6、验收监测标准

根据国家标准以及地方环境保护行政主管部门的相关文件精神，按照环境影响管理一致性、连续性特点，采用环评时施行标准为验收标准，建设期新标准仅作校核。

- 6.1验收标准

6.1.1环境质量标准

6.1.1.1环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

6.1.1.2地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准；

6.1.1.3 地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；

5.1.1.4声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

6.1.2污染物排放标准

6.1.2.1大气污染物排放：执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准，VOCS执行《四川省固定污染源大气挥发性有机污染物排放标准》（DB51/2377 —2017）中表3、表5中规定。6.1.2.2水污染物排放：生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

6.1.2.3运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

- 6.2标准限值

表6-1  污水综合排放标准        单位：mg/L

| 级别 | PH | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级 | 6～9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | / |

表6-2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)  单位：dB（A）

| 2类 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准值 | ≤60 | ≤50 |

表6-3 大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓mg/m3 | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 二级 | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| SO2 | 550 | 15 | 2.6 | 周界外浓度最高点 | 0.40 |
| NOx | 240 | 15 | 0.77 |  | 0.12 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |  | 1.0 |

表6-4 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》

| 行业名称 | 工艺设施 | 污染物项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h） | 最低去除效率（%） | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂料、油墨、胶黏剂及类似产品制造 | 原料混配、分散研磨及生产等 | 苯 | 1 | 0.2 | / | 0.1 |
|  |  | 甲苯 | 10 | 0.6 | / | 0.2 |
|  |  | 二甲苯 | 20 | 0.9 | / | 0.2 |
|  |  | VOCs | 60 | 3.4 | 90 | 2.0 |

- 7、验收监测内容

- 7.1验收监测内容

1、废气

有组织排放废气监测内容见表7-1。

表7-1 有组织排放废气检测内容表

| 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 光氧装置排气筒（1个） | 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 3次/天，2天 |

无组织排放废气监测内容见表7-2。

表7-2 无组织排放废气检测内容表

| 监测断面 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 上风向设1个参照点，下风向布设3个监控点 | 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 3次/天，2天 |

2、废水

项目不产生生产废水，生活污水经预处理池处理后委托绵竹国润排水有限公司定时用罐车运输至绵竹新市镇污水处理厂处理达标后排放，因此未对排放的废水进行监测。

3、噪声

本项目噪声监测内容见表7-3。

表7-3 场界环境监测内容表

| 点位 编号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 北场界 | 场界环境噪声 | 连续监测2天，每天昼间2次 |
| 2# | 西场界 |  |  |
| 3# | 男场界 |  |  |
| 4# | 东场界 |  |  |

- 4、地下水

- 表7-4 有组织排放废气检测内容表

| 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂内地下水井 | PH、耗氧量、总硬度、六价铬、砷、铅、苯、甲苯、二甲苯 | 1次/天，1天 |

- 7.2监测分析方法及使用仪器

- 1、废气

废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器见表7-5。

表7-5 无组织排放废气监测项目及使用设备一览表

| - 监测项目 | - 监测方法 | - 方法来源 | - 使用仪器及编号 | - 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 颗粒物 | - 重量法 | - GB/T15432-1995 | 大气采样器JH-1 编号： TJHJ2016-16/17/18/19 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14 | - 0.001mg/m3 |
| VOCs （苯、甲苯、二甲苯） | 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ664-2013 | 大气采样器GQC-1 编号：TJHJ2017-34 TJHJ2018-04/08/09 GC2010-QP2010气相色谱-质谱仪 编号：TJHJ2018-33 | 0.3-1.0μg/m3 |

表7-6  有组织排放废气监测项目及使用设备一览表

| - 监测项目 | - 监测方法 | - 方法来源 | - 使用仪器及编号 | - 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 颗粒物 | - 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | - GB/T16157-1996 | 烟尘采样器 编号：TJHJ2017-05 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14 | - / |
| VOCs （苯、甲苯、二甲苯） | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ734-2014 | GC2010-QP2010气相色谱-质谱仪 编号：TJHJ2017-14 | 0.001-0.01mg/m3 |

- 2、噪声

噪声监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表7-7。

表7-7 噪声监测方法、方法来源及使用仪器

| - 监测项目 | - 监测方法 | - 方法来源 | - 使用仪器及编号 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | - 声校准器AWA6221A型 - 编号：TJHJ2016-12 | - / |
|  |  |  | - 多功能声级计AWA6228+型 编号：TJHJ2016-11 |  |

- 3、地下水

地下水监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表7-8。

表7-8   地下水监测项目及使用设备一览表

| - 监测项目 | - 监测方法 | - 方法来源 | - 使用仪器及编号 | - 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - pH | - 玻璃电极法 | - GB6920-86 | PHSJ-3F型实验室PH计 编号：TJHJ2017-22 | - / |
| - 总硬度 | - EDTA滴定法 | - GB7477-1987 | 50ml酸式滴定管 | 0.05mmol/L |
| - 六价铬 | - 二苯碳酰二肼分光光度法 | - GB7467-87 | 普析紫外可见分光光度计TU1810spc - 编号：TJHJ2014-9 | - / |
| - 苯系物 - （苯、甲苯、二甲苯） | - 气相色谱法 | - GB11890-89 | GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 编号：TJHJ2015-01 | - 0.05mg/L |
| 砷 | 原子荧光法 | - HJ694-2014 | - RGF-6200原子荧光光度计 - 编号:TJHJ2016-02 | - 0.3μg/L |
| 铅 | - 原子吸收分光光度法 | - GB7475-87 | - ZCA-1000原子吸收分光光度计 - 编号：TJHJ2016-03 | - / |
| - 耗氧量 | - 酸性高锰酸钾滴定法 | - GB/T5750.7-2006 | - 50ml酸式滴定管 | - 0.05mg/L |

- 7.3 质量控制和质量保证

为了确保监测数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

1、严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

2、合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

3、采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

4、及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

5、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

6、噪声仪在使用前后用校准器校准。以此对分析、测定结果进行质量控制。

7、监测报告严格实行三级审核制度。

- 7.4 监测结果

工况检查：按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目监测是工况如下：

表7-9 验收工况

| 产品名称 | 设计指标 | 工况要求 | 监测期间实际工况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018.10.17 |  | 2018.10.18 |  |
|  |  |  | 工况 | 负荷率 | 工况 | 负荷率 |
| 聚酯漆清漆PE及固化剂 | 1200t/a | ≥ 3t/d | 3t/d | 75% | 3t/d | 75% |

1、废气

四川同佳检测有限责任公司于2018年10月17-18日对项目厂界无组织及有组织排放颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯进行了监测，监测结果如下。

表7-10 无组织废气监测结果表      单位：mg/m3

| 监测项目 | 采样日期 | 点位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 颗粒物 （mg/m3） | 10月17日 | 上风向1#东北 | 0.132 | 0.114 | 0.116 |
|  |  | 下风向2#西 | 0.321 | 0.305 | 0.307 |
|  |  | 下风向3#西南 | 0.342 | 0.325 | 0.326 |
|  |  | 下风向4#南 | 0.288 | 0.270 | 0.271 |
|  | 10月18日 | 上风向1#东北 | 0.152 | 0.133 | 0.134 |
|  |  | 下风向2#西 | 0.324 | 0.308 | 0.306 |
|  |  | 下风向3#西南 | 0.287 | 0.269 | 0.267 |
|  |  | 下风向4#南 | 0.305 | 0.288 | 0.288 |
| 苯 | 10月17日 | 上风向1#东北 | 3.3 | 3.1 | 4.7 |
|  |  | 下风向2#西 | 11.2 | 11.3 | 8.2 |
|  |  | 下风向3#西南 | 16.9 | 8.1 | 10.6 |
|  |  | 下风向4#南 | 13.0 | 9.4 | 24.3 |
|  | 10月18日 | 上风向1#东北 | 3.8 | 3.2 | 3.6 |
|  |  | 下风向2#西 | 8.7 | 4.4 | 17.5 |
|  |  | 下风向3#西南 | 14.3 | 11.8 | 17.6 |
|  |  | 下风向4#南 | 10.2 | 13.3 | 17.9 |
| 甲苯 | 10月17日 | 上风向1#东北 | 5.4 | 5.5 | 5.4 |
|  |  | 下风向2#西 | 11.0 | 16.4 | 9.6 |
|  |  | 下风向3#西南 | 27.3 | 14.0 | 12.3 |
|  |  | 下风向4#南 | 18.1 | 12.4 | 未检出 |
|  | 10月18日 | 上风向1#东北 | 7.5 | 7.7 | 未检出 |
|  |  | 下风向2#西 | 10.7 | 8.6 | 未检出 |
|  |  | 下风向3#西南 | 29.0 | 13.9 | 32.6 |
|  |  | 下风向4#南 | 16.5 | 19.3 | 31.1 |
| 二甲苯 | 10月17日 | 上风向1#东北 | 4.0 | 5.6 | 5.5 |
|  |  | 下风向2#西 | 5.1 | 9.3 | 4.1 |
|  |  | 下风向3#西南 | 15.8 | 8.8 | 9.1 |
|  |  | 下风向4#南 | 46.7 | 8.9 | 19.0 |
|  | 10月18日 | 上风向1#东北 | 4.7 | 2.6 | 3.0 |
|  |  | 下风向2#西 | 6.0 | 4.2 | 20.3 |
|  |  | 下风向3#西南 | 39.2 | 10.1 | 15.2 |
|  |  | 下风向4#南 | 10.9 | 11.9 | 62.5 |
| VOC | 10月17日 | 上风向1#东北 | 29.1 | 39.0 | 36.4 |
|  |  | 下风向2#西 | 74.4 | 102 | 85.3 |
|  |  | 下风向3#西南 | 277 | 297 | 250 |
|  |  | 下风向4#南 | 301 | 289 | 265 |
|  | 10月18日 | 上风向1#东北 | 51.6 | 59.6 | 50.5 |
|  |  | 下风向2#西 | 180 | 223 | 228 |
|  |  | 下风向3#西南 | 295 | 261 | 273 |
|  |  | 下风向4#南 | 378 | 372 | 368 |

表7-11  有组织废气监测结果表     单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 10月17日 | 光氧排气筒进口 | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 67.1 | 67.0 | 70.1 |
|  |  | VOCs浓度 | mg/m3 | 71.0 | 99.5 | 155 |
|  |  | 苯浓度 | mg/m3 | 5.94 | 9.78 | 未检出 |
|  |  | 甲苯浓度 | mg/m3 | 4.65 | 3.78 | 24.7 |
|  |  | 二甲苯浓度 | mg/m3 | 2.04 | 6.45 | 31.7 |
|  | 光氧排气筒出口 | 标况风量 | m3/h | 4593 | 4378 | 4753 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 22.7 | 22.9 | 21.8 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.104 | 0.100 | 0.104 |
|  |  | VOCs排放浓度 | mg/m3 | 3.24 | 0.663 | 4.97 |
|  |  | VOCs排放速率 | kg/h | 1.59×10-2 | 2.90×10-3 | 2.36×10-2 |
|  |  | 苯排放浓度 | mg/m3 | 0.007 | 未检出 | 0.022 |
|  |  | 苯排放速率 | kg/h | 3.22×10-5 | - | 1.05×10-4 |
|  |  | 甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.024 | 0.008 | 0.234 |
|  |  | 甲苯排放速率 | kg/h | 1.1×10-4 | 3.50×10-5 | 1.11×10-3 |
|  |  | 二甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.025 | 未检出 | 0.083 |
|  |  | 二甲苯排放速率 | kg/h | 1.15×10-4 | - | 3.94×10-4 |
| 10月18日 | 光氧排气筒进口 | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 69.6 | 70.9 | 71.7 |
|  |  | VOCs浓度 | mg/m3 | 97.3 | 149 | 192 |
|  |  | 苯浓度 | mg/m3 | 0.210 | 0.660 | 未检出 |
|  |  | 甲苯浓度 | mg/m3 | 0.720 | 7.02 | 28.1 |
|  |  | 二甲苯浓度 | mg/m3 | 0.750 | 2.49 | 12.8 |
|  | 光氧排气筒出口 | 标况风量 | m3/h | 4624 | 4813 | 5133 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 22.3 | 22.1 | 22.8 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.103 | 0.106 | 0.117 |
|  |  | VOCs排放浓度 | mg/m3 | 1.90 | 1.90 | 1.27 |
|  |  | VOCs排放速率 | kg/h | 8.79×10-3 | 9.14×10-3 | 6.52×10-3 |
|  |  | 苯排放浓度 | mg/m3 | 0.033 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 苯排放速率 | kg/h | 1.86×10-4 | - | - |
|  |  | 甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.062 | 0.015 | 0.009 |
|  |  | 甲苯排放速率 | kg/h | 2.87×10-4 | 7.22×10-5 | 4.62×10-5 |
|  |  | 二甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.022 | 0.154 | 未检出 |
|  |  | 二甲苯排放速率 | kg/h | 1.02×10-4 | 7.41×10-4 | - |

监测结果表明，废气VOCs、苯、甲苯、二甲苯监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3和表5中排放限值。

2、噪声

四川同佳检测有限责任公司于2018年10月17-18日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果如下。

表7-12 厂界噪声检测结果表    单位：dB（A）

| 点位 | 10月17日 |  |  |  | 10月18日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 |  | 夜间 |  | 昼间 |  | 夜间 |  |
| 1# | 55.9 | 54.4 | 48.4 | 47.5 | 55.1 | 54.0 | 45.7 | 47.0 |
| 2# | 56.7 | 55.3 | 46.4 | 45.8 | 54.4 | 55.6 | 46.3 | 46.3 |
| 3# | 54.6 | 57.1 | 47.7 | 48.3 | 57.7 | 57.8 | 48.2 | 48.2 |
| 4# | 57.3 | 56.9 | 46.8 | 48.7 | 58.3 | 58.0 | 47.7 | 49.4 |

监测结果表明，该厂1#~4#点位昼间厂界噪声值54.0~58.3dB（A），夜间噪声值45.7~49.4dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

3、地下水

四川同佳检测有限责任公司于2018年10月17-18日对项目车间最近厂内监控井地下水进行了监测，监测结果如下。

表7-13 地下水监测结果表      单位：mg/L

| 监测项目 | 监测点位 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10月17日 | 10月18日 |
| - pH(无量纲) | - 厂内地下水井 | 7.22 | 7.20 |
| - 总硬度 |  | 418 | 415 |
| - 六价铬 |  | 0.006 | 0.004 |
| 砷（μɡ/L） |  | 9.5 | 9.0 |
| 铅 |  | 未检出 | 未检出 |
| - 耗氧量 |  | 1.30 | 1.38 |
| - 苯（μɡ/L） |  | 未检出 | 未检出 |
| - 甲苯（μɡ/L） |  | 未检出 | 未检出 |
| - 二甲苯（μɡ/L） |  | 未检出 | 未检出 |

监测结果表明，以上指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值。

- 7.5 环保设施去除效率监测结果

1、废气治理设施

由于项目设备采取自动全封闭投料方式，粉状原料投料产生的粉尘在设备系统内全部回收用于投料，不散逸；在聚酯漆PE及固化剂生产过程中使用醇酸树脂、乙酸乙酯等有机溶剂，致使在投料、搅拌、配色调漆、过滤、计量包装等工段会产生有机废气，主要污染物是二甲苯和非甲烷总烃。针对有组织排放部分，采取在1#生产车间内有机废气产生源上方安装抽风吸气装置，经UV光氧+活性炭吸附装置吸附处理，最后经不低于15m高排气筒外排；无组织排放的有机废气由于产生量较小，采取通过加强生产车间通风换气经窗户等弥散措施实现达标排放。

2、厂界噪声治理设施

企业通过合理安排工作时间；加强设备的日常维护；厂房隔声和距离衰减等措施后，经监测结果表明，该公司昼间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，达标排放。

3、废水治理设施

本项目生活废水经厂区预处理池处理后委托绵竹国润排水有限公司定时用罐车运输至绵竹新市镇污水处理厂处理达标后排放。

4、固体废物治理设施

- 生活垃圾：袋装集中收集，由市政环卫部门统一清运；原辅材料废包装材料交由原料生产厂家回收利用；有机溶剂包装桶由原料生产厂家回收利用；滤渣、废活性炭由危废处理资质单位定期清运处置；预处理池污泥安排专人定期清掏，市政环卫部门统一清运。

- 7.6 卫生防护距离检查

根据原环评工程分析内容，以生产车间及储罐周边100m范围划定卫生防护距离，要求卫生防护距离内不能建设集中生活区。根据现场踏勘并结合项目卫生防护距离范围示意图。项目卫生防护距离范围内主要为厂区区域及空地。因此，本项目卫生防护距离的划定，不会对周围环境造成影响。本项目卫生防护距离内无学校、居民、医院等特殊敏感目标，因此可满足卫生防护距离要求。

- 8、环境管理检查

- 8.1建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况

表8-1建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况表

| 类别 | 履行情况 |
| --- | --- |
| 立项 | 2013年，什邡市发展和改革局对本项目出具了《企业投资项目备案通知书》（备案号：川投资备 [51068213042801]0042号），确认了项目建设的可行性。项目经什邡市双盛镇人民政府审核同意，并出具了《关于四川涂宝化工有限公司拟选址的情况说明》 |
| 环评 | 该项目已于2018年1月由成都市环境保护科学研究院编制完成了年产3000吨家具涂料（项目）环境影响评价报告表，什邡市环境保护局于2013年10月31日以什环建函【2013】157号文给予批复，可以作为环境管理的依据 |
| 试生产 | 2017年12月开始建设，2018年9月竣工 |

- 8.2环境保护档案管理情况

环境保护档案基本完整、管理规范。

- 8.3环境保护管理规章制度的建立及其执行情况

该项目建成后由业主单位负责相关的环保设施管理。

- 8.4环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况

目前无环境监测机构、人员和仪器设备。

- 8.5公司排污口规范化整治检查

项目实行“雨污分流”，排污口规范。

- 8.6施工期及营运期的环境污染及环境投诉情况检查

施工期及营运期无环境污染投诉。

- 8.7环评要求措施及落实情况

表8-2 建设项目环评批复落实情况

| 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 严格按报告书中所列建设性质、内容、地点、规模、生产工艺及环保对策措施进行该项目建设，未经批准，不得擅自改变 | 项目实运行设后减少了建设内容，污染物排放大大减少，已运行的生产线与环评报告书建设性质、内容、地点、规模、生产工艺及环保对策措施一致 |
| 落实环保措施及本次环评提出的环保投资，确保环保设施与主体干程同时设计，同时施工，同时投入使用；建立环境管理体系和机构，加强各类环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常生产，污染物长期稳定达标排放 | 已运行的部分已落实环保措施及本次环评提出的环保投资，确保环保设施与主体干程同时设计，同时施工，同时投入使用；建立环境管理体系和机构，已加强各类环保设施的日常管理和维护，可确保环保设施正常生产，污染物长期稳定达标排放 |
| 项目应选用先进、可靠的生产设备及污染处理设施，按照循环经济理念和清洁生产的原则优化工艺设计，减少能耗、物耗，最大限度降低污染物排放，采取必要措施，进一步提高企业清洁生产及其管理水平 | 项目选用了先进、可靠的生产设备及污染处理设施，按照循环经济理念和清洁生产的原则优化工艺设计，减少能耗、物耗，最大限度降低污染物排放，提高了企业清洁生产及其管理水平 |
| 落实报告书中提出的大气污染防治措施，加强车间通风换气；在涂料车间产尘点上方布设抽风吸气装置，经布袋除尘器净化处理后经15m高排气筒达标排放；在1＃和2＃生产车间内有机废气产生源上方安装抽风吸气装置，由过滤器和活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒达标排放 | 落实报告书中提出的大气污染防治措施，加强车间通风换气；采取全封闭自动投料系统，投料粉尘全部回收使用，保证粉尘不散逸；车间有机废气产生源上方安装集气罩，经UV光氧设备+活性炭吸附处理后，经15m高排气筒达标排放 |
| 加强废水综合利用，最大限度节约用水，全厂实行“雨污分流、清污分流”；确保设备清洗产生的废有机溶剂和清洗废水全部用于生产，不得外排；什那市双盛镇污水处理厂建成投入使用前，生活废水采用化粪池＋一体式污水处理设施处理达标后，部分用于厂区绿化，部分外排至附近沟渠；双盛镇污水处理厂建成投入使用后，生活废水经厂区内污水处理设施处理后排入市政污水管网，最后进入污水处理厂处理 | 项目不产生生产废水，生活废水经厂区预处理池处理后委托绵竹国润排水有限公司定时用罐车运输至绵竹新市镇污水处理厂处理达标后排放 |
| 落实完善报告书提出的地下水污染防治措施，按照分区防渗要求落实各个区域防渗处理 | 落实了地下水污染防治措施，按照分区防渗要求各个区域已作防渗处理 |
| 加强各类固体废弃物（特别是危险废物）的收集、暂存、转运、处置和综合利用过程的管理，采取有效的措施防止二次污染，按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废弃物的收集、分别处理处置的措施一般废弃物综合利用；生活垃圾交由当地环卫部门处理；危废放置于危废暂存间，做好“防渗、防漏、防雨”等措施，部分交由有资质单位处置，部分定期由出售厂家回收 | 生活垃圾：袋装集中收集，由市政环卫部门统一清运；原辅材料废包装材料交由原料生产厂家回收利用；有机溶剂包装桶由原料生产厂家回收利用；滤渣、废活性炭由危废处理资质单位定期清运处置；预处理池污泥安排专人定期清掏，市政环卫部门统一清运 |
| 对噪声的防治，通过合理的总平面布置，将高噪声设备设置在厂房中部，尽量选用低噪声设备；基座减振、厂房隔声，实现厂界噪声达标排放 | 企业通过合理安排工作时间；加强设备的日常维护；厂房隔声和距离衰减等措施后，经监测结果表明，该公司昼间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，达标排放 |
| 项目以1＃生产车间、2＃生产车间和储罐边界周围100m设置卫生防护距离．卫生防护距离内不得新建居民住宅、学校、食品及医药类企业 | 根据现场踏勘并结合项目卫生防护距离范围示意图。项目卫生防护距离范围内主要为厂区区域及空地。因此，本项目卫生防护距离的划定，不会对周围环境造成影响 |
| 加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，落实报告书中提出的治理措施和风险防范措施，防止发生污染和安全事故．在库房和储罐区修建0.5米高的围堰；全厂修建一个210立方米的消防水池、一个180立方米的事故应急池 | 加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，已落实报告书中提出的治理措施和风险防范措施，防止发生污染和安全事故．在库房和储罐区修建0.5米高的围堰；全厂修建一个210立方米的消防水池、一个180立方米的事故应急池 |

- 9、监测结论建议

- 9.1 项目建设情况

本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。项目建设情况基本符合环评建设情况，项目对环评报告表及批复提出的环保要求和措施基本得到了落实。

- 9.2 验收监测期间的工况

本次验收监测期间，项目已建设完成，相关设备已正常投入使用，符合验收监测相关要求。

- 9.3 废水

- 本项目生活废水经厂区预处理池处理后委托绵竹国润排水有限公司定时用罐车运输至绵竹新市镇污水处理厂处理达标后排放。

- 9.4 废气

由于项目设备采取自动全封闭投料方式，粉状原料投料产生的粉尘在设备系统内全部回收用于投料，不散逸；在聚酯漆PE及固化剂生产过程中使用醇酸树脂、乙酸乙酯等有机溶剂，致使在投料、搅拌、配色调漆、过滤、计量包装等工段会产生有机废气，主要污染物是二甲苯和非甲烷总烃。针对有组织排放部分，采取在1#生产车间内有机废气产生源上方安装抽风吸气装置，经UV光氧+活性炭吸附吸附装置吸附处理，最后经不低于15m高排气筒外排；无组织排放的有机废气由于产生量较小，采取通过加强生产车间通风换气经窗户等弥散措施实现达标排放。

- 9.5 噪声

- 企业通过合理安排工作时间；加强设备的日常维护；厂房隔声和距离衰减等措施后，经监测结果表明，该公司昼间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，达标排放。

- 9.6 固废

- 生活垃圾：袋装集中收集，由市政环卫部门统一清运；原辅材料废包装材料交由原料生产厂家回收利用；有机溶剂包装桶由原料生产厂家回收利用；滤渣、废活性炭由危废处理资质单位定期清运处置；预处理池污泥安排专人定期清掏，市政环卫部门统一清运。

- 9.7 环境管理检查

- 该项目在建设过程中，严格按照环评和环评批复的要求，环保设施与主体工程同步建设，同步投入使用。日常工作中加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转。

- 9.9 验收结论

综上所述，四川涂宝化工有限公司年产3000吨家具涂料（项目）在建设过程中执行了环评制度和“三同时”制度，环保审批手续完备。环评及环评批复要求的各项环保措施基本落实。项目总投资1000万元，其中用于环保及其相关工程的投资为53万元，占总投资的5.3%。项目现状与原环评对比，建设内容不属重大变更，可在验收中解决。

在验收监测期间工况和环保设施正常运行的状态下，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类功能区标准；废气VOCs、苯、甲苯、二甲苯监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3和表5中排放限值；废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值;地下水监测项目：地下水pH、耗氧量、总硬度、六价铬、砷、铅、苯、甲苯、二甲苯监测结果满足 《地下水质量排放标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准。

建议通过验收。

- 9.10 建议

1、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

2、本项目应不断吸收国际先进技术，努力改进生产工艺路线，同时高度重视生产中的节水问题，力争将物耗、能耗、水耗指标进一步降下来，使本项目的生产工艺始终处于先进水平。