- 中建材（内江）玻璃高新技术有限公司

- 镀膜产品深加工项目（三期）竣工环境保护验收意见

- 2019年4月16日，中建材（内江）玻璃高新技术有限公司组织召开镀膜产品深加工项目（三期）竣工环境保护验收会。验收组由业主单位中建材（内江）玻璃高新技术有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目新建镀膜产品深加工车间1栋，建筑面积20925m2，厂区道路9400m2，绿化2800m2；原材料、成品库房、办公楼、宿舍一栋、食堂一座均利用现有已建设施，本次不新建¬¬。项目建设内容包括生产设施（生产线配套标准化厂房及其他相关设施）、公用工程（给排水、供电等）、总图工程（场地平整、道路、绿化）等。以镀膜玻璃及优质浮法玻璃为原料，生产中空、钢化玻璃产品以及塑钢门窗、铝合金门窗和幕墙。项目于2018年建成投产，实际年生产能力共计约115.2万平方米/年左右。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年，资中县发展和改革局于2017年2月8日以《企业投资项目备案通知书》[51102517020801]0001同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。该项目已于2017年5月由重庆国咨环境影响评价有限公司编制完成了镀膜产品深加工项目（三期）环境影响评价报告表，资中县环境保护局于2017年6月16日以资中环许可【2017】5号文给予批复。本项目总投资16000万元，2018年已建成投产，截至2018年12月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。四川同佳检测有限责任公司于2019年1月4-5日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《中建材（内江）玻璃高新技术有限公司镀膜产品深加工项目（三期）竣工环境保护验收监测表》（川同环监字[2018]第1535号）。

（三）投资情况

- 该项目总投资16000万元，环境保护投资50万元，占总投资的0.3%。

- （四）验收范围

- 本次验收范围为：中空、钢化玻璃产品以及塑钢门窗、铝合金门窗和幕墙生产线及相应辅助设施。

- 二、工程变动情况

- 本项目建设以来由于市场需求变化等各种原因，现仅建成有中空、钢化玻璃产品以及塑钢门窗、铝合金门窗和幕墙生产线及相应辅助设施，实际年生产能力共计约115.2万平方米/年左右。实际建成与环评相比减少了防火、易洁和喷砂玻璃产品的生产及其配套设施设备的建设。此外，幕墙生产线实际运行中未涉及使用甲苯清洗，只有在厂外实地安装时少量使用。

- 经分析，项目实际建成后大大减少了生产内容和相应工序环节，该变动造成产能的降低及污染物排放量减少，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。且与原方案相比减少了建设施工，更有利于保护环境。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 项目的生产废水中磨边清洗废水及中空玻璃清洗废水絮凝沉淀后全部回用，不外排；生活污水经厂内预处理池处理后经市政污水管网排入资中经开区污水处理厂处理达到相关标准后排入沱江。

- （二）废气

- 本项目主要大气污染物为粉尘，对于产生量较小的切割粉尘采用湿法作业，定期洒水清扫；上胶产生的有机废气、少量焊接烟尘加强车间通风，加强生产运行期的设备管理。

- （三）噪声

- 本项目营运期间噪声主要为设备噪声，产噪设备主要有切割机、打磨设备、空压机、风机等，均为阶段运行，声源强度大约为70~90dB(A)左右。通过选用低噪设备、高噪声设备置于单独操作间并安装隔声门窗、采取减振措施、同时加强维修和保养、提高厂区绿化率等措施后，可使厂界噪声达标排放，不会对周围环境产生影响。

- 固体废物

- 本项目营运期产生的一般工业固废均回收综合利用或外售，生活垃圾交由环卫部门统一清运，化粪池、沉淀池污泥送资中县垃圾填埋场处理，废胶桶统一收集后由生产厂家回收利用。在采取上述固体废物治理措施的基础上，项目营运期产生的固体废物能得到妥善处置，不会对环境产生影响。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

- 1.废水治理设施

- 生产废水中磨边清洗废水及中空玻璃清洗废水絮凝沉淀后全部回用，不外排；生活污水经厂内预处理池处理后经市政污水管网排入资中经开区污水处理厂处理达到相关标准后排入沱江，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 2.废气治理设施

- 切割粉尘采用湿法作业，定期洒水清扫；上胶产生的有机废气、少量焊接烟尘加强车间通风，加强生产运行期的设备管理，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 3.厂界噪声治理设施

- 根据监测结果，项目厂界噪声满足达标排放要求。

- 4.固体废物治理设施

- 本项目营运期产生的一般工业固废均回收综合利用或外售，生活垃圾交由环卫部门统一清运，化粪池、沉淀池污泥送资中县垃圾填埋场处理，废胶桶统一收集后由生产厂家回收利用。在采取上述固体废物治理措施的基础上，项目营运期产生的固体废物能得到妥善处置，不会对环境产生影响。满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- （二）污染物排放情况

- 1.废水

生活废水监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求。

- 2.废气

- 有组织排放：饮食业油烟监测结果满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准。

- 无组织排放：颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准；VOCs监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）无组织排放相关限值要求。

- 3.厂界噪声

- 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，项目周边地表水、环境空气、及敏感点环境噪声均达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 中建材（内江）玻璃高新技术有限公司“镀膜产品深加工项目（三期）”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求，建议通过验收。

- 后续要求

1、不断完善健全各种生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

2、企业应不断吸收国际先进技术，努力改进生产工艺路线，同时高度重视生产中的节水问题，力争将物耗、能耗、水耗指标进一步降下来，使本项目的生产工艺始终处于先进水平。

- 八、验收人员信息

验收人员名单见附件。

专家组签字：

中建材（内江）玻璃高新技术有限公司

2019年4月16日