镀膜产品深加工项目（三期）

项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：中建材（内江）玻璃高新技术有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二0一九年三月

建设单位：中建材（内江）玻璃高新技术有限公司

法 人 代 表：

编 制 单 位：四川同佳检测有限责任公司

法 人 代 表：

项 目 负 责 人：

| 建设单位：中建材（内江）玻璃高新技术有限公司 | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司 |
| --- | --- |
| 电话：18989117199 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：资中县水南镇凤翔东路2号 | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 641200 | 邮编: 618000 |

前  言

中建材（内江）玻璃高新技术有限公司2012年成立于四川资中经济开发区内，已建有一期“大面积多功能镀膜玻璃及相关产品示范生产线”项目和二期“镀膜产品深加工”项目，中建材（内江）玻璃高新技术有限公司本次对现有工程进行了扩建，在现有用地范围内新增镀膜产品深加工车间1栋。以镀膜玻璃及优质浮法玻璃为原料，生产中空、钢化玻璃产品以及塑钢门窗、铝合金门窗和幕墙。项目于2018年建成投产，实际年生产能力共计约115.2万平方米/年左右。

2017年，资中县发展和改革局于2017年2月8日以《企业投资项目备案通知书》[51102517020801]0001同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。该项目已于2017年5月由重庆国咨环境影响评价有限公司编制完成了镀膜产品深加工项目（三期）环境影响评价报告表，资中县环境保护局于2017年6月16日以资中环许可【2017】5号文给予批复。

本项目总投资16000万元，2018年底已建成投产，截至2018年12月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受中建材（内江）玻璃高新技术有限公司委托，四川同佳检测有限责任公司承担本次竣工环境保护验收监测任务。根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部第9号令）和国家环保总局环发[2002]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件的规定和要求，四川同佳检测有限责任公司于2019年1月对该项目进行了现场勘察、对该工程产生的废水、废气、噪声等污染物排放现状进行了调查，对环保设施的实际建设和管理等情况进行了检查，通过资料收集整理，依照环境影响评价报告表、环评批复、现场勘察情况以及监测数据编制了中建材（内江）玻璃高新技术有限公司镀膜产品深加工项目（三期）竣工环境保护验收报告》。

本次验收监测对象包括：

中空、钢化玻璃产品以及塑钢门窗、铝合金门窗和幕墙生产线及相应辅助设施。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水、废气处理设施检查；

（2）噪声、固废治理设施检查；

（3）环境管理检查。

表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 镀膜产品深加工项目（三期） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中建材（内江）玻璃高新技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 茆令文 |  | 联系人 |  | 王波 |  |  |
| 联系电话 | 18989117199 |  | 邮政编码 |  | 641200 |  |  |
| 建设地点 | 资中县水南镇凤翔东路2号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |  |  |
| 主要建设内容 | 包括生产设施（生产线配套标准化厂房及其他相关设施）、公用工程（给排水、供电等）、总图工程（场地平整、道路、绿化）等。以镀膜玻璃及优质浮法玻璃为原料，生产中空、钢化玻璃产品以及塑钢门窗、铝合金门窗和幕墙 |  |  |  |  |  |  |
| 设计能力 | Low-E中空玻璃60万m2/a、钢化玻璃30万m2/a、防火玻璃3万m2/a、喷砂玻璃2万m2/a、易洁玻璃5万m2/a，另生产塑钢门窗10万m2/a、铝合金门窗10万m2/a、幕墙10万m2/a |  |  |  |  |  |  |
| 实际建成 | Low-E中空玻璃44万m2/a、钢化玻璃27万m2/a、另生产塑钢门窗7.2万m2/a、铝合金门窗7.2万m2/a、幕墙10万m2/a |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年5月 | 开工日期 |  | 2017年5月 |  |  |  |
| 投入试生产时间 | 2018年12月 | 现场监测时间 |  | 2019年1月4-5日 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 资中县环境 保护局 | 环评报告表 编制单位 |  | 重庆国咨环境影响评价有限公司 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 |  | / |  |  |  |
| 投资总概算 | 15998万元 | 环保投资总概算 |  | 49万元 |  | 比例 | 0.3% |
| 实际总概算 | 16000万元 | 环保投资 |  | 30万元 |  | 比例 | 0.2% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）。 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部第9号令） 4、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件； 5、国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省环境保护局川环发[2003]056号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》； 7、四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 8、四川省环境保护局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； 9、资中县发展和改革局《企业投资项目备案通知书》（备案号：[51102517020801]0001）； 10、资中县城区污水处理厂《关于污水排放接纳意见的复函》； 11、中建材（内江）玻璃高新技术有限公司土地使用证； 14、重庆国咨环境影响评价有限公司《中建材（内江）玻璃高新技术有限公司镀膜产品深加工项目（三期）环评报告表》； 15、资中县环境保护局关于中建材（内江）玻璃高新技术有限公司镀膜产品深加工项目（三期）《环境影响报告表》的批复，资中环许可【2017】5号； |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。 2、运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 3、废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准；饮食业油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准。 4、固体废渣：①执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；②危险固体废物贮存、处置按国家相关标准执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 - 公司概况 中建材（内江）玻璃高新技术有限公司2012年成立于四川资中经济开发区内，已建有一期“大面积多功能镀膜玻璃及相关产品示范生产线”项目和二期“镀膜产品深加工”项目，中建材（内江）玻璃高新技术有限公司本次对现有工程进行了扩建，在现有用地范围内新增镀膜产品深加工车间1栋。以镀膜玻璃及优质浮法玻璃为原料，生产中空、钢化玻璃产品以及塑钢门窗、铝合金门窗和幕墙。项目于2018年建成投产，实际年生产能力共计约115.2万平方米/年左右。 2、项目产业政策符合性及选址合理性分析 ①项目产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会令2011第9号《产业结构调整指导目录2011年本》（2013修正）的规定，本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的产业，视为允许类。同时该项目使用的各类设备均不在《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）淘汰之列，生产产品不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）淘汰产品。因此，本项目符合国家产业发展方向、符合国家现行产业政策和行业技术进步要求。 根据国家发改委《节能中长期发展规划》和建设部发布的《关于发展节能省地型住宅和公共建筑的指导意见》中提出的建筑节能目标：到2010年，全国城镇新建建筑实现节能50％；新建建筑对不可再生资源的总消耗比现在下降10％。到2020年，北方和沿海经济发达地区和特大城市新建建筑实现节能65％的目标；新建建筑对不可再生资源的总消耗比2010年再下降20％。推广节能玻璃是建筑节能的重点任务之一，本项目符合我国建筑节能战略发展规划的总体要求。 此外，资中县发展和改革局于2017年2月8日以《企业投资项目备案通知书》[51102517020801]0001同意本项目备案。 ②选址的合理性分析 本项目建设厂址拟选在四川资中经济开发区，园区位于成渝高速公路南侧，规划道路新资威路与高速公路交叉口采取互通式立交，规划区交通可通过新资威路快捷进入成渝高速公路。同时，资中县国道、省道、成渝铁路等交通干道横贯其中交通分便捷。规划区路网规划为主干道、次干道和支路三级。其中主干道担负区内主要的物流、车流交通及对外交通，次干道与支路将主干道的交通进一步分流。区域道路大致形成“四纵一横一环一半环”的道路布局结构，支路都根据这个大的道路网来布置。支路的设置既考虑基本地块的划分和地块开发的弹性即可操作性，又考虑主干道的交通流量。 项目拟选场址内未发现断层、滑坡、地面塌陷、泥石流等影响工程稳定性的不良工程地质现象，厂区地基总体稳定，适宜建筑；项目所在地受纳水体为沱江，本项目属“技术玻璃制品制造业”，为二类工业，项目用地规划为三类工业用地，本项目的实施对居住和公共设施等环境有一定干扰和污染，但影响不大，用地性质合理。 项目选址已取得规划局出具的建设用地规划许可证。 ③外环境关系 本项目周边均为工业用地，其中已建项目包括西北面距离项目150米为中粮集团粮食仓储及物流中心，西南侧距离厂界120米为怡宝纯净水公司，在建项目仅有东侧1000米的再就业指导中心，其余均为还未有企业入驻。项目生产产品的镀膜玻璃的深加工项目，主要污染为噪声和上胶时产生的少量有机废气，经预测对外环境影响很小。本项目及项目周边的中粮集团粮食仓储及物流中心，怡宝纯净水公司均属于园区鼓励发展的产业，相互间影响很小。因此本项目与周边企业相容。因此，项目与周围环境相容，选址合理。 3、项目建设概况 项目名称：镀膜产品深加工项目（三期） 建设地点：资中县水南镇凤翔东路2号 建设性质：改扩建 项目投资：16000万元 （1）项目建设内容及组成 建设内容：项目新建镀膜产品深加工车间1栋，建筑面积20925m2，厂区道路9400m2，绿化2800m2；原材料、成品库房、办公楼、宿舍一栋、食堂一座均利用现有已建设施，本次不新建。项目建设内容包括生产设施（生产线配套标准化厂房及其他相关设施）、公用工程（给排水、供电等）、总图工程（场地平整、道路、绿化）等。以镀膜玻璃及优质浮法玻璃为原料，生产中空、钢化玻璃产品以及塑钢门窗、铝合金门窗和幕墙。项目于2018年建成投产，实际年生产能力共计约115.2万平方米/年左右。项目组成及主要环境问题如下： 表1 项目组成及主要的环境影响一览表 项 目; 环评预计; 实际建成; 主要环境问题. 主体 工程; 镀膜产品深加工车间; 单层轻钢结构厂房，建筑面积20925m2。新建Low-E中空玻璃生成线2条、钢化、防火、易洁和喷砂玻璃生产线各1条，塑钢门窗及铝合金门窗生产线各1条，幕墙生产线1条，同时生产Low-E中空玻璃、钢化、防火、易洁和喷砂玻璃，塑钢、铝合金门窗及幕墙。车间主要分镀膜玻璃堆放区（原材料）、中空玻璃生产区、钢化、防火、易洁和喷砂玻璃生产区、塑钢、铝合金门窗及幕墙、低压配电系统等，主要生产设备为进口，配套设备为国产。; 防火、易洁和喷砂玻璃生产线未建，其余与环评一致; 废水、废气、噪声、一般固废、危废. 环保工程; 一般固废; 均回收综合利用或外售; 与环评一致; 一般固废. 危废处理; 新建符合要求的危废暂存间，并委托有资质单位定时清运处理; 实际未产生危废，未建; /. 废气处理; 幕墙生产线甲苯废气：集气罩+活性炭吸附装置+21米高排气筒; 该工序未涉及，实际未建; /. 食堂油烟：新增1套11000m3/h油烟净化器; 实际未建; /. 污水处理; 污水收集运输系统、厂区内污水收集管网; 与环评一致; 废水. 絮凝沉淀池5m3一座，10m3一座; 与环评一致. 辅助及公用工程; 供水; 生活用水和生产用水，由工业园给水管供给; 与环评一致; /. 供电; 项目总装机3000kW，由园区供电线路供; /. 空压机房; 空压机房一座，空压机组供气量14Nm3/min; /. 配变电室; 配变电室300m2; /. 储运 工程; 原料、成品库房; 建筑面积5000m2; /. 办公及生活设施; 利用已建办公楼、倒班宿舍、职工食堂; /. （2）生产能力和产品方案 表2 生产规模 单位：万m2/a 序号; 指标名称; 环评预计产量; 实际产量. 1; Low-E中空玻璃; 60; 44. 2; 钢化玻璃; 30; 27. 3; 防火玻璃; 3; /. 4; 易洁玻璃; 5; /. 5; 喷砂玻璃; 2; /. 6; 塑钢门窗; 10; 7.2. 7; 铝合金门窗; 10; 7.2. 8; 幕墙; 10; 10. 9; 合计; 130; 115.2. （3）原辅材料消耗 本项目生产、生活用水为自来水，由资中县经济开发区区室外给水管网直接供给。厂区内给水管围绕主车间外环状布置，各车间给水进口设水表计量。本项目所有设备均使用电能，利用现有项目已建成配电房，电源由园区供电网接入。 表3 项目主要原辅材料消耗一览表 类别; 所需物料名称; 单位; 环评预计; 实际建设; 来源、储运. 原材料; 优质浮法玻璃; 万m2/a; 160; 120; 外购、汽车运输. Low-E玻璃; 万m2/a; 100; 82; 由已建1期生产线提供. 塑钢型材; t/a; 1000; 518; 外购、汽车运输. 铝材; t/a; 352; 335; 外购、汽车运输. 铝合金型材; t/a; 600; 590.4; 外购、汽车运输. 防火玻璃加工半成品; 万m2/a; 3; /; 外购、汽车运输. 辅料; 甲苯溶液; t/a; 1.5; /; 外购、汽车运输. 纳米处理液; L/a; 150; /; 外购、汽车运输. 喷砂材料; t/a; 2.22; /; 外购、汽车运输. 中空玻璃 双组份密封胶; 1400; 290; 268; 外购、汽车运输. 中空玻璃 丁基胶; t/a; 25.19; 23.4; 外购、汽车运输. 分子筛; t/a; 121.29; 119; 外购（成都）、汽车运输. （4）主要设备 本项目生产设备选用国内成熟的生产线；根据国家有关限期淘汰落后设备目录及节能减排要求，本项目设备不存在国家明令禁止使用或淘汰的设备。 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 环评数量; 实际数量. 1; 切割机; 2800×4200（mm）; 1; 1. 3300×6100（mm）; 1; 1. 2; 双边磨机组（带清洗机）; 2200×4500（mm）; 1; 1. 3; 直线磨边机（带清洗机））; XZM9325; 2; 2. 4; 四边磨机组; 8M2500; 1; 1. 5; 钢化炉及钢化玻璃生产线; LD-A2860B25U; 1; 1. 6; 中空生产线; HJ-LINE-30088-II; 2; 2. 7; 易洁玻璃生产线; /; 1; /. 8; 喷砂玻璃生产线; /; 1; /. 9; 塑钢门窗生产线; /; 1; 1. 10; 铝合金门窗生产线; /; 1; 1. 11; 幕墙生产线; /; 1; 1. 12; 防火玻璃生产线; /; 1; /. 13; 自动玻璃喷砂机; 1; /. 14; 欧式平台钻孔机; XZK80B; 2; 2. 15; 双头切割锯; LJG-500×4200; 3; 3. 16; 塑料型材中挺锯; SJT-400; 3; 3. 17; 塑料任意角焊接机; SHD01-120; 3; 3. 18; 仿形钻孔机; LZ3F-100×300; 3; 3. 19; 铝塑型材双角锯末; LJZ2-450×3600; 3; 3. 20; 铝幕墙接口切割机; LJKJ-500; 3; 3. 21; 铝塑双头切割锯; 450×3700; 3; 3. 22; 铝合金门窗组角机; LMB130; 3; 3. 23; 铝型材端面铣床; LXDX-250×5; 3; 3. 24; 塑料型材水槽铣; SCXO2-2×60; 3; 3. 25; 塑料无缝焊接机; SHZ4-120×4500; 3; 3. 26; 塑料型材V型锯; LJVW-65; 3; 3. 27; 立式加工中心; ARK-CNC-6500L; 3; 3. （5）工作制度及劳动定员 工作制度：实行白班8小时工作制，年工作时间300天。 表5 劳动定员一览表 名称; 数量. 环评情况; 实际建成. 劳动定员; 197人; 50人. |

表二  生产工艺及污染物产出流程

主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 根据现场调查，项目生产工艺与环评的生产工艺未发生变化。 - （1）钢化、中空玻璃工艺流程 图3-1 钢化、中空玻璃工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 切割：项目采用双头切割机把原片玻璃切割成各种不同尺寸，以满足不同生 产的需求。 磨边：切割后的玻璃还需对边角进行磨光，从而使玻璃边缘光滑。在磨边机磨边的同时，在砂轮与玻璃接触部位冲水，以免产生玻璃粉尘，冲洗水进入沉淀池静置沉淀后，上层清液循环回用，玻璃粉末作为固废收集。 洗涤干燥：在加热前，需清洗掉玻璃表面灰尘等杂质，本项目使用玻璃清洗机加入自来水进行清洗，不需要添加任何洗涤剂，清洗之后的玻璃需进行干燥。清洗干燥采用一体式清洗干燥机进行，干燥方式为风干，采用能源为电能。 钢化玻璃：清洗干燥后的玻璃匀速通过玻璃钢化炉，根据玻璃厚度控制加热时间，一般加热时间在15-30分钟之间，加热温度600℃左右，达到玻璃软化点，然后出炉经风机向两面喷吹空气，使之迅速地、均匀地冷却，当冷却至室温时，就形成了高强度的钢化玻璃。 中空玻璃：中空玻璃前期加工工序与钢化玻璃相同，为方便中空玻璃边部后期进行上胶需进行去边处理，去边之后采用自来水对玻璃清洗。铝条按照产品所需的尺寸进行切割，在全自动折弯机上折成所需的形状，在铝框内填充干燥剂，项目采用干燥剂是中空玻璃分子筛，用以吸收产品空间的湿气。中空玻璃需采用双道密封，第一道密封胶防止水汽的进犯，第二道密封胶保持结构的稳定性。丁基胶在中空玻璃的制作中起到第一道密封作用，采用全自动丁基胶涂布机使胶条均匀地涂在铝间隔条上。之后对玻璃、间隔条在预压机上进行合片，准确定位，使间隔条、玻璃均匀紧密粘结。合片之后进行上胶，硅酮密封胶在此起第二道密封作用。 检验、包装：加工好的钢化、中空玻璃进行检验，合格产品进行包装，最后即可入成品库待售。 （2）塑钢门窗工艺： 图3-2 项目运营期塑钢门窗工艺流程及产污环节图 塑钢门窗工艺流程简述： 对外购的塑钢型材按照产品尺寸要求，采用切割机等设备对其进行切割下料，在焊接组装前需要进行简单的机械加工如开V 型口、钻孔、铆、钢、衬、等， 之后采用数控清角机进行角缝的清理，压条、玻璃按照所需尺寸下料后安装，在铣床上铣窗扇的封盖以及滑轨的U型槽，然后是五金配件的组装，对组装好的节能建筑门窗进行检验，合格产品进行包装，最后即可入成品库待售。 （3）铝合金门窗： 图3-3 项目运营期铝合金门窗工艺流程及产污环节图 根据产品要求尺寸，切割机将铝合金型材切割成所需大小，然后经钻床钻孔，再用螺丝固定定位，即成成品入库待售，过程中产生固废（边角料）、噪声及粉尘（切割钻孔）。 （4）幕墙： 图3-4 项目运营期幕墙工艺流程及产污环节图 特种配件及铁角码加工流程分为切割、孔加工、折弯、焊接，过程中产生固废、噪声及粉尘；铝材加工分为切割、孔加工、包装过塑，过程中产生固废、噪声及粉尘；铝型材装配环节主要为铝材穿胶条、安装角码及型材装配，过程中只产生少量固废；幕墙玻璃板块加工为最后一道工序，主要分为铝材切割、孔加工、包装过塑，铝框装配、甲苯清洗并贴胶条，玻璃与铝框结合，注胶，保养固化最后成品入库，过程中产生固废、噪声、粉尘。

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放流程 1、废水排放及治理 本项目生产过程中产生的废水主要员工生活污水、玻璃清洗废水。 项目的生产废水中磨边清洗废水及中空玻璃清洗废水絮凝沉淀后全部回用，不外排；生活污水经厂内预处理池处理后经市政污水管网排入资中经开区污水处理厂处理达到相关标准后排入沱江。 2、废气排放及治理 本项目生产过程中产生废气主要为职工食堂产生的食堂油烟、塑钢、铝合金型材产生的切割粉尘、中空玻璃上胶时产生的上胶废气以及塑钢门窗及幕墙配件加工焊接时产生的少量焊接废气。食堂油烟采用油烟净化器处理后达标排放；对于产生量较小的切割粉尘采用湿法作业，定期洒水清扫；上胶产生的有机废气、少量焊接烟尘加强车间通风，加强生产运行期的设备管理。 3、噪声 本项目营运期间噪声主要为设备噪声，产噪设备主要有切割机、打磨设备、空压机、风机等，均为阶段运行，声源强度大约为70~90dB(A)左右。通过选用低噪设备、高噪声设备置于单独操作间并安装隔声门窗、采取减振措施、同时加强维修和保养、提高厂区绿化率等措施后，可使厂界噪声达标排放，不会对周围环境产生影响。 4、固体废弃物排放及治理 本项目营运期产生的一般工业固废均回收综合利用或外售，生活垃圾交由环卫部门统一清运，化粪池、沉淀池污泥送资中县垃圾填埋场处理，废胶桶统一收集后由生产厂家回收利用。在采取上述固体废物治理措施的基础上，项目营运期产生的固体废物能得到妥善处置，不会对环境产生影响。 5、污染源及处理设施 表6 本项目污染物排放情况 类别; 污染物; 源强; 处理方式. 环评预计; 实际产生; 环评要求; 实际建成. 废水; 生活废水; 748.5m3/a; 840m3/a; 生活污水经厂内预处理池处理后经市政污水管网排入资中经开区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排入沱江; 与环评一致. 生产废水; 210t/a; 145t/a; 5m3沉淀池1座、10 m3沉淀池1座，沉淀后循环使用，定期对已不能达到回用要求的外排，经市政污水管网排入资中经开区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排入沱江; 与环评一致. 废气; 油烟废气; 0.0089t/a; 0.0022t/a; 新增1套油烟净化器处理后达标排放; 因全厂食堂就餐人数大幅度减少，实际依托现有油烟净化器处理后达标排放. 切割粉尘; 少量; 少量; 湿法作业; 与环评一致. 上胶废气; 0.272t/a; 0.19t/a; 全室通风换气; 车间安装通、排风机，加强车间强排风. 焊接烟尘; 少量; 少量. 磨边粉尘; 少量; /; /; /. 喷砂粉尘; 少量; /; 全室通风换气; /. 甲苯废气; 0.216t/a; /; 设置集气罩（收集效率不低于90%）+活性炭吸附装置+21米高排气筒; /. 固废; 生活垃圾; 59t/a; 15t/a; 由环卫部门清运; 与环评一致. 废塑钢、废铝材; 80t/a; 70t/a; 外售; 与环评一致. 废包装物; 2t/a; 1.7t/a. 废碎玻璃; 10t/a; 8.8t/a. 化粪池、沉淀池污泥; 2t/a; 1.7t/a; 送垃圾填埋场; 与环评一致. 废胶桶、废密封胶; 5t/a; 4.4t/a; 厂家回收利用; 与环评一致. 甲苯废液、废布条; 0.25t/a, 1.5t/a; /; 新建危废暂存间分类贮存，委托有资质单位定时清运处理; /. 废活性炭; 6t/a; /; /. 噪声; 设备噪声; ≤85dB(A); ≤85dB(A); 减振基座、隔吸声材料等措施; 与环评一致. 6、环保设施(措施)及投资一览表 表7 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 环评要求; 实际建成. 治理措施; 投资金额; 治理措施; 投资金额. 1; 废水治理; 雨污管网、化粪池、5m3沉淀池1座、10 m3沉淀池1座; 20; 雨污管网、化粪池、5m3沉淀池1座、10 m3沉淀池1座; 20. 2; 废气治理; 油烟废气; 新增一套油烟净化装置; 2; /; /. 甲苯废气; 集气罩+活性炭吸附+21米排气筒; 2; /; /. 喷砂粉尘; 袋式除尘（除尘效率98%）+湿法作业; 5; /; /. 切割粉尘; 湿法作业; 湿法作业; 1. 上胶废气; 车间安装通、排风机，加强车间排风; 车间安装通、排风机，加强车间排风; 1. 甲苯废气; /; /. 焊接烟尘; 车间安装通、排风机，加强车间排风; 1. 3; 固废治理; 设立垃圾桶及废品仓库; 2; 设立垃圾桶及废品仓库; 2. 危废治理; 新建危废暂存间、委托有资质单位定期清运处理; 3; /; /. 噪声治理; 减振基座、隔吸声材料等措施; 5; 减振基座、隔吸声材料等措施; 5. 4; 绿化; 草木等; 10; 草木等; 10. 小计; 49; 30.

表四 环评主要结论建议及环评批复

环评主要结论建议及环评批复 一、结论 1、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会令2011第9号《产业结构调整指导目录》（2011年本）的规定，本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的产业，视为允许类。同时该项目使用的各类设备均不在《产业结构调整指导目录》（2011年本）淘汰之列，生产产品不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）淘汰产品。 因此，本项目符合国家产业发展方向、符合国家现行产业政策和行业技术进步要求。 此外，资中县发展和改革局于2017年2月8日以《企业投资项目备案通知书》[51102517020801]0001同意本项目备案。 2、选址合理性及规划符合性 本项目建设厂址拟选在四川资中经济开发区（原资中县工业园区凤凰岭片区）内，园区位于成渝高速公路南侧，新资威路与高速公路交叉口采取互通式立交，规划区交通可通过新资威路快捷进入成渝高速公路。同时，资中县国道、省道、成渝铁路等交通干道横贯其中交通分便捷。项目拟选场址内未发现断层、滑坡、地面塌陷、泥石流等影响工程稳定性的不良工程地质现象，厂区地基总体稳定，适宜建筑。 综上，评价认为项目选址较合理。项目选址已取得规划局出具的选址意见书及。 3、平面布置合理性 项目厂区平面布局分区明确、物料运输便捷，满足生产工业的需要。总体而言，项目平面布置基本合理。 4、项目环境影响评价结论 ①声学环境：本项目营运期间噪声主要为设备噪声，产噪设备主要有切割机、打磨设备、空压机、风机等，均为阶段运行，声源强度大约为70~90dB(A)左右。通过选用低噪设备、高噪声设备置于单独操作间并安装隔声门窗、采取减振措施、同时加强维修和保养、提高厂区绿化率等措施后，可使厂界噪声达标排放，不会对周围环境产生影响。 ②水环境：项目的生产废水中磨边清洗废水絮凝沉淀后回用，不外排；中空玻璃清洗废水经絮凝沉淀后大部分回用，不能再回用的废水与生活污水合流后排放。园区污水处理厂未正式投入运营前由罐车运至资中县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排入沱江，建设单位已与资中县城市污水处理厂签订了处理协议。经开区污水处理厂建成后，废水经市政污水管网进入经开区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》表1中工业园区集中式污水处理厂对应的浓度限值后排入沱江。 在采取上述措施的基础上，本项目营运期对地表水环境产生的影响较小。项目营运期污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地表水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。 ③大气环境：本项目主要大气污染物为粉尘及有机废气，对于产生量较小的切割粉尘采用湿法作业，定期洒水清扫；喷砂粉尘采用设备自带袋式除尘后进行湿法作业，定期清扫；上胶产生的有机废气、少量焊接烟尘及甲苯无组织排放废气环评要求加强车间通风，加强生产运行期的设备管理，并对甲苯等有机废气设置卫生防护距离100米；对于有组织排放的甲苯废气，应设置集气罩+活性炭吸附装置+21米高排气筒引至车间外达标排放。 采取以上措施后废气对大气环境影响很小。 ④固体废物：本项目营运期产生的一般工业固废均回收综合利用或外售，生活垃圾交由环卫部门统一清运，化粪池、沉淀池污泥送资中县垃圾填埋场处理；对于危险废物，新建满足防雨、防渗漏、防溢流要求的危废暂存间临时分类贮存，废胶桶及废密封胶由生产厂家回收，甲苯废液、废布条及废活性炭委托有危废处理资质的单位定期清运处理。在采取上述固体废物治理措施的基础上，项目营运期产生的固体废物能得到妥善处置，不会对环境产生影响。 5、总量控制指标建议 （1）水污染物总量指标 因本项目污水在经开区污水处理厂建成前，用罐车运至资中城市污水处理厂处理；在经开区污水处理厂建成后，由管网排至经开区污水处理厂处理。 经开区污水处理厂建成前，废水经资中城市污水处理厂处理后排入沱江，废水总量指标计入资中城市污水处理厂总量中，因此，本项目占用污水处理厂总量指标COD：0.27t/a；氨氮0.027t/a。 三期项目建成后，企业总排口监控排放总量指标为：COD：1.41t/a；氨氮0.291t/a。 经开区污水处理厂建成后，根据《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/ 2311—2016），本项目占用经开区污水处理厂总量指标COD：0.22t/a；氨氮0.027t/a。 （2）大气污染物总量指标 本项目建成后，企业全场大气污染物排放总量指标为，TVOC：0.668t/a，甲苯：1.2t/a。其中本项目占用总量指标为，TVOC：0.396t/a，甲苯：1.2t/a。 6、清洁生产评价结论 根据前述分析，本项目采用了清洁的原材料、先进的生产工艺，得到的是清洁产品，通过废物循环使用和采取有效的环保措施，降低了污染物排放量，达到了清洁生产的要求。 7、总结论 本项目建设符合国家现行产业政策和所在工业园区及城市的总体规划。项目建设贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取“三废”及噪声的治理措施经济技术可行。项目实施后有利于提高当地人民生活水平，促进社会健康、快速发展。评价认为，在认真落实本报告提出的各项污染治理措施及风险防范后，项目实施对当地环境影响小，从环境保护角度而言是可行的。 8、要求与建议 1）本项目实施时，必须保证足够的环保资金，实施本报告提出的各项治污措施，做好项目建设的“三同时”工作。 2）本项目投产后，应加强环境保护管理和全体职工环境保护意识教育工作，使“三废”污染源治理措施得到有效落实以实现污染物的达标排放。 环评批复 项目建设和运营中应重点做好以下工作： （一）必须贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施的设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。项目建设同步开展工程环境监理工作，并将相关资料作为项目建设竣工环保验收的依据。 （二）加强施工期环境管理。优化施工时序、施工方案和施工总平面布置，强化施工现场管理，有效控制和减少施工期环境污染。根据《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发〔2014〕32号）、《资中县建设工程扬尘污染防治管理办法》（资中府发〔2014〕25号）文件要求，认真落实施工期扬尘污染防治措施，严格执行“六不准、六必须”；基础开挖废水、车辆和场地清洗废水经沉淀处理后回用，设备冲洗废水经隔油沉淀处理后回用，施工期生活污水依托现有处理设施妥善处置；选用低噪声施工机械设备，实行规范施工、文明施工，夜间不得进行施工作业，若必须连续作业，应向相关部门报告经同意后方可施工，并进行公告；场平做到土石方平衡，多余土方和建筑垃圾送政府指定地点堆存，生活垃圾收集后交资中县城环卫部门处置；落实施工期的各项生态保护措施，控制和减少项目施工对生态环境的不利影响。 （三）按照“报告表”的要求，认真落实废水污染防治措施。项目实施雨污分流，项目区雨水排入园区雨水管网；经开区污水处理厂建成投运前，经絮凝沉淀磨边冲洗废水和中空玻璃清洗水同经预处理后的生活污水一起通过罐车将污水转运至资中县城市污水处理厂进行处理；资中经开区污水处理厂建成投运后，经絮凝沉淀磨边冲洗废水和中空玻璃清洗水、经预处理生活污水排入园区污水管网，不得外排。 （四）严格按照“报告表”有关要求，落实和优化各项废气处理设施建设，确保大气污染物稳定达标排放。落实控制和减少废气无组织排放措施,切割粉尘采取洒水清扫等措施，采取加强室内通风等措施控制上胶废气，喷砂粉尘经喷砂机自带的高效袋式除尘器收集处理后达标排放，甲苯废气经集气罩+活性炭吸附装置处理后通过21米高排气筒外排；食堂餐饮油烟经净化器应保持稳定正常运行，就餐不员达到设计数量后，应增加油烟经净化处理设施，确保餐饮油烟经净化处理后达标排放。项目设置100m卫生防护距离。 （五）按照“报告表”的要求，认真落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取隔声、吸声、减震等措施，加强维修保养和厂区绿化等措施确保噪声厂界达标。 （六）按照“报告表”的要求和“资源化、无害化、减量化”原则，落实固体废物的处置、综合利用措施。碎玻璃、废塑钢、废铝合金边角料和废包装材料外售，化粪池、沉淀池污泥送资中县垃圾填埋场处理，废胶桶及废密封胶由原供货厂家回收，甲苯废液、含甲苯的废布条和废活性炭送有资质单位处置，暂存间采取防风、防雨、防渗漏的“三防”措施，并建立管理台帐，积极有效妥善处理，严格实行危险废物转移联单制度；严禁随意倾倒各类固体废弃物。 （七）严格按照报告表要求，设置危险化学品和危废储存专用仓库等风险防范措施，控制环境风险的发生及其影响；按照《突发环境事件应急预案管理方法》制定有效的环境风险应急预案，确保安全生产，防止因其事故导致环境污染；加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件应配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放。 （八）加强清洁生产管理，进一步降低物料、能耗消耗水平，加强运营管理，提高企业清洁生产及其管理水平，最大限度减少污染物的排放。 （九）本项目以车间为中心，车间边界设置50米卫生防护距离，卫生防护距离内不得新规划学校、医院、居住等环境敏感建筑以及对环境质量要求较高的医药、食品等生产企业。 （十）本项目总量控制指标为：TVOC≤0.396t/a、甲苯≤1.2t/a。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应按规定程序向我局申请环境保护验收，验收合格可正式投入运行。 四、请资中县环境监察执法大队负责施工期间的环境保护监督检查工作。

表五 验收监测内容

验收监测内容 一、监测内容 1、废气 无组织排放废气监测内容见表7-1。 表7-1 无组织排放废气检测内容表 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设3个监控点; 颗粒物; 3次/天，2天. 有组织排放废气监测内容见表7-2。 表7-2 无组织排放废气检测内容表 监测点位; 监测项目; 频次. 食堂油烟净化器进口出口; 油烟; 1次/天，2天. 2、废水 项目生产废水经沉淀后回用不外排，生活污水经厂内预处理池处理后经市政污水管网排入资中县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排入沱江，因此未对排放的废水进行监测。 3、噪声 本项目噪声监测内容见表7-3。 表7-3 场界环境监测内容表 点位 编号; 监测位置; 监测项目; 监测时间及频次. 1#; 北场界; 场界环境噪声; 连续监测2天，每天昼间2次. 2#; 西场界. 3#; 男场界. 4#; 东场界. 二、监测分析方法及质控情况 - （一）验收监测期间工况监测 现场监测期间，项目生产正常、稳定，各项环保治理设施也正常运行。 （二）质量控制和质量保证 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 表9 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。; 标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。. 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓 度值（mg/m3）; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓 度值（mg/m3）. 排气筒 （m）; 二级; 排气筒 （m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 120; 15; 3.5; 1.0. 饮食业油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）2.0mg/m3排放标准; 饮食业油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）2.0mg/m3排放标准. 废水; 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。; 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。. pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油类; LAS; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油类; LAS. 6～9; 500; 300; /; 400; /; /; 6～9; 500; 300; /; 400; /; /. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 昼间; 65 dB(A); 等效声级; 昼间; 65 dB(A); 等效声级. 夜间; 55 dB(A); 等效声级; 夜间; 55 dB(A); 等效声级. - （三）监测分析方法及使用仪器 - 1、废气 废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器见表7-5。 表7-5 无组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 颗粒物; - 重量法; - GB/T15432-1995; 大气采样器JH-1 编号： TJHJ2016-16/17/18/19 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; - 0.001mg/m3. 表7-6 有组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 饮食业油烟; - 饮食业油烟排放标准（附录A 饮食业油烟采样方法及分析方法）（试行）; - GB18483-2001; 烟尘采样器 编号：TJHJ2017-05 红外测油仪 - 编号：TJHJ2014-03; - /. - 2、噪声 噪声监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表7-7。 表7-7 噪声监测方法、方法来源及使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; - 声校准器AWA6221A型 - 编号：TJHJ2016-12; - /. - 多功能声级计AWA6228+型 编号：TJHJ2016-11. 三、监测结果 1、废气 四川同佳检测有限责任公司于2019年1月4-5日对项目厂界无组织排放颗粒物及有组织排放食堂油烟进行了监测，监测结果如下。 表7-10 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 项目; 日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 1月4日; 上风向1#西北; 0.133; 0.117; 0.117. 下风向2#东; 0.300; 0.283; 0.283. 下风向3#东南; 0.267; 0.267; 0.250. 下风向4#南; 0.250; 0.233; 0.233. 1月5日; 上风向1#西北; 0.117; 0.100; 0.100. 下风向2#东; 0.283; 0.267; 0.267. 下风向3#东南; 0.233; 0.217; 0.233. 下风向4#南; 0.267; 0.250; 0.267. 表7-11 有组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测点位; 监测时间; 监测项目; 单位; 监测结果. 食堂油烟净化器进口; 1月4日; 饮食油烟排放浓度; mg/m3; 1.63. 1月5日; 饮食油烟排放浓度; mg/m3; 1.92. 食堂油烟净化器出口; 1月4日; 饮食油烟排放浓度; mg/m3; 0.551. 1月5日; 饮食油烟排放浓度; mg/m3; 0.633. 监测结果表明，颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准；饮食业油烟监测结果满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准。. 2、噪声 四川同佳检测有限责任公司于2019年1月4-5日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果如下。 表7-12 厂界噪声检测结果表 单位：dB（A） 点位; 1月4日; 1月5日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 56.3; 57.0; 46.7; 46.8; 56.8; 56.7; 46.9; 46.4. 2#; 57.6; 57.4; 47.4; 47.2; 57.7; 57.8; 47.3; 47.1. 3#; 57.0; 57.1; 47.0; 47.0; 57.3; 57.3; 47.5; 47.4. 4#; 57.8; 57.6; 46.9; 47.3; 57.6; 57.1; 46.8; 46.5. 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准

表六 环保检查结果

该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 2017年，资中县发展和改革局于2017年2月8日以《企业投资项目备案通知书》[51102517020801]0001同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。项目为改扩建环评，其环境影响评价报告表于2017年5月由重庆国咨环境影响评价有限公司完成编制，资中县环境保护局于2017年6月16日以资中环许可【2017】5号文给予批复。项目于2018年12月建设完成，并投入运营。经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 该项目的环保设施和环保措施已按照环评要求建成和落实。建设项目的各项环保设施设备目前已建成，并运行正常。环保设施由环保负责人定期检查和维护。 3、环境保护档案管理情况检查 与工程有关的各项环保档案资料（如:环评报告表、环评批复等）均由办公室统一收存。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 5、大气污染物排放及治理 本项目主要大气污染物为粉尘，对于产生量较小的切割粉尘采用湿法作业，定期洒水清扫；上胶产生的有机废气、少量焊接烟尘加强车间通风，加强生产运行期的设备管理。 6、废水污染源排放及治理 项目的生产废水中磨边清洗废水絮凝沉淀后回用，不外排；中空玻璃清洗废水经絮凝沉淀后大部分回用，不能再回用的废水与生活污水合流后排放。生活污水经厂内预处理池处理后经市政污水管网排入资中经开区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排入沱江。 7、噪声污染源排放及治理 本项目营运期间噪声主要为设备噪声，产噪设备主要有切割机、打磨设备、空压机、风机等，均为阶段运行，声源强度大约为70~90dB(A)左右。通过选用低噪设备、高噪声设备置于单独操作间并安装隔声门窗、采取减振措施、同时加强维修和保养、提高厂区绿化率等措施后，可使厂界噪声达标排放，不会对周围环境产生影响。 8、固体废弃物排放及治理 本项目营运期产生的一般工业固废均回收综合利用或外售，生活垃圾交由环卫部门统一清运，化粪池、沉淀池污泥送资中县垃圾填埋场处理，废胶桶统一收集后由生产厂家回收利用。在采取上述固体废物治理措施的基础上，项目营运期产生的固体废物能得到妥善处置，不会对环境产生影响。 9、清洁生产 本工程在生产工艺装备与技术指标、资源能源利用、污染治理、废物回收利用等多方面采取合理可行的清洁生产措施，较好地贯彻了以“节能、降耗、减污”为目标的清洁生产。本项目符合清洁生产的原则。 10、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，项目建有规范的排污口。 11、环境风险应急预案及风险防范措施检查 公司成立有风险事故应急管理机构，制定有风险应急预案，配备了相应的应急物资。项目风险应急预案已备案。 12、卫生防护距离检查 项目环评以车间为中心划定周围100m为卫生防护距离，经现场核实该范围内均为工业企业。根据现场调查，项目卫生防护距离内未新建有居住、学校、医院等敏感建筑。 在此范围引进其他项目时企业应注意其环境相容性，并协助当地政府和规划部门监督项目卫生防护距离内不得新建居住、学校、医院等敏感建筑，发现问题及时向相关部门反映。 13、环评批复及公司落实情况 表11 环评批复及公司落实情况 环评批复要求; 落实情况. 必须贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施的设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。项目建设同步开展工程环境监理工作，并将相关资料作为项目建设竣工环保验收的依据; 贯彻执行了“预防为主、保护优先”的原则，已落实项目环保资金，已落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施的设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。. 按照“报告表”的要求，认真落实废水污染防治措施。项目实施雨污分流，项目区雨水排入园区雨水管网；经开区污水处理厂建成投运前，经絮凝沉淀磨边冲洗废水和中空玻璃清洗水同经预处理后的生活污水一起通过罐车将污水转运至资中县城市污水处理厂进行处理；资中经开区污水处理厂建成投运后，经絮凝沉淀磨边冲洗废水和中空玻璃清洗水、经预处理生活污水排入园区污水管网，不得外排; 已按照“报告表”的要求落实废水污染防治措施。项目实施雨污分流，项目区雨水排入园区雨水管网；项目的生产废水中磨边清洗废水絮凝沉淀后回用，不外排；中空玻璃清洗废水经絮凝沉淀后大部分回用，不能再回用的废水与生活污水合流后排放。生活污水经厂内预处理池处理后经市政污水管网排入资中经开区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排入沱江. 严格按照“报告表”有关要求，落实和优化各项废气处理设施建设，确保大气污染物稳定达标排放。落实控制和减少废气无组织排放措施,切割粉尘采取洒水清扫等措施，采取加强室内通风等措施控制上胶废气，喷砂粉尘经喷砂机自带的高效袋式除尘器收集处理后达标排放，甲苯废气经集气罩+活性炭吸附装置处理后通过21米高排气筒外排；食堂餐饮油烟经净化器应保持稳定正常运行，就餐不员达到设计数量后，应增加油烟经净化处理设施，确保餐饮油烟经净化处理后达标排放。项目设置100m卫生防护距离; 已严格按照“报告表”有关要求，落实和优化各项废气处理设施建设，确保大气污染物稳定达标排放。由于实际减少了建设内容，项目不涉及甲苯废气及喷砂粉尘等废气，本项目主要大气污染物为粉尘，对于产生量较小的切割粉尘采用湿法作业，定期洒水清扫；上胶产生的有机废气、少量焊接烟尘加强车间通风，加强生产运行期的设备管理. 按照“报告表”的要求，认真落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取隔声、吸声、减震等措施，加强维修保养和厂区绿化等措施确保噪声厂界达标; 已按照“报告表”的要求，认真落实噪声污染防治措施。通过选用低噪设备、高噪声设备置于单独操作间并安装隔声门窗、采取减振措施、同时加强维修和保养、提高厂区绿化率等措施后，可使厂界噪声达标排放，不会对周围环境产生影响. 按照“报告表”的要求和“资源化、无害化、减量化”原则，落实固体废物的处置、综合利用措施。碎玻璃、废塑钢、废铝合金边角料和废包装材料外售，化粪池、沉淀池污泥送资中县垃圾填埋场处理，废胶桶及废密封胶由原供货厂家回收，甲苯废液、含甲苯的废布条和废活性炭送有资质单位处置，暂存间采取防风、防雨、防渗漏的“三防”措施，并建立管理台帐，积极有效妥善处理，严格实行危险废物转移联单制度；严禁随意倾倒各类固体废弃物; 已按照“报告表”的要求和“资源化、无害化、减量化”原则，落实固体废物的处置、综合利用措施。本项目营运期产生的一般工业固废均回收综合利用或外售，生活垃圾交由环卫部门统一清运，化粪池、沉淀池污泥送资中县垃圾填埋场处理，废胶桶统一收集后由生产厂家回收利用，建设单位实际运行中由于减少了部分建设内容未产生危废故未设置危废暂存间。在采取上述固体废物治理措施的基础上，项目营运期产生的固体废物能得到妥善处置，不会对环境产生影响. 严格按照报告表要求，设置危险化学品和危废储存专用仓库等风险防范措施，控制环境风险的发生及其影响；按照《突发环境事件应急预案管理方法》制定有效的环境风险应急预案，确保安全生产，防止因其事故导致环境污染；加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件应配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放; 建设单位实际运行中由于减少了部分建设内容未产生危废故未设置危废暂存间，不涉及使用危化品故未设置危化品专用仓库等设施；正在制定突发环境事件应急预案，确保安全生产，防止因其事故导致环境污染；加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件应配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放. 加强清洁生产管理，进一步降低物料、能耗消耗水平，加强运营管理，提高企业清洁生产及其管理水平，最大限度减少污染物的排放; 实际项目建设减少了部分内容，物料、能耗及污染物排放有所降低，已加强清洁生产管理，进一步降低物料、能耗消耗水平，加强运营管理，提高企业清洁生产及其管理水平，最大限度减少污染物的排放. 本项目以车间为中心，车间边界设置50米卫生防护距离，卫生防护距离内不得新规划学校、医院、居住等环境敏感建筑以及对环境质量要求较高的医药、食品等生产企业; 项目卫生防护距离范围内主要为厂区区域及空地。因此，本项目卫生防护距离的划定，不会对周围环境造成影响。本项目卫生防护距离内无学校、居民、医院等特殊敏感目标，因此可满足卫生防护距离要求。. 本项目总量控制指标为：TVOC 0.396t/a、甲苯1.2t/a。; 本项目总量控制指标为：TVOC 0.338t/a、甲苯由于未使用无总量指标。.

表七 监测结论及建议

一、验收监测结论： 1、废水处理措施 - 项目的生产废水中磨边清洗废水絮凝沉淀后回用，不外排；中空玻璃清洗废水经絮凝沉淀后大部分回用，不能再回用的废水与生活污水合流后排放。生活污水经厂内预处理池处理后经市政污水管网排入资中经开区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排入沱江。 - 2、废气 本项目主要大气污染物为粉尘，对于产生量较小的切割粉尘采用湿法作业，定期洒水清扫；上胶产生的有机废气、少量焊接烟尘加强车间通风，加强生产运行期的设备管理。 - 3、噪声处理措施 本项目营运期间噪声主要为设备噪声，产噪设备主要有切割机、打磨设备、空压机、风机等，均为阶段运行，声源强度大约为70~90dB(A)左右。通过选用低噪设备、高噪声设备置于单独操作间并安装隔声门窗、采取减振措施、同时加强维修和保养、提高厂区绿化率等措施后，可使厂界噪声达标排放，不会对周围环境产生影响。 - 4、固体废弃物措施 本项目营运期产生的一般工业固废均回收综合利用或外售，生活垃圾交由环卫部门统一清运，化粪池、沉淀池污泥送资中县垃圾填埋场处理，废胶桶统一收集后由生产厂家回收利用。在采取上述固体废物治理措施的基础上，项目营运期产生的固体废物能得到妥善处置，不会对环境产生影响。 5、验收监测结论 中建材（内江）玻璃高新技术有限公司“镀膜产品深加工项目（三期）”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。 二、建议及要求： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。 3、本项目应不断吸收国际先进技术，努力改进生产工艺路线，同时高度重视生产中的节水问题，力争将物耗、能耗、水耗指标进一步降下来，使本项目的生产工艺始终处于先进水平。