- 副产白肥产品升级技术改造项目
竣工环境保护验收意见

2019年10月15日，四川绵竹三佳饲料有限责任公司组织召开四川绵竹三佳饲料有限责任公司“副产白肥产品升级技术改造项目”项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川绵竹三佳饲料有限责任公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

副产白肥产品升级技术改造项目位于绵竹市新市镇下东林村新市工业园区四川绵竹三佳饲料有限责任公司内。项目投资500万元，项目主体工程为白肥烘干车间，占地面积约400m2，配套有配套烘干机、旋风收料器、脉冲式布袋除尘器等设备，年产白肥8万吨。

（二）建设过程及环保审批情况

环境影响评价报告表于2015年7月由成都土壤肥料测试中心完成编制，2015年8月25日绵竹市环境保护局以竹环建管函[2015]088号文对该环评报告表予以审查批复。各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备验收监测的条件。

四川同佳检测有限责任公司于2019年9月对该项目进行了竣工验收监测并编制了四川绵竹三佳饲料有限责任公司《副产白肥产品升级技术改造项目环境保护验收监测表》。

（三）投资情况

项目总投资500万元人民币，实际环保投资42万元，占总投资的8.4%。

- （四）验收范围

副产白肥产品升级技术改造项目主体工程及其配套的公辅设施及环保工程。

- 二、工程变动情况

- 本项目新建成品库房2400m2，不依托现厂，原料堆场面积增加650m2，未修建倒班宿舍。同时，本项目未使用热风炉，供热利用磷酸氢钙生产线天然气燃烧尾气，天然气燃烧尾气进入烘干炉烘干白肥，与烘干过程中产生的烘干粉尘一并进入旋风收料器收料后由脉冲式布袋除尘器处理后排放。因此本项目在性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施方面均未发生重大变动，满足验收条件。三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

本项目废水主要为厂区内白肥堆场渗滤液，白肥临时堆场设置了防流失围堰、渗滤液导流沟和渗滤液收集池，收集的渗滤液泵至三佳公司磷酸氢钙生产线氢钙中和工段使用，不外排。

- （二）废气

（1）天然气燃烧尾气和烘干粉尘

白肥烘干的热源天然气燃烧尾气和烘干过程中产生的粉尘经旋风收料器收料后进入脉冲式布袋式除尘器处理，处理后由15米高排气筒排放。

（2）无组织排放粉尘

本项目白肥转料、输料装袋环节、堆场均会产生粉尘，均呈无组织排放。原料白肥含水率30-40%，因此在转料和输料过程起尘量较小。三佳公司采取接料包装环节的密闭处理，及时清扫车间地坪和设备上沉降的粉尘，白肥堆场修建挡墙避免产生二次扬尘，加强车间通风等措施，有效地降低了无组织排放的粉尘对外环境的影响。

- （三）噪声

- 项目噪声主要为铲车、风机噪声，声源强度85～90dB(A)，采取厂界隔声、基座减震措施降低噪声影响。

- （四）固体废物

- 本项目固废主要为旋风和布袋除尘器收尘灰，收尘灰主要为产品，清理后直接进行包装利用。

（五）地下水保护措施

- 项目对地下水的影响主要为原料白肥堆场中渗滤液进入地下水，对地下水造成影响。目前，项目车间和堆场地坪已采用混凝土+细沙水泥进行防渗，同时已设置原料堆场围堰，渗滤液导流沟和渗滤液收集池，收集的渗滤液泵至三佳公司磷酸氢钙生产线氢钙中和工段使用，不外排，实施以上防护措施后，项目可有效防止物料、废水下渗并污染地下水，确保不对区域地下水环境造成影响。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

本项目废水主要为厂区内白肥堆场渗滤液，白肥临时堆场设置了防流失围堰、渗滤液导流沟和渗滤液收集池，收集的渗滤液泵至三佳公司磷酸氢钙生产线氢钙中和工段使用，不外排。

- 2、废气

- 验收监测期间，项目所在地无组织废气中的颗粒物监测结果最大值为0.267mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度标准限值要求（颗粒物＜1.0mg/m3）。

- 有组织废气：布袋式除尘器排气筒有组织废气颗粒物监测结果最大值为94.0mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）二级标准限值要求（颗粒物＜200mg/m3），二氧化硫、氮氧化物无标准限值要求。

- 3、厂界噪声

- 验收监测期间，厂界噪声监测结果昼间最大值为58.0dB(A)，夜间最大值为48.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值（昼间65dB(A)、夜间55 dB(A)）。

- 4、固体废物治理设施

- 本项目固废主要为旋风和布袋除尘器收尘灰，收尘灰主要为产品，清理后直接进行包装利用。

- 5、污染物排放总量

- 本项目不新增总量控制指标，本项目不计算总量。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、废水、噪声、固废等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 综上所述，验收组认为四川绵竹三佳饲料有限责任公司副产白肥产品升级技术改造项目环保审查、审批手续完备，验收监测表明项外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

- 后续要求

- 1、加强对环保设施的管理、维护，确保环保设施正常运行，做到污染物长期稳定达标排放。

- 2、认真落实各项事故应急处理措施，避免污染事故的发生。

3、四川绵竹三佳饲料有限责任公司在今后的运行中，加强管理，严格按照环保要求对废水进行处置，确保不外排。

- 4、对排气筒进口进行监测，不能监测则写情况说明。

- 八、验收人员（名单附后）

四川绵竹三佳饲料有限责任公司

2019年10月15日