- 四川德阳庆达机械制造有限公司

- 石油设备加工制造项目竣工环境保护验收意见

- 2019年8月19日，四川德阳庆达机械制造有限公司组织召开石油设备加工制造项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川德阳庆达机械制造有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于德阳市旌阳区工业集中发展区内。主体工程为新建74.84米×25米的石油设备制造加工车间和105.79米×48.48米的精密铸造加工车间，以及办公楼1500㎡，综合楼3000㎡，库房500㎡等办公及附属设施，以及建设相应安全、消防、环保等配套措施，并符合国家有关要求。

（二）建设过程及环保审批情况

四川德阳庆达机械制造有限公司经德阳市旌阳区发展和改革局批准同意（川投资备：【51060309021001】0019号）在旌阳区工业集中发展区进行石油设备制造加工项目，确认了项目建设的可行性。项目为新建环评，其环境影响评价报告表于2009年由德阳市同佳环保科技有限责任公司完成编制，德阳市环保局于2009年4月29日对报告表进行了批复（德环建函[2009]88号）。项目建设完成投入运营后，项目在建设和试生产过程中项目的生产工艺、生产设备、产品方案、污染物治理措施发生了变化，与原环评及批复文件不一致。四川德阳庆达机械制造有限公司委托河北德龙环境工程股份有限公司编制了《四川德阳庆达机械制造有限公司石油设备制造加工项目环境影响补充报告》，德阳市环保局于2015年7月30日对报告表进行了批复（德环审批[2015]89号）。本项目总投资3000万元，2016年已建成投产，截至2019年7月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。四川同佳检测有限责任公司于2019年7月17-18日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《四川德阳庆达机械制造有限公司石油设备加工制造项目竣工环境保护验收监测表》（川同环监字[2019]第0544号）。

（三）投资情况

- 该项目总投资3000万元，环境保护投资45.6万元，占总投资的1.5%。

- （四）验收范围

主体工程：石油设备制造加工车间，精密铸造车间。

公用工程：主要包括供水、排水、供电设施。

环保工程：预处理池1座，30m3。

办公及生活设施：办公楼、综合楼、倒班宿舍、食堂等。

仓储及其他：仓储500平方米。

- 二、工程变动情况

- 本项目为新建，根据实地核查，实际建设内容基本与原环评及环评补充报告一致，由于市场原因，公司产能相比环评有所下降，经分析不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。

- 三、环境保护设施建设情况

- （1）废水排放及治理

项目生活污水经厂内预处理池处理后排入园区污水管网，再经天元城市污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后最终排入石亭江。

生产用水包括精密铸造产品在熔炼工序中使用的中频电炉设备冷却用水及弯管冷却水，循环使用，不外排。

车间外已建 6 个废水收集池（总容积 25m3），并做了防渗、防漏处理，酸洗清洗废水直接定期交给四川中明环境治理有限公司代为处理。

- （2）废气排放及治理

石油设备加工制造的生产工艺较简单，主要废气污染物为利用乙炔火焰切割钢管时产生的少量烟尘，通过加强车 间通风后对外环境影响较小。

在铸造工序中模具设计好后就要进行石蜡熔化，射蜡车间和脱蜡车间采用排风扇通风和车间顶部天窗通风换气的方式减小对环境造成影响。

配置好的树串模壳需放进圆形烧结炉用天然气焙烧，产生的烧结炉烟尘经旋风除尘器处理后，与抛丸过程经自带除尘器处理后的尾气一并通过25米排气筒排放。

电炉熔炼过程采用中频炉上方分别安装顶吸罩进行抽尘，经滤芯除尘器处理后通过30米排气筒排放。

铸造工序完后需要将制好的钢树串外面的砂料通过振壳机强烈振动去掉，由此会产生的少量粉尘通过设置密闭振壳间的处理方式可最大限度减少振壳粉尘的无组织排放量。

切割工序采用乙炔做燃料的火焰切割，燃烧较为充分，产生的烟尘量也较少。项目设置了专门的切割间，切割工位设集气罩，并设置一套移动式的布袋收尘装置，粉尘通过集气罩收集后再由移动式布袋收尘器进行净化处理。

研磨工序设置有研磨间，研磨间属于半封闭状态，研磨产生的少量粉尘比重较重，加上墙体的阻挡作用，粉尘能很快在工件附近自然沉降在地面，极少量未沉降的粉尘通过车间通风换气后无组织排放，对环境影响较小。

焊接工序由于焊烟较少，车间内焊烟通过在车间内设置排风扇进行强制性通风和屋顶设置气窗进行通风换气，可将焊烟降到最低。

食堂油烟经油烟净化装置处理后排放。

- （3）噪声排放及治理

- 项目噪声主要为抛丸机、中频炉、弯管机噪声等设备噪声，项目采用选用低噪声设备，并对强噪声源采取减震和隔声措施，车间采用高窗布置，经设备减震和隔声，厂房隔声减震和自然衰减使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。

- （4）固体废弃物排放及治理

项目的固体废弃物主要包括一般工业固废和危险废物。一般工业固废有废钢（渣）、废蜡、废砂料等。危险废物包括废酸液、酸渣及废机油等交由四川中明环境治理有限公司治理。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

- 1.废水治理设施

- 根据监测结果，项目废水排放满足达标排放要求。

- 2.废气治理设施

- 根据监测结果，项目废气排放满足达标排放要求。

- 3.厂界噪声治理设施

- 根据监测结果，项目厂界噪声满足达标排放要求。

- 4.固体废物治理设施

- 经分析项目营运期产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对环境产生影响。满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 5.地下水防治措施

- 经监测地下水监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

- （二）污染物排放情况

- 1.废水

- 监测期间，废水污染物pH、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4，三级标准限值。

- 2.废气

监测结果表明，废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值；电炉熔炼烟尘监测结果满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准；VOCs监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中排放限值。

- 3.厂界噪声

监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,3类功能区标准。

4．地下水

监测期间，地下水pH、耗氧量、氨氮、六价铬、镍、锰、氟化物监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，项目周边地表水、环境空气及敏感点环境噪声均达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 四川德阳庆达机械制造有限公司“石油设备加工制造项目”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求，建议通过验收。

- 后续要求

- 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放，调试效果应提供监测数据；

- 2、定期对厂区地下水进行监测，确保废酸液池无渗漏情况发生。

- 3、规范各产污设备及相应排气筒标识标牌，编号及名称。

- 4、制定突发环境事件应急预案并于环保局完成备案，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

- 八、验收人员信息

验收人员名单见附件。

验收组签字：

四川德阳庆达机械制造有限公司

2019年8月19日