- 四川纵腾生物科技有限责任公司

- 新建全自动饲料生产线一条项目竣工环境保护验收意见

- 2019年7月18日，四川纵腾生物科技有限责任公司组织召开新建全自动饲料生产线一条项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川纵腾生物科技有限责任公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目购买及安装全自动生产线一条，项目于2018年建成投产，建成后年产饲料1.7万吨，其中成粒的猪饲料1.3万吨、粉状猪饲料0.4万吨。

（二）建设过程及环保审批情况

2015年，绵竹市发展和改革局以川投资备[51068315032601]0036号同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。该项目已于2015年5月由同佳环保科技有限责任公司编制完成了新建全自动饲料生产线一条项目环境影响评价报告表，绵竹市生态环境局于2015年7月1日以竹环建管函【2015】60号文给予批复。本项目总投资100万元，2018年已建成投产，截至2019年6月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。四川同佳检测有限责任公司于2019年6月4-5日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《四川纵腾生物科技有限责任公司新建全自动饲料生产线一条项目竣工环境保护验收监测表》（川同环监字[2019]第0373号）。

（三）投资情况

- 该项目总投资100万元，环境保护投资16万元，占总投资的16%。

- （四）验收范围

- 猪饲料全自动生产线及相应辅助设施。

- 二、工程变动情况

- 本项目建设以来由于产品市场需求萎缩及价格波动等各种原因，现实际年生产能力为年产饲料1.7万吨，其中成粒的猪饲料1.3万吨、粉状猪饲料0.4万吨。

- 经分析，项目实际建成后产能略有下降，该变动造成污染物排放量减少，更有利于环境保护，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。

- 三、环境保护设施建设情况

- （1）废水排放及治理

- 本项目主要产生生活废水，项目产生的废水量小，污染物成分简单。

- 项目产生办公生活废水经沉淀池处理后由附近农户挑运用于农田。

- （2）废气排放及治理

- 项目产生的原料投料、初清粉尘；原料粉碎粉尘；制粒后冷风机风干产生的粉尘经除尘器处理达标后，经15米高排气筒排放。

- 天然气为清洁能源，项目锅炉产生的天然气燃烧废气经8米高的排气筒排放。

- 原料产生的异味，采取减小库存，采取通风措施，可最大限度降低异味。

- （3）噪声排放及治理

- 本项目将产噪设备及产噪作业全部布设于厂房内，加强进出车辆的管理；加上厂区绿化、厂区围墙隔声，厂房隔声等措施，使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。

- （4）固体废弃物排放及治理

- 项目产生的固废为一般固体废物，主要有废包装袋、初清磁选出的杂质、除尘器里收集的粉尘、办公生活垃圾和沉淀池污泥等。

- ①废包装袋：生产过程产生的废包装袋送废品回收站；

- ②初清磁选出的杂质主要为石子、铁屑等杂质，交由环卫部门处理；

- ③办公生活垃圾交由环卫部门处理；

- ④除尘器收集的粉尘均为原材料的粉状物，可直接回用于生产。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

- 1.废水治理设施

- 项目产生办公生活废水经沉淀池处理后由附近农户挑运用于农田，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 2.废气治理设施

- 粉尘经除尘器处理达标后，经15米高排气筒排放；项目锅炉产生的天然气燃烧废气经8米高的排气筒排放；原料产生的异味，采取减小库存，采取通风措施。加强生产运行期的设备管理，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 3.厂界噪声治理设施

- 根据监测结果，项目厂界噪声满足达标排放要求。

- 4.固体废物治理设施

- 经分析项目营运期产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对环境产生影响。满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- （二）污染物排放情况

- 1.废水

项目生活废水经沉淀后用于周边农田灌溉，无需监测。

- 2.废气

- 监测结果表明，废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值；燃气锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值准限值

- 3.厂界噪声

- 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类功能区标准。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，项目周边地表水、环境空气及敏感点环境噪声均达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 四川纵腾生物科技有限责任公司“新建全自动饲料生产线一条项目”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求，建议通过验收。

- 后续要求

- 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放；

- 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

- 八、验收人员信息

验收人员名单见附件。

验收组签字：

四川纵腾生物科技有限责任公司

2019年7月18日