新建全自动饲料生产线一条

项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	四川纵腾生物科技有限责任公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二0一九年七月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:熊鑫

填  表  人：熊鑫

| 建设单位：四川纵腾生物科技有限责任公司（盖章） | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：18781024821 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：绵竹市孝德镇高兴村18组 | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 618200 | 邮编: 618000 |

前  言

四川纵腾生物科技有限责任公司是一家专门从事饲料生产的专业公司， 该公司投资500万元在绵竹市孝德镇高兴村18组租地4863平方米，新建全自动饲料生产线一条项目。项目于2018年建成投产，实际年产猪饲料可达0.51万吨左右。

2015年，绵竹市发展和改革局以川投资备[51068315032601]0036号同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。该项目已于2015年5月由四川同佳环保科技有限责任公司编制完成了新建全自动饲料生产线一条项目环境影响评价报告表，绵竹市生态环境局于2015年7月1日以竹环建管函【2015】60号文给予批复。

本项目总投资100万元，2018年5月已建成投产，截至2019年6月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受四川纵腾生物科技有限责任公司委托，四川同佳检测有限责任公司承担本次竣工环境保护验收监测任务。根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部第9号令）和国家环保总局环发[2002]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件的规定和要求，四川同佳检测有限责任公司于2019年6月对该项目进行了现场勘察、对该工程产生的废水、废气、噪声等污染物排放现状进行了调查，对环保设施的实际建设和管理等情况进行了检查，通过资料收集整理，依照环境影响评价报告表、环评批复、现场勘察情况以及监测数据编制了四川纵腾生物科技有限责任公司新建全自动饲料生产线一条项目竣工环境保护验收报告》。

本次验收监测对象包括：

猪饲料全自动生产线及相应辅助设施。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水、废气处理设施检查；

（2）噪声、固废治理设施检查；

（3）环境管理检查。

表一

| 建设项目名称 | 新建全自动饲料生产线一条项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川纵腾生物科技有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 绵竹市孝德镇高兴村18组 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 猪饲料 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 成粒的猪饲料1.5万吨、粉状猪饲料0.5万吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 成粒的猪饲料1.3万吨、粉状猪饲料0.4万吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2015年5月 | 开工建设时间 | 2015年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2018年5月 | 验收现场监测时间 | 2019年6月4-5日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 绵竹市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川同佳环保科技有限责任公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 84.9万元 | 比例 | 17% |
| 实际总概算 | 100万元 | 环保投资 | 16万元 | 比例 | 16% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）。 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部第9号令） 4、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件； 5、国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省生态环境局川环发[2003]056号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》； |  |  |  |  |
|  | 7、四川省生态环境局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 8、四川省生态环境局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； 9、绵竹市发展和改革局川投资备[51068315032601]0036号； 10、四川同佳环保科技有限责任公司《四川纵腾生物科技有限责任公司新建全自动饲料生产线一条项目环评报告表》； 11、绵竹市生态环境局关于四川纵腾生物科技有限责任公司新建全自动饲料生产线一条项目《环境影响报告表》的批复，竹环建管函【2015】60号； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。 2、运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 3、废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。 4、固体废渣：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： - 公司概况 四川纵腾生物科技有限责任公司是一家专门从事饲料生产的专业公司， 该公司投资500万元在绵竹市孝德镇高兴村18组租地4863平方米，新建全自动饲料生产线一条项目。项目于2018年建成投产，实际年产猪饲料可达1.7万吨左右。 2、项目产业政策符合性及选址合理性分析 ①项目产业政策符合性 根据国家发改委令21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，该项目不属于国家产业政策中淘汰类和限制类，为允许类，符合国家相关法律、法规规定。项目已在绵竹市发展和改革局立项，备案号为：川投资备[51068315032601]0036号。 ②选址的合理性分析 项目四周主要以农田和企业为主，项目北面为钢材市场、盛宇电器，距项目约40-160米有8户住户；项目东面紧邻道路，道路以东为二十九支渠、惠源电子、闲置厂房，东南面距项目46米有一住户；项目南面紧邻生产隔音纸的企业，距项目60米为村委会，距项目115米处有1户住户；项目西面紧邻农灌沟，农灌沟以西为农田，距项目81米处有6户住户，距项目196米处有两户住户。项目外环境见附图3。 项目在运营过程中，会产生产量的粉尘无组织排放，对外环境会产生一定的影响，据外环境关系可知，项目周边住户距离项目产生粉尘的车间均在60米以外，均位于项目的上风向和侧风向。 ③总平面布置 从总平面布置图可以看出，厂区外形为不规则形。总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，项目因地制宜，充分利用地形，布置紧凑。 项目分为生产区和办公区，生产区位于项目下风向，减小了生产对办公的影响。 项目生产线均安装在车间内，车间为全密闭式，距厂界超过12m，减少了噪声、粉尘对周围环境的影响。 项目生产车间布置在主导风向的侧风向，减小了少量无组织排放粉尘对项目内办公和周围住户的影响。项目周边住户距离项目产生粉尘的车间均在60米以外，均位于项目的上风向和侧风向，不在项目划定的50米卫生防护距离内。 项目平面布置充分体现了各区域建筑功能明确、工程平面布局合理、可行。 3、项目建设概况 项目名称：新建全自动饲料生产线一条项目 建设地点：绵竹市孝德镇高兴村18组 建设性质：新建 项目投资：100万元 （1）项目建设内容及组成 建设内容：购买及安装全自动生产线一条，建成后年产饲料1.7万吨，其中成粒的猪饲料1.3万吨、粉状猪饲料0.4万吨，项目组成及主要环境问题如下： 表1 项目组成及主要的环境影响一览表 项目组成; 环评预计; 实际建成; 主要环境问题. 主体工程; 生产车间; 建筑面积1000m2，5层，主要作为饲料生产区，安装全自动生产线，1层进料、出料、粉碎，2层混合，3层制粒、中控室，4层料仓，5层分配器等; 与环评一致; 粉尘、异味、噪声、固废. 库房; 建筑面积1600 m2，1层，主要作为成品库、原料库用; 与环评一致; /. 办公及生活设施; 办公及辅助用房（含机修房）; 建筑面积255m2，1层; 与环评一致; 生活污水、生活垃圾、废机油、废油棉纱. 锅炉房; 建筑面积25m2; 与环评一致; 噪声、废气. 车棚; 建筑面积80m2; 与环评一致; /. 公用工程; 供电; 供电系统完好，市政供给; 与环评一致; /. 供水; 井水; 与环评一致; /. 环保工程; 沉淀池; 1座，40m3; 实际不产生，未建; 废水. （2）生产能力和产品方案 表2 生产规模 单位：万m2/a 序号; 指标名称; 环评预计产量; 实际产量. 1; 成粒的猪饲料; 1.5万吨; 1.3万吨. 2; 粉状猪饲料; 0.5万吨; 0.4万吨. 9; 合计; 2万吨; 1.7万吨.

原辅材料消耗及水平衡： （3）原辅材料消耗 表3 项目主要原辅材料消耗一览表 主 （辅） 材 料; 名称; 环评预计数量; 实际用量; 来源; 主要化学成份; 储存 方式. 预混料; 100吨; 0; 外购; 微量元素 氨基酸; 所有原料均为袋装。常温保存。. 玉米; 12593吨; 9985吨; 蛋白质，粗纤维. 麦麸; 1680吨; 1220吨; 蛋白质，粗纤维. 豆粕; 5000吨; 4520吨; 蛋白质. 磷酸氢钙; 200吨; 142吨; 钙. 鱼粉; 100吨; 83吨; 蛋白质. 大豆油; 400吨; 218吨; 油脂; 桶装。常温保存。. 能 源; 气; 天然气; 8000方; 6300方; 天然气公司; /. 电; 电; 1.2万度; 0.8万度; 城市供电; /. 水; 水; 1587方; 687方; 地下水井; /. （4）主要设备 本项目生产设备选用国内成熟的生产线；根据国家有关限期淘汰落后设备目录及节能减排要求，本项目设备不存在国家明令禁止使用或淘汰的设备。 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评预计数量; 实际数量. 原料清理及粉碎部分. 1; 脉冲除尘器; MC-12; 1; 1. 2; 栅筛及投料斗; /; 1; 1. 3; 斗式提升机; TDTG36/23; 1; 1. 4; 初清筛; YTC63; 1; 1. 5; 永磁筒; YCT-25; 1; 1. 6; 待粉碎仓; 6m3; 1; 1. 7; 料位器; /; 1; 1. 8; 叶轮喂料器; YLW-16*60; 1; 1. 9; 脉冲除尘器; MC-15; 1; 1. 10; 水滴式粉碎机; 9FS60*60; 1; 1. 11; 脉冲除尘器; MC-12; 1; 1. 12; 螺旋输送机; LS-25; 1; 1. 13; 斗式提升机; TDTG36/23; 1; 1. 14; 栅筛及投料斗; /; 1; 1. 配料混合部分. 1; 旋转分配器; XFB-6; 1; 1. 2; 配料仓; 8m3; 6; 6. 3; 料位器; /; 6; 6. 4; 出仓机; CLS-25; 6; 6. 5; 电子配料秤; 1t/p; 1; 1. 6; 气动翻板门; 500*500; 1; 1. 7; 脉冲除尘器; XMC-6; 1; 1. 8; 双轴桨叶式混合机; 9HWPS-1000; 1; 1. 9; 缓冲仓; 2.5m3; 1; 1. 10; 料位器; /; 1; 1. 11; U型刮板机; URG20; 1; 1. 制粒工段. 1; 斗式提升; TDTG36/23; 1; 1. 2; 永磁筒; YCT25; 1; 1. 3; 气动三通; 25*25; 1; 1. 4; 待制粒仓; 8m3; 1; 1. 5; 料位器; /; 1; 1. 6; 制粒机; KCJ-35; 1; 1. 7; 闭风器; 9L; 1; 1. 8; 冷却器; XML-2.0*2.0; 1; 1. 9; 沙克龙; φ1100型; 1; 1. 10; 闭风器; 5L; 1; 1. 11; 破碎机; 1000型; 1; 1. 12; 冷却风机; 4-72-5A; 1; 1. 13; 冷却风网; /. 分级、包装工段. 1; 斗式提升机; TDTG36/23; 1; 1. 2; 回转分级筛; SFJH-110*2; 1; 1. 3; 分级筛下料管; φ150-250; 1; 1. 4; 成品仓; 6m3; 1; 1. 5; 料位器; /; 1; 1. 6; 电子包装称; BC-100; 1; 1. 7; 封装机; /; 1; 1. 辅助设备. 1; 燃气锅炉; 0.5T/H; 1; 1. 2; 空压机; /; 1; 1. 3; 地磅; /; 1; 1. （5）工作制度及劳动定员 工作制度：实行白班8小时工作制，年工作时间300天。 表5 劳动定员一览表 名称; 项目员工数量. 环评情况; 实际建成. 劳动定员; 10人; 15人. （6）项目实际水平衡图 0.885 消耗0.177 0.708 办公生活用水 用于农田 沉淀池 7.94 给水 锅炉用水 6.3 循环使用，每10天排1次约0.2吨 雨水管网 绿化用水 不外排 0.75 图2-1 项目水量平衡图 （单位：m3/d）

主要工艺流程及产物环节 根据现场调查，项目生产工艺与环评的生产工艺未发生变化。 项目产品以玉米、豆粕、麦麸为主要原料，以预混料、鱼粉、豆油为辅料，以磷酸氢钙为添加剂。 本项目采用全自动化生产工艺，整个生产过程在加工车间内全密闭的一体化设备内完成，按照生产工艺特点，分为5个工序，即进料初清、粉碎、配料混合、制粒、成品包装入库，生产过程采用全电脑自动化控制。设计各种饲料生产工艺相同，仅原辅材料所占比例不同。本项目在生产过程中不含发酵工艺。 （一）项目生产工艺流程简述： 1、进料初清 将各种原料分别由人工运送至投料斗，由斗式提升机提升输运送至初清筛，去除原料中的石块、泥块、麻袋片等大而长的杂物后，再运送至磁选系统，去除铁质杂质，进入待粉碎仓。 2、粉碎： 将待粉碎的原材料玉米、豆粕、麦麸分别用喂料器喂入粉碎机，粉碎后进行筛分，符合粒度要求的通过输送机输送至提升机，再由斗式提升机提升至配料仓，其余的筛上物再进入粉碎机进行粉碎，直至符合要求进入配料仓备用。 3、配料、混合 将各个配料仓中的原料，由每个配料仓下的喂料器向配料秤供料，并由配料秤对每种原料进行称重。每种原料的配料量由配料秤的控制系统根据生产配方进行控制，配料完毕，配料秤抖卸料门开启，将该批物料卸入混合机。物料卸空后，卸料门关闭，配料秤即可进行下一批物料的称重配料。然后将配料秤配好的一批物料中得各种原料组分混合均匀，达到所要求的混合均匀度。一些用料较少的添加剂等原料则由投入到混合机中参与混合。物料混合到一定时间，油脂系统自动添加油脂，混合后的物料进入半成品仓或成品仓。 4、制粒 需要制粒的饲料经制粒机制粒，压制成颗粒饲用配合料。由于制粒机工作时很难将所有的粉料压制成符合要求的颗粒，后将物料输送至分级筛中进行分级，颗粒过大的物料送回破碎机重新破碎，颗粒过小或者没有成形的粉料回到制粒机重新制粒。破碎及输送过程均在密闭装置中进行。经过制粒之后的产品使用冷风机风干，除去原料中的水分。制粒调质所需的温度80-85度（使用蒸汽），物料含水量17%-18%。冷却风干（使用冷风机）后，成品含水量小于13%。 5、成品包装 成品仓的物料电子称量自动打包秤完成自动计量，成品仓出料闸门控制出料装袋，自动卡包自动送料，由输送机送至封包机封口后，人工送至成品区。 工艺流程及产污情况见图2-2： 玉米、麦麸、豆粕等原料 脉冲除尘器 设备自带，2套 投料 粉尘 初清 杂质 噪声 脉冲除尘器 设备自带，1套 原料粉碎 粉尘 配料计量 大豆油 预混料、磷酸氢钙、鱼粉等小料投料 脉冲除尘器 设备自带，1套 粉尘 混合 制粒 蒸汽 粉尘 沙克龙除尘器 设备自带，1套 冷却 打包 噪声 破碎 颗粒成品 打包 分级 粉状成品 图2-2 项目工艺流程及产污位置图 - （2）项目变更情况及合理性分析 本项目建设以来由于产品市场需求萎缩及价格波动等各种原因，现实际年生产能力为年产饲料1.7万吨，其中成粒的猪饲料1.3万吨、粉状猪饲料0.4万吨。 经分析，项目实际建成后产能略有下降，该变动造成污染物排放量减少，更有利于环境保护，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水排放及治理 本项目主要产生生活废水，项目产生的废水量小，污染物成分简单。 项目产生办公生活废水经沉淀池处理后由附近农户挑运用于农田。 2、废气排放及治理 项目产生的原料投料、初清粉尘；原料粉碎粉尘；制粒后冷风机风干产生的粉尘经除尘器处理达标后，经15米高排气筒排放。 天然气为清洁能源，项目锅炉产生的天然气燃烧废气经8米高的排气筒排放。 原料产生的异味，采取减小库存，采取通风措施，可最大限度降低异味。 3、噪声 本项目将产噪设备及产噪作业全部布设于厂房内，加强进出车辆的管理；加上厂区绿化、厂区围墙隔声，厂房隔声等措施，使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。 4、固体废弃物排放及治理 项目产生的固废为一般固体废物，主要有废包装袋、初清磁选出的杂质、除尘器里收集的粉尘、办公生活垃圾和沉淀池污泥等。 ①废包装袋：生产过程产生的废包装袋送废品回收站； ②初清磁选出的杂质主要为石子、铁屑等杂质，交由环卫部门处理； ③办公生活垃圾交由环卫部门处理； ④除尘器收集的粉尘均为原材料的粉状物，可直接回用于生产。 5、污染源及处理设施 表6 本项目污染物排放情况 类别; 污染物; 源强; 处理方式. 环评预计; 实际产生; 环评要求; 实际建成. 废水; 生活废水; 141.6m3/a; 212.4m3/a; 生活污水经厂内预处理池处理后用于周边农灌; 与环评一致. 废气; 粉尘; 2.191t/a; 1.315t/a; 除尘器+15m排气筒; 与环评一致. 天然气燃烧废气; 少量; 少量; 8米高的排气筒排放; 与环评一致. 原料异味; 少量; 少量; 减小库存，采取通风措施; 与环评一致. 固废; 初清磁选杂质; 2.3t/a; 1.38t/a; 环卫部门统一清运; 与环评一致. 除尘器收集粉尘; 68.509t/a; 51.105t/a; 回用生产; 与环评一致. 废包装袋; 0.1t/a; 0.06t/a; 外售; 与环评一致. 生活垃圾; 1.5t/a; 2.25t/a; 环卫部门统一清运; 与环评一致. 沉淀池污泥; 1.2t/a; 1.8t/a; 与环评一致. 废机油、废油棉纱; 0.05t/a; 不产生; 交有危废处理资质的单位处理; 实际未产生. 噪声; 设备噪声; ≤85dB(A); ≤85dB(A); 减振基座、隔吸声材料等措施; 与环评一致. 6、环保设施(措施)及投资一览表 表7 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 环评要求; 实际建成. 治理措施; 投资金额; 治理措施; 投资金额. 1; 废水治理; 生活污水沉淀池1座，40m3; 2; 生活污水沉淀池1座，35m3; 1. 2; 地表硬化防渗处理; 5; 地表硬化防渗处理; 1.5. 3; 废气治理; 脉冲除尘装置（设备自带）4套，沙克龙除尘装置（设备自带）1套，及15米高排气筒及抽排风系统; 52.0; 脉冲除尘装置（设备自带）4套，沙克龙除尘装置（设备自带）1套，及15米高排气筒及抽排风系统; 10.0. 锅炉燃气8米高排气筒; 1.0; 锅炉燃气8米高排气筒; 0.5. 4; 库房防潮材料、通排风系统; 5.0; 库房防潮材料、通排风系统; 0.5. 5; 噪声治理; 安装隔声、减震装置; 16.0; 安装隔声、减震装置; 2.0. 6; 固废治理; 废机油、废油棉纱等危废送有危废处理资质单位处置，危废收集、临时暂存点的设立和处置，危废堆放点标志牌等及各种防渗措施。; 2.0; 实际不产生危废，故未建; /. 7; 固废分类妥善收集、防渗，处置设置警示牌，固废处置; 0.2; 固废分类妥善收集、防渗，处置设置警示牌，固废处置; 0.5. 小计; 84.9; 16.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、评价结论 通过对四川纵腾生物科技有限公司“新建全自动饲料生产线一条项目”所在区域环境质量现状的评价及对项目施工期和运营期进行的环境影响分析，本评价工作得出以下结论： 1、产业政策及规划符合性 该项目本项目不属于国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家相关法律、法规规定，因此，该项目符合国家产业政策。 该项目位于绵竹市孝德镇高兴村18组，项目选址符合绵竹市孝德镇规划，项目选址合理。 2、清洁生产 本项目为饲料生产项目，项目生产工艺简单，消耗的能源和水资源不高，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想，因此，技术和装备符合清洁生产要求。 3、达标排放 本项目实施后，项目产生办公生活废水经沉淀池处理后由附近农户挑运用于农田。 生产过程中产生的噪声采用厂房隔音、加强管理等措施处理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求；生产、生活固体废物分类处置，达标排放。 4、污染治理措施的合理性和有效性 噪声防治措施最大限度地利用厂房隔声、设备基础减震，同时突出优化总图布置。尽量避免噪声影响，措施可行。 项目产生办公生活废水经沉淀池处理后由附近农户挑运用于农田。项目产生的废水不会对地表水体产生影响。措施合理、可行。 项目产生的粉尘经除尘器处理达标后经15米排气筒排放，环评要求加强场区绿化并设置50m卫生防护距离，以降低项目营运期间产生的粉尘对周围环境的影响。锅炉燃烧废气经8米排气筒排放。异味采取减少储存量方式，最大限度降低异味产生量。措施合理、可行。 废机油、废油棉纱按照国家危险废弃物管理的规定，交由有危险废弃物处置资质的单位进行处理，做好有关转移手续，必须有废物处理的联单记录。措施合理、可行。 项目产生的废包装袋交废品回收公司回收；初清磁选的杂质、生活垃圾、沉淀池污泥由环卫部门统一收集处置；除尘器收集的粉尘全部回收利用。措施合理、可行。 5、区域环境质量现状评价结论 地表水：工程区域的地表水环境质量达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 大气环境：工程区域的空气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。 声学环境：本项目所在区域声学环境满足《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准，区域声学环境质量良好。 6、项目环境影响评价结论 6.1施工期的影响 施工期对环境的影响主要为扬尘、噪声和少量的废水。本项目施工期短，挖填方量小，施工过程只要严格按照建筑施工的有关规定，施工期对外环境的影响较小。 6.2营运期的影响 地表水：项目产生办公生活废水经沉淀池处理后由附近农户挑运用于农田。 大气环境：项目投入使用后，废气得到有效处理达标排放，不会对区域内环境空气质量造成影响。 固体废弃物：初清磁选杂质、废包装袋、生活垃圾、沉淀污泥、废机油、废油棉纱等固体废弃物，全部妥善处置，不会对环境产生明显影响。 声学环境：本项目营运后的主要噪声源是各种机械加工设备噪声，充分利用距离进行声级衰减，设备采取减震、隔声等措施，合理布置噪声源，并对强噪声源采取厂房隔声和设备减震，使用专门的减震橡胶垫等减震措施。使项目厂界噪声控制在标准限值内，不会产生噪声扰民影响。 7、风险分析 项目在采取了相应的预防措施，配备了相应的消防器材后，风险可控。 8、总量控制 废水：项目污水用于农田，不单独计算总量控制指标。粉尘：2.191t/a. 9、结论 评价结论：目符合国家产业发展政策，项目建设区域无明显环境制约因素。工程拟采取的污染防治措施和本评价建议及要求的对策经济技术可行，在治污设施连续稳定运行的基础上，项目不会改变项目区域现有的环境区域功能，工程的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制、风险可控”的原则，因此，本评价认为，本工程在全面落实环保设施及完善环评要求的前提条件下，从环境保护的角度而言是可行的。 二、环保对策及建议 1、加强各类污染物处理设施的运行管理工作，对各处理设施认真保养和维护，定期检修，使其保持在最佳运行状态，发现问题及时解决。建立健全各种生产环保规章制度，提高全体员工的环境保护意识，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。 2、本项目实施后应保证足够的环保资金，实施本评价建议的各项治污措施，切实做好建设项目的“三同时”工作，切实做到环保治理设施与生产同步进行。 3、做好污水处理设施、排水设施防渗处理，现场精心组织施工，防止对地下水、地表水及周边环境造成污染。 4、委托当地环境监测站定期对所排放的废水、噪声进行监测，及时发现解决各类环境问题。 5、合理布置绿化，增大绿化面积。 6、加强工业卫生管理。 7、加强环保设施的日常管理工作及环保设施的维修、保修，建立环保设施运行的工作制度和污染源管理档案，保证处理设施正常运行，杜绝事故排放。 8、选用低噪声设备和生产工艺，满足工业企业卫生标准的要求。 三、环评批复 一、项目为新建环评。总投资500万元，环保投资84.9万元占总投资的17%；项目经绵竹市发改局《企业投资项目备案通知书》(川投资备[51068315032601006号)备案，项目建设符合国家现行产业。项目选址位于绵竹市孝德镇高兴村18组，租用难以耕种的集体用地，并由孝德镇政府出具选址意见函，同意该项目选址建设，项目建设符合孝德镇的规划。 建设内容：购买及安装全自动生产线一条，建成后年产饲料2万吨，其中成粒的猪饲料1.5万吨、粉状猪饲料05万吨。 项目建设符合国家现行产业政策，符合孝德镇镇域规划，项目在完善各项污染防治措施，并强化环境管理后，项目建设不会改变所在区域的环境质量，项目通过公众媒体上进行了全文公示和审批公示，无意见反馈。我局同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 二、项目在实施过程中应做好以下几项工作: （一)、项目必须按照环评要求认真落实施工期间以及运营期间各项污染治理措施,落实环保资金的投入，保证环境保护设施的可靠稳定运行。 (二)、项目施工期间，按要求加强施工废气、噪声、废水、建渣等污染物的监管，做好施工管理，有效控制施工期对环境造成的不良影响，严格按照《绵竹市大气污染防治行动计划实施细则》等有关规定和要求，认真落实扬尘污染防治措施。 (三)、项目要严格落实“清污分流”“雨污分流”。项目生产过程确保无工艺废水产生，使用的燃气锅炉制蒸汽，产生的锅炉余水循环使用，若需排放，则排入雨水管网，最终排入农渠沟。项目不设食堂和宿舍，按要求设置1座40m3生活污水沉淀池，生活污水经处理后的用于农灌。 (四)、项目所用设备为一体化密闭式自动机械设备，整个生产过程按要求在密闭车间进行。项目生产过程中确保设备自带除尘装置正常运行，并按要求在各产尘点上方安装集气罩，经处理后的废气通过15m高排气筒排放。项目产生的锅炉废气经8米高排气筒排放。项目应严格按照环评要求，做好原料分区、分品种、分类堆放并标识，并做好库房防潮处理，加强通风等措施减少异味产生。 (五)、项目运营期间，维修产生的废机油和废棉纱属于危废按要求使用专用收集桶收集暂存，临时堆放场必须作好相应的防参防漏处理，防止对地下水造成污染。设置明显危险废物标志，格执行《危险废物转移联单管理办法》，交由有资质的单位进行处置，办理转移手续，必须有废物处理的联单记录。产生的一般固体废物要严格按照环评要求，认真落实处置措施，确保不对环境造成二次污染。通过采取合理布局、选用低噪声、厂房隔声基座减震等有效措施，降低噪声污染。 (六)、严格按照环评要求，将所有原材料及成晶品放在厂房内禁止露天堆场。同时要求项目设置专门的液体原料储存区。要认真落实机修间、危废暂存点及沉淀池等重点防渗措施。同时对项日管网定期检查，做好防渗的处理措施，避免对地下水造成污染。 （七)、饲料粉尘属于易燃易爆粉尘，所以在项目运营期间要严格按照相关安全管理及操作，认真落实风险防范措施，建立应急预案，降低事故的危害。 （八)、经过环评论证，项目卫生防护距离划定为以生产车间边界起50米范围。该范围内不得有住宅、学校、医院、食品等项目。 （九)、项目生活废水不外排，我局对该项目不下达总量控制指标。 三、项目治理设施完成后，试生产运行前须向项目审批部门书面申请，经同意后方能试生产；试运行三个月内，环保设施经验收监测合格后，向项目审批部门书面提出环保治理设施验收申请报告，验收合格后，经批准才能投入正式生产。否则，将按照环保相关法津、法规予以处罚。请环境监察大队做好日常监管工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 表8 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。; 标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。. 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓 度值（mg/m3）; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓 度值（mg/m3）. 排气筒 （m）; 二级; 排气筒 （m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 120; 15; 3.5; 1.0. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值. 最高允许排放浓度; 最高允许排放浓度. 颗粒物; 20; 颗粒物; 20. 二氧化硫; 50; 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 200; 氮氧化物; 200. 废水; 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。; 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。. pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油类; LAS; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油类; LAS. 6～9; 500; 300; /; 400; /; /; 6～9; 500; 300; /; 400; /; /. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 昼间; 60 dB(A); 等效声级; 昼间; 60 dB(A); 等效声级. 夜间; 50 dB(A); 等效声级; 夜间; 50 dB(A); 等效声级. - （一）监测分析方法及使用仪器 - 1、废气 废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器如下。 表9 无组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 颗粒物; - 重量法; - GB/T15432-1995; 大气采样器LB6120 编号： TJHJ2018-39 TJHJ2018-40 TJHJ2018-41 TJHJ2018-42 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; - 0.001mg/m3. 表10 有组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 颗粒物; - 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; - GB/T16157-1996; 烟尘采样器 编号：TJHJ2019-05 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; - 1mg/m3. - 低浓度 - 颗粒物; - 重量法; - HJ 836-2017; 烟尘采样器 编号：TJHJ2019-05 十万分之一电子天平 编号：TJHJ2016-05; - /. - 二氧化硫; - 定电位电解法; - HJ/T57-2017; 烟尘采样器 编号：TJHJ2019-05; - 3mg/m3. - 氮氧化物; - 定电位电解法; - HJ693-2014; 烟尘采样器 编号：TJHJ2019-05; - 3mg/m3. - 2、噪声 噪声监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表11。 表11 噪声监测方法、方法来源及使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; - 声校准器AWA6221A型 - 编号：TJHJ2016-09; - /. - 多功能声级计AWA6228+型 - 编号：TJHJ2016-04.

表六

验收监测内容： 1、废气 无组织排放废气监测内容见表13。 表13 无组织排放废气检测内容表 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设3个监控点; 颗粒物; 3次/天，2天. 有组织排放废气监测内容见表14。 表14 有组织排放废气检测内容表 监测点位; 监测项目; 频次. 燃气锅炉8米排气筒; SO2、NO2、颗粒物; 3次/天，2天. 除尘器15米排气筒; 颗粒物; 3次/天，2天. 2、废水 项目生活废水经沉淀后用于周边农田灌溉，无需监测。 3、噪声 本项目噪声监测内容见表16。 表16 场界环境监测内容表 点位 编号; 监测位置; 监测项目; 监测时间及频次. 1#; 北场界; 场界环境噪声; 连续监测2天，每天昼间2次. 2#; 西场界. 3#; 南场界. 4#; 东场界.

表七

验收监测期间生产工况记录： 工况检查：按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目监测是工况如下： 表17 验收工况 产品名称; 设计指标; 工况要求; 监测期间实际工况. 2019.6.4; 2019.6.5. 工况; 负荷率; 工况; 负荷率. 猪饲料; 2万t/a; ≥1.5万t/a; 1.7万t/a; 85%; 1.7万t/a; 85%.

验收监测结果： 二、监测结果 1、废气 四川同佳检测有限责任公司于2019年6月4-5日对项目厂界无组织排放颗粒物及进行了监测，监测结果如下。 表18 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测项目; 采样日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 6月4日; 上风向1#东北; 0.033; 0.050; 0.033. 下风向2#西; 0.217; 0.250; 0.233. 下风向3#西南; 0.150; 0.183; 0.167. 下风向4#南; 0.200; 0.233; 0.233. 6月5日; 上风向1#东北; 0.050; 0.050; 0.067. 下风向2#西; 0.267; 0.233; 0.250. 0.3140.163; 下风向3#西南; 0.167; 0.200; 0.183. 下风向4#南; 0.233; 0.233; 0.217. 表19 有组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 6月4日; 除尘器排气筒; 标况风量; m3/h; 1306; 1308; 1297. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 26.7; 25.2; 28.1. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.0349; 0.0330; 0.0364. 6月5日; 标况风量; m3/h; 847; 1331; 1315. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 26.6; 28.1; 26.7. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.0225; 0.0374; 0.0351. 6月4日; 燃气锅炉 排气筒; 标况风量; m3/h; 189; 233; 236. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 17.1; 18.2; 17.9. 颗粒物排放速率; kg/h; 3.21×10-3; 4.17×10-3; 4.20×10-3. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 5; 5; 5. 二氧化硫排放速率; kg/h; 9.45×10-4; 1.17×10-3; 1.18×10-3. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 66; 36; 42. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.0123; 8.16×10-3; 9.91×10-3. 6月5日; 标况风量; m3/h; 233; 236; 233. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 17.5; 18.0; 18.5. 颗粒物排放速率; kg/h; 4.01×10-3; 4.18×10-3; 4.19×10-3. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 6; 5; 6. 二氧化硫排放速率; kg/h; 1.40×10-3; 1.18×10-3; 1.40×10-3. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 48; 43; 44. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.0110; 9.91×10-3; 0.0100. 监测结果表明，废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值；燃气锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值准限值。 2、噪声 四川同佳检测有限责任公司于2019年6月4-5日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果如下。 表20 厂界噪声检测结果表 单位：dB（A） 点位; 6月4日; 6月5日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 55.3; 54.4; 42.3; 44.6; 54.3; 52.9; 42.1; 46.0. 2#; 56.4; 53.5; 43.1; 48.3; 52.8; 57.1; 47.1; 42.1. 3#; 56.1; 55.6; 42.2; 48.0; 54.8; 55.7; 45.7; 46.0. 4#; 56.2; 54.0; 44.6; 48.4; 53.1; 56.6; 45.6; 43.8. 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类功能区标准。

表八

环保检查结果： 该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 2015年，绵竹市发展和改革局以川投资备[51068315032601]0036号同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。项目为新建环评，其环境影响评价报告表于2015年5月由四川同佳环保科技有限责任公司完成编制，绵竹市生态环境局于2015年7月1日以竹环建管函【2015】60号文给予批复。项目于2018年5月建设完成，并投入运营。经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 该项目的环保设施和环保措施已按照环评要求建成和落实。建设项目的各项环保设施设备目前已建成，并运行正常。环保设施由环保负责人定期检查和维护。 3、环境保护档案管理情况检查 与工程有关的各项环保档案资料（如环评报告表、环评批复等）均由办公室统一收存。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 5、废水排放及治理 本项目主要产生生活废水，项目产生的废水量小，污染物成分简单。 项目产生办公生活废水经沉淀池处理后由附近农户挑运用于农田。 6、废气排放及治理 项目产生的原料投料、初清粉尘；原料粉碎粉尘；制粒后冷风机风干产生的粉尘经除尘器处理达标后，经15米高排气筒排放。 天然气为清洁能源，项目锅炉产生的天然气燃烧废气经8米高的排气筒排放。 原料产生的异味，采取减小库存，采取通风措施，可最大限度降低异味。 7、噪声排放及治理 本项目将产噪设备及产噪作业全部布设于厂房内，加强进出车辆的管理；加上厂区绿化、厂区围墙隔声，厂房隔声等措施，使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。 8、固体废弃物排放及治理 项目产生的固废为一般固体废物，主要有废包装袋、初清磁选出的杂质、除尘器里收集的粉尘、办公生活垃圾和沉淀池污泥等。 ①废包装袋：生产过程产生的废包装袋送废品回收站； ②初清磁选出的杂质主要为石子、铁屑等杂质，交由环卫部门处理； ③办公生活垃圾交由环卫部门处理； ④除尘器收集的粉尘均为原材料的粉状物，可直接回用于生产。 9、清洁生产 本工程在生产工艺装备与技术指标、资源能源利用、污染治理、废物回收利用等多方面采取合理可行的清洁生产措施，较好地贯彻了以“节能、降耗、减污”为目标的清洁生产。本项目符合清洁生产的原则。 10、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，项目建有规范的排污口。 11、卫生防护距离检查 项目环评以车间为中心划定周围50m为卫生防护距离，经现场核实该范围内均为工业企业。根据现场调查，项目卫生防护距离内未新建有居住、学校、医院等敏感建筑。 在此范围引进其他项目时企业应注意其环境相容性，并协助当地政府和规划部门监督项目卫生防护距离内不得新建居住、学校、医院等敏感建筑，发现问题及时向相关部门反映。 12、环评批复及公司落实情况 表22 环评批复及公司落实情况 环评批复要求; 落实情况. 项目必须按照环评要求认真落实施工期间以及运营期间各项污染治理措施,落实环保资金的投入，保证环境保护设施的可靠稳定运行; 项目已落实环保资金的投入，可以保证环境保护设施的可靠稳定运行. 项目施工期间，按要求加强施工废气、噪声、废水、建渣等污染物的监管，做好施工管理，有效控制施工期对环境造成的不良影响，严格按照《绵竹市大气污染防治行动计划实施细则》等有关规定和要求，认真落实扬尘污染防治措施。; 施工期已结束，现场检查未遗留环境问题，周边无环保投诉. 项目要严格落实“清污分流”“雨污分流”。项目生产过程确保无工艺废水产生，使用的燃气锅炉制蒸汽，产生的锅炉余水循环使用，若需排放，则排入雨水管网，最终排入农渠沟。项目不设食堂和宿舍，按要求设置1座40m3生活污水沉淀池，生活污水经处理后的用于农灌; 已严格落实“清污分流”“雨污分流”。项目生产过程确保无工艺废水产生，使用的燃气锅炉制蒸汽，产生的锅炉余水循环使用，若需排放，则排入雨水管网，最终排入农渠沟。项目不设食堂和宿舍，按要求设置1座35m3生活污水沉淀池，生活污水经处理后的用于农灌. 项目所用设备为一体化密闭式自动机械设备，整个生产过程按要求在密闭车间进行。项目生产过程中确保设备自带除尘装置正常运行，并按要求在各产尘点上方安装集气罩，经处理后的废气通过15m高排气筒排放。项目产生的锅炉废气经8米高排气筒排放。项目应严格按照环评要求，做好原料分区、分品种、分类堆放并标识，并做好库房防潮处理，加强通风等措施减少异味产生。; 生产过程按要求在密闭车间进行。项目生产过程中确保设备自带除尘装置正常运行，并按要求在各产尘点上方安装集气罩，经处理后的废气通过15m高排气筒达标排放。项目产生的锅炉废气经8米高排气筒达标排放。项目已做好原料分区、分品种、分类堆放并标识，并做好库房防潮处理，加强通风等措施减少异味产生。. 项目运营期间，维修产生的废机油和废棉纱属于危废按要求使用专用收集桶收集暂存，临时堆放场必须作好相应的防参防漏处理，防止对地下水造成污染。设置明显危险废物标志，格执行《危险废物转移联单管理办法》，交由有资质的单位进行处置，办理转移手续，必须有废物处理的联单记录。产生的一般固体废物要严格按照环评要求，认真落实处置措施，确保不对环境造成二次污染。通过采取合理布局、选用低噪声、厂房隔声基座减震等有效措施，降低噪声污染。; 项目运营期间，实际不产生危废。产生的一般固体废物已严格按照环评要求落实处置措施，确保不对环境造成二次污染。通过采取合理布局、选用低噪声、厂房隔声基座减震等有效措施，降低噪声污染。. 严格按照环评要求，将所有原材料及成晶品放在厂房内禁止露天堆场。同时要求项目设置专门的液体原料储存区。要认真落实机修间、危废暂存点及沉淀池等重点防渗措施。同时对项日管网定期检查，做好防渗的处理措施，避免对地下水造成污染。; 所有原材料及成晶品均放在厂房内。落实了机修间及沉淀池等重点防渗措施。同时对项日管网定期检查，做好防渗的处理措施，避免对地下水造成污染。. 饲料粉尘属于易燃易爆粉尘，所以在项目运营期间要严格按照相关安全管理及操作，认真落实风险防范措施，建立应急预案，降低事故的危害; 饲料粉尘属于易燃易爆粉尘，项目运营期间严格按照相关安全管理及操作，认真落实了风险防范措施，已在环保局备案应急预案，降低事故的危害. 经过环评论证，项目卫生防护距离划定为以生产车间边界起50米范围。该范围内不得有住宅、学校、医院、食品等项目; 项目卫生防护距离划定为以生产车间边界起50米范围无住宅、学校、医院、食品等项目. 项目生活废水不外排，我局对该项目不下达总量控制指标; 生活废水农灌不外排，无总量指标。.

表九

验收监测结论： 1、废水排放及治理 本项目主要产生生活废水，项目产生的废水量小，污染物成分简单。 项目产生办公生活废水经沉淀池处理后由附近农户挑运用于农田。 2、废气排放及治理 项目产生的原料投料、初清粉尘；原料粉碎粉尘；制粒后冷风机风干产生的粉尘经除尘器处理达标后，经15米高排气筒排放。 天然气为清洁能源，项目锅炉产生的天然气燃烧废气经8米高的排气筒排放。 原料产生的异味，采取减小库存，采取通风措施，可最大限度降低异味。 3、噪声排放及治理 本项目将产噪设备及产噪作业全部布设于厂房内，加强进出车辆的管理；加上厂区绿化、厂区围墙隔声，厂房隔声等措施，使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。 4、固体废弃物排放及治理 项目产生的固废为一般固体废物，主要有废包装袋、初清磁选出的杂质、除尘器里收集的粉尘、办公生活垃圾和沉淀池污泥等。 ①废包装袋：生产过程产生的废包装袋送废品回收站； ②初清磁选出的杂质主要为石子、铁屑等杂质，交由环卫部门处理； ③办公生活垃圾交由环卫部门处理； ④除尘器收集的粉尘均为原材料的粉状物，可直接回用于生产。 5、验收监测结论 四川纵腾生物科技有限责任公司“新建全自动饲料生产线一条项目”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 二、建议及要求： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。