- 什邡市永兴都乐压缩天然气有限责任公司什邡市永兴都乐CNG加气站竣工环境保护验收意见

2019年12月10日，什邡市永兴都乐压缩天然有限责任公司组织召开什邡市永兴都乐CNG加气站竣工环境保护验收会。验收组由业主单位什邡市永兴都乐压缩天然有限责任公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目总投资370万元，于 2007年在四川省什邡市洛水镇菜蔬村四组建成投运，建成投运以来一直运行正常。本项目主要建设内容为：日供压缩天然气1万标立方米的加气站一座，主要包括压缩机房，加气棚，储气井区，变配电室，回车场地，循环水池等。

（二）建设过程及环保审批情况

项目分别于2006年8月24日经四川省清洁汽车工作协调领导小组办公室批准立项，2006年8月30日经德阳市发展和改革委员会批准立项，2006年9月18日经什邡市发展和改革局批准立项，2009年9月由德阳市同佳环保科技有限责任公司编制完成了《什邡市永兴都乐CNG加气站》建设项目环境影响报告表。2009年10月13日什邡市环境保护局以什环函[2009]266号文对该环评报告表予以审查批复。各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备验收监测的条件。

四川同佳检测有限责任公司于2019年11月对该项目进行了竣工验收监测并编制了什邡市永兴都乐压缩天然有限责任公司《什邡市永兴都乐CNG加气站环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

该项目总投资370万元，环境保护投资29.5万元，占总投资的7.97%。

（四）验收范围

主体工程：压缩机房、储气井、加气棚。

辅助工程：冷却设施、配管区。

环保工程：废气处理装置、噪声治理装置、废水处理设施、绿化等。

二、工程变动情况

本项目环评至今，项目性质、规模、地点、生产工艺均未发生变化，与环评文件及批复一致。环评要求产生的生活污水经化粪池处理后场区绿化及周边农田灌溉，现加气站生活废水经化粪池处理后排入市政管网，经什邡市洛水镇污水处理厂处理达标后排放。因此，本项目在性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施方面均未发生重大变动，满足验收条件。

- 三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

①生活污水

本项目产生的生活污水经站内化粪池处理后排入市政污水管网，经什邡市洛水镇污水处理厂处理达标后排放。

②生产废水

本项目生产废水主要为压缩机冷却用水，每天补充新鲜水约1m3/d，该水经循环池（30m³）收集后循环使用，不外排。

项目设置有高效过滤分离装置，将气体中所含水分离出来。本项目建有专门的防渗收集池对该含油废水进行储存，将含油废水收集后交由什邡开源环保科技有限公司定期收走进行处置。

（二）废气

①泄露废气

本项目工艺系统在正常运行过程中无废气排出，但由于项目天然气的流动过程全部由管道链接进行，在压缩、加气过程中，接头处难免有微量的天然气逸出，泄露废气以无组织形式排放。

- ②汽车尾气

进出加气站车辆会产生少量汽车尾气，项目在加气站设置有指示牌引导外来车辆在站内慢速行驶，通过加强管理等办法来减少尾气的排放量。

- （三）噪声

本项目在正常运行中的噪声主要来自设备噪声（压缩机、冷却塔等）及进出加气站的车辆噪声，噪声源强在70~85dB(A)，经过合理布置强噪声源，对主要声源采取减震和隔声、基座减震、加强设备维护、夜间加强管理，避免产生瞬间强噪声等措施降低噪声影响。

- （四）固体废弃物

- 本项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾和压缩机更换的废润滑油。

（1）生活垃圾

项目产生的生活垃圾主要来源于加气站工作人员及司乘人员，分类收集后，由环卫部门统一清运处理。

（2）废润滑油

本项目废润滑油主要来源于天然气压缩机更换的废润油，统一收集后暂存站内危废暂存间，后由什邡开源环保科技有限公司收集处置。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

本项目废水主要为生活废水和生产废水，生活废水经站内预处理池处理后排入市政污水管网，经什邡市洛水镇污水处理厂处理达标后排放；生产废水压缩机冷却用水循环使用，不外排；高效过滤分离装置分离的含油废水收集后交由什邡开源环保科技有限公司定期收走进行处置。

- 2、废气

- 项目验收期间，无组织废气非甲烷总烃最大值1.28mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中非甲烷总烃厂界无组织排放浓度要求（颗粒物＜4.0mg/m3）。

- 厂界噪声

- 验收监测期间，厂界噪声监测结果昼间最大值为59 LeqdB（A），夜间最大值为48 LeqdB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。

- 4、固体废物治理设施

- 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾和压缩机更换的废润滑油，生活垃圾收集后由市政环卫部门统一清运处理，废润滑油交什邡开源环保科技有限公司处置。

- 5、污染物排放总量

- 本项目生活污水经预处理池处理后排入市政污水管网，经洛水镇污水处理厂处理达标后排放，本项目总量纳入什邡市洛水镇污水处理厂，不单独核算总量。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、废水、噪声、固废等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 综上所述，验收组认为什邡市永兴都乐压缩天然有限责任公司什邡市永兴都乐CNG加气站环保审查、审批手续完备，验收监测表明项目外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

- 后续要求

- 加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

2、委托有资质的检测单位定期对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

- 八、验收人员（名单附后）

什邡市永兴都乐压缩天然气有限责任公司

2019年12月10日