- HZS270微机控制全自动生产线竣工环境保护验收意见

- 2019年11月27日，德阳市兴业混凝土有限公司根据HZS270微机控制全自动生产线竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

德阳市兴业混凝土有限公司位于位于德阳市金沙江路中段北侧，项目中心经度 104.367158，纬度 31.074855。项目总投资1036.4万元人民币，项目不新增占地，淘汰原有两条HZS90生产线后在其原地进行技术升级，建设两条HZS270生产线，该生产线年产商品混凝土60万m3/a

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2019年3月14日项目经德阳市经济技术开发区经信委以《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2019-510699-30-03-339460】JXQB-0137号）同意项目备案，2019年7月，由四川省中栎环保科技有限公司编制完成了《HZS270微机控制全自动生产线环境影响报告表》；2019年7月15日德阳市生态环境局下达《关于德阳市兴业混凝土有限公司HZS270微机控制全自动生产线项目环境影响报告表》的批复（德环审批[2019]75号）。2019年8月本项目建设完成并投入运营，并将环保措施已安装到位，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录，现具备了验收条件。

（三）投资情况

项目总投资1036.4万元人民币，实际环保投资116.2万元，占总投资的16.9%。

- （四）验收范围

德阳市兴业混凝土有限公司两条HZS270微机控制自动生产线及其配套的公辅设施及环保工程。

- 二、工程变动情况

- 本项目于2019年7月通过环评，本项目主要对原有的两条HZS90生产线进行更换，环评结束至今项目已按照环评建设内容建成本项目HZS270生产线两条及其配套的环保措施，建成规模为年产混凝土60万m3,本项目建成至今，项目的建设规模、生产工艺、环保治理设施均按照环评落实，无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

①生活污水

经预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网后进入石亭江污水处理厂处理后达标排至石亭江。

②生产废水

建设一套“三级沉淀+砂石分离器”污水处理系统，设计处理能力500m3/d，搅拌机清洗废水、商品混凝土运输车辆清洗废水、工作区场地冲洗废水等经排水沟统一收集采用三级沉淀池工艺处理后，采用砂石分离机将砂石及水分离，分离出的砂石和浆水均回用于生中不外排。

- （二）废气

①水泥、粉煤灰筒仓粉尘

每个粉罐配备一套高效脉冲式布袋除尘器，水泥、粉煤灰卸料产生的粉尘经脉冲式布袋除尘器收集处理后通过仓顶的排气口排放。

②物料输送、计量、投料过程中产生的粉尘

将配料仓卸料位置置于地面以下0.5m，降低配料仓卸料高度，配料地仓与骨料仓均密闭，皮带输送机走廊两侧及顶部安装密封裙板，同时皮带输送机卸料位于搅拌站站房内，搅拌站主楼及皮带输送四周全部搭设彩钢进行密闭。

③混料、搅拌过程中产生的粉尘

本项目采用HZS270混凝土搅拌站，是由一个微机控制室侧控制整个混凝土搅拌站的作业，整个混凝土生产从计量到搅拌、出料处于全封闭的环境中，同时本项目搅拌主机配置脉冲式除尘器，收集的收尘灰在机内回用，少部分无组织排放。

④运输车辆行驶起尘

厂区内设置喷雾水炮2台，各生产区布设水管设置了喷雾系统（自动喷淋装置），生产时，将喷雾系统打开，细小的水雾有效防止扬尘四处逸散。

⑤原料（砂石料）堆场扬尘

建设单位将原料砂石四周采用彩钢棚进行密闭，四周种植绿化。

- （三）噪声

项目营运期噪声主要来自设备运行噪声、车辆进出产生的交通噪声以及装卸物料、搅拌机运行产生的噪声。通过合理安排工作时间；加强设备的日常维护；主要噪声设备布置在车间中部，通过厂房隔声和距离衰减，设置噪声实时监控系统实现厂界达标排放。

- （四）固体废物

（1）除尘灰：水泥、粉煤灰筒仓脉冲式布袋除尘器收集的粉尘全部收集至水泥、粉煤灰筒仓内作为生产原料使用。

（2）废混凝土：项目运营过程中产生的废混凝土运至德阳市山立建材有限公司加工制砖。

（3）沉淀池沉渣、砂石分离分离出来的废渣：本项目沉淀池利用砂石分离系统将粗集料及砂、石等进行分离，分离后的大粒径砂及石料回用于生产，分离出的泥渣暂存于压滤机下，定期运至德阳市山立建材有限公司加工制砖。

（4）实验室固废：实验室试验产生的废料与其他生产废料一起运至运至德阳市山立建材有限公司加工制砖。

- （五）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

本项目不涉及危险化学品，德阳市兴业混凝土有限公司为应对突发环境事件，建立了健全的应急救援体系，成立了突发环境事件应急领导小组，应急领导小组全权负责事故的抢险指挥和事故处理现场领导工作，负责全厂应急救援工作的组织和指挥。

2.在线监测装置

项目安装了厂界噪声实时监控系统。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1.废气

- 验收期间颗粒物无组织最高排放浓度为0.333mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2014）表3中无组织排放监控浓度限值(颗粒物＜0.5mg/m3）。

- 2.厂界噪声

- 本项目厂界噪声监测点等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）(3类)（标准限值:昼间65Leq(dB[A])、夜间55Leq(dB[A])）。

- 3.固体废物治理设施

- 项目水泥、粉煤灰筒仓脉冲式布袋除尘器收集的粉尘全部收集至水泥、粉煤灰筒仓内作为生产原料使用；废混凝土、沉淀池沉渣、砂石分离机分离出来的砂石以及实验室产生的废料一并运至德阳市山立建材有限公司加工制砖，不外排，固废得到妥善利用及处置。

- 4、污染物排放总量

- 本次验收不涉及污染物总量控制。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、废水、噪声、固废等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 综上所述，验收组认为HZS270微机控制全自动生产线环保审查、审批手续完备，验收监测表明项外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

- 后续要求

- 进一步完善生产上固体废物分类收集和贮存工作，落实相应管理制度。

- 加强环保设施的管理及维护，确保环保设施正常运行，以确保各项污染物稳定达标排放。

- （3）进一步加强企业环保管理的规章制度，配置落实专职的环保管理人员，强化环境管理和建立环保管理档案。

- 八、验收人员（名单附后）

- 德阳市兴业混凝土有限公司

2019年11月27日