- 四川广汉三星堆蜀魂旅游开发有限公司“铜工艺项目”竣工环境保护验收意见

2020年1月13日，四川广汉三星堆蜀魂旅游开发有限公司组织召开四川广汉三星堆蜀魂旅游开发有限公司“铜工艺”项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川广汉三星堆蜀魂旅游开发有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目总投资600万元，在四川省广汉市新丰镇西城村（104.255465376，30.959367928）建成投运，建成投运以来一直运行正常。本项目主要建设内容为：主体工程（制蜡间、修蜡间、制模间、制壳间、浇筑间、打磨间、焊接间）及其配套的环保、仓储、公用等设施。项目运营期间，年加工铜工艺品20000万件。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2018年10月24日报广汉市发展和改革局进行备案，备案号为：川投资备 【2018-510681-24-03-307458】FGQB-0528 号，2019年4月由宜宾华洁环保工程有限责任公司编制完成了四川广汉三星堆蜀魂旅游开发有限公司《铜工艺项目环境影响报告表》。广汉市环境保护局于2019年6月21日以广环审批[2019]061号对该环评报告表予以审查批复。各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备验收监测的条件。

四川同佳检测有限责任公司于2019年11月对该项目进行了竣工验收监测并编制了四川广汉三星堆蜀魂旅游开发有限公司《铜工艺项目环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

该项目总投资600万元，环境保护投资40万元，占总投资6.67%。

（四）验收范围

四川广汉三星堆蜀魂旅游开发有限公司铜工艺项目主体工程制蜡间、修蜡间、制模间、制壳间、浇铸间、打磨间、焊接间等功能区及其配套的环保、仓储、办公生活等设施。

二、工程变动情况

本项目主要生产铜制工艺品，先制泥模，然后在泥模表面刷硅胶和石膏，制成硬模后取下，在通过硬模中能够加入融化的蜡液再固化形成蜡模，蜡模取出后进行修补拼接后成型，然后在蜡模表面反复多次刷莫来粉，干燥后在蜡模表面形成一层莫来壳层。然后通过热蒸汽溶解进行脱蜡，模壳脱蜡后在经过焙烧炉在700~800℃下烘烤增加硬度，同时将烘烤将残留的少量蜡层彻底去除，灌入融化的铜锌合金，冷却后去壳，然后再打磨焊接，即成铜制工艺品。

- 三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

（1）旋风水淋设备废水

旋风水淋设备使用过程中会产生大量废水，废水不排放，在设备中循环使用。

（2）生活污水

生活废水经厂区预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1993）三级标准后排入市政污水管网，进入雒南污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入青白江。

（二）废气

①含蜡废气

本项目在石蜡融化、造蜡模、及脱蜡过程中均会产生含蜡废气。脱蜡通过电加热产生水蒸气，在用水蒸气融化脱蜡的方式，此环节不会向外环境排放含蜡废气。项目铜工艺品生产过程中主要为蜡融化、造蜡模工序产生的含蜡废气。含蜡废气的主要污染物为VOCs，含蜡废气经集尘罩+活性炭吸附后由15m高排气筒排放。

②熔炉烟尘、焙烧废气

项目铜锌融化温度达到250℃以上时有烟尘产生。针对熔炉烟尘，在熔炉出风口和熔炉上方设置集尘罩，通过铜制工艺品加工引流将熔炉烟尘引入旋风水淋设备中，经过旋风水淋设备降尘后进入活性炭箱吸附处理，经活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放。模壳脱蜡后需在焙烧炉中高温烘烤增加硬度，同时将残留的蜡彻底去除，此过程会产生废气，废气经过旋风水淋设备+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放。

③打磨粉尘

本项目在铜制品加工完成后，需用电磨清理表面毛刺，打磨时会产生粉尘，打磨产生的粉尘通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。

④焊接烟尘

在铜制品生产过程中需要用氩弧焊将需要拼接的铜件组合，同时对工艺品有缺陷的地方进行修补，在焊接的过程中会产生焊接烟尘，主要成分为烟尘、CO、NO2、钢锰等。项目焊接烟尘经焊烟净化器净化后无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为电镐去壳、电磨去毛刺以及空压机运行产生的噪声，噪声源强85dB(A)左右，项目选用的设备均为低噪声设备，同时采取隔声、减震、厂房隔声等措施降低噪声影响。

（四）固体废弃物

本项目在铜工艺品生产过程中产生的固体废弃物主要有加工的废料、不合格模具、废包装材料、废石蜡、旋风水淋设备清捞废渣、莫来砂、莫来粉、生活垃圾、废活性炭、设备维护时产生的固体废弃物（废机油、带油的配件、带有的废手套等）。

- （1）一般固废

- 项目生产过程中产生的加工废料、不合格模具、废包装材料、废石膏、旋风水淋设备清捞废渣、莫来粉分类收集，定期外售至废品回收站。

- 生活垃圾

- 项目产生的日常生活垃圾和预处理池污泥收集后交环卫部门统一清运处理。

- 危险固体废物

- 项目产生的危险固体废物主要为废活性炭、废机油和废石蜡，其中废活性炭和废机油分类收集后定期交由四川省中明环境治理有限公司处置（资质号：川环危第511402022号），废石蜡返回生产线循环使用。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

验收监测期间，项目生活废水经厂区预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1993）三级标准后排入市政污水管网，进入雒南污水处理厂处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入青白江；旋风水淋设备废水在设备内循环使用，不外排。

- 2、废气

- 项目验收期间，打磨粉尘排气筒有组废气颗粒物最大值46.4mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度（颗粒物＜120mg/m3）。

- 含蜡废气排气筒有组织废气VOCs最大值为2.82mg/m3，满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017中标准限制要求（VOCs＜60mg/m3）。

- 熔炉烟尘、焙烧废气排气筒有组织废气VOCs最大值为2.98mg/m3，满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017中标准限制要求（VOCs＜60mg/m3）。颗粒物最大值为29.9mg/m3，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996的二级排放监控浓度限值要求（颗粒物＜150mg/m3）。

- 本项目所在地无组织废气颗粒物最大值0.367mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物厂界无组织排放浓度要求（颗粒物＜1.0mg/m3）；VOCs最大值为0.84mg/m3，《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017厂界无组织排放浓度要求（VOCs＜2.0mg/m3）。

- 3、厂界噪声

- 验收监测期间，1#~4#噪声监测点位的厂界噪声监测结果昼间最大值为58dB(A)，夜间噪声最大值为49dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类功能区噪声标准限值要求（标准限值昼间60 LeqdB（A）、夜间50LeqdB（A）。

- 4、固体废物治理设施

- 项目生产过程中产生的加工废料、不合格模具、废包装材料、废石膏、旋风水淋设备清捞废渣、莫来粉分类收集，定期外售至废品回收站。日常生活垃圾和预处理池污泥收集后交环卫部门统一清运处理。危险固体废物主要为废活性炭、废机油和废石蜡，其中废活性炭和废机油分类收集后定期交由四川省中明环境治理有限公司处置（资质号：川环危第511402022号），废石蜡返回生产线循环使用，项目产生的固体废物经上述处置措施处置后，去向合理明确，不会造成二次污染。

- 5、污染物排放总量

- 本项目为2015年前补办环评项目，不新增环境总量。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、废水、噪声、固废等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 综上所述，验收组认为四川广汉三星堆蜀魂旅游开发有限公司铜工艺项目环保审查、审批手续完备，验收监测表明项目外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

- 七、后续要求

- 1、加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

- 2、委托有资质的检测单位定期对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

3、四川广汉三星堆蜀魂旅游开发有限公司在今后的运行中，加强管理，严格按照环保要求对废水进行处置，确保旋风水淋设备废水不外排。

- 八、验收人员（名单附后）

四川广汉三星堆蜀魂旅游开发有限公司                                                     2020年1月13日