德阳铂威环保设备有限公司脱苯脱硫脱硝环保设备生产制造项目

（一期）竣工环境保护验收意见

2020年1月13日，德阳铂威环保设备有限公司组织召开德阳铂威环保设备有限公司脱苯脱硫脱硝环保设备生产制造项目（一期）竣工环境保护验收会。验收组由业主单位德阳铂威环保设备有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目总投资7000万元，于 2016年在四川省德阳市图门江路南侧建成投运，建成投运以来一直运行正常。本项目主要建设内容为：主体工程（1#车间、2#车间、3#车间）、配套的辅助、公用设施、办公生活及仓储等工程，同时购置安装相应生产设备。项目运营期间，年产脱苯设备（100万吨焦炉）10台/年、脱硫设备（140万吨焦化炉）5台/年、脱硝设备（1×50MW超临界机组烟气脱硝系统）2台/年。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2014年2月25日经德阳市发展和改革委员会以川投资备[51060014022501]0019号（开）文立项，2014年2月由西南交通大学编制完成了德阳铂威环保设备有限公司《脱苯脱硫脱硝环保设备生产制造项目》环境影响报告表，2014年4月25日德阳市环境保护局以德环审批[2014]31号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2014年10月开工建设，2015年9月竣工，2016年2月投入试生产。各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备验收监测的条件。

四川同佳检测有限责任公司于2019年12月对该项目进行了竣工验收监测并编制了德阳铂威环保设备有限公司《脱苯脱硫脱硝环保设备生产制造项目环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

该项目总投资7000万元，环境保护投资63万元，占总投资的0.90%。

（四）验收范围

主体工程：1#车间、2#车间、3#车间。

辅助工程、办公及公用设施、仓储及其它工程等。

环保工程：废气处理装置、噪声治理装置、废水处理设施、固废处理设施、绿化等。

二、工程变动情况

本项目环评至今，项目性质、规模、地点、生产工艺均未发生变化，与环评文件及批复一致。项目主要变化体现在4#车间未建设，所需机加工序（镗、刨、车）和刷漆外委等，以及由此所带来的厂区布局以及相关设备调整。本项目在性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施方面均未发生重大变动，满足验收条件。

- 三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

①生活污水

本项目产生的生活污水经站厂内化粪池处理后排入市政污水管网，经石亭江污水处理厂处理达标后排放。

（二）废气

①焊接烟气

本项目在设备组装过程中均需要进行焊接，焊接过程中会产生焊接烟气，项目配置4台移动式焊烟净化器对焊接烟气进行处理后排放。

②打磨粉尘

本项目打磨采取人工砂轮对产品毛刺进行打磨，打磨过程中产生的金属粉尘不会飘散，直接散落在工件附近，为无组织排放，项目每日及时清扫收集。

- （三）噪声

- 本项目噪声主要为焊机、卷板机及及打磨过程中产生的噪声，噪声源强在70~90dB（A）之间，项目采取合理布置噪声源、选用低设备噪声、仪器设备采取减震、隔声等措施减小噪声对周围环境的影响。

- （四）固体废弃物

- （1）危险废物

- 本项目运营过程中产生的危险废物主要有更换的废液压油、擦拭工件的棉纱、手套。项目在生产过程中刷漆工序外委加工，不在车间内进行刷漆，切割过程中采用火焰切割，不使用切削液，所以本项目不产生危险废物废切削液、废漆桶、废活性炭。项目产生的废液压油、擦拭工件的废棉纱、手套收集后定期交由四川省中明环境治理有限公司处置（资质号：川环危第511402022号）。

- （2）一般废物

- 本项目产生的一般废物主要有废钢材、废铁屑、边角余料和办公生活垃圾等。其中钢材、废铁屑、边角余料外售；办公产生的生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

- 本项目产生的生活污水经站厂内化粪池处理后排入市政污水管网，经石亭江污水处理厂处理达标后排放。

- 2、废气

- 项目验收期间，无组织废气颗粒物最大值0.800mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中非甲烷总烃厂界无组织排放浓度要求（颗粒物＜1.0mg/m3）。

- 厂界噪声

- 验收监测期间，厂界噪声监测结果昼间最大值为58 LeqdB（A），夜间最大值为47 LeqdB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值（昼间6＜5dB(A)、夜间＜55dB(A)）。

- 4、固体废物治理设施

- 目生产过程中产生的固体废弃物主要为废钢材、废铁屑、边角余料、办公生活垃圾、废液压油、擦拭工件的废棉纱、手套。其中生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处理；废钢材、废铁屑、边角余料外售；废液压油、擦拭工件的废棉纱、手套收集后定期交由四川省中明环境治理有限公司处置（资质号：川环危第511402022号）。

- 5、污染物排放总量

- 项目废水总量控制指标纳入石亭江污水处理厂总量控制指标，不单独核算总量；本项目刷漆工序外委，不产生有机废气，废气不核算总量。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、废水、噪声、固废等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 综上所述，验收组认为德阳铂威环保设备有限公司脱苯脱硫脱硝环保设备生产制造项目环保审查、审批手续完备，验收监测表明项目外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全。业主单位需按照环评要求完善生活污水隔油池，完善后可通过验收。

- 后续要求

- 加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

2、委托有资质的检测单位定期对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

- 八、验收人员（名单附后）

德阳铂威环保设备有限公司

2020年1月13日