- 什邡市铧科化工有限公司“磷酸盐系列产品配套生产线技改项目（一期）”竣工环境保护验收意见

2020年3月20日，什邡市铧科化工有限公司组织召开什邡市铧科化工有限公司“磷酸盐系列产品配套生产线技改项目（一期）”项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位什邡市铧科化工有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目总投资150万元，于2015年在什邡市马祖镇静安村建成投运，建成投运以来一直运行正常。本项目主要建设内容为：磷酸盐车间、辅助工程锅炉房、循环水系统、液氨事故池、车间泄露事故池等以及配套的公用、办公及生活设施、储运等工程。

（二）建设过程及环保审批情况

该项目于2009年1月3日经什邡市工业经济局以什邡市技改备案【2009】37号批准立项，2009年3月由江西省气象科学研究所编制完成了什邡市铧科化工有限公司《磷酸盐系列产品配套生产线技改项目环境影响报告书》，2009年4月14日什邡市环境保护局以什环建函【2009】451号文对该报告书予以审查批复。各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备验收监测的条件。

四川同佳检测有限责任公司于2020年1月对该项目进行了竣工验收监测并编制了什邡市铧科化工有限公司《磷酸盐系列产品配套生产线技改项目（一期）环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

该项目总投资150万元，环境保护投资68.2万元，占总投资的45.47%。

（四）验收范围

什邡市铧科化工有限公司磷酸盐系列产品配套生产线技改项目（一期）主体工程磷酸盐车间，辅助工程锅炉房、循环水系统、液氨事故池、车间泄露事故池等以及配套的公用、办公及生活设施、储运等工程。

二、工程变动情况

结合现场调查情况，项目主要变动体现在生产过程中干燥工艺调整，项目环评预计干燥工序将反应后的中和液在干燥塔内雾化干燥，实际为反应后的中和液采用循环冷凝水冷却结晶后离心分离，采用流化床和热风循环烘箱进行产品干燥，购置GLZ型振动流化床干燥机1台，热风循环烘箱热风循环烘箱2台。离心分离的母液返回生产中和工段使用，流化床干燥机干燥过程产生的废气经旋风除尘装置和3#废气洗涤装置处理后由15m高排气筒达标排放，热风循环烘箱和真空机产生的废气经2#废气洗涤装置处理后由15m高排气筒达标排放。此外，项目环评预计使用2t/h燃煤锅炉产生生产所需的蒸汽，实际购置两台蒸汽发生器（规格分别0.3t/h），燃烧生物质柴油，燃油产生的废气分别经10m高排气筒达标排放，本项目干燥工艺调整后产生的废气均得到有效治理。因此本项目建设地点、生产规模、生产工艺和环保措施未发生重大变动，满足验收条件。

- 三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

项目生产过程中产生的废水主要为员工办公过程中产生的生活污水和生产过程中产生的生产废水，生产废水主要包括车间地坪清洗废水、设备冷却水及化验室废水。员工办公、生活产生的生活废水为2.7m3/d，经厂区预处理池处理后定期运送给什邡市大华合服装公司处理，不外排。什邡市大华合服装公司自建有污水处理站，该污水处理站采用生化及MBR膜处理系统工艺，处理能力为5000吨/天，能接纳并处理本项目产生的生活污水；设备冷却水均为间接冷却水，每天补充10m3的新鲜水，全部循环使用；车间地坪清洗废水大约2~3天清洗打扫一次，采用拖把清洗的方式，拖把清洗废水倒入厕所经厂区预处理池处理后交由什邡市大华合服装公司处理，不外排；化验室产生的废水量较小，和实验室产生的废液一并交给四川省中明环境治理有限公司（川环危第511402022号）处置。

（二）废气

1、磷酸盐车间

磷酸盐车间中和反应产生的含氨废气经各反应釜集气管道+1#废气洗涤装置处理后由15m高排气筒排放，1#废气洗涤装置采用三级处理，一级酸洗+二级水洗+三级活性炭吸附，酸洗采用5%~10%的磷酸；产品在干燥过程中有两种干燥方式，热风循环烘箱干燥和流化床干燥，热风循环烘箱干燥产生的废气和真空装置产生的废气经集气管道+2#废气洗涤装置处理后由15m高排气筒排放，2#废气洗涤装置和1#废气洗涤装置工作原理相同；流化床干燥产生的废气经旋风除尘+布袋除尘器+3#废气洗涤装置处理后由15m高排气筒排放，3#废气洗涤装置采用二级处理，两级均为酸洗，酸洗采用5%~10%的磷酸。

2、蒸汽发生器废气

本项目采用2台0.3t/h蒸汽发生器产生蒸汽提供中和反应工序和干燥工序所需热量，蒸汽发生器采用生物质柴油作为燃料，燃烧废气经2根10m高排气筒排放。

3、无组织排放废气

原料堆场原料的装卸、输送等工段未捕集完全的粉尘呈无组织排放，通过设置卫生防护距离和加强厂区绿化等措施加以控制。

（三）噪声

项目运营期间主要噪声源有各类泵项目营运期主要噪声源、风机、真空机等设备运行噪声，噪声源强约为85~105dB(A)范围内，项目采取的措施有：

（1）风机位于室内，选用低噪声风机，利用墙体隔声减小噪声对外环境的影响；

（2）鼓风机选用低噪声设备，同时安装消声器，在风机管道上捆扎吸声材料降低噪声。

（3）热水泵、空压机、真空机等选用低噪声设备，安装时进行减震处理。

（四）固体废弃物

项目在运营过程中产生的固体废弃物主要为一般固体废弃物和危险废弃物，一般固体废弃物包括职工生活垃圾、废包装材料、化粪池污泥，其中职工生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理，废包装材料外售废品回收站综合利用，化粪池污泥定时清掏，做农肥；危险废弃物主要为废活性炭、废机油、化验室废液，废活性炭、废机油及化验室废液暂存在于危废暂存间，交由四川省中明环境治理有限公司（川环危第511402022号）处置。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

验收监测期间，项目产生的生活废水、地坪清洗废水经厂区预处理池处理后定期运送给什邡市大华合服装公司处理，不外排；设备冷却水循环使用，不外排；化验室产生的少量废水和和化验室产生的废液一并交给四川省中明环境治理有限公司（川环危第511402022号）处置。

- 2、地下水

- 验收监测期间，项目所在区域地下水中的pH、总硬度、色度、砷、高锰酸盐指数、浑浊度、氨氮、氟化物监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的Ⅲ类标准限值要求。

- 3、废气

验收监测期间，1#废气洗涤装置、2#废气洗涤装置、3#废气洗涤装置排气筒有组织废气中的氨监测结果满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93表2中相关标准限值要求，颗粒物和氟化物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求；蒸汽发生装置排气筒1#、蒸汽发生装置排气筒2#有组织废气中的NOx、SO2、颗粒物、林格曼黑度监测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014中燃油锅炉相关标准限值要求。

项目所在区域无组织废气监测结果中二氧化硫最大值为0.010mg/m3、颗粒物最大值为0.383mg/m3、氮氧化物最大值为0.022mg/m3、氟化物最大值为12.1μg/m3，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外浓度最高点标准限值要求（颗粒物≤1.0mg/m3、二氧化硫≤0.40mg/m3、氮氧化物≤0.12mg/m3、氟化物≤20μg/m3）；无组织废气氨监测结果最大值为0.125mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93中二级新扩改建标准限值要求（氨≤1.5mg/m3）。

- 4、厂界噪声

本次验收监测中，噪声昼间最大值为59dB（A），夜间最大值为49dB（A），厂界噪声各监测点位等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，（标准限值：昼间60Leq(dB[A])、夜间50Leq(dB[A])）。

5、固体废物治理设施

项目在运营过程中产生的固体废弃物主要为一般固体废弃物和危险废弃物，一般固体废弃物包括职工生活垃圾、废包装材料、化粪池污泥，其中职工生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理，废包装材料外售废品回收站综合利用，化粪池污泥定时清掏，做农肥；危险废弃物主要为废活性炭、废机油、化验室废液，废活性炭、废机油及化验室废液暂存在于危废暂存间，交由四川省中明环境治理有限公司（川环危第511402022号）处置。

综上所述，本项目固废暂存间均进行地面硬化处理，危废暂存间已进行防渗处理，废包装材料、生活垃圾设专用收集暂存设施，及时清运。项目运营过程中产生的固体废弃物去向合理，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响。

6、污染物排放总量

本次验收废气实际排放量为SO2：0.05t/a，烟尘：0.086t/a，粉尘：0.47t/a，小于批复总量指标限值即SO2：4.92t/a，烟尘：0.65t/a，粉尘：2.6t/a。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、废水、噪声、固废等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 综上所述，验收组认为什邡市铧科化工有限公司磷酸盐系列产品配套生产线技改项目（一期）环保审查、审批手续完备，验收监测表明项目外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

- 后续要求

- 加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

2、委托有资质的检测单位定期对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

- 八、验收人员（名单附后）

什邡市铧科化工有限公司

2020年03月20日