中国石油四川德阳销售分公司

旌阳旌湖加油站

竣工环境保护验收

监测报告表

建设单位：中国石油四川德阳销售分公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二〇二〇年五月

建设单位：中国石油四川德阳销售分公司

法人代表: 付强

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

法人代表: 潘 强

项目负责人：熊鑫

报 告 编 制 人: 熊鑫

| 建设单位：中国石油四川德阳销售分公司 | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司 |
| --- | --- |
| 电话：19981025786 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：德阳市龙泉南路三段35号 | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 618000 | 邮编: 618000 |

目  录

前  言	1

1.1项目由来	1

1.2环境保护验收的范围	1

1.3验收监测内容	1

表1、建设项目基本情况	2

表2、项目建设情况	5

2.1工程建设内容	5

2.1.1项目地理位置	5

2.1.2项目建设概况	5

2.1.3项目建设内容及组成	5

2.2原辅材料消耗及水平衡	7

2.2.1原辅料消耗	7

2.2.2主要设备	7

2.2.3工作制度及劳动定员	8

2.2.4水源及水平衡	8

2.3主要工艺流程及产物环节	8

2.4项目变动情况	11

表3、主要污染源、污染物处理和排放流程	12

3.1、废水排放及治理	12

3.2、废气排放及治理	12

3.3、噪声的排放及治理	13

3.4、固体废弃物排放及治理	13

3.5、地下水污染防治	14

3.6、其他环境保护设施	14

3.7、环保设施投资及“三同时”落实情况	15

表4、环评主要结论与建议及其审批部门审批决定	17

4.1环评主要结论及建议	17

4.2要求及建议	19

4.3环评批复（摘录主要内容）	19

4.4 环评批复要求落实情况检查	20

表5、验收监测质量保证及质量控制	22

5.1质量控制和质量保证	22

5.2验收监测采样及分析方法	22

表6、验收监测内容	24

6.1、监测内容及分析方法	24

6.1.1、废气监测	24

6.1.2、噪声	24

6.1.3、地下水	24

6.1.4、废水	24

表7、监测结果	26

7.1验收监测期间工况监测	26

7.2监测结果	26

7.2.1、废气监测	26

7.2.2  噪声监测	27

7.3.3地下水监测	27

7.2.4废水监测	27

7.3污染物总量排放核算	29

表8、验收监测结论	30

8.1验环保设施调试运行效果	30

8.2工程建设对环境的影响	30

8.3验收结论	31

8.4建议及要求	31

照  片

项目生产设施及污染治理设施的现场照片

附  图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目外环境关系图

附  表

附表1  “三同时”验收登记表

附  件

附件一 企业立项备案

附件二 环境执行标准

附件三 企业验收监测报告

# 前  言

## 1.1项目由来

为完善德阳公司在德阳地级城区的零售网络布局，发挥中国石油的整体优势，提高零售市场占有率，提升公司竞争能力和经济效益，抢占德阳地级城区加油站建设点位，避免中石化等潜在竞争者对德阳地级城区市场的蚕食，中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司在德阳市龙泉南路三段35号建设了旌阳旌湖加油站，该项目已于2016年12月由四川省地质工程勘察院编制完成了旌阳旌湖加油站项目环境影响评价报告表，德阳市环境保护局于2017年1月以德环审批【2017】3号文给予批复。

本项目总投资600万元，建成投运以来一直运行正常。旌阳旌湖加油站属于二级加油站，总占地面积为3500m2，均为永久占地，主要建设内容为：加油区、储油区、泄油区、站房以及消防设施。各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受中国石油四川德阳销售分公司委托，四川同佳检测有限责任公司承担本次竣工环境保护验收监测任务。根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部第9号令）和国家环保总局环发[2002]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件的规定和要求，四川同佳检测有限责任公司于2020年4月对该项目进行了现场勘察、对该工程产生的废水、废气等污染物排放现状进行了调查，对环保设施的实际建设和管理等情况进行了检查，通过资料收集整理，依照环境影响评价报告表、环评批复、现场勘察情况以及监测数据编制了中国石油四川德阳销售分公司旌阳旌湖加油站项目竣工环境保护验收报告。

## 1.2环境保护验收的范围

主体工程：油储罐区、加油区；

辅助工程：泄油场、加油车道、油品储罐区通气管、控制室等；

环保工程：隔油池、环保购、油气回收装置、污水处理系统、危废暂存间等。

## 1.3验收监测内容

（1）厂界环境噪声监测；（2）废气达标排放及排放量监测；

（3）废水达标处理情况检查；（4）固体废弃物处置措施调查；

# 表1、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 旌阳旌湖加油站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中国石油四川德阳销售分公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 付强 |  | 联系人 |  | 邓闳 |  |  |
| 联系电话 | 19981025786 |  | 邮政编码 |  | 618000 |  |  |
| 建设地点 | 德阳市龙泉南路三段35号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |  |  |
| 主要建设内容 | 项目建设内容主要包括加油区、储油区、卸油场、站房。加油区设置4台4枪加油机；储油区设置4个埋地卧式储油罐，30m3的93#汽油储油罐1个，30m3的97#汽油储油罐1个，30m3的98#汽油储油罐1个，30m3的0#柴油储油罐1个，各储油罐单独设置一根通气管。 |  |  |  |  |  |  |
| 设计能力 | 加油站油罐总容量为120m3，总储存能力105m3 |  |  |  |  |  |  |
| 实际建成 | 储油区设置4个埋地卧式储油罐，30m3的92#汽油储油罐2个，30m3的95#汽油储油罐1个，30m3的98#汽油储油罐1个，30m3的0#柴油储油罐1个，加油站油罐总容量为120m3，总储存能力105m3 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年12月 | 开工日期 |  | 2006年 |  |  |  |
| 投入试生产时间 | 2007年 | 现场监测时间 |  | 2020年4月 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 德阳市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 |  | 四川省地质工程勘察院 |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 |  | / |  |  |  |
| 投资总概算 | 600万元 | 环保投资总概算 |  | 52万元 |  | 比例 | 8.7% |
| 实际总概算 | 600万元 | 环保投资 |  | 54万元 |  | 比例 | 9% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）。 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部第9号令） 4、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件； 5、国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省环境保护局川环发[2003]056号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》； 7、四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 8、四川省环境保护局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； 9、德阳市环境保护局关于项目环境执行标准： 10、四川省地质工程勘察院《中国石油四川德阳销售分公司旌阳旌阳旌湖加油站项目环评报告表》。 11、德阳市环境保护局关于中国石油四川德阳销售分公司旌阳旌湖加油站项目《环境影响报告表》的批复，德环审批【2017】3号。 12、《四川同佳检测有限责任公司监测报告》。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别、限值 | 1、大气污染物排放标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 表1-1 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度值. 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 2、噪声排放标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准 表1-2 噪声监测执行标准表 单位：leq[dB(A)] 厂界噪声; 昼间; 60dB(A); 等效声级. 夜间; 50dB(A); 等效声级. 3、地下水标准：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 表1-3 地下水监测执行标准表 单位：mg/l 项目; 标准限值. pH（无纲量）; 6.5-8.5. 氨氮; ≤0.5. 耗氧量; ≤3.0. 石油类; ≤0.05. 注：石油类参照地表水环境质量标准中III类标准。 4、废水排放标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 表1-4 污水综合排放标准三级标准 项目名称; pH; SS; BOD5; CODCr; NH3-N. 一级标准(mg/L); 6~9; 500mg/L; 300mg/L; 400mg/L; /. |

# 表2、项目建设情况

## 2.1工程建设内容 ### 2.1.1项目地理位置 本站位于德阳市龙泉南路三段35号，项目加油站位于德阳市城区，项目周边主要为城市交通道路、居住小区以及企业等。 项目北面为超市；西面为龙泉山路市场；南面为奥德重型机床制造公司；西面为东汽馨苑小区。本项目站界50m范围内无学校、医院、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点，外环境关系简单。项目所在地电力、交通便捷，建站条件良好，项目地理位置图见附图1。 ### 2.1.2项目建设概况 项目名称：旌阳旌湖加油站 建设地点：中国石油四川德阳销售分公司 建设性质：新建； 项目投资：600万元。 ### 2.1.3项目建设内容及组成 项目建设内容主要包括加油区、储油区、卸油场、站房。加油区设置4台4枪加油机；储油区设置4个埋地卧式储油罐，1具30m3双层汽油储罐（储存92#汽油），1具30m3双层汽油储罐（储存95#汽油），1具30m3双层汽油储罐（储存98#汽油），1具30m3双层柴油储罐（储存0#柴油），各储油罐单独设置一根通气管。 表2-1 项目组成及主要的环境影响一览表 名称; 项目名称; 主要建设的; 容 是否 有变动. 环评期间; 实际建成. 主体工程; 油储罐区; 卧式地埋式储油钢罐4个，3个汽油罐1个柴油罐，单个油罐容积为30m³，总容积120m³，总储存能力105m³。; 地埋卧式FF复合双层油罐4个，3个汽油罐1个柴油罐，单个油罐容积为30m³，总容积120m³，总储存能力105m³。; 否. 加油区; 加油机：4台4枪加油机，加油机设置截止阀，防止油气反向流至加油枪； 罩棚及加油岛：网架结构，4座独立加岛; 加油机：4台4枪加油机，加油机设置截止阀，防止油气反向流至加油枪； 罩棚及加油岛：网架结构，4座独立加岛; 否. 辅助工程; 卸油场; 卸油平台1个，露天设置。钢筋混凝土结构。; 卸油平台1个，露天设置。钢筋混凝土结构。; 否. 加油 车道; 行车道宽度分别为6m、8m，转弯半径9米。; 行车道宽度分别为6m、9m，转弯半径≥9米。; 否. 油品储罐区通气管; 项目0#、98#、93#、97#汽油分别设置通气管，共4根，立管高出地平面4.5m。汽油通气管管口安装机械呼吸阀。; 项目0#、98#、92#、95#汽油分别设置通气管，共4根，立管高出地平面4.5m。汽油通气管管口安装机械呼吸阀。; 否. 控制室; 在; 有站房内控制室设1套站控系统，站控系统采用PLC系统。设置可燃气体探测系 、监控系统。 在现有站房内控制室设1套站控系统，站控系统采用PLC系统。设置可燃气体探测系统、监控系统。; 否. 消防设施; 设置1个消防沙池2m3，设置4kg手提式干粉灭火器5只，8kg手提式干粉灭火器5只，油罐区设置35kg推车式干粉灭火器1台；油罐区附近设置灭火毯5块; 设置1个消防沙池2m3，设置4kg手提式干粉灭火器5只，8kg手提式干粉灭火器5只，油罐区设置35kg推车式干粉灭火器1台；油罐区附近设置灭火毯5块; 否. 公用工程; 给排水 系统; 加油站用水取自市政自来水管网，排水采取雨污分流制。; 加油站用水取自市政自来水管网，排水采取雨污分流制。; 否. 供配电 照明; 电源由城市供电网供给，同时配备1台20kW的柴油发电机作为备用电源。值班室、控制室、收银台内设置应急照明系统。; 电源由城市供电网供给，同时配备1台20kW的柴油发电机作为备用电源。值班室、控制室、收银台内设置应急照明系统。; 否. 环保工程; 油气回收; 一、二次油气回收系统; 一、二次油气回收系统; 否. 污水处理 系统; 预处理池1座，容积5m³（用于处理站内生活污水）。 隔油池1座，15m³（用于处理站场内初期雨水）。; 预处理池1座，容积5m³（用于预处理站内生活污水）。 隔油池1座，15m³（用于处理站场内初期雨水）。; 否. 危废暂存间; 新建危废暂存间，做好防风、防雨、防渗措施【整改措施】; 新建危废暂存间，做好防风、防雨、防渗措施【整改措施】; 否. 办公生活设施; 站房; 砖混结构1层；设置包括超市、综合办公室、配电及机柜间、维修备件间、储藏间、卫生间、发电间、卫浴间等功能房间。; 砖混结构1层；设置包括超市、综合办公室、配电及机柜间、维修备件间、储藏间、卫生间、发电间、卫浴间等功能房间。; 否. ## 2.2原辅材料消耗及水平衡 ### 2.2.1原辅料消耗 表2-3 项目主要原辅材料耗一览表 名称; 环评设计用量; 实际消耗量. 柴油; 0#; 1080t/a; 0#; 1010t/a. 汽油; 93#; 4000t/a; 92#; 3910t/a. 97#; 600t/a; 95#; 1260t/a. 98#; 300t/a; 98#; 80t/a. 合计; 5980t/a; 合计; 6260t/a. 能源; 电; 2万kwh/a; 2万kwh/a. 水; 6697.7t/a; 6697.7t/a. ### 2.2.2主要设备 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备名称及; 号 环评统计情况; 实际建设情况; 是否一致; 备注. 数量; 数量. 1; 储油罐（地埋卧式罐）; 4个; 4个; 是; 罐体已按环评要求整改为双层油罐，储罐总容积不变. 2; 潜油泵; 4个; 4个; 是; 油罐数量不变，总容积不变. 3; 税控加油机; 4台; 4台; 是. 4; 加油枪; 16个; 16个; 是. 5; 计量装置; 4套; 4套; 是. 6; 自控仪表系统防雷保护系统; 1套; 1套; 是; /. 7; 监控系统; 1套; 1套; 是; /. 8; 泄油油气回收系统; 1套; 1套; 是; /. 9; 加油油气回; 系统 1套; 1套; 是; /. 1; 防雷防静电接地系统; 4套; 4套; 是; /. 11; 阻火器; 若干; 若干; 是; /. 12; 灭火毯; 5张; 5张; 是; /. 13; 消防沙; 2m3; 2m3; 是; /. 14; 手提式干粉灭火器; 若干; 若干; 是; /. ### 2.2.3工作制度及劳动定员 采用三班制度，每天24小时营业，年工作天数365天。 表2-5 劳动定员一览表 劳动定员; 环评预计; 实际建成. 4人; 4人. ## 2.3主要工艺流程及产物环节 主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 本项目油品由专用罐车拉运至站内卸油场，通过密闭接头连接油槽车和卸油口，以自流方式卸油，油品按照不同规格分别固定贮存于地埋卧式钢制油罐中。给汽车加油时，通过加油机将油品计量打入汽车油箱。工艺流程见图2-2. 图2-2 项目运营期工艺流程及产污位置图 项目使用油气回收加油枪，并设置卸车油气回收装置和加油油气回收装置。在卸油过程中埋地油罐中的油蒸气通过油气回收管道进入汽车油槽车，拉运至母站统一回收处理。汽油加油枪在加油过程中产生的废气通过油气回收管道进入项目站内汽油罐。回收系统设置有监控系统。同时，项目设置通气管4根，高出地平面4m。加油枪安装截断阀，以便在事故发生前后均可以使危险得到有效控制。卸油油气回收系统原理示意图见图2-3，加油油气回收系统原理示意图见图2-4。 图2-3卸油油气回收系统示意图 2-4 加油油气回收系统示意图 项目油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统，并具备渗漏检测功能。油料达到油罐容量90%时，会触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，会自动停止油料继续进罐。 卸油油气回收系统：是指当装油品槽车进入站内卸油场，先将油气回收装置的快速接头连接在槽车和地埋罐呼吸孔上，再将卸油管道与地埋罐入油口连接。开动槽车卸油阀门，油品自流进入油罐，油品将油罐上层空间内的油气层通过油气回收快速管进入槽车。再由槽车运送至储油库集中回收变成汽油。整个系统为密闭系统。 加油油气回收系统：是指将汽油车辆加油时产生的油气密闭回收至埋地汽油罐的过程。在加油的时候，在油品进入汽车油罐的过程中产生的油气通过加油枪的回收管返回进入地埋油罐，油气回收动力来自加油机内设的小型真空泵。 油气回收过程中，呼吸阀均处于关闭状态。每次油气回收气液比均可以达到一比一的交换，即为平衡式回收。 ## 2.4项目变动情况 本项目已按照原环评要求完成了加油站双层油罐及地下水监控井的整改要求，环评至今，加油站发生了部分变动，具体如下： - 本项目储油罐原环评批复容积为30m3汽油罐3个，柴油罐1个，总容积120m3，储存能力105m3，实际建成为30m3汽油罐3个，柴油罐1个，总容积120m3，储存能力105m3，销售油品种类（0#、98#、93#、97#）变为（0#、98#、92#、95#）油品，但总体油品销售量增加。 依据《石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单》（试行）中规定：1、储罐总数量或总容积增大30%及以上、2、污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加界定为重大变动，本项目油罐数量不变，油罐总容积不变，仅油品种类变化，年销售量随之增加，故本项目在规模及环保措施上不属于重大变动。 根据环境保护部办公厅文件（环办【2015】52号“关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知”）：根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。本项目油品种类变化造成油品销售数量增加及污染物的排放增加，不属于重大变动范畴，纳入本次验收管理。

# 表3、主要污染源、污染物处理和排放流程

本项目运营期主要工艺为运输、装卸、储存、输送及计量销售汽油和柴油，主要产生的污染物有废气、废水、固废及噪声等。 ①废气污染源：卸油、加油等过程中可能逸漏少量有机气体（主要成分以非甲烷总烃计）。外来车辆产生一定的汽车尾气。柴油发电机燃烧废气。 ②废水污染源：员工及司乘人员产生的生活污水、油罐清洗废水。 ③固体废弃物污染源：员工产生的生活垃圾、预处理池污泥、隔油池废油、及沾油废物（沾油抹布和手套）等。 ④噪声污染源：主要是备用发电机、加油机、潜油泵等设备噪声以及进出车辆噪声。 ## 3.1、废水排放及治理 ①生活污水 项目生活污水经预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政管网经当地污水处理厂处理后达标排放。 ②油罐清洗废水 站场内的汽油储罐、柴油储罐需要定期清洗，清洗频率为每3~5年清洗一次，储油罐在需要清洗时，清洗时产生的含油废水交由什邡开源环保科技有限公司处置。 ③初期雨水 项目初期雨水经环保沟收集后经沉砂隔油处理后，排入地表水。 表3-1 项目废水治理设施 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放 规律; 排放量; 治理 设施; 工艺与设计处理能力; 排放去向. 生活污水; 办公生活污水; CODcr、SS、NH3-N; 间断; 0.34m3/d; 预处理池; /; 市政管网. 油罐清洗废水; 清洗油罐; 石油类; 间断; 120m3/三年; /; /; 交由什邡开源环保科. 初期雨水有限公司处置; 雨水; SS、石油类; 间断; /; 隔油池; 1m3; 地表水. 3.2、废气排放及治理 （1）加油油气 项目加油站产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的油气，其主要成分以非甲烷总烃计，以无组织形式排放至大气环境中。正常营运时，油品损耗主要有卸油损失、储油损失、加油作业损失等。 项目采取的治理措施为：铺设油气回收管线；采用油气回收性的加油枪；安装一次和二次油气回收装置。 （2）汽车尾气 站内汽车进出时会产生CO、NO2、烃类等污染物。由于汽车停留时间较短，尾气排放量较少，站场周围无高大建筑，有利于汽车尾气的稀释和扩散，同时周围种植的植物等，该类废气呈无组织排放。 （3）柴油发电机废气 本项目配备柴油发电机组1台，置于专用的发电机房内，仅临时使用，采用0#柴油作为燃料，燃烧后的废气经专用烟道引致屋顶排放。 表3-2项目废气治理措施 废气名称; 来源; 污染物 种类; 排放 形式; 治理设施; 工艺设计指标; 排气筒高度与内径尺寸; 排放 去向; 治理设施监测点设置或开孔情况. 加油油气; 油品损耗、挥发; 非甲烷总烃; 无组织; 一次和二次油气回收装置; /; /; 环境 空气; /. 汽车尾气; 进出车辆; CO、NO2、烃类; 无组织; /; /; /. 柴油发电机废气; 柴油发电机; 间断 无组织; /; /; /; /. ## 3.3、噪声的排放及治理 项目噪声源主要为加油机、发电机等设备运行时产生的噪声以及进出站的车辆、人群活动的噪声。项目通过优化项目总平面布置，将备用发电机设置在单独的房间内，对进出汽车严格管理，对出入加油站的车辆采取禁鸣喇叭，限速，加油时车辆熄火和平稳启动等措施。 ## 3.4、固体废弃物排放及治理 本项目产生的固废主要包括一般固体废物和危险废物。 ①生活垃圾主要来源于加油站工作人员及司乘人员，全部交由环卫部门统一清运处理。 ②项目设有便利店，主要经营一般副食小商品，每年产生的商业包装垃圾全部交废品回收站回收。 ③项目预处理池污泥交由环卫部门统一清运处理。 ④危险废物：员工工作使用的含油手套以及设备检修维护产生的含油擦拭物等沾油废物（危废代码900-249-08）、隔油池废油泥（危废代码：900-210-08）、油罐清洗废水（危废代码：251-001-08）集中收集后统一交由什邡开源环保科技有限公司处置。项目设置有危废暂存场所，危废暂存场所做好“四防”，危废收集在专门的容器内，设有标识标牌，定期由有资质单位进行转运。 ## 3.5、地下水污染防治 本项目油罐区防渗采用双层罐的方式，采用液体传感器对内罐与外罐之间的空间进行泄漏监测，传感器设置在二次保护空间的最低处，并设置具有相应功能的控制仪进行在线分析和报警，该措施可有效预防储油罐发生油品泄漏。项目在实施过程中对废水、废油产生源点采取严格的防渗措施，项目各废水、废油产排点均进行地面硬化处理，同时采取必要的事故废水收集措施，排水管网定期巡检，杜绝地下水污染隐患。站内按要求设置了地下水水质监控井，定期对地下水水质进行监测。 ## 3.6、其他环境保护设施 3.6.1风险事故防范与应急措施检查 本项目油品储存量不构成重大危险源，但考虑汽油和柴油为易燃易爆物质，在罐区明显位置规范设置警示标志。储油罐埋地设置，罐顶部覆土厚度大于0.5m，埋地储罐间净距大于0.5m，油罐进行防雷接地，接地点大于等于两处。油罐还设置高液位报警功能的液位计。在贮罐区严格按安全、消防有关规范建设，并列为重点防范区，油罐采取防渗保护和检测设备，周边设置安全标识，配备必要的消防器材，贮罐安装避雷装置和自动检测报警装置，罐区一旦发生泄漏，能立即报警，及时对事故进行处理。 加强生产管理。严格按照操作规程作业，严格执行 24 小时执班制度和巡回检查制度,及时发现并向有关部门通报，并及时解除不安全因素。 储罐采用卧式钢制油罐，其钢板的标准不小于5mm，定期请具有资职的技术监督部门测试储罐的厚度、缝隙、压力等安全技术性能指标，及时更换腐蚀受损设备，根除事故隐患。 3.6.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置 本项目实行雨污分流制，生活污水经预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政管网经当地污水处理厂处理后达标排放。站内靠近储罐区设置了一口地下水监测井，定期对地下水水质进行监测。 3.6.3环境保护管理制度的建立和执行情况检查 本项目与工程有关的各项环保档案资料（如:环评报告书、环评批复等）均由中国石油四川德阳销售分公司统一收存。 为加强环境保护管理，该公司制定了项目环境保护规章制度作为其环境管理规范，明确了环保职责和实施细则，保证环保工作正常有序地开展，为环保设施的正常稳定运行提供保证。建设单位制定了突发环境事件应急救援预案，并已在德阳市环保局备案。 ## 3.7、环保设施投资及“三同时”落实情况 旌阳旌湖加油站于2007年在德阳市龙泉南路三段35号建成投运，2016年12月由四川省地质工程勘察院编制完成了《中国石油四川德阳销售分公司旌阳旌湖加油站》建设项目环境影响报告表。德阳市环境保护局于2017年1月以德环审批【2017】3号文给予批复，项目于2020年4月完成了双层油罐改造、地下水监测井整改工作，现主体工程及其配套的环保设备同时投入生产和使用。 项目环评计划投资600万元，其中环保投资为52万元，占总投资8.7%；现项目实际总投资600万元，环保投资为54万元，占总投资9%。 表3-3 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 项 目; 环评预计; 实际建成. 处理措施; 投资; 处理措施; 投资. 废水治理; 预处理池处理后接入市政管网; 1.0; 预处理池处理后接入市政管网; 1.0. 沉淀池：1座（15m³）; 1.0; 沉淀池：1座（15m³）; 1.0. 隔油池：1座（15m³）; 2.0; 隔油池：1座（15m³）; 2.0. 环保沟：加油棚罩周边设置环保沟收集雨水; 0.5; 环保沟：加油棚罩周边设置环保沟收集雨水; 0.5. 废气治理; 油气回收系统：卸油油气回收+加油油气回收系统，1 套；; 10.0; 油气回收系统：卸油油气回收+加油油气回收系统，1 套；; 10.0. 通气管：4根，高4.5m； 呼吸阀：设置呼吸阀，油气回收时呼吸阀关闭。; 1.0; 通气管：4根，高4.5m； 呼吸阀：设置呼吸阀，油气回收时呼吸阀关闭。; 1.0. 地下水防治; 一般防渗区：站内道路地面采取粘土铺底，再在上层铺 10-15cm 的水泥进行硬化。; 10.0; 一般防渗区：站内道路地面采取粘土铺底，再在上层铺 10-15cm 的水泥进行硬化。; 10.0. 液位报警装置：双层钢制油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统，并具备渗漏检测功能。; 20; 液位报警装置：双层钢制油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统，并具备渗漏检测功能。; 22. 油罐区：单层罐改为双层罐，设置地下水监测井 加油管：埋地单层加油管改为双层加油管，双层管最低点设检漏点; 油罐区：单层罐改为双层罐，设置地下水监测井 加油管：埋地单层加油管改为双层加油管，双层管最低点设检漏点. 噪声治理; 备用发电机：选用低噪声设备，设置减震垫，设置在专业设备房内，墙体隔声。; 1.5; 备用发电机：选用低噪声设备，设置减震垫，设置在专业设备房内，墙体隔声。 油泵：选用低噪声设备，液体和地面隔声。 加油机：选用低噪声设备，加油机底部设置减震垫，加强维护，加油机壳体隔声。 外来车辆：严禁鸣笛；设置减速带，减速慢行。; 1.5. 油泵：选用低噪声设备，液体和地面隔声。. 加油机：选用低噪声设备，加油机底部设置减震垫，加强维护，加油机壳体隔声。. 外来车辆：严禁鸣笛；设置减速带，减速慢行。. 加强夜间噪声管理：该项目为24小时营业制，为减少夜间营业对周边环境的声学环境影响，本次评价要求业主单位进一步加强夜间噪声管理，严禁车辆鸣笛。; /; 加强夜间噪声管理：加强夜间噪声管理，严禁车辆鸣笛。; /. 固体废物 处置; 生活垃圾：购买垃圾桶。 预处理池污泥：委托环卫部门处理。 隔油池废油：交由有危废资质的单位统一处理。 废河沙：交由有危废资质的单位统一处理。 沾油废物：混入生活垃圾处理。 油罐废物：油罐3-5年委托专业机构清洗，并运输处置清洗废物; 2.0; 生活垃圾：购买垃圾桶。 预处理池污泥：委托环卫部门处理。 隔油池废油：交由有危废资质的单位统一处理。 废河沙：交由有危废资质的单位统一处理。 沾油废物：混入生活垃圾处理。 油罐废物：油罐3-5年委托专业机构清洗，并运输处置清洗废物。。; 2.0. 规范危险废物暂存点：① 储存危废的金属桶质量应完整无损、无锈蚀、不泄漏，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；② 禁止使用带有易与汽油不兼容物质的包装桶储存油站危险废物；③ 危险废物储存场所应能够避免太阳直晒和雨水冲刷，储存地面应作防渗处理；④ 项目建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；⑤ 一般废物储存场所和危险 废弃物储存场所应保持5米以上距离。; 1.0; 已规范; 1.0. 风险防范 措施; 储罐压力检测、报警； 进出口液体温度、压力检测、报警系统； 安装可燃气体报警装置； 警示标准，标识牌； 灭火器等器材计入消防设施。; 2.0; 储罐压力检测、报警； 进出口液体温度、压力检测、报警系统； 安装可燃气体报警装置； 警示标准，标识牌； 灭火器等器材计入消防设施。; 2.0. 合计; /; 52; 54.

# 表4、环评主要结论与建议及其审批部门审批决定

- 1、结论 旌湖加油站项目于 2007年7月在德阳市龙泉南路三段35号建成投运，建成投运以来一直运行正常。旌湖加油站项目属于二级加油站，总投资600万元，占地面积为3500m2，均为永久占地，主要建设内容为：设4个钢质埋地卧式油罐。项目汽油油罐的总容积为90m3，其中93#汽油罐1座，容积为30m3，97#汽油罐1座，容积为30m3，98#汽油罐1座，容积为30m3；加油站设置1个0#柴油罐，容积为30m3。加油站新建快修中心33.6m2，洗车中心121m2。 由于本项目已经建成投运，因此本次环评属于补办环评。经过环评具体形成如下结论： - 1.1 产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》GBT4754-2011中“F5264机动车燃料零售”类行业，项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》中鼓励类、限制类和淘汰类。 根据《产业结构调整指导目录（2011本）（2013修正）修订解读》中规定，“《目录（2011年本）》维持2005年本分类不变，仍分为鼓励类、限制类和淘汰类。不属于上述三类，但符合国家法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入目录。” 综上，项目属于允许类项目，符合国家产业政策要求。 - 1.2 项目规划符合性及选址合理性分析 - 1.2.1 项目规划符合性分析 根据《德阳市城市总体规划（2008-2020）——中心城区用地规划图》，项目选址地块用地性质为商业用地。 综上，项目建设符合德阳市相关规划要求。 - 1.2.2 项目选址合理性分析 本项目选址位于德阳市龙泉南路三段35号。项目加油站位于德阳市城区，项目周边主要为城市交通道路、居住小区以及企业等，项目周边外环境关系简单，无明显的环境制约因素。 根据现场勘查和项目平面布置图分析可知，本项目汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中“4 站址选择”的各项要求，因此从环境可行性角度看选址合理。 - 1.3 项目区域大气、地表水和地下水、声学环境质量现状 - 根据本次环评委托监测的结果和引用的监测数据和资料显示，项目所在地及周边地表水声学环境及生态环境质量良好；大气环境中PM10、PM2.5指标超标，分析PM2.5超标原因主要为加油站附近道路交通扬尘所致；项目所在地地下水水质指标中总硬度超标，分析区域地下水中总硬度超标为地质原因引起。 - 1.4 施工期对环境的影响 现场调查结果显示，项目施工期采取的污染防治措施切实有效、达到较好的效果。项目建成投运多年，施工期的环境影响已经随着施工期的结束逐渐消失，未因项目施工对周围环境造成明显影响，未发现施工期遗留的环境问题，未收到任何与项目有关的环保投诉。 - 1.5 运营期对环境的影响 - 大气环境：根据此次环评在本项目正常运营工况下进行的大气环境质量现状监测结果，项目所在地的环境空气质量良好，通过加油站油气回收装置后，项目有机废气（TVOC）、机动车尾气和柴油发电机燃烧废气等大气污染防治措施经济可行，各种废气经处理后均能做到达标排放，不会对项目所在地的大气环境质量造成影响。 - 水环境： 本项目雨水由经隔油池去除浮油，生活污水经站内现有预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，洗车中心废水经沉淀+隔油预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政污水管网，以上废水经绵远河污水处理厂处理达到一级A标后最终排入绵远河。油罐清洗废水由清洗单位回收处置。由上可知，本项目已经采取的生活污水的污染防治措施经济可行，能够做到稳定的达标排放，采取上述措施后，本项目污水对周围地表水环境影响较小。 固体废弃物：本项目产生的生活垃圾、预处理池污泥、沾油废物（沾油抹布和手套）、废渣属于一般固废，收集后交由当地环卫部门统一处置。隔油池废油、废河砂、废机油均属于HW08 类危废，交由有相应危废处理资质的单位统一处理。但是项目危废暂存设施不规范，需要进一步采取环评提出的整改措施，并加强管理。采取此次环评要求的整改措施后，本项目固体废物去向明确，不会对环境造成二次污染。 - 声学环境：根据此次环评在本项目正常运营工况下进行的声学环境质量现状监测结果，项目场界四周均能做到达标排放，说明项目采取的各项噪声防治措施是合理有效的。但是本项目为24小时营业制，为减少夜间营业对周边环境的声学环境影响，本次评价进一步要求业主单位加强夜间噪声管理，严禁车辆鸣笛。 地下水环境影响分析: 加油站采取的地下水防治措施不到位，需要整改。加油站应加强加油站油罐区防渗措施，改现有单层油罐为双层油罐；在更换油罐的过程中同时设置地下水监测井，对加油站地下水进行跟踪监测；监测井应设置防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识；埋地加油管更换为双层管道，双层管道的最低点应设检漏点。通过地下水整改措施后，本项目对地下水环境的影响能够得到有效的控制。 生态环境：项目周围无生态环境敏感目标，未发现生态破坏遗留问题，同时该区域人类活动频繁，无珍惜保护动植物。项目已建成投运多年，已经在站区内外种植树木、草坪、花卉，减轻对生态环境的影响，未发现对项目周围生态环境造成明显影响。 - 1.6 达标排放、总量控制 - 达标排放：项目已经采取的各项污染防治措施经济可行，治污效果良好，进一步采取环评提出的整改措施后，各项污染物均能做到达标排放。 - 总量控制：结合工程特点及《国务院关于“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的批复》确定的总量控制污染物种类和总量如下表： 表9-1 项目污染物总量控制指标 单位：t/a 大气污染物; 污染物; 总量; 指标来源. TVOC; 0.29t/a; /. 生活污水（城市污水处理厂排放口，一级A标）; COD; 0.029t/a; 纳入城市污水处理厂总量. NH3-N; 0.003t/a. - 1.7 清洁生产 - 本工程采用先进、可靠的加气工艺，设备选型及材质满足生产需要，防腐措施得当，自动化控制较好，生产安全可靠，能有效地减少或杜绝污染事故的发生，符合清洁生产原则。 - 1.8 风险评价结论 - 本项目的风险处于可接受的水平，风险管理措施有效可行，因而从风险角度分析本项目是可行的。 - 1.9 总结论 综上所述，本项目符合国家现行的产业政策，选址与项目所在地的城市发展规划不冲突。贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则；已经采取的“三废”治理措施经济可行，只要进一步认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，实现环境保护措施的有效运行，严格执行“三同时”制度，并加强内部环境管理和安全生产运行管理，从环境角度来看，无明显环境制约因素。因此，本项目在德阳市龙泉南路三段35号建设是可行的。 - 1.10 要求及建议 - （1）建立健全环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备等各项治污措施的定期检查和维护工作。 - （2）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，确保设施正常运转，尽量减少和避免事故排放。 - （3）加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。自觉接受环保主管部门对本站环保工作的监督指导。 - （4）建设单位在本工程的使用过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求。 （5）项目应与所在地消防队保持紧密联系，可借助消防队力量进一步完善项目消防安全工作。 ## 2、环评批复（摘录主要内容） - 该项目已于2007年建成并投入营运，属补办环评手续。项目位于德阳市龙泉南路三段35号，占地面积3500㎡（约5.3亩），为二级加油站。建设内容包括加油区、储油区、卸油区、站房及相关附属工程。加油区设4个加油岛，配置4台4枪加油机；储油区设置4个埋地卧式储油罐，分别为30m³的93#汽油罐2个、30m³的97#汽油罐1个、30m³的98#汽油罐1个，30m³的0#柴油罐1个，已设置密闭油气回收系统。项目总投资600万元，其中环保投资估算52万元，占总投资的8.7%。加油站年销量汽油量4900吨，年销量柴油量1080吨。 项目属《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中允许类，符合国家产业政策。德阳市国土局以（德府国用（2006）第B36474-70078号）出具了《国有土地使用证》，地类用途为商业（加油站）用地。德阳市安全生产监督管理局以川安德经（甲）字【2015】0038号出具《危险化学品经营许可证》。 根据专家对《报告表》的审查意见及《报告表》的评价结论，建设单位在严格落实报告编中提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施后，项目对环境的不利影响可得到有效控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。 二、项目营运应重点做好以下工作 （一）按照《汽车加油加气站设计和施工规范（GB50156-2012）》完善各项污染防治措施，落实环境管理人员和管理制度。加强设施，设备的维护及加油站的现场管理，确保现场安全及设施、设备的正常运行。 （二）按报告表要求：完善水污染防治措施。结合项目特点，认真落实重点防渗区和一般防渗区的防渗措施，更换现有单层油罐为双层油罐，埋地加油管更换为双层管道，双层管道的最低点应设检漏点。设置地下水水质监控井，定期对地下水水质进行监测，防止地下水污染。在加油棚罩四周设置环保沟，收集的雨水经隔油处理后，排入雨水管网。洗车废水经隔油、沉淀处理后与生活污水一并经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，进入德阳市绵远河污水处理厂处理。 （三）按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的相关要求，加强加油站油气回收系统的管理和维护，确保废气污染物稳定达标排放。 （四）按环评要求设置危险废物暂存间及标识牌（采取防雨、防风、防渗措施），固体废物分类处置。项目隔油池产生的浮油、废油机、储油罐油泥及快修中心汽车维修更换的各类废油等属于危险废物，必须交由危废处理资质的单位安全处置；生活垃圾统一收集后交当地环卫部门清运。进一步加强夜间噪声管理，确保站界环境噪声达标排放并不得扰民。 （五）加强防爆装置、防爆检测、报警装置和防静电、防雷设施，罐区围堰等环境风险防范设施的维护和管理，控制和降低环境风险；根据技术发展和风险控制水平的提高，不断更新和完善风险事故防范措施和应急预案，力求全面周到、切实可行。加强与当地相关部门及周边单位的沟通、联络，确保应急预案落到实处。 （六）项目应按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定，告知当地规划部门，今后周边开发应充分考虑与本项目的环境相容性，避免发生环境纠纷。 三、建设单位必须及时落实整改要求并按规定程序向德阳市环保局申请环境保护验收。违反本规定要求的，承担相应法律责任。 请市环境监察支队开展该项目整改落实情况和日常监督管理工作。 - 3、环评批复要求落实情况检查 环评批复要求及落实情况对照表见表4-2。 表4-2环境影响报告书批复要求及落实情况对照表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 按照《汽车加油加气站设计和施工规范（GB50156-2012）》完善各项污染防治措施，落实环境管理人员和管理制度。加强设施，设备的维护及加油站的现场管理，确保现场安全及设施、设备的正常运行; 已按照《汽车加油加气站设计和施工规范（GB50156-2012）》完善各项污染防治措施，落实环境管理人员和管理制度。加强设施，设备的维护及加油站的现场管理，确保现场安全及设施、设备的正常运行. 2; 按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的相关要求，加强加油站油气回收系统的管理和维护，确保废气污染物稳定达标排放; 已严格落实废气污染防治措施，加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，减少加油机作业时造成的有机废气的排放。通过加强管理、通过绿化等办法尽量减少尾气的排放量. 3; 按报告表要求：完善水污染防治措施。结合项目特点，认真落实重点防渗区和一般防渗区的防渗措施，更换现有单层油罐为双层油罐，埋地加油管更换为双层管道，双层管道的最低点应设检漏点。设置地下水水质监控井，定期对地下水水质进行监测，防止地下水污染。在加油棚罩四周设置环保沟，收集的雨水经隔油处理后，排入雨水管网。洗车废水经隔油、沉淀处理后与生活污水一并经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，进入德阳市绵远河污水处理厂处理。; 已建容积隔油池一座，用于处理含石油类的初期雨水，加油站罩棚四周已设置环保沟。生活污水经预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政网管经当地污水处理厂处理后达标排放。洗车废水经隔油、沉淀处理后与生活污水一并经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，进入德阳市绵远河污水处理厂处理。油罐已按要求改造为双层储油罐，并做好相应的防渗措施，防止地面油污等污染物污染地下水。设置了地下水监控井定期对地下水行检测. 4; 加强防爆装置、防爆检测、报警装置和防静电、防雷设施，罐区围堰等环境风险防范设施的维护和管理，控制和降低环境风险；根据技术发展和风险控制水平的提高，不断更新和完善风险事故防范措施和应急预案，力求全面周到、切实可行。加强与当地相关部门及周边单位的沟通、联络，确保应急预案落到实处; 已加强防爆装置、防爆检测、报警装置和防静电、防雷设施，罐区围堰等环境风险防范设施的维护和管理，控制和降低环境风险；根据技术发展和风险控制水平的提高，不断更新和完善风险事故防范措施和应急预案，力求全面周到、切实可行。加强与当地相关部门及周边单位的沟通、联络，确保应急预案落到实处. 5; 按环评要求设置危险废物暂存间及标识牌（采取防雨、防风、防渗措施），固体废物分类处置。项目隔油池产生的浮油、废油机、储油罐油泥及快修中心汽车维修更换的各类废油等属于危险废物，必须交由危废处理资质的单位安全处置；生活垃圾统一收集后交当地环卫部门清运。进一步加强夜间噪声管理，确保站界环境噪声达标排放并不得扰民。; 已设置危废暂存间，项目产生的危险废物和一般固废已分开处理，危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行收集、暂存。严格遵守《危险废物转移联单管理办法》，交由有资质的单位什邡开源环保科技有限公司进行处置，办理转移手续。隔油池产生的废油以及加油站营运过程中产生沾油废物经统一收集后，定期交由有资质单位进什邡开源环保科技有限公司行安全处理。预处理池污泥和生活垃圾交由当地环卫部门统一处置。. 6; 项目应按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定，告知当地规划部门，今后周边开发应充分考虑与本项目的环境相容性，避免发生环境纠纷; 已按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定，告知当地规划部门，今后周边开发应充分考虑与本项目的环境相容性，避免发生环境纠纷.

# 表5、验收监测质量保证及质量控制

## 5.1质量控制和质量保证 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 7、废气采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《空气和废气监测分析方法》中规定的方法执行。 ## 5.2验收监测采样及分析方法 无组织排放废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器见表5-1。 表5-1 无组织排放废气监测方法、方法来源和使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 非甲烷总烃; - 气相色谱法; - HJ 604-2017; 真空箱气袋采样器MMQ-M10 编号：TJHJ2019-32 气相色谱仪 GC9790ⅡFID检测器 编号：TJHJ2015-01; - 0.07mg/m3. 噪声的监测方法、方法来源、使用仪器见表5-2。 表5-2 厂界噪声监测方法、方法来源及使用仪器 项目; 检测依据; 依据来源; 使用仪器及编号; 检出限. 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; 声校准器AWA6021A型 编号：TJHJ2019-19 多功能声级计AWA6228+型 编号：TJHJ2019-18; /.

# 表6、验收监测内容

## 6.1、监测内容及分析方法 1、厂界噪声监测 （1）监测布点 本次验收设噪声监测点4个，厂界噪声在距厂界外1米处，监测位置见附图。 （2）监测指标： 本次厂界噪声项目为：各测点处的连续等效A声级。 - （3）监测周期及频率 监测2天。每天每个监测点昼间、夜间各监测2次。 - 2、大气环境现状监测 监测布点、项目及频率：本次大气监测为无组织废气监测。监测点的方位、距离及监测点布置原则见下表。 表6-1 有组织废气采样点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 频次. 上风向1个参照点，下风向设2个点; 非甲烷总烃; 3次/天，2天. 3、地下水 该站地处城市中心区域，设置了地下水监控井但没有地下水，详细情况见附件说明，故本次未监测地下水。

# 表7、监测结果

## 7.1 监测结果 工况检查：现场测试期间该项目各项环保设施运行正常，符合验收现场测试条件。 1、废气 四川同佳检测有限责任公司于2020年4月30日-5月1日项目的大气环境质量进行了监测，监测结果见下表。 表7-1 废气监测结果表 单位：mg/m3 项目; 点位; 检测值. 第一次; 第二次; 第三次. 非甲烷总烃; 2020.4.30; 上风向1#; 0.54; 0.55; 0.57. 下风向2#; 0.71; 0.67; 0.66. 下风向3#; 0.71; 0.72; 0.70. 2020.5.1; 上风向1#; 0.36; 0.38; 0.32. 下风向2#; 0.61; 0.62; 0.57. 下风向3#; 0.63; 0.62; 0.58. 监测结果表明，该项目非甲烷总烃无组织排放最大浓度值0.72mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值（非甲烷总烃4.0mg/m3）。 2、噪声 四川同佳检测有限责任公司于2020年4月30日-5月1日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果如下。 表7-2 噪声检测结果表 单位：dB（A） 监测点位 时段; 4月30日; 5月1日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 56; 56; 46; 46; 57; 56; 46; 45. 2#; 56; 56; 46; 46; 56; 56; 46; 47. 3#; 56; 56; 46; 46; 56; 57; 46; 46. 4#; 57; 56; 46; 46; 56; 57; 45; 45. 监测结果表明，该项目1#-4#点昼间、夜间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，4#点昼间、夜间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值。

# 表8、验收监测结论

## 8.1验环保设施调试运行效果 - 废气：根据验收监测结果可知，该项目非甲烷总烃无组织排放最大浓度值0.72mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值（非甲烷总烃4.0mg/m3）。 - 噪声：该项目昼间、夜间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(标准限值昼间60 LeqdB（A）、夜间50 LeqdB（A）。 - 固体废物：本项目产生的生活垃圾和预处理池污泥属于一般固废，收集后交由当地环卫部分统一处置。隔油池废油和沾油废物（沾油抹布和手套）、油罐清洗废水均属于HW08类危废，统一交由什邡市开源环保科技有限公司处置。 ## 8.2工程建设对环境的影响 本项目建成投产后，周围未建成其他污染性企业，项目所在区域环境质量良好。项目区域空气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；项目区域声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，声环境质量较好。 综上，本项目的建设在环保设施运行正常，污染物达标排放的前提下对周围环境质量影响较小。 ## 8.3验收结论 中国石油四川德阳销售分公司“旌阳旌湖加油站” 严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。 ## 8.4建议及要求 （1）建立健全环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备等各项治污措施的定期检查和维护工作。 （2）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，确保设施正常运转，尽量减少和避免事故排放。 （3）加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。自觉接受环保主管部门对本站环保工作的监督指导。 （4）建设单位在本工程的使用过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求。