雕塑工艺品制造

项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	广汉市龙辉工艺品有限责任公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二0二0年九月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

填  表  人：

| 建设单位：广汉市龙辉工艺品有限责任公司（盖章） | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：13608220162 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：广汉市小汉镇凤凰村 | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 618200 | 邮编: 618000 |

前  言

广汉市龙辉工艺品有限责任公司是一家专门从事雕塑工艺品生产的专业公司， 该公司投资1000万元在广汉市小汉镇凤凰村建设雕塑工艺品制造项目，项目于2014年建成投产，实际年产各类雕塑工艺品可达280个左右。

2012年，广汉市发展和改革局以川投资备[51068112111201]0237号同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。该项目已于2013年1月由四川省有色冶金研究院编制完成了雕塑工艺品制造项目环境影响评价报告表，广汉市生态环境局于2013年1月18日以广环建【2013】16号文给予批复。

本项目总投资1000万元，2014年已建成投产，截至2020年6月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受广汉市龙辉工艺品有限责任公司委托，四川同佳检测有限责任公司承担本次竣工环境保护验收监测任务。根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部第9号令）和国家环保总局环发[2002]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件的规定和要求，四川同佳检测有限责任公司于2020年6月对该项目进行了现场勘察、对该工程产生的废水、废气、噪声等污染物排放现状进行了调查，对环保设施的实际建设和管理等情况进行了检查，通过资料收集整理，依照环境影响评价报告表、环评批复、现场勘察情况以及监测数据编制了广汉市龙辉工艺品有限责任公司雕塑工艺品制造项目竣工环境保护验收报告》。

本次验收监测对象包括：

雕塑工艺品生产线及相应辅助设施。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水、废气处理设施检查；

（2）噪声、固废治理设施检查；

（3）环境管理检查。

表一

| 建设项目名称 | 雕塑工艺品制造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 广汉市龙辉工艺品有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 广汉市小汉镇凤凰村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 木雕制品、金属制品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 木雕制品100件/年、金属雕塑80件/年、工艺品雕塑100件/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 木雕制品130件/年、金属雕塑150件/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2013年1月 | 开工建设时间 | 2013年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2014年5月 | 验收现场监测时间 | 2020年6月11-12日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 广汉市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川省有色冶金研究院 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 59万元 | 比例 | 5.9% |
| 实际总概算 | 1000万元 | 环保投资 | 88万元 | 比例 | 8.8% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）。 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部第9号令） 4、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件； 5、国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省生态环境局川环发[2003]056号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》； |  |  |  |  |
|  | 7、四川省生态环境局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 8、四川省生态环境局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； 9、广汉市发展和改革局川投资备[51068112111201]0237号； 10、四川省有色冶金研究院《广汉市龙辉工艺品有限责任公司雕塑工艺品制造项目环评报告表》； 11、广汉市生态环境局关于广汉市龙辉工艺品有限责任公司雕塑工艺品制造项目《环境影响报告表》的批复，广环建【2013】16号； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。 2、运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 3、颗粒物废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。 4、有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）。 5、固体废渣：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： - 公司概况 广汉市龙辉工艺品有限责任公司是一家专门从事雕塑工艺品生产的专业公司， 该公司投资1000万元在广汉市小汉镇凤凰村建设雕塑工艺品制造项目。项目于2014年建成投产，实际年产各类雕塑工艺品可达280个左右。 2、项目产业政策符合性及选址合理性分析 ①项目产业政策符合性 根据国家发改委令21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，该项目不属于国家产业政策中淘汰类和限制类，为允许类，符合国家相关法律、法规规定。项目已在广汉市发展和改革局立项，备案号为：川投资备[51068112111201]0237号。 ②选址的合理性分析 项目四周主要以农田和企业为主，项目位于小汉镇凤凰村大件路旁，北面15米为四川省广汉中药饮片公司，西北侧100米为威尔敦化工有限公司，西侧紧邻德阳富荣机械设备制造有限公司。项目南侧紧邻两户农户，南侧105m-165m有7户农户。项目外环境见附图3。 ③总平面布置 从总平面布置图可以看出，厂区外形为不规则形。总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，项目因地制宜，充分利用地形，布置紧凑。 项目分为生产区和办公区，生产区位于项目侧风向，减小了生产对办公的影响。 项目生产线均安装在车间内，车间为全密闭式，减少了噪声、粉尘对周围环境的影响。 项目生产车间布置在主导风向的侧风向，减小了少量无组织排放粉尘对项目内办公和周围住户的影响。 项目平面布置充分体现了各区域建筑功能明确、工程平面布局合理、可行。 3、项目建设概况 项目名称：雕塑工艺品制造项目 建设地点：广汉市小汉镇凤凰村 建设性质：新建 项目投资：1000万元 （1）项目建设内容及组成 建设内容：项目利用原废弃的广汉市兴旺拉丝加工厂原有厂房设施新建雕塑工艺品制造项目，建成后年产各类雕塑工艺品可达280个左右，项目组成及主要环境问题如下： 表1 项目组成及主要的环境影响一览表 项目组成; 环评预计; 实际建成; 主要环境问题. 主体工程; 1#车间; 木雕工艺品车间; 与环评一致; 废气、噪声、固废. 2#车间; 金属工艺品车间; 与环评一致; 废气、噪声、固废. 办公及生活设施; 办公及辅助用房; 利旧; 与环评一致; 生活污水、生活垃圾. 食堂; 利旧; 与环评一致; 油烟、生活污水、生活垃圾. 员工宿舍; 利旧; 与环评一致. 公用工程; 供电; 供电系统完好，市政供给; 与环评一致; /. 供水; 利旧; 与环评一致; /. 仓储; 库房; 利旧; 与环评一致; /. 原材料堆放场; 利旧; 与环评一致; /. 环保工程; 化粪池; 利旧; 与环评一致; 废水. 隔油池; 新建; 油水分离器; 废水. 厂区绿化; 新建; 与环评一致; /. 消防沙坑; 新建; 与环评一致; /. （2）生产能力和产品方案 表2 生产规模 序号; 指标名称; 环评预计年产量; 实际年产量. 1; 木雕制品; 100件; 130件. 2; 工艺品雕塑; 100件; /. 3; 金属雕塑; 80件; 150件.

原辅材料消耗及水平衡： （3）原辅材料消耗 表3 项目主要原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 环评预计年耗量; 实际年耗量; 来源; 主要化学成份; 储存 方式. 主 （辅） 材 料; 木料; 50立方; 55立方; 外购; /; 原料库房. 纯铜; 0.5吨; 1吨; Cu≥99.7%. 生铁锭; 0.5吨; 0.8吨; 铸造用铁. 固化剂; 21公斤; 22公斤; 型号G3065; 桶装. PU清面漆; 43公斤; 46公斤; 三零牌面漆. 底漆; 43公斤; 46公斤; /. 颜料; 2公斤; 3公斤; 丙烯; 盒装. 稀释剂; 69公斤; 72公斤; /; 桶装. 石英砂; 5吨; 5.5吨; /. 能源; 电; 120万度; 28.42万度; 城市供电; /; /. 水; 5655方; 5788方; 当地水网; /; /. （4）主要设备 本项目生产设备选用国内成熟的生产线；根据国家有关限期淘汰落后设备目录及节能减排要求，本项目设备不存在国家明令禁止使用或淘汰的设备。 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评预计数量; 实际数量. 1; 角向磨光机（抛光机）; BA780; 2; 2. 2; 中频炉; /; 2; 2. 3; 方眼机; （原丰裕）MZ1610; 1; 2. 4; 细工带锯机; MJ345B; 1; 2. 5; 空气压缩机; /; 1; 1. 6; 砂轮机（磨圆机）; NO.0726; 1; 2. （5）工作制度及劳动定员 工作制度：实行白班8小时工作制，年工作时间300天。 表5 劳动定员一览表 名称; 项目员工数量. 环评情况; 实际建成. 劳动定员; 15人; 25人. （6）项目实际水平衡图 2.5 消耗0.5 2.8 用于农田 化粪池 办公生活用水 21.79 给水 消耗0.2 0.8 食堂用水 1 油水分离器 绿化用水 4.29 不外排 循环冷却补充水 4 不外排 循环冷却补充水 10 不外排 图2-1 项目水量平衡图 （单位：m3/d）

主要工艺流程及产物环节 根据现场调查，项目生产工艺与环评的生产工艺未发生变化。 图2-2 木雕工艺流程图 （一）木雕工艺品生产工艺流程简述： 1、开料 外购板材首先在木工区按照要求通过精裁锯进行开料得到符合尺寸要求的木料。 2、打孔 对需要打孔的木雕工艺品底座或北面进行打孔为下一步安装工序准备。 3、手工雕刻 用雕刀等工具，人工雕刻花纹图案。 4、刮灰 以人工方式使用调好的膏灰对木雕工艺品表面以及边角进行刮灰，以保证料边的光滑平整。 5、打磨 对刮好灰的木雕工艺品进行打磨以保证木雕工艺品表面及边缘的光滑平整。 6、刷漆 一般只加工生产白坯，即使不刷漆的木制工艺品。部分工艺品在买方安装现场刷漆，部分在车间刷漆房内刷漆。第一遍先刷底漆，干透后用细砂纸把色粉粗糙的部分打磨光，然后再刷清面漆，干透后打细砂纸磨光，刷一遍漆（即一遍漆后加一遍细砂纸打光，如此类推），共需要刷面漆约4到8遍。 7、晾干 在刷漆房内自然晾干，使漆面充分固化及形成漆膜。 8、成品包装 对刷好面漆并晾干后的木雕工艺品打包后转至成品库待售。 主要产污环节为： 粉尘：开料、打孔、打磨、刨花过程中产生木屑粉尘。 有机废气：刷漆和晾干过程产生的有机废气。 图2-3 金属雕刻工艺流程图 （二）金属工艺品生产工艺简述 金属工艺品分为铜制品和铁制品，原料主要为三号纯铜锭和铸铁生铁锭。原料不涉及铜矿开采也不涉及铜矿使用及冶炼，只是将纯铜或者生铁熔化后铸造成品。铜制工艺品将纯铜锭投入中频电炉，待纯铜锭完全熔化后再进入保温炉保温，当温度达到铸造成型温度时，铜水铸造机铸造成型。制成的铜工艺品经冷却设备冷却后进入准备抛丸清理阶段，经过抛丸清理制成成品，成品经检验合格后放入成品库。抛丸清理完成后得到最终产品，项目不涉及金属表面处理，冷却设备采用循环水冷却，自来水通过设备外圈冷却器实现闭路循环，铜制品通过冷却器冷却。 铁工艺品生产工艺流程和铜类似：生铁在中频电炉中熔化，造型工艺采用免烘干铸造造型工艺，型砂造型后直接用于浇铸，无需进行烘干。配砂、造型完成后，电炉熔炼的铁水浇铸到模具中，冷却后开箱取出铸件，完成清砂后，对浇铸好的毛坯再进行抛丸清理，得到成品进行检验，合格品包装入库；不合格品以及加工过程中产生的金属铁屑回用作为原料。 主要产污环节为： 烟粉尘：中频电炉熔化过程产生的烟尘、抛丸粉尘 固废：中频炉开箱后的废型砂、废模具，抛丸清理产生的铁粉，含油棉布等。 噪声：制模、循环水泵、抛丸。 废水：生活废水。 - （2）项目变更情况及合理性分析 本项目原环评由于界定不清，导致经批复的产能为木雕制品100件/年、金属雕塑80件/年、工艺品雕塑100件/年，实际建设中仅有木雕及金属雕塑两类，原环评中的工艺品雕塑实际上就包括木雕制品和金属雕塑制品两种，项目实际产能为木雕制品130件/年、金属雕塑150件/年，产能相比原环评基本不变。 经分析，项目实际建成后产能不变，仅种类有所变化，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。对比原环评本项目增加了若干废气处理设施，更有利于保护环境。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水排放及治理 本项目主要产生生活废水，项目产生的废水量小，污染物成分简单。 项目产生的食堂废水经油水分离器隔油沉淀后与办公生活废水一并经预处理池处理后由附近农户挑运用于农田灌溉。 项目生产过程不产生废水，仅有少量工艺品表面清洗废水收集于经防渗处理的沉淀池沉淀后循环利用不外排。 2、废气排放及治理 项目木雕工艺品生产中开料、打孔、打磨等过程中产生木屑粉尘经设备自带布袋除尘器处理。 刷漆晾干全过程在刷漆房内进行，产生的有机废气经集气罩+UV光氧活性炭装置处理后经15米排气筒排放。 金属工艺品生产中中频炉熔化过程产生的烟尘经单独的旋风除尘器处理后经15米排气筒排放；抛丸产生的粉尘采用固定式布袋除尘器处理后经15米排气筒排放。 食堂油烟经厨房油烟净化器净化后排放。 3、噪声 本项目将产噪设备及产噪作业全部布设于厂房内，加强进出车辆的管理；加上厂区绿化、厂区围墙隔声，厂房隔声等措施，使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。 4、固体废弃物排放及治理 项目产生的一般固体废物主要有废包装袋、散落物料、木屑刨花、沉淀池废渣、废型砂、抛丸金属收尘、办公生活垃圾等。 ①废包装袋、木屑刨花、沉淀池废渣、抛丸金属收尘及废型砂统一收集后外售处理； ②办公生活垃圾及散落物料交由环卫部门处理； ③预处理池污泥定期清掏用于周边农田施肥； 项目产生的危险废物主要有废油漆桶及废沾油漆抹布，按要求集中贮存于危废暂存间后交由资质单位中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司回收处理。 5、污染源及处理设施 表6 本项目污染物排放情况 类别; 污染物; 源强; 处理方式. 环评预计; 实际产生; 环评要求; 实际建成. 废水; 生活废水; 360m3/a; 600m3/a; 食堂废水经隔油池处理，生活污水经厂内预处理池处理后用于绿化; 食堂废水经油水分离器处理，生活污水经厂内预处理池处理后用于周边农灌. 表面清洗废水; /; 少量; /; 收集于经防渗处理的沉淀池沉淀后循环利用不外排. 废气; 木屑粉尘; 0.5; /a 0.5t/a; 自带布袋除尘器; 自带布袋除尘器. 抛丸粉尘; 0.0001t/a; 0.0001t/a; 布袋除尘器+15m排气筒; 布袋除尘器+15m排气筒. 有机废气; 0.045t/a; 0.042t/a; /; 集气罩+UV光氧活性炭装置+15m排气筒. 中频炉烟尘; 0.0001t/a; 0.0001t/a; /; 旋风除尘器+15m排气筒. 固废; 废型砂; 0.39t/a; 0.39t/a; 外售处理; 与环评一致. 抛丸金属收尘; 0.0001/a; 0.0001t/a. 木屑刨花; 0.0051t/a; 0.005t/a. 沉淀池废渣; /; 0.0005t/a. 废包装袋; 2.5t/a; 2.5t/a. 生活垃圾; 1.8t/a; 1.8t/a; 环卫部门统一清运; 与环评一致. 散落物料; 3.1t/a; 3.1t/a. 沉淀池污泥; 0.54t/a; 0.54t/a; 定期清掏用于周边农田施肥; 与环评一致. 废油漆桶; 22个/a; 22个/a; 交有危废处理资质的单位处理; 集中贮存于危废暂存间后交由资质单位中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司回收处理. 废沾油漆抹布; 少量; 少量. 噪声; 设备噪声; ≤85dB; A) ≤85dB(A); 减振基座、隔吸声材料等措施; 与环评一致. 6、环保设施(措施)及投资一览表 表7 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 项目; 环评要求; 实际建成. 治理措施; 投资金额; 治理措施; 投资金额. 废水治理; 食堂隔油池; 2.0; 油水分离器; 5.0. 雨污管网建设; 5.0; 雨污管网建设; 6.0. 化粪池; 5.0; 化粪池; 5.0. 废气治理; 集气罩、风机、风管; 5.0; 集气罩、风机、风管; 10.0. 带锯等木工设备自带布袋收尘; 0.5; 带锯等木工设备自带布袋收尘; 5.0. 抛丸清理布袋收尘; 1.0; 布袋除尘器+15m排气筒; 5.0. 油烟净化器; 7.0; 油烟净化器; 3.0. 有机废气自然排放; /; 集气罩+UV光氧活性炭装置+15m排气筒; 5.0. 中频炉烟尘自然排放; /; 旋风除尘器+15m排气筒; 3.0. 噪声治; 低噪声设备; 5.0; 低噪设备、安装隔声、减震装置; 6.0. 固废治理; 垃圾暂存库; 4.0; 垃圾暂存库; 5.0. 垃圾清运; 1.0; 垃圾清运; 2.0. 垃圾收集容器; 1.0; 垃圾收集容器; 2.0. 危废暂存间; 2.0; 危废暂存间; 6.0. 绿化; 10.0; 绿化; 10.0. 风险防范; 消防沙坑、厂区安装泡沫灭火器; 10.0; 消防沙坑、厂区安装泡沫灭火器; 10.0. 总计; /; 59; /; 88.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、评价结论 1、产业政策的相符性结论 本项目为雕塑工艺品制造项目，项目建成后主要生产木雕工艺品，金属工艺品及工艺品来件雕刻。该项目不属于国家发展和改革委员会2011第9号令《产业结构调整指导目录2011年》中的鼓励类、限制类淘汰类范围内，属于允许类。广汉市发展和改革局以川投资备510681212107号文子以备案。因此该项目建设建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 该项目位于广汉市小汉镇风凰村三组大件路一侧。项目用地经小汉镇人民政府审批同意批准,根据小汉镇人民政府对“广汉市龙辉工艺品有限责任公司雕塑工艺制品项目选址的意见”(文号:小汉府发2012117号)，项目用地属于二类工业用地，项目符合小汉镇总体规划和土地利用规划。根据广汉市环境保护局文件广环建函2012]74号，环保局初步同意拟选位置开展环评工作根据外环境关系图，项目周边主要为机械制造、化工、中药饮片等项目。根据外环境关系图，项目周边主要为机械制途、化工、中药饮片等项目和居住户，本项目废气排放浓度在厂区内满足GB3095T36要求，可不必设置卫生防护距离。通过分析预测拟建项目对周围敏感点中药饮片厂和居民户的大气环境质量影响较小，因此本项目选址可行。 3、环境质量现状评价结论 评价区城环境空气质量主要监测指标SO2、NO2、非甲烷总烃小时浓度值及TSP、甲苯和二甲苯日均浓度值均可达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准限值要求，评价区域空气环境质量较好；地表水监测各项指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水域标准的规定；本项目所在区域环境噪声级测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准限值要求。 4、环境影响分析结论 a.大气环境影响 施工期工程机械所排废气及施工扬尘，对区域大气环境产生影响较小。 营运期废气主要有木雕工艺产生的粉尘和刷漆工艺产生的甲苯、甲苯、非甲烷总烃有机废气、金属雕塑工艺产生的烟尘和抛丸清理产生的粉尘。木雕工艺过程产生的木屑粉尘通过设备自营的布袋收尘装置收集粉尘。有机废气通过排气罩浦集后经15m排气筒高空排放。抛丸清理机产生的粉尘较小，通过车间扩散，其排放浓度符合颗粒物无组织排放监控浓度1.0mg/m3的要求。分析预测结果表明，拟建项目对周围大气环境质量影响较小。企业应加强管理，确保各大气处理设施正常运行，避免事故发生。根据外环境关系图，项目周边主要为机械制造、化工、中药饮片等项目和居住户，本项目废气排放浓度在厂区内满足GB3095及TJ36要求，可不必设置卫生防护距离，通过分析预测，拟建项目对周围敏感点中药饮片厂和居民户的大气环境质量影响较小。 b.地表水环境影响 施工期生产水利用厂区现有的生活设施，不外排，对地表水无影响。 项目投入使用后，生活污水产生量为1.63m3/d，食堂废水经隔油池同其他生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化。 c.声环境影响 施工期工程机械作业产生的噪声，对周围声环境产生影响，随着施工期的结束，噪声影响即可消除。 营运期本项目噪声源主要为生产设备噪声，根据类比车间调查，生车间的平均噪声约为80dB。噪声经过车间的墙壁阻挡和距离衰减，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 d.固体废弃物影响外环境分析 项目生产过程中产生的固废主要为废旧包装袋经收集后外售与资源回收单位；散落物料滑石粉收集后与生活垃圾一起由环卫部门清运处理；在木制品工艺品的生产过程中，开料、雕刻、打孔、打磨等工序会产生木屑、刨花、粉尘收尘等固废作为附近农户生活燃料；金属工艺品车间模具制造产生的废砂0.39t/a、卖给水泥厂或铜砂厂作为原料；抛丸清理收尘为铁屑或铜屑，收尘量0.0001t/a，卖给金属资源回收单位；办公垃圾、污水处理污泥由环卫部门处理。项目每年产些废弃油漆桶22个、沾油漆抹布等危险固废，堆放在独立的危险废物暂存区，定期交由有危处理资质的单位统一处置。项目所产生固废均得到有效处理，对环境基本无影响。 5、清洁生产水平结论 项目基本贯彻了清洁生产的原则，符合国家清洁生产水平要求。 6、污染防治措施有效性 本项目拟采取的废水、废气、噪声处理方法采用的都是一些通用成熟和有效的方法；系统运行稳定、处理费用适中、可行；固体废物去向明确，能得到妥善处置。本项目环境保护措施选择适当，运行稳定、可靠，是行之有效的，完全能达到环保标准要求。 7、对敏感点的影响 施工期的噪声和扬尘对周围居民将产生一定的影响，施工期结束后影响即可消除。营运期油烟通过油烟净化装置净化后达标排放；生活污水经过化粪池处理后用于厂区绿化；噪声采取有效的防治措施后，对周围敏感点影响小；生活垃圾、生产固废经分类收集并合理处置，不会给周围环境带来影响。 评价总结论：本项目符合国家产业政策，符合当地城镇规划要求；采取多种切实可行的污染治理措施，使污染得到了有效地治理，符合达标排放、清洁生产及总量控制的要求，项目总图布置合理。因此，只要严格执行“三同时”制度，落实环境影响报告表和工程设计提出的环境保护措施，加强企业的环境管理和风险防范管理，认真对待和解决环境保护问题，确保项目产生的污染物达标排放，从环保角度讲，本项目建设是可行的。 环评建议 1、生产过程中剩余的原料要尽量作为资源回收利用，不外排。 2、项目实施后应保证足够的环保资金，以实施污染治理措施，做项目建设的“三同时”工作。 3、加强管理，杜绝生产过程中的跑、冒、漏、滴。建立、健全公司环保规章制废；严格在岗职工按环保要求进行操作管理操作人员需通过培训和定期考核，方可上岗；同时加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。 4、建立相应的环保机构，配置专职或兼职环保人员。由环境监测站定期对污染源和周围环境进行监测，并建立污染源管理档案。 5、严格落实环评要求，最大限度减少对环境的不利影响。 6、加强项目环保设施的日常管理工作，强化环保设施的维修、保养，保证环保设施正常运转。 三、环评批复 一、该项目为新建项目,拟在广汉市小汉镇凤凰村建设,占地10736平方米。项目内容及规模为:利用原有生产车间,库房、办公用房及相关公辅设施的基础上,并新建金属雕塑工艺品生产车间,购置带锯机、方眼机、磨圆机、中频电炉、抛光机等生产设备,布设木雕工艺品和金属工艺品生产线,设计年产木雕制品100件、工艺品来料加工100件、金属雕塑80件。项目计划投资1000万元,其中环保投资59万元,根据《报告表》结论及专家评审意见,在落实治污设施后,污染物可以达标排放,同意该项目按报告表规定的内容从事建设和生产活动。 二、在项目工程建设和运行环境管理中,你公司必须逐项落实《报告表》提出的各项环保要求,确保各项污染物达标排放。并须着重做好以下工作: (一)加强施工期环境管理,合理安排施工时段,采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。 (二)按要求落实雨污分流及管网建设工作,并在建设中做好污水管网防渗漏措施。完善厂区现有生活污水预处理设施,确保生活污水经处理后用作厂区绿化,不外排。若需外排,须建设有效的生活污水二级生化处理设施,确保生活污水经处理后达标排放。 (三)固体废物应按照减量化、资源化、无害化”的则进行分类收集和处置。包装材料、木屑、创花、废砂和抛丸收尘须储存在地面经硬化处理的室内,废砂外售水泥厂或制砂厂,木屑、刨花交周边农户作燃料，废包装材料和抛丸收尘外售废品收购站；废油漆桶、废稀释剂桶、含油漆废抹布和废漆刷属危险废物,其暂存区须落实防雨淋、防渗漏、防流失措施,废油漆桶和废稀释剂桶交供应商回收利用,含油漆废抹布和废漆刷须交有危废处理资质的单位处置；散落物料与生活垃圾一并由环卫部门统一外运处理。 (四)合理布局产噪设备及产噪作业点,高噪作业点和高噪设备必须远离声学敏感点,配套有效的隔音、降噪及减震设施,确保厂界噪声达标排放。 (五)落实开料、打孔、打磨等工序产尘设备的集气罩及布袋除尘设施,确保粉尘经处理后达标排放;落实刷漆房废气的集气罩捕集措施,确保有机废气经收集后由15米高排气筒达标排放;落实车间抽排风措施,并确保无组织的木雕粉尘、刷漆有机废气、电炉烟尘和抛丸粉尘不影响周边环境。 (六)建立健全企业内部环境管理机构和各项环保规章制度,为确保污染治理设施正常运行,污染物稳定达标排放提供制度保障;高度重视环境风险管理工作,落实环境风险管理措施,杜绝事故性排放,确保环境安全。加强生产过程中环境保护管理工作,确保设施正常稳定运行防止“跑、冒、滴、漏”现象产生。 (七)加强清洁生产管理,落实和强化清洁生产措施提高该项目实施的清洁生产水平;严格落实城乡环境综合整治要求,保持生产场所环境整洁。 三、该项目运营后,生活污水不外排，不新增环境总量。 四、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度,项目主体工程及环保设施建成后,业主必须按规定程序申请项目试生产及环境保护验收工作,验收合格后,项目方可正式投入生产和使用。否则,将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。 五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的,应当重新报批项目的环境影响评价文件。 六、该项目环境保护监督检查工作由广汉市环境监察执法大队负责。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 表8 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。; 标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。. 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓 度值（mg/m3）; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓 度值（mg/m3）. 排气筒 （m）; 二级; 排气筒 （m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 120; 15; 3.5; 1.0. 标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; 60; 15; 3.4; 2.0. 甲苯; 60; 15; 3.6; 3.0; 5; 15; 0.6; 0.2. 二甲苯; 90; 15; 1.2; 1.5; 15; 15; 0.9; 0.2. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级. 金属熔化炉; 金属熔化炉. 颗粒物; 150; 颗粒物; 150. 废水; 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。; 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。. pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油类; LAS; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油类; LAS. 6～9; 500; 300; /; 400; /; /; 6～9; 500; 300; /; 400; /; /. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 昼间; 60 dB(A); 等效声级; 昼间; 60 dB(A); 等效声级. 夜间; 50 dB(A); 等效声级; 夜间; 50 dB(A); 等效声级. - （一）监测分析方法及使用仪器 - 1、废气 废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器如下。 表9 无组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 颗粒物; - 重量法; - GB/T 15432-1995; 大气采样器 编号：TJHJ2018-39 TJHJ2018-40 TJHJ2018-41 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; - 0.001mg/m3. VOCs （以非甲烷总烃计）; - 气相色谱法; - HJ 604-2017; 真空采样器 编号：TJHJ2019-31 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 - 编号：TJHJ2015-01; - 0.07mg/m3. 苯系物 (甲苯、二甲苯); 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）; 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）; 大气采样器 编号：TJHJ2018-39 TJHJ2018-40 TJHJ2018-41 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 - 编号：TJHJ2017-07; - /. 表10 有组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 颗粒物（烟尘）; - 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; - GB/T 16157-1996; 烟尘采样器 编号：TJHJ2017-05 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; - /. 苯系物 (苯、甲苯、二甲苯); 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）; 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）; 烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 大气采样器 编号：TJHJ2018-12 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 编号：TJHJ2017-07; /. - VOCs - （以非甲烷总烃计）; - 气相色谱法; - HJ 38-2017; 烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 真空采样器 编号：TJHJ2019-43 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 - 编号：TJHJ2015-01; - 0.07mg/m3. - 2、噪声 噪声监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表11。 表11 噪声监测方法、方法来源及使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; - 声校准器AWA6021A型 - 编号：TJHJ2019-17; - /. - 多功能声级计AWA6228+型 - 编号：TJHJ2019-16.

表六

验收监测内容： 1、废气 无组织排放废气监测内容见表13。 表13 无组织排放废气检测内容表 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设2个监控点; 颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs; 3次/天，2天. 有组织排放废气监测内容见表14。 表14 有组织排放废气检测内容表 监测点位; 监测项目; 频次. 中频炉烟气排气筒; 颗粒物; 3次/天，2天. 抛丸机排气筒. 油漆废气光氧排气筒; 苯、甲苯、二甲苯、VOCs. 2、废水 项目生活废水经沉淀后用于周边农田灌溉，无需监测。 3、噪声 本项目噪声监测内容见表16。 表16 场界环境监测内容表 点位 编号; 监测位置; 监测项目; 监测时间及频次. 1#; 西场界; 场界环境噪声; 连续监测2天，每天昼间2次. 2#; 西南场界. 3#; 南场界. 4#; 东场界. 5#; 北场界.

表七

验收监测期间生产工况记录： 工况检查：按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目监测是工况如下： 表17 验收工况 产品名称; 设计指标; 工况要求; 监测期间实际工况. 2020.6.11; 2020.6.12. 工况; 负荷率; 工况; 负荷率. 木雕制品、金属雕塑; 280件/年; ≥210件/年; 210件/年; 75%; 224件/年; 80%.

验收监测结果： 二、监测结果 1、废气 四川同佳检测有限责任公司于2020年6月11-12日对项目厂界无组织及有组织行了监测，监测结果如下。 表18 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测项目; 采样日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 6月11日; 上风向1#东; 0.111; 0.171; 0.135. 下风向2#西北; 0.446; 0.474; 0.385. 下风向3#西; 0.520; 0.572; 0.522. 6月12日; 上风向1#东南; 0.130; 0.152; 0.212. 下风向2#北; 0.408; 0.493; 0.443. 下风向3#西北; 0.538; 0.588; 0.539. VOCs; 6月11日; 上风向1#东; 0.56; 0.58; 0.60. 下风向2#西北; 0.77; 0.74; 0.78. 下风向3#西; 0.87; 0.83; 0.85. 6月12日; 上风向1#东南; 0.37; 0.37; 0.40. 下风向2#北; 0.63; 0.64; 0.64. 下风向3#西北; 0.76; 0.74; 0.75. 甲苯; 6月11日; 上风向1#东; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#西北; 0.001; 0.001; 0.002. 下风向3#西; 0.002; 0.002; 0.002. 6月12日; 上风向1#东南; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#北; 0.002; 0.002; 0.002. 下风向3#西北; 0.001; 0.001; 0.001. 二甲苯; 6月11日; 上风向1#东; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#西北; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#西; 未检出; 未检出; 未检出. 6月12日; 上风向1#东南; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#北; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#西北; 未检出; 未检出; 未检出. 表19 有组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测点位; 监测日期; 监测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 中频炉烟气 排气筒; 6月11日; 标况风量; m3/h; 3199; 3327; 3320; 3282. 烟尘实测浓度; mg/m3; 45.4; 47.0; 46.1; 46.2. 烟尘排放浓度; mg/m3; 61.2; 63.3; 62.0; 62.2. 烟尘排放速率; kg/h; 0.145; 0.156; 0.153; 0.151. 6月12日; 标况风量; m3/h; 3864; 3613; 3645; 37077. 烟尘实测浓度; mg/m3; 46.6; 45.8; 47.6; 46.7. 烟尘排放浓度; mg/m3; 62.8; 61.7; 64.1; 62.9. 烟尘排放速率; kg/h; 0.180; 0.165; 0.174; 0.173. 抛丸机排气筒; 6月11日; 标况风量; m3/h; 19108; 19465; 20077; 19550. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 62.8; 65.9; 63.7; 64.1. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 62.8; 65.9; 63.7; 64.1. 颗粒物排放速率; kg/h; 1.20; 1.28; 1.28; 1.25. 6月12日; 标况风量; m3/h; 20672; 21287; 21865; 21275. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 63.1; 64.9; 61.7; 63.2. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 63.1; 64.9; 61.7; 63.2. 颗粒物排放速率; kg/h; 1.30; 1.38; 1.35; 1.34. 油漆废气光氧排气筒; 6月11日; 标况风量; m3/h; 1171; 1176; 1446; 1264. VOCs实测浓度; mg/m3; 1.91; 1.45; 1.86; 1.74. VOCs排放浓度; mg/m3; 1.91; 1.45; 1.86; 1.74. VOCs排放速率; kg/h; 2.24×10-3; 1.71×10-3; 2.69×10-3; 2.21×10-3. 苯实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯排放速率; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯排放速率; kg/h; -; -; -; -. 甲苯实测浓度; mg/m3; 0.028; 0.025; 0.030; 0.028. 甲苯排放浓度; mg/m3; 0.028; 0.025; 0.030; 0.028. 甲苯排放速率; kg/h; 3.28×10-5; 2.94×10-5; 4.34×10-5; 3.52×10-5. 二甲苯实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二甲苯排放速率; kg/h; -; -; -; -. 6月12日; 标况风量; m3/h; 1458; 1451; 1450; 1453. VOCs实测浓度; mg/m3; 1.64; 1.37; 1.35; 1.45. VOCs排放浓度; mg/m3; 1.64; 1.37; 1.35; 1.45. VOCs排放速率; kg/h; 2.39×10-3; 1.99×10-3; 1.96×10-3; 2.11×10-3. 苯实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯排放速率; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯排放速率; kg/h; -; -; -; -. 甲苯实测浓度; mg/m3; 0.015; 0.019; 0.018; 0.017. 甲苯排放浓度; mg/m3; 0.015; 0.019; 0.018; 0.017. 甲苯排放速率; kg/h; 2.19×10-5; 2.76×10-5; 2.61×10-5; 2.52×10-5. 二甲苯实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二甲苯排放速率; kg/h; -; -; -; -. 监测结果表明，废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准；排气筒废气监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3中排放限值；无组织废气监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表5排放限值。 2、噪声 四川同佳检测有限责任公司于2020年6月11-12日对厂界噪声进行了监测，监测结果如下。 表20 厂界噪声检测结果表 单位：dB（A） 点位; 6月11日; 6月12日. Leq. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 57; 57; 46; 46; 57; 56; 47; 46. 2#; 56; 56; 47; 47; 56; 56; 47; 47. 3#; 56; 56; 47; 47; 57; 57; 47; 47. 4#; 57; 57; 47; 47; 57; 57; 47; 47. 5#; 58; 57; 47; 47; 58; 58; 47; 47. 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类功能区标准。

表八

环保检查结果： 该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 2012年，广汉市发展和改革局以川投资备[51068112111201]0237号同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。项目为新建环评，其环境影响评价报告表于2013年1月由四川省有色冶金研究院完成编制，广汉市生态环境局于2013年1月18日以广环建【2013】16号文给予批复。项目于2014年建设完成，并投入运营。经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 该项目的环保设施和环保措施已按照环评要求建成和落实。建设项目的各项环保设施设备目前已建成，并运行正常。环保设施由环保负责人定期检查和维护。 3、环境保护档案管理情况检查 与工程有关的各项环保档案资料（如环评报告表、环评批复等）均由办公室统一收存。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 5、废水排放及治理 本项目主要产生生活废水，项目产生的废水量小，污染物成分简单。 项目产生的食堂废水经油水分离器隔油沉淀后与办公生活废水一并经预处理池处理后由附近农户挑运用于农田灌溉。 项目生产过程不产生废水，仅有少量工艺品表面清洗废水收集于经防渗处理的沉淀池沉淀后循环利用不外排。 6、废气排放及治理 项目木雕工艺品生产中开料、打孔、打磨等过程中产生木屑粉尘经设备自带布袋除尘器处理。 刷漆晾干全过程在刷漆房内进行，产生的有机废气经集气罩+UV光氧活性炭装置处理后经15米排气筒排放。 金属工艺品生产中中频炉熔化过程产生的烟尘经单独的旋风除尘器处理后经15米排气筒排放；抛丸产生的粉尘采用固定式布袋除尘器处理后经15米排气筒排放。 食堂油烟经厨房油烟净化器净化后排放。 7、噪声 本项目将产噪设备及产噪作业全部布设于厂房内，加强进出车辆的管理；加上厂区绿化、厂区围墙隔声，厂房隔声等措施，使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。 8、固体废弃物排放及治理 项目产生的一般固体废物主要有废包装袋、散落物料、木屑刨花、废型砂、抛丸金属收尘、办公生活垃圾等。 ①废包装袋、木屑刨花、沉淀池废渣、抛丸金属收尘及废型砂统一外售处理； ②办公生活垃圾及散落物料交由环卫部门处理； ③预处理池污泥定期清掏用于周边农田施肥； 项目产生的危险废物主要有废油漆桶及废沾油漆抹布，按要求集中贮存于危废暂存间后交由资质单位中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司回收处理。 9、清洁生产 本工程在生产工艺装备与技术指标、资源能源利用、污染治理、废物回收利用等多方面采取合理可行的清洁生产措施，较好地贯彻了以“节能、降耗、减污”为目标的清洁生产。本项目符合清洁生产的原则。 10、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，项目建有规范的排污口。 11、环评批复及公司落实情况 表22 环评批复及公司落实情况 环评批复要求; 落实情况. 加强施工期环境管理,合理安排施工时段,采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响; 施工期已结束未遗留环境问题. 按要求落实雨污分流及管网建设工作,并在建设中做好污水管网防渗漏措施。完善厂区现有生活污水预处理设施,确保生活污水经处理后用作厂区绿化,不外排。若需外排,须建设有效的生活污水二级生化处理设施,确保生活污水经处理后达标排放; 已按要求落实雨污分流及管网建设工作,并在建设中做好污水管网防渗漏措施。已建设生活污水预处理设施,生活污水经处理后用作周边农灌,不外排；项目生产过程不产生废水，仅有少量工艺品表面清洗废水收集于经防渗处理的沉淀池沉淀后循环利用不外排。. 固体废物应按照减量化、资源化、无害化”的则进行分类收集和处置。包装材料、木屑、创花、废砂和抛丸收尘须储存在地面经硬化处理的室内,废砂外售水泥厂或制砂厂,木屑、刨花交周边农户作燃料，废包装材料和抛丸收尘外售废品收购站；废油漆桶、废稀释剂桶、含油漆废抹布和废漆刷属危险废物,其暂存区须落实防雨淋、防渗漏、防流失措施,废油漆桶和废稀释剂桶交供应商回收利用,含油漆废抹布和废漆刷须交有危废处理资质的单位处置；散落物料与生活垃圾一并由环卫部门统一外运处理; 废包装袋、木屑刨花、沉淀池废渣、抛丸金属收尘及废型砂统一外售处理；办公生活垃圾及散落物料交由环卫部门处理；预处理池污泥定期清掏用于周边农田施肥；项目产生的危险废物主要有废油漆桶及废沾油漆抹布，按要求集中贮存于危废暂存间后交由资质单位中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司回收处理. 合理布局产噪设备及产噪作业点,高噪作业点和高噪设备必须远离声学敏感点,配套有效的隔音、降噪及减震设施,确保厂界噪声达标排放; 合理布局产噪设备及产噪作业点,高噪作业点和高噪设备必须远离声学敏感点,配套有效的隔音、降噪及减震设施,经监测厂界噪声达标排放. 落实开料、打孔、打磨等工序产尘设备的集气罩及布袋除尘设施,确保粉尘经处理后达标排放;落实刷漆房废气的集气罩捕集措施,确保有机废气经收集后由15米高排气筒达标排放;落实车间抽排风措施,并确保无组织的木雕粉尘、刷漆有机废气、电炉烟尘和抛丸粉尘不影响周边环境; 项目木雕工艺品生产中开料、打孔、打磨等过程中产生木屑粉尘经设备自带布袋除尘器处理；刷漆晾干全过程在刷漆房内进行，产生的有机废气经集气罩+UV光氧活性炭装置处理后经15米排气筒排放。 金属工艺品生产中中频炉熔化过程产生的烟尘经单独的旋风除尘器处理后经15米排气筒排放；抛丸产生的粉尘采用固定式布袋除尘器处理后经15米排气筒排放。 食堂油烟经厨房油烟净化器净化后排放。. 建立健全企业内部环境管理机构和各项环保规章制度,为确保污染治理设施正常运行,污染物稳定达标排放提供制度保障;高度重视环境风险管理工作,落实环境风险管理措施,杜绝事故性排放,确保环境安全。加强生产过程中环境保护管理工作,确保设施正常稳定运行防止“跑、冒、滴、漏”现象产生; 已建立健全企业内部环境管理机构和各项环保规章制度,为确保污染治理设施正常运行,污染物稳定达标排放提供制度保障;高度重视环境风险管理工作,落实环境风险管理措施,杜绝事故性排放,确保环境安全。加强生产过程中环境保护管理工作,确保设施正常稳定运行防止“跑、冒、滴、漏”现象产生. 加强清洁生产管理,落实和强化清洁生产措施提高该项目实施的清洁生产水平;严格落实城乡环境综合整治要求,保持生产场所环境整洁; 加强清洁生产管理,落实和强化清洁生产措施提高该项目实施的清洁生产水平;严格落实城乡环境综合整治要求,保持生产场所环境整洁.

表九

验收监测结论： 1、废水排放及治理 本项目主要产生生活废水，项目产生的废水量小，污染物成分简单。 项目产生的食堂废水经油水分离器隔油沉淀后与办公生活废水一并经预处理池处理后由附近农户挑运用于农田灌溉。 项目生产过程不产生废水，仅有少量工艺品表面清洗废水收集于经防渗处理的沉淀池沉淀后循环利用不外排。 2、废气排放及治理 项目木雕工艺品生产中开料、打孔、打磨等过程中产生木屑粉尘经设备自带布袋除尘器处理。 刷漆晾干全过程在刷漆房内进行，产生的有机废气经集气罩+UV光氧活性炭装置处理后经15米排气筒排放。 金属工艺品生产中中频炉熔化过程产生的烟尘经单独的旋风除尘器处理后经15米排气筒排放；抛丸产生的粉尘采用固定式布袋除尘器处理后经15米排气筒排放。 食堂油烟经厨房油烟净化器净化后排放。 3、噪声 本项目将产噪设备及产噪作业全部布设于厂房内，加强进出车辆的管理；加上厂区绿化、厂区围墙隔声，厂房隔声等措施，使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。 4、固体废弃物排放及治理 项目产生的一般固体废物主要有废包装袋、散落物料、木屑刨花、沉淀池废渣、废型砂、抛丸金属收尘、办公生活垃圾等。 ①废包装袋、木屑刨花、沉淀池废渣、抛丸金属收尘及废型砂统一外售处理； ②办公生活垃圾及散落物料交由环卫部门处理； ③预处理池污泥定期清掏用于周边农田施肥； 项目产生的危险废物主要有废油漆桶及废沾油漆抹布，按要求集中贮存于危废暂存间后交由资质单位中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司回收处理。 5、验收监测结论 广汉市龙辉工艺品有限责任公司“雕塑工艺品制造项目”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 二、建议及要求： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。 - 3、加强厂区现场生产管理，规范各类原辅材料、半成品及一般固废的堆放暂存，保持厂区环境整洁。