中海油销售四川有限公司“云锦加油站”

竣工环境保护验收意见

2020年12月15日，中海油销售四川有限公司组织召开中海油销售四川有限公司“云锦加油站”项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位中海油销售四川有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

2002年3月，云锦加油站在泸县云锦街村建设路141号建成投运，云锦加油站属于三级加油站，总投资200万元，占地面积为711平方米，主要建设内容包括加加油区、储油罐、卸油场、站房等。加油区设3台加油机，分别为三油品四枪，双油品四枪，双油品双枪；储油罐有3个卧室埋地油罐，30m3的92#汽油储油罐1个、30m3的95#汽油储油罐1个、50m3的0#柴油储油罐1个，各储油罐单独设置一根通气管，年销售汽油900t、柴油500t。

（二）建设过程及环保审批情况

2002年3月，云锦加油站在泸县云锦街村建设路141号建成投运，2018年7月由广西钦天境环境科技有限公司编制完成了《泸县云锦加油站》建设项目环境影响报告表。2018年8月7日原泸县环境保护局以泸县环建审[2018]97号文对该环评报告表予以审查批复。项目本项目于2002年建成投运以来一直运行正常，主要建设内容包括加油区、储油罐、卸油场、站房及环保工程等设施。项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备验收监测的条件。

四川同佳检测有限责任公司于2020年6月对该项目进行了竣工验收监测并编制了中海油销售四川有限公司《云锦加油站竣工环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

该项目总投资200万元，环境保护投资21.35万元，占总投资的10.68%。

（四）验收范围

中海油销售四川有限公司云锦加油站包括主体工程：加油区、储油罐；辅助工程：卸油场、加油车道、油品储罐区通气管；环保工程：油气回收系统、污水处理系统、固废收集点、危废暂存间等。

二、工程变动情况

- 结合现场调查情况，本项目已按照环评要求完成了建设隔油池、雨水收集沟相关整改要求，环评至今，加油站规模、地点工艺流程、环保措施、平面布局、设备情况均与环评一致。

- 参考《石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单》（试行）中规定：（1）储罐总数量或总容积增大30%及以上；（2）污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加界定为重大变动。本项目油罐数量不变，油罐总容积不变，建设地点及环境保护措施均未发生重大变动，满足验收条件。

三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

（1）生活污水

项目生活污水主要来源于员工和司乘人员，生活污水经站上化粪池厌氧处理后用于周边农田农灌，不外排。

（2）场地雨水

加油站实行雨污分流制，流经加油站的雨水经站内雨水收集沟收集后进入隔油池，隔油处理后排放。

（二）废气

（1）卸油及加油油气、油罐产生的呼吸挥发有机废气

项目加油站产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的油气，其成分主要以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油损失、储油损失、加油作业损失等。

项目采取的措施为卸油采用快速连接密闭卸油方式，加油采用密闭式加油机，配套建设油气回收管线及一次、二次油气回收装置；油罐产生的呼吸挥发有机废气通过阻火式呼吸法引致楼顶排放。

（2）汽车尾气

站内汽车进出时会产生CO、HC、NO2及扬尘等污染物，汽车启动时间较短，废气产生量较小，通过自然扩散，可实现达标排放。

（3）发电机燃烧废气

本项目配备有1台30kw的柴油发电机，置于专用发电机房内，仅临时使用，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等，燃油产生的废气污染物较少，且发电机的使用频率较低，对大气环境影响较小。

（三）噪声

加油站在运行过程中噪声主要来自潜油泵、加油机（内含小型真空泵）、备用发电机等设备噪声和进出站车辆的交通噪声。项目通过选用低噪声设备、柴油发电机设置在密闭专用房间内，进出车辆采取严格管理措施，减速、禁止鸣笛等措施降低噪声对外界声环境影响，确保厂界噪声达标排。

（四）固体废弃物

本项目产生的固体废弃物主要为一般固体废物和危险废物，其中一般固体废物有生活垃圾，危险废物有沾油废手套（棉纱）及河沙、清洗油罐时产生的废液、罐底底渣及隔油池废油。

①项目产生的生活垃圾主要来源于加气站工作人员及司乘人员，分类收集后，由环卫部门统一清运处理。

②危险废物：运营期项目沾油废手套（棉纱）及河沙（危废代码：900-249-08）、隔油池废油（危废代码：900-210-08）、油罐清洗废水及罐底底渣（危废代码：251-001-08）统一收集后交由什邡开源环保科技有限公司（资质号：川环危第510682053）处置。项目设置有危废暂存场所，危废收集在专门的容器内，设有标识标牌。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

（1）生活污水

项目生活污水主要来源于员工和司乘人员，生活污水经站上化粪池厌氧处理后用于周边农田农灌，不外排。

（2）场地雨水

加油站实行雨污分流制，流经加油站的雨水经站内雨水收集沟收集后进入隔油池，隔油处理后排放。

- 2、废气

验收监测期间，项目所在地的非甲烷总烃监测结果最大值为0.87mg/m3，云锦加油站所在地的非甲烷总烃监测结果低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准限值。

- 3、厂界噪声

验收监测期间，1#~4#噪声监测点位的噪声监测结果昼间最大值为58dB(A)，夜间噪声最大值为48dB(A)。噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类功能区噪声标准限值要求（昼间≤60LeqdB（A）、夜间≤50LeqdB（A））。

4、固体废物治理设施

本项目产生的固体废弃物主要为一般固体废物和危险废物，其中一般固体废物有生活垃圾，危险废物有沾油废手套（棉纱）及河沙、清洗油罐时产生的废液、罐底底渣及隔油池废油。项目生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运处理。沾油废手套（棉纱）及河沙、隔油池废油、油罐清洗废水及罐底底渣统一收集后暂存危废暂存间，定期交由什邡开源环保科技有限公司（资质号：川环危第510682053）处置，项目产生的固体废物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。

- 地下水

- 项目所在区域地下水pH、氨氮、耗氧量监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准限值要求，其中石油类满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类标准限值要求。

6、污染物排放总量

本项目未设置污染物排放总量控制指标。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、废水、噪声、固废等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 综上所述，验收组认为中海油销售四川有限公司云锦加油站环保审查、审批手续完备，验收监测表明项目外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

- 后续要求

1、加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

2、委托有资质的检测单位按照排污许可规范要求对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

3、落实突发环境事件应急预案的日常演练、应急救援物资的日常维护工作。

- 八、验收人员（名单附后）

中海油销售四川有限公司

2020年12月15日