建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

填  表  人：

| 建设单位：四川科新机电股份有限公司（盖章） | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：15883617604 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：四川省什邡市城南新区澜丰路21号 | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 618400 | 邮编: 618000 |

前  言

四川科新机电股份有限公司是从事石油化工、电力、清洁能源、冶金、生物制药、食品等行业压力容器及成套装置设计与制造的专业企业，已有十年生产压力容器的技术及经验。公司拥有中国一、二、三类压力容器和球罐(A1、A2、A3)设计和制造许可证书，有美国机械工程师学会颁发的ASME授权证书(U、U2)。公司是中国化工装备协会、中国化工设备技术中心站成员单位，国家高新技术企业；是中国石油天然气集团炼化非标设备一级供应网络成员单位。公司已有十年生产大型压力容器的技术及经验，在西南地区拥有压力容器设计和制造资职最全。经过多年发展，公司已经在电站辅机（包括核电站辅机）、大型石化设备、新能源设备，大型化肥设备市场占有一席之地，其产品质量和服务得到了客户的好评。

2010年，科新机电公司完成了“重型压力容器(含核级)制造基地”项目的建设，其表面处理工序采用刷漆，但由于项目产品规格较大，刷漆工作量大且表面观感已不能满足现产品质量要求，因此，本项目仅对原刷漆生产线升级为喷漆生产线，配套喷漆设备和废气处理设施，并优化现有喷砂工序流程（仅优化流程，处理能力及处理方法不变），技改完成后，现需要进行刷漆的产品均改为喷漆方式进行，同时优化调整喷砂工艺顺序。为此四川科新机电股份有限公司投资400万元建设完成了本次重型压力容器（含核级）制造基地升级改造项目。

项目自取得环评批复后，随即开工建设，现已建成并投入运行。该项目已于2019年11月由重庆国咨环境影响评价有限公司编制完成了重型压力容器（含核级）制造基地升级改造项目环境影响评价报告表，德阳市生态环境局于2019年12月2日以德环审批【2019】222号文给予批复。

本项目总投资400万元，2020年10月已建成投运，截至2020年11月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受四川科新机电股份有限公司委托，我公司于2020年11月对四川科新机电股份有限公司“重型压力容器（含核级）制造基地升级改造项目”进行了现场勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2020年11月对该项目进行了验收监测。2020年11月编制完成《四川科新机电股份有限公司重型压力容器（含核级）制造基地升级改造项目竣工环境保护验收报告》。

本次验收监测对象包括：

主体工程：喷砂房、喷漆涂装线。

公用工程：依托原有设施。

办公及生活设施：依托原有设施。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水、废气处理设施检查；

（2）噪声、固废治理设施检查；

（3）环境管理检查。

表一

| 建设项目名称 | 重型压力容器（含核级）制造基地升级改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川科新机电股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 四川省什邡市城南新区澜丰路21号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | / |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | / |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年11月 | 开工建设时间 | 2020年1月 |  |  |
| 调试时间 | 2020年9月 | 验收现场监测时间 | 2020年12月9-10日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 德阳市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 重庆国咨环境影响评价有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 400万元 | 环保投资总概算 | 131.2万元 | 比例 | 32.8% |
| 实际总概算 | 400万元 | 环保投资 | 130.2万元 | 比例 | 32.5% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）。 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部第9号令） 4、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件； 5、国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省生态环境局川环发[2003]056号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》； |  |  |  |  |
|  | 7、四川省生态环境局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 8、四川省生态环境局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； 9、《关于重型压力容器（含核级）制造基地升级改造项目环境影响报告的批复》（德阳市生态环境局，德环审批【2019】222号，2019年12月2日）； 10、验收监测报告。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水：执行《污水综合排放标准》GB8978-1996。 2、运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 3、废气；喷砂废气执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996中二级标准；喷漆废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标》（DB51/2377-2017）。 4、固体废渣：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001(2013年修订)》。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 1、公司概况 2010年，科新机电公司完成了“重型压力容器(含核级)制造基地”项目的建设，其表面处理工序采用刷漆，但由于项目产品规格较大，刷漆工作量大且表面观感已不能满足现产品质量要求，因此，本项目仅对原刷漆生产线升级为喷漆生产线，配套喷漆设备和废气处理设施，并优化现有喷砂工序流程（仅优化流程，处理能力及处理方法不变），技改完成后，现需要进行刷漆的产品均改为喷漆方式进行，同时优化调整喷砂工艺顺序。为此四川科新机电股份有限公司投资400万元建设完成了本次重型压力容器（含核级）制造基地升级改造项目。 2、项目产业政策符合性 本项目不属于国家发改委令40号《产业结构调整指导目录（2013年本）》中的限制类和淘汰类项目，属允许类。项目已由什邡市经济和信息化局立项备案建设（备案号为：川投资备[2018-510682-35-03-304839]JXQB-0276号）。 因此，该项目符合国家产业政策。 3、项目与周边环境的相容性 项目周边环境涉及到得环境保护敏感目标为：四川蓝剑饮品集团、川渝中烟工业公司长城雪茄烟厂、恒大中央公园住宅小区（拟建）、宏达新城住宅小区。 项目东北面距离厂界120米处为四川蓝剑饮品集团，已通过环评。在《四川蓝剑饮品集团有限公司30万吨/年饮料生产基地建设项目环境影响报告表》中对周边建设项目没有提出特殊要求（报告表批复见附件）。 项目东面距离厂界120米拟建“川渝中烟工业公司长城雪茄烟厂”，已通过环评。在《川渝中烟工业公司长城雪茄烟厂异地技术改造项目环境影响报告书》中对周边建设项目没有提出特殊要求（报告书批复见附件）。 项目距厂界北面300米为拟建恒大中央公园住宅小区，项目西北面420为宏达新城住宅小区。 项目周边保护企业均对本项目无限制性条件，涉及居民住宅区均距离本项目较远，且技改项目完成后，污染物排放量较现状减少。因此，本次技改项目不会造成周边环境质量恶化。 4、项目建设概况 项目名称：重型压力容器（含核级）制造基地升级改造项目 建设地点：四川省什邡市城南新区澜丰路21号 建设性质：技改 项目投资：400万元 （1）项目建设内容及组成 建设内容：本次技改不进行厂房建设，不扩大生产产能，仅对原刷漆生产线进行技改升级为喷漆生产线，配套废气处理设施，同时优化喷砂工艺顺序，喷砂工艺顺序的优化不改变喷砂量。项目组成如下： 表1 项目组成表 项目组成; 环评预计建设内容; 实际建设情况; 备注. 主体工程; 喷漆涂装线; 位于特殊容器车间和重型压力容器车间内各2座，设喷漆房及废气处理系统，喷漆房规格6.0m×6.0m×18m;8.0m×8.0m×25m; 与环评一致; 改造. 喷砂房; 承担重容及核容产品进行喷砂。配置自动循环回收式喷砂机2台; 与环评一致; 依托. 辅助 工程; 供气设施; 20m3液氧站一座。一座石油液化气仓库，储存项目所需的氮气、氩气、石油液化气。; 与环评一致; 依托. 热力设施; 空气压缩站1座，供气50 m3/min的空压机，为喷砂、电弧气刨、设备维修等工序供气。; 与环评一致; 依托. 公用工程; 机修; 依托原有机修车间进行小型维修，大型设备维修委托外单位进行。; 与环评一致; 依托. 理化实验室; 依托原有理化实验室，主要对原材料进行力学实验和理化检验。; 与环评一致; 依托. 环保 设施; 废水处理 设施; 依托现有废水处理站，处理全厂生产废水，处理能力20 m2/h，本次技改不新增生产废水; 与环评一致; 现有. 废气处理 设施; 1套酸雾净化塔，单体处理风量为4000m3/h,每台配置一个侧吸式集气罩，本次技改不涉及新增酸雾废气排放; 与环评一致; 现有. 安装2套漆雾水幕过滤+过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附，能够实现达标排放; 与环评一致; 技改新增. 储运 工程; 堆场; 堆场占地面积7474m2; 与环评一致; 依托. 材料仓库; 设置于金工车间内; 与环评一致; 依托. 危化品库; 面积约4000 m2，采用储存方式为隔离储存。; 与环评一致; 依托. 生活办公设施; 综合办公楼; 建筑面积3000m2; 与环评一致; 依托. 食堂; 依托原有食堂、浴室等生活设施，不新增生活设施。; 依托.

原辅材料消耗及水平衡： （3）原辅材料消耗 技改项目实施后，全厂生产规模及产品种类未发生变化，仅油漆用量出现变化，主要使用底漆类型由酚醛防锈底漆变更为富锌环氧底漆，稀释剂类别相应进行调整。同时为加快油漆的固化，技改后增加使用固化剂。 表3 项目主要原辅材料消耗一览表 标准漆膜厚度; 实际漆膜厚度; 环评预计使用量; 实际使用量; 产污位置; 备注. 底漆; 面漆; 底漆 mm; 面漆 mm; 底漆 t/a; 面漆 t/a; 稀释剂 t/a; 固化剂 t/a; 底漆 t/a; 面漆 t/a; 稀释剂 t/a; 固化剂 t/a. 每遍0.03-0.06，允许误差为1-2.5倍; （0.03-0.06）×2；平均单层厚度约为0.05; 0.03-0.06，平均单层厚度约为0.05; 2.4; 1.2; 1.8; 0.48; 2.4; 1.2; 1.8; 0.48; 重型压力容器车间内 3#、4#油漆房; 使用高压无气喷涂. 1.2; 0.6; 0.9; 0.27; 1.2; 0.6; 0.9; 0.27; 工程机械车间1; 、2#油漆房. （4）主要设备 表4 主要设备一览表 序号; 设备设施; 环评预计规格/数量; 实际建设; 备注. 1; 喷漆房; 4座/6.0m×6.0m×18m；8.0m×8.0m×25m; 与环评一致; 技改. 2; 无气喷涂机; 4台; 与环评一致; 新增. 3; 喷砂房; 配置自动循环回收式喷砂机2台; 与环评一致; 依托（. 改变喷砂房现有设备配置，只将工艺顺序由产品完成后整体喷砂变更为原材料先行进行喷砂再进行加工组对）（5）工作制度及劳动定员 工作制度：生产实行两班工作制度，本次技改后，劳动定员不发生变化，与实际情况一致。

主要工艺流程及产污环节 1、工艺流程及产污环节 企业现有碳钢和不锈钢两种材质的产品，本次技改项目，主要针对碳钢产品的喷砂工序和油漆工序，涉及变动的工艺环节见下图。 原料进厂 外观检验 金属边角料、废机油、废棉纱、废手套、废抹布焊接烟尘、噪声 机加、焊接、装配 热处理 热处理废气 喷砂 喷砂废气、噪声 技改内容：调整工序流程 打磨粉尘、噪声 打磨 刷漆 刷漆废气 技改内容：刷漆变更为喷漆 检验出厂 图1 本次技改涉及变动的工艺环节 ①喷砂工序 本次技改喷砂工序在整改工艺流程中的顺序，喷砂工序本身工艺不发生变化，需喷砂的规模和污染物排放情况均不发生变化，经调整后，全厂碳钢产品工艺流程如下： 原料进厂 外观检验 喷砂废气、噪声 喷砂 机加、焊接、装配 金属边角料、废机油、废棉纱、废手套、废抹布焊接烟尘、噪声 热处理 热处理废气 打磨粉尘、噪声 打磨 刷漆 刷漆废气 检验出厂 图2 技改完成后碳钢产品工艺流程图 ②油漆工序 油漆工序只是将刷漆工序更改为喷漆，并新建喷漆间。技改完成后，油漆工序流程图如下： 图3 技改完成后油漆工序工艺流程及产污位置图 - 工艺过程简介： 本项目使用的油漆为快干型，不使用烘箱烘干，在喷漆房内自然晾干。 本项目为了更好收集喷漆有机废气，特设喷漆房，将喷漆工序及干燥工序密闭在喷漆房内，以减少有机废气的无组织排放。为减少漆雾对后续有机废气处理装置的影响，本项目采用水幕+过滤棉两级过滤预处理去除漆雾。 调漆：油漆使用前需进行调漆，本项目在喷漆房内先进行调漆，将油漆、固化剂和稀释剂按一定比例人工搅拌混合，调制好用于后道喷漆，此过程将产生有机废气、漆渣和废油漆桶； 喷漆：喷漆工件在表面喷砂处理后，进入喷漆房，喷漆过程使用的油漆为铁红酚醛防锈漆，喷漆工作时，将工件运至操作台上，然后将喷漆室通过喷漆室下的导轨移动到操作台上方，打开送风机和抽风机，采用手动喷枪进行喷漆作业，根据零件防腐要求，喷底漆 1-2 面，喷漆过程中，产生的漆雾和有机废气通过喷漆房水幕过滤、过滤棉、光催化氧化设备和活性炭，产生的污染物包括水幕过滤废液、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、漆渣等。 晾干：喷漆完成后，在喷漆室内自然晾干，此过程将产生有机废气； 喷枪清洗:喷枪及吸漆管在喷漆房内定期清洗，在喷漆房内用稀释剂清洗喷枪及吸漆管，清洗方式为人工操作，清洗下来的液体回用于调漆工艺，污染物计算到调漆工序中。 （3）治理措施简介： 喷漆过程中，产生的漆雾和有机废气通过水幕和过滤棉两级过滤、光催化氧化分解、活性炭吸附脱附后，排入大气；项目共设有4座喷漆房，工程机械车间和重型容器车间各2座。工程机械车间2座喷漆房规格6.0m×6.0m×18m，承担全厂喷漆任务约35%，喷漆废气通过同一根15m高排气筒（#1）排放，配置风机风量约90000m3/h;重型容器车间2座喷漆房规格8.0m×8.0m×25m，承担全厂喷漆任务约65%，配置风机风量约120000m3/h通过同一根排气筒（2#）排放。 有机废气具体的处理工艺流程为在生产线生产过程中产生的有机废气被净化系统的集气罩收集，水幕过滤后经排风风管再进入过滤棉进行过滤，废气经过除尘器过滤后，废气中的漆雾被过滤去除，然后废气进入废气处理设备，废气处理工艺首先采用光催化氧化废气处理设备，本段采用安全性更强、处理效率高的172-185nm 紫外线灯、历经172-185nm 高能紫外线光解、臭氧类活性剂氧化。在2-3s 时间，经过一次氧化的污染物，能够迅速被彻底二次氧化，最后低浓度有机废气经活性炭吸附由离心风机引入排气筒，进行达标排放。 喷漆房处理方案示意图如下： 图4 喷漆房建设方案示意图 本项目有机废气采取水幕过滤+过滤棉过滤+光氧催化氧化+活性炭处理系统处理，以下简要介绍该系统的工作原理： - 水幕过滤 本项目设置水幕过滤系统，在设备喷漆面前设置水幕板，水幕板上面为溢流槽，水幕板后面为多级水帘过滤器。喷漆时，进入喷漆室的漆雾先与水幕相遇，被冲刷到循环水池内。其余漆雾在通过多级水帘过滤器时完全被拦截在水中。循环水池内的水由水泵提升到水幕及多级水帘过滤器顶的溢水槽，溢流到水幕板上形成水幕。水帘喷漆房室内为不锈钢水帘板，水帘板结构设计先进合理，保证室内气流速度、提高涂装上漆率和残漆捕捉率。并使水帘层均匀，连续、可靠、无中断带无水花飞溅。涡卷装置，气水分离挡板的可组拼，拆卸设置方式能充分洗涤分离残漆，可以达到净化环境和方便有效解决板上漆渣清理保全问题，特别方便维护保养。本项目1#、2#喷漆房共用1个水幕循环水池（容积约6m3），3#、4#喷漆房共用1个水幕循环水池（容积约6m3），水幕过滤用水在循环水池内循环使用，定期补水。漆渣自然沉淀后，定期清掏后交危废处置单位。循环水在池内污染物浓度不断累积，因此需要定期更换，本项目更换周期约6个月，年产生水幕废液15m3,交危废处置单位处置。 - 玻璃纤维过滤棉 为进一步吸附漆雾，减小对后续有机废气处理装置的影响，项目在水幕过滤后进一步采用玻璃纤维棉过滤，在喷漆房中，喷漆过程产生的漆雾及有机废气随着喷漆房内的送风机产生的由上而下有序气流进入地板格栅，地板格栅下安装装一套玻璃纤维棉，可去除大颗粒漆雾；过滤层可拆卸式，更换安装方便；产生废玻璃纤维棉作为危废进行处理。 3）光催化氧化处理系统原理简介： a、在二氧化钛的催化下，利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。 b、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV＋O2→O-+O+（游离氧）O+O2→O3（臭氧） 众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。 c、工业废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。 d、利用高能UV光束裂解工业废气中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到净化及杀灭细菌的目的。高分子污染物质分子键，经过高能紫外线光能的裂解及臭氧的氧化聚合作用，转变聚合成低分子无害或低害物质如H2O，CO2 等。 臭氧产生的分子式：UVD→O2=O-+O+=O2+O-/O2+O+→O3 污染物质分子裂解转化的过程为： UVD→H2S=H++H-+S→H++H-+O3/S+O3→ H2O＋SO42- UVD→CS2= C+S-+S+→C+O3/S-+S++O3→CO2＋SO42- 图5 光催化氧化设备 3）活性炭吸附脱附床 活性炭吸附床内装活性炭层及气流分布器，以吸附净化有机气体，活性炭砖砌式装填。废气进入箱体经装填活性炭层吸附净化，可以降低吸附箱吸附流速提高净化效率。 吸附原理： 采用多孔性固体物质处理流体混合物时，流体中的某一组分或某些组分可被吸引到固体表面并浓集保持其上，此现象称为吸附。在进行气态污染物治理中，被处理的流体为气体，因此属于气-固吸附。被吸附的气体组分称为吸附质，多孔固体物质称为吸附剂。活性炭选用以优质无烟煤作为原料、外形蜂窝状，其主要特点为：具有强度高、比表面积较大、吸附容量高、吸附速度快、孔隙结构发达、孔隙大小介于椰壳活性炭和木质活性炭之间。 表5 蜂窝活性炭规格参数 主要成份; 活性炭; 规格; 100 mm×100 mm×100mm. 壁厚; 0.6mm; 体密度; 380~450kg/m3. 比表面积; 大于 700m2/kg; 吸苯量; ≥25%. 孔数; 150 孔/平方英寸; 使用寿命; 8000h. 抗压强度; 正压＞0.9MPa；侧压＞0.3MPa. - 2、项目变更情况及合理性分析 本项目为技改，不新增用地，不新增员工，不进行厂房建设，不扩大生产产能，仅对原刷漆生产线进行技改升级为喷漆生产线，配套废气处理设施，同时优化喷砂工艺顺序，根据实地核查，实际建设内容基本与原环评报告一致。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水排放及治理 本次技改项目不产生生产废水，现有厂内废水处理均已验收合格，经监测能够实现达标排放。工业废水经处理后可达《污水综合排放标准》一级排放标准排放，生活废水经处化粪池理后可达《污水综合排放标准》三级排放标准。生产生活废水均通过位于澜丰路上的市政污水管网进入什邡市污水处理厂。 2、废气排放及治理 本项目采用密闭喷漆房，喷漆室内为负压环境，将喷漆、晾干时产生的漆雾、有机废气经水幕过滤+玻璃纤维棉过滤+光催化氧化+活性炭吸附后经15m排气筒高空排放；喷砂过程中产生粉尘经喷砂机自带布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。 3、噪声 项目喷漆房设在车间内，风机安装在车间外独立的隔声房内。风机设备采用独立基础，设置减振垫、风机出口采用柔性连接等降噪措施，通过基础减振和距离衰减。项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区标准。 4、固体废弃物排放及治理 废油漆桶、漆渣、废活性炭和废过滤棉、水幕过滤废液以及废催化剂均属于危险废物，统一暂存于危废暂存间后送有资质单位四川省中明环境治理有限公司处置处理。 5、污染源及处理设施 表6 本项目污染物排放情况 种 类; 污染源; 污染物; 原环评排放量; 实际排放量. 大气污染物; 油漆废气 1#排气筒; 漆雾; 0.02; 0.02. 二甲苯; 0.06; 0.06. VOCs; 0.09; 0.09. 油漆废气 2#排气筒; 漆雾; 0.05; 0.05. 二甲苯; 0.11; 0.11. VOCs; 0.19; 0.19. NH3-N; 0.0048t/a; 0.0064t/a. 固体废物; 危废; 废油漆桶; 不排放; 不排放. 漆渣; 不排放; 不排放. 废活性炭; 不排放; 不排放. 废过滤棉; 不排放; 不排放. 水幕过滤残液; 不排放; 不排放. 废催化剂; 不排放; 不排放. 中和沉淀池污泥; 不排放; 不排放. 表7 污染防治措施 项目; 内容; 原环评环保措施; 实际建成; 最终处理效果. 废气; 喷漆废气; 水幕+过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒排放; 与环评一致; 达标. 噪声; 噪声治理; 风机、空压机、设备建筑隔音、减振、降噪处理; 与环评一致; 达标. 危废; 废油漆桶; 交有资质的单位处置; 与环评一致; 达标. 漆渣. 废活性炭. 废过滤棉. 漆雾过滤残液. 废催化剂. 中和沉淀池污泥. 厂区 绿化; 绿化建设; 植树、种草等绿化与景观建设; 改善环境. 6、环保设施(措施)及投资一览表 表8 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 类型; 排放源名称; 治理的污染物; 环评预计治理措施及投资; 实际建设; 实际投资（万元）. 治理措施; 数量(台); 费用 估算 （万元）. 废 气 治 理; #1、#2喷漆房; 喷漆废气; 水幕+过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒排放（1#）; 50; 与环评一致; 50. #3、#4喷漆房; 喷漆废气; 水幕+过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒排放（2#）; 1; 60; 与环评一致; 60. 固废; 废油漆桶; 危险废物; 交四川中明环境治理公司处置; 8; 与环评一致; 8. 漆渣; 危险废物. 废活性炭; 危险废物; 交有资质的单位处置. 废过滤棉; 危险废物. 漆雾过滤残液; 危险废物. 废催化剂; 危险废物. 中和沉淀池污泥; 危险废物. 噪声治理; 喷漆间; 设备噪声; 风机、空压机、设备建筑隔音、减振、降噪; 理 10; 与环评一致; 9. 风险防范; 配备木屑或吸油毡，少量泄漏时作为吸附材料对泄漏 物料进行处理; 0.2; 与环评一致; 0.2. 加强对废气处理设备的巡检，定期对水幕过滤残液、过滤棉、活性炭、催化剂进行更换; /; 与环评一致; /. 排放口规范化整治，烟囱设采样监测孔、搭采样平台; 3; 与环评一致; 3. 合计; 131.2; /; 130.2.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、评价结论 1、与国家产业政策的符合性 本项目不属于国家发改委令40号《产业结构调整指导目录（2013年本）》中的限制类和淘汰类项目，属允许类。项目已由什邡市经济和信息化局立项备案建设（备案号为：川投资备[2018-510682-35-03-304839]JXQB-0276号）。 因此，该项目符合国家产业政策。 2、项目选址与当地城镇发展规划的符合性 该项目位于什邡市城南新区工业集中发展区内，符合园区准入条件。项目选址符合什邡市土地利用政策，符合什邡市总体发展规划。 - 达标排放 本项目实施后，无废水产生，喷漆废气经处理后能够达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377—2017）相应排放标准要求，机械设备采用隔音减振措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类要求；对生产废气采取了有效的治措施理，固体废物分类回收、利用处置，不排放，危险废物交有资质的单位处置，合理处置，不外排。 4、区域环境质量现状评价结论 地表水：项目所在区域的受纳水体，各项指标均能满足GB3838-2002中III类标准，水环境质量良好。 大气环境：项目区域环境空气质量各项指标浓度均未出现超标现象，完全满足《环境空气质量标准》（GBR3095-2012 ）二级标准，特征污染物VOCs、甲苯、二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D相关标准限值，所在区域大气环境质量良好。 声学环境：区域声学环境质量本底状况良好。 - 项目环境影响评价结论 地表水：项目投入营运后，无废水产生，全厂水污染物排放保持现状，对外环境的影响不变。 大气环境：项目投入使用后，主要废气污染源得到有效治理达标排放，对环境空气质量影响小。 固体废弃物：项目产生的危险废物全部妥善处置，不会对环境造成污染影响。 声学环境：本项目营运后的主要噪声源是设备噪声，通过隔声、减振等措施，使项目厂界噪声控制在标准限值内，对声环境影响较小，不会造成声扰民影响。 “以新带老”的环保措施：本项目技改完成后，以“以新带老”方式对现有油漆废气进行处理，实现油漆用量和污染物排放量双减量，为本工程腾出了一定的环境容量。 现状未合理处置固废“酸洗池和废水处理站污泥”得到妥善处置，减小了环境风险。 5、环境风险评价结论 项目各类危险化学用品使用量较小，且项目的危险品仓库设置位于原有生产厂区1#容器车间东南侧，从总平图分析，危险品库房位于整个厂区中部，距各方位厂界距离至少有90米；项目周边无集中居住区。项目实施的风险管理措施有效，防范措施可行，可将环境风险降低到可接受的水平。 6、总量控制 技改完成后，全厂总量控制建议指标如下： 废气：VOCs：0.28t/a 7、环境影响评价综合结论 综上所述，评价认为：该项目符合国家产业发展政策；项目选址符合什邡市城市总体发展规划，项目用地属工业用地；项目建设区域无明显环境制约因素。工程将采取的污染防治措施和环保对策在经济技术上可行，符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则。项目实施的风险管理措施有效，防范措施可行，可将环境风险降低到可接受的水平。工程建成后排放的污染物对环境影响小，不会改变厂址地区的现有环境功能，因此，本评价认为，该工程在全面落实本报告提出的环保措施和环保要求的前提下，从环保角度出发，项目在拟选厂址上建设是可行的。 二、要求及建议 通过对本项目的工程分析和环境影响评价，提出以下几点要求： （1）本项目实施后应保证足够的环保资金，以实施治污措施，做好项目建设的“三同时”工作，切实做到环保治理设施与生产同步进行。 （2）施工单位应严格按照有关规定文明施工，防止噪声扰民、减少扬尘。 （3）建立应急预案，实施安全生产，防止污染物事故排放。 （4）地面做好防渗处理，防止造成地下水污染。 （5）选用低噪声设备，厂方应加强对切断、钻孔、打磨等工段设备的定期维护和检修，确保项目厂界噪声达标。 通过对本项目的工程分析和环境影响评价，提出以下几点建议： （1）合理布置绿化带，增大绿化面积。 （2）加强工业卫生管理。 （3）加强环保设施的日常管理工作及环保设施的维修、保养，建立环保设施运行的工作制度和污染源管理档案，保证处理设施正常运行。 （4）尽快完善焊接烟尘处置措施，进一步减小对环境的影响。 - 环评批复 一、该项目为技改项目，位干四川什邡经济开发区(南区)，占地面积约936573平方米。项目在现有厂区，不新增用地，不扩大生产能。项目分三阶段进行建设，本次环评仅针对第一阶段，主要对将原刷漆生产线升级为喷漆生产线，同时配套喷漆设备和废气处理设施，并优化现有喷砂工序流程(仅优化流程，处理能为及处理方法不变)。第一阶段总投资400万元，其中环保投资估算131.2万元。 项目属干发改委《产业结构调整指导目录》(2013年修正本)中允许类项目，经市经济和信息化局备案，符合现符国家产业政策。项目在现有厂区进行改造升级,不新增用地，因此符合相关规划及规划环评要求。 根据专家对《报告表》的审查意见、《报告表》的评价结论和德阳市什邡生态环境局的初审意见，在落实报告表中提出的各项环保对策措施和环境风险防范措施后，项目实施不存在明显的环境制约因素，污染物可以达标排放并符合总量控制要求，我局同意该项目按报告表中所列建设性质、地点、内容、规模、生产工艺及环保对策措施和风险防范措施进行建设。 二、项目建设应重点做好以下工作: (一)严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度。与项目同步开展环保相关设施的建设。 (二)严格按照报告表的要求，落实各项废水处理设施建设实施“雨污分流”。本项目不新增废水排放，经厂区废水处理站处理后的现有生产废水达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后进入什邡市城市污水处理厂处理达标后外排，经预处理池处理后的现有生活污水达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后进入什邡市城市污水处理厂处理达标后外排。落实地下水污染防治措施，全面做好防渗处理，防止污染地下水。 (三)落实各项废气处理设施，确保大气污染物稳定达标排放。有机废气经水幕+漆雾过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒达标排放。 （四)落实各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标不得扰民。落实各项固体废弃物(特别是危险废物)处置措施，提高回收利用率，加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染。危险废物必须送有资质单位处置。 (五)项目总量控制指标:VOCs0.28t/a。 (六)严格按照报告表的要求，建设各项环保应急设施，确保环境安全。制定突发环境事件应急预案，加强生产运行过程风险防范管理、各装置及设施间的协调管理,避免和控制风险事故导致的环境污染。 (七)项目实施后，经厂区废水处理站处理后的现有生产废水和经预处理池处理后的现有生活污水，经什邡市城市污水处理厂处理后达标排放，废水总量控制指标纳入什邡市城市污水处理厂。 三、工程开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。 四、项目竣工后，纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。 五、请什邡市环境监察执法大队负责项目的环境保护监督检查工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 表8 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 喷漆废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标》（DB51/2377-2017）; 喷漆废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标》（DB51/2377-2017）. 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 甲苯; 5; 0.6; 0.2; 甲苯; 5; 0.6; 0.2. 二甲苯; 15; 0.9; 0.2; 二甲苯; 15; 0.9; 0.2. VOCs; 60; 60; 2.0; VOCs; 60; 60; 2.0. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 昼间; 65dB(A); 等效声级; 昼间; 65 dB(A); 等效声级. 夜间; 55dB(A); 等效声级; 夜间; 55 dB(A); 等效声级. - （一）监测分析方法及使用仪器 - 1、废气 废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器如下。 表9 无组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 颗粒物; - 重量法; - GB/T 15432-1995; JH-1大气采样器 编号：TJHJ2016-16 TJHJ2016-17 TJHJ2016-18 TJHJ2016-19 万分之一电子天平 AUY120 编号：TJHJ2014-14; - 0.001mg/m3. 苯、甲苯、二甲苯; 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）; 空气和废气监测分析方法 （第四版增补版）; JH-1大气采样器 编号：TJHJ2016-16 TJHJ2016-17 TJHJ2016-18 TJHJ2016-19 安捷伦8860型气相色谱仪 FID检测器 编号：TJHJ2019-106; /. VOCs (以非甲烷总烃计）; - 气相色谱法; - HJ 604-2017; MMQ-M10真空采样箱 编号：TJHJ2019-32 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 - 编号：TJHJ2015-01; - 0.07mg/m3. 表10 有组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 颗粒物; - 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; - GB/T 16157-1996; 3012H-D烟尘采样器 编号：TJHJ2019-45 万分之一电子天平AUY120 编号：TJHJ2014-14; - /. 苯、甲苯、二甲苯; 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）; 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）; JH-1大气采样器 编号：TJHJ2016-16 3012H-D烟尘采样器 编号：TJHJ2019-45 安捷伦8860型气相色谱仪 FID检测器 编号：TJHJ2019-106; /. VOCs (以非甲烷总烃计）; - 气相色谱法; - HJ 38-2017; MMQ-M10真空采样箱 编号：TJHJ2019-32 3012H-D烟尘采样器 编号：TJHJ2019-45 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 - 编号：TJHJ2015-01; - 0.07mg/m3. - 2、噪声 噪声监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表10。 表10 噪声监测方法、方法来源及使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; - 声校准器AWA6221A型 - 编号：TJHJ2016-09; - /. - 多功能声级计AWA6228+型 - 编号：TJHJ2016-04.

表六

验收监测内容： 1、废气：废气监测内容如下。 表11 无组织排放废气检测内容表 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设3个监控点; VOCs、颗粒物、苯、甲苯、二甲苯; 3次/天，2天. 表12 有组织排放废气检测内容表 监测点位; 监测项目; 频次. 制造分厂一车间喷漆系统排气筒进口出口; VOCs、苯、甲苯、二甲苯; 3次/天，2天. 制造分厂二车间喷漆系统排气筒进口出口. 下料分厂板材库喷砂系统排气筒进口出口; 颗粒物. 2、噪声 本项目噪声监测内容见表13。 表13 场界环境监测内容表 点位 编号; 监测位置; 监测项目; 监测时间及频次. 1#; 北场界; 场界环境噪声; 连续监测2天，每天昼间2次. 2#; 西场界. 3#; 南场界. 4#; 东南场界. 5#; 东场界.

表七

验收监测期间生产工况记录： 工况检查：按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目为技术改造，不进行厂房建设，不扩大生产产能，仅对原刷漆生产线进行技改升级为喷漆生产线，配套废气处理设施，同时优化喷砂工艺顺序，喷砂工艺顺序的优化不改变喷砂量。新增的废气处理设施只需稳定运行即可。

验收监测结果： 二、监测结果 1、废气 四川同佳检测有限责任公司于2020年12月9-10日对项目厂界无组织及有组织排放废气进行了监测，监测结果如下。 表14 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测项目; 采样日期; 点位; 监测结果. 第1次; 第2次; 第3次. 颗粒物; 12月9日; 上风向1#; 0.146; 0.091; 0.091. 下风向2#; 0.255; 0.238; 0.311. 下风向3#; 0.328; 0.274; 0.256. 下风向4#; 0.292; 0.329; 0.274. 12月10日; 上风向1#; 0.109; 0.091; 0.145. 下风向2#; 0.218; 0.293; 0.236. 下风向3#; 0.291; 0.311; 0.273. 下风向4#; 0.291; 0.256; 0.255. 苯; 12月9日; 上风向1#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#; 未检出; 未检出; 未检出. 12月10日; 上风向1#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#; 未检出; 未检出; 未检出. 甲苯; 12月9日; 上风向1#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#; 未检出; 未检出; 未检出. 12月10日; 上风向1#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#; 未检出; 未检出; 未检出. 二甲苯; 12月9日; 上风向1#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#; 未检出; 未检出; 未检出. 12月10日; 上风向1#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#; 未检出; 未检出; 未检出. VOCs; 12月9日; 上风向1#; 0.33; 0.30; 0.31. 下风向2#; 0.65; 0.79; 0.72. 下风向3#; 0.75; 0.68; 0.65. 下风向4#; 0.52; 0.58; 0.60. 12月10日; 上风向1#; 0.46; 0.54; 0.50. 下风向2#; 0.75; 0.75; 0.75. 下风向3#; 0.95; 0.85; 0.85. 下风向4#; 0.78; 0.76; 0.76. 表15 有组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测点位; 监测时间; 监测项目; 单位; 监测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 平均值. 下料分厂板材库喷砂系统排气筒进口; 12月9日; 标况风量; m3/h; 13148; 11757; 11623; 12176. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 111.8; 112.2; 113.0; 112.3. 12月10日; 标况风量; m3/h; 9762; 9730; 10024; 9839. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 108.9; 108.4; 106.2; 107.8. 下料分厂板材库喷砂系统排气筒出口; 12月9日; 标况风量; m3/h; 11786; 11626; 11358; 11590. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 25.7; 26.4; 26.8; 26.3. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 25.7; 26.4; 26.8; 26.3. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.303; 0.307; 0.304; 0.305. 12月10日; 标况风量; m3/h; 11327; 10878; 10148; 10784. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 24.0; 24.7; 24.1; 24.3. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 24.0; 24.7; 24.1; 24.3. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.272; 0.269; 0.245; 0.262. 制造分厂一车间喷漆系统排气筒出口; 12月9日; 标况风量; m3/h; 35567; 35689; 40674; 37310. 苯实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯排放速率; kg/h; 1.78×10-4; 1.78×10-4; 2.03×10-4; 1.86×10-4. 甲苯实测浓度; mg/m3; 2.16; 2.14; 1.93; 2.08. 甲苯排放浓度; mg/m3; 2.16; 2.14; 1.93; 2.08. 甲苯排放速率; kg/h; 0.077; 0.076; 0.079; 0.077. 二甲苯实测浓度; mg/m3; 10.4; 10.2; 9.24; 9.95. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 10.4; 10.2; 9.24; 9.95. 二甲苯排放速率; kg/h; 0.370; 0.364; 0.376; 0.370. VOCs实测浓度; mg/m3; 18.2; 20.1; 18.2; 18.8. VOCs排放浓度; mg/m3; 18.2; 20.1; 18.2; 18.8. VOCs排放速率; kg/h; 0.647; 0.717; 0.740; 0.701. 12月10日; 标况风量; m3/h; 38242; 40721; 39682; 39548. 苯实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯排放速率; kg/h; 2.41×10-4; 2.41×10-4; 2.39×10-4; 2.40×10-4. 甲苯实测浓度; mg/m3; 2.21; 2.41; 2.03; 2.22. 甲苯排放浓度; mg/m3; 2.21; 2.41; 2.03; 2.22. 甲苯排放速率; kg/h; 0.107; 0.116; 0.097; 0.107. 二甲苯实测浓度; mg/m3; 10.5; 10.7; 10.4; 10.5. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 10.5; 10.7; 10.4; 10.5. 二甲苯排放速率; kg/h; 0.506; 0.516; 0.497; 0.506. VOCs实测浓度; mg/m3; 21.6; 25.9; 22.6; 23.4. VOCs排放浓度; mg/m3; 21.6; 25.9; 22.6; 23.4. VOCs排放速率; kg/h; 0.826; 1.05; 0.897; 0.924. 制造分厂二车间喷漆系统排气筒出口; 12月9日; 标况风量; m3/h; 48196; 48177; 47764; 48046. 苯实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯排放速率; kg/h; 1.91×10-4; 2.04×10-4; 1.98×10-4; 1.98×10-4. 甲苯实测浓度; mg/m3; 2.53; 2.63; 2.46; 2.54. 甲苯排放浓度; mg/m3; 2.53; 2.63; 2.46; 2.54. 甲苯排放速率; kg/h; 0.097; 0.107; 0.098; 0.101. 二甲苯实测浓度; mg/m3; 12.8; 12.8; 12.4; 12.7. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 12.8; 12.8; 12.4; 12.7. 二甲苯排放速率; kg/h; 0.490; 0.521; 0.492; 0.501. VOCs实测浓度; mg/m3; 16.3; 17.0; 15.7; 16.3. VOCs排放浓度; mg/m3; 16.3; 17.0; 15.7; 16.3. VOCs排放速率; kg/h; 0.786; 0.819; 0.750; 0.785. 12月10日; 标况风量; m3/h; 48062; 47431; 46852; 47448. 苯实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯排放速率; kg/h; 2.40×10-4; 2.37×10-4; 2.34×10-4; 2.37×10-4. 甲苯实测浓度; mg/m3; 2.53; 2.08; 2.10; 2.24. 甲苯排放浓度; mg/m3; 2.53; 2.08; 2.10; 2.24. 甲苯排放速率; kg/h; 0.122; 0.099; 0.098; 0.106. 二甲苯实测浓度; mg/m3; 12.6; 11.1; 11.2; 11.6. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 12.6; 11.1; 11.2; 11.6. 二甲苯排放速率; kg/h; 0.606; 0.526; 0.525; 0.552. VOCs实测浓度; mg/m3; 21.1; 17.8; 18.0; 19.0. VOCs排放浓度; mg/m3; 21.1; 17.8; 18.0; 19.0. VOCs排放速率; kg/h; 1.01; 0.844; 0.843; 0.899. 监测结果表明，废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2排放标准；无组织废气苯、甲苯、二甲苯和VOCs监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中排放限值；有组织废气苯、甲苯、二甲苯和VOCs监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中排放限值。 2、噪声 四川同佳检测有限责任公司于2020年12月9-10日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果如下。 表16 厂界噪声检测结果表 单位：dB（A） 点位; 12月9日; 12月10日. Leq. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 西厂界外1m处; 58; 59; 46; 45; 57; 56; 45; 46. 2#; 西南厂界外1m处; 56; 55; 44; 44; 56; 57; 44; 44. 3#; 东南厂界外1m处; 57; 57; 46; 46; 56; 55; 47; 47. 4#; 东厂界外1m处; 56; 56; 47; 48; 58; 57; 49; 47. 5#; 北厂界外1m处; 58; 58; 47; 47; 59; 59; 47; 49. 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,3类功能区标准。

表八

环保检查结果： 该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 四川科新机电股份有限公司经什邡市经济和信息化局批准同意（川投资备[2018-510682-35-03-304839]JXQB-0276号）在什邡市城南新区澜丰路21号进行重型压力容器（含核级）制造基地升级改造项目建设，确认了项目建设的可行性。项目为技改环评，其环境影响评价报告表于2019年由重庆国咨环境影响评价有限公司完成编制，德阳市生态环境局于2019年12月2日以德环审批【2019】222号文给予批复。项目建设完成投入运营后，经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 该项目的环保设施和环保措施已按照环评要求建成和落实。建设项目的各项环保设施设备目前已建成，并运行正常。环保设施由环保负责人定期检查和维护。 3、环境保护档案管理情况检查 与工程有关的各项环保档案资料（如环评报告表、环评批复等）均由办公室统一收存。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 5、废水排放及治理 本次技改项目不产生生产废水，现有厂内废水处理均已验收合格，经监测能够实现达标排放。工业废水经处理后可达《污水综合排放标准》一级排放标准排放，生活废水经处化粪池理后可达《污水综合排放标准》三级排放标准。生产生活废水均通过位于澜丰路上的市政污水管网进入什邡市污水处理厂。 6、废气排放及治理 本项目采用密闭喷漆房， 喷漆室内为负压环境，将喷漆、晾干时产生的漆雾、有机废气经水幕过滤+玻璃纤维棉过滤+光催化氧化+活性炭吸附后经15m排气筒高空排放；喷砂过程中产生粉尘经喷砂机自带布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。 7、噪声 项目喷漆房设在车间内，风机安装在车间外独立的隔声房内。风机设备采用独立基础，设置减振垫、风机出口采用柔性连接等降噪措施，通过基础减振和距离衰减。项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区标准。 8、固体废弃物排放及治理 废油漆桶、漆渣、废活性炭和废过滤棉、水幕过滤废液以及废催化剂均属于危险废物，统一暂存于危废暂存间后送有资质单位四川省中明环境治理有限公司处置处理。 9、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，项目建有规范的排污口。 10、环评批复及公司落实情况 表17 环评批复及公司落实情况 环评批复要求; 落实情况. 严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度。与项目同步开展环保相关设施的建设; 经核实已按要求落实. 严格按照报告表的要求，落实各项废水处理设施建设实施“雨污分流”。本项目不新增废水排放，经厂区废水处理站处理后的现有生产废水达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后进入什邡市城市污水处理厂处理达标后外排，经预处理池处理后的现有生活污水达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后进入什邡市城市污水处理厂处理达标后外排。落实地下水污染防治措施，全面做好防渗处理，防止污染地下水。; 本次技改不涉及废水，现有工程经调查满足达标稳定排放要求. 落实各项废气处理设施，确保大气污染物稳定达标排放。有机废气经水幕+漆雾过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒达标排放。; 经监测废气满足达标排放要求. 落实各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标不得扰民。落实各项固体废弃物(特别是危险废物)处置措施，提高回收利用率，加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染。危险废物必须送有资质单位处置; 经监测噪声排放满足达标排放要求，危废按要求经危废间暂存后送交有资质单位处理. 项目总量控制指标:VOCs0.28t/a; 经监测项目实际排放总量VOCs0.221t/a，满足要求. 严格按照报告表的要求，建设各项环保应急设施，确保环境安全。制定突发环境事件应急预案，加强生产运行过程风险防范管理、各装置及设施间的协调管理,避免和控制风险事故导致的环境污染; 经调查均已落实. 项目实施后，经厂区废水处理站处理后的现有生产废水和经预处理池处理后的现有生活污水，经什邡市城市污水处理厂处理后达标排放，废水总量控制指标纳入什邡市城市污水处理厂; 现有工程废水排放满足批复要求.

表九

验收监测结论： 1、废水排放及治理 本次技改项目不产生生产废水，现有厂内废水处理均已验收合格，经监测能够实现达标排放。工业废水经处理后可达《污水综合排放标准》一级排放标准排放，生活废水经处化粪池理后可达《污水综合排放标准》三级排放标准。生产生活废水均通过位于澜丰路上的市政污水管网进入什邡市污水处理厂。 2、废气排放及治理 本项目采用密闭喷漆房， 喷漆室内为负压环境，将喷漆、晾干时产生的漆雾、有机废气经水幕过滤+玻璃纤维棉过滤+光催化氧化+活性炭吸附后经15m排气筒高空排放；喷砂过程中产生粉尘经喷砂机自带布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。 3、噪声 项目喷漆房设在车间内，风机安装在车间外独立的隔声房内。风机设备采用独立基础，设置减振垫、风机出口采用柔性连接等降噪措施，通过基础减振和距离衰减。项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区标准。 4、固体废弃物排放及治理 废油漆桶、漆渣、废活性炭和废过滤棉、水幕过滤废液以及废催化剂均属于危险废物，统一暂存于危废暂存间后送有资质单位四川省中明环境治理有限公司处置处理。 5、验收监测结论 四川科新机电股份有限公司“重型压力容器（含核级）制造基地升级改造项目”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 二、建议及要求： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。