高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目（一期）

项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	德阳三环科技有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二0二二年一月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

填  表  人：

| 建设单位：德阳三环科技有限公司（盖章） | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：0838-6169661 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：四川省德阳市旌阳区燕山路298号 | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 618000 | 邮编: 618000 |

前  言

德阳三环科技有限公司是一家专门从事电子专用材料制造的公司， 该公司投资在德阳市旌阳区燕山路298号建设高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目，一期工程生产各类高纯氧化铝陶瓷基板。

2021年4月，德阳经济技术开发区工业和信息化局以川投资备【2104-510699-07-02-880157】JXQB-0109号同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。该项目已于2021年6月由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制完成了高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目环境影响评价报告表，德阳市生态环境局于2021年7月8日以德环审批【2021】327号文给予批复。

本项目一期工程2021年5月已建成，2021年8月进行投产使用，截至2021年11月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受德阳三环科技有限公司委托，四川同佳检测有限责任公司承担本次竣工环境保护验收监测任务。根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部第9号令）和国家环保总局环发[2002]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件的规定和要求，四川同佳检测有限责任公司于2021年11月对该项目进行了现场勘察、对该工程产生的废水、废气、噪声等污染物排放现状进行了调查，对环保设施的实际建设和管理等情况进行了检查，通过资料收集整理，依照环境影响评价报告表、环评批复、现场勘察情况以及监测数据编制了《德阳三环科技有限公司高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目（一期）竣工环境保护验收报告》。

本次验收监测对象包括：

高纯氧化铝陶瓷基板生产线及相应辅助设施。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水、废气处理设施检查；

（2）噪声、固废治理设施检查；

（3）环境管理检查。

表一

| 建设项目名称 | 高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 德阳三环科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 四川省德阳市旌阳区燕山路298号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 高纯氧化铝陶瓷基板 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年6月 | 开工建设时间 | 2021年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年11月 | 验收现场监测时间 | 2021年12月13-18日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 德阳市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | ****万元 | 环保投资总概算 | ***万元 | 比例 | 1.7% |
| 实际总概算 | ****万元 | 环保投资 | ****万元 | 比例 | 1.5% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）； 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部第9号令）； 4、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件； 5、国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省生态环境局川环发[2003]056号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》； |  |  |  |  |
|  | 7、四川省生态环境局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 8、四川省生态环境局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； 9、德阳经济技术开发区工业和信息化局川投资备【2104-510699-07-02-880157】JXQB-0109号； 10、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司《德阳市德阳三环科技有限公司高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目环评报告表》； 11、德阳市生态环境局关于德阳市德阳三环科技有限公司高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目《环境影响报告表》的批复，德环审批【2021】327号； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水：《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中的间接排放标准，同时满足绵远河污水处理厂设计进水水质标准要求； 2、运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类区域标准。 3、喷雾干燥塔、炉窑废气执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）修改单的公告（环保部公告2014年第83号）中排放限值； 4、项目属于电子专用材料，有机废气有组织排放VOCs、溶剂B执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业的标准限值、表4中特别控制污染物项目、溶剂A执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准限值； 5、厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1中的特别排放限制、厂界无组织排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表5、表6排放限值；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放限值要求，跟踪园区跟踪评价要求，加装低氮燃烧装置， NOx排放浓度执行30mg/m3限值； 6、有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）； 7、固体废渣：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单公告（环保部公告 2013年 第36号）中相应标准；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中相应标准； |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： - 公司概况 德阳三环科技有限公司是一家专门从事电子专用材料制造的公司，该公司投资95300万元在德阳市旌阳区燕山路298号建设高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目，一期工程预计投产时间2011-2012年，一期工程实际年产各类高纯氧化铝陶瓷基板。 2、项目产业政策符合性及选址合理性分析 ①项目产业政策符合性 项目为电子专用材料制造，属于园区主导产业，且园区管委会出具了入园证明，与园区产业定位相符，项目已在德阳经济技术开发区工业和信息化局立项，备案号为：川投资备【2104-510699-07-02-880157】JXQB-0109号。 ②选址的合理性分析 项目位于德阳经开区，用地选址为工业用地，距离石亭江岸线2.0 km左右，从事电子专用材料制造，属于园区主导产业，且不在石亭江、绵远河沿岸空间控制区内。 ③总平面布置 本项目总平面按照分区布置的原则，大门布置在厂区的东侧，厂区东北部布置厂前区，主要设置办公楼、食堂、倒班宿舍等，营造良好的厂区环境；厂区南侧和西侧布置生产区，生产区各车间内根据最短、最紧凑工艺流程布置成前后工序首尾相接，依次布置原料转库、投料间、球磨间、流延成型间、冲压成型间、烧结间以及检测分装间等，循环水站、锅炉房站有机废气回收装置临近厂房需求点布置等。 厂区平面布置主要产污工序流延成型间、烧结间布置在各车间及厂区中部和南部，尽量远离周边敏感保护目标；溶剂回收装置布置在流延成型附近，并配套冷却循环水装置，尽量有机溶剂、水量以及热量消耗。 3、项目建设概况 项目名称：高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目（一期） 建设地点： 四川省德阳市旌阳区燕山路298号 建设性质：新建 （1）项目建设内容及组成 建设内容：德阳三环科技有限公司建设高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目，即对博力迅公司新建大容量棱柱形锂离子可充电电池生产制造项目（一期）已建1#、2#生产车间进行改造、新建生产车间，利用办公生活设施等，本次仅对一期工程进行验收，实际建成高纯氧化铝陶瓷基板。项目组成及主要环境问题如下： 表1 项目组成及主要的环境影响一览表 类别; 名称; 建设内容及规模; 实际建设情; 主要环境问题. 主体 工程; 一期; 1#车间; 钢架结构，1F，建筑面积14217.08 m2。对现有车间进行适应性改造，设置烧结炉窑、除粉、修正炉窑以及检测设备等。; 一期高纯氧化铝陶瓷基板; 钢架结构，1F，实际建设面积13420m2。对现有车间进行适应性改造，设置烧结炉窑、除粉、修正炉窑以及检测设备等。; 投料含尘废气、喷雾干燥塔烟气、投料、球磨脱泡以及流延等有机废气、炉窑烟气、除粉废水、检测废水. 2#车间; 钢架结构，1F，建筑面积14217.08 m2。对现有车间进行适应性改造，布置原料仓库、喷雾干燥塔、投料、球磨、流延、成型、烧结炉窑等。; 钢架结构，1F，实际建设面积13420m2，对现有车间进行适应性改造，布置原料仓库、喷雾干燥塔、投料、球磨、流延、成型、烧结炉窑等。. 环保 工程; 废水处理系统; 生产废水处理系统; 新建生产废水处理系统，处理能力1050 m3/d，含除粉废水沉淀系统（结合工艺布置分期建设，最终处理能力950 m3/d）、喷淋废水沉淀系统（一次建成，处理能力约70 m3/d）以及检测废水氧化除色系统（一次建成，处理能力约30 m3/d）等。; 与环评设计情况一致，二期一并建设回用设施; 废水 污泥. 隔油池; 本次不新增隔油池，依托厂区现有设施。; 与环评设计情况一致; 废水 污泥. 预处 理池; 一期及办公生活区依托现有生活污水预处理池。; 与环评设计情况一致; 废水 污泥. 废气处理系统; 喷雾干燥塔烟气处理系统; 一期新建1套喷雾干燥塔烟气处理系统，单套风量3600m3/h，排气筒高均为15m。; 一期新建成1套喷雾干燥塔烟气处理系统，排气筒高为15m。; 废气、喷淋废水、噪声、收尘. 有机废气回收处理系统; 新建1套有机废气回收处理系统，采用“预处理+二级活性吸附－解吸+精馏”工艺。其中一期二级吸附－解吸装置6套、精馏塔1套，排气筒6根（H=15m），单套风量15000m3/h的共4套，单套风量18000m3/h的共2套；; 新建1套有机废气回收处理系统，设有二级吸附－解吸装置5套、精馏塔1套，排气筒5根（H=15m），单套风量15000m3/h的共5套；; 废气、废水、废活性炭、噪声. 有机废气焚烧系统; 一期新建2套有机废气焚烧装置，单套风量28000m3/h，排气筒高均为20m。; 一期新建1套有机废气焚烧装置，风量30000m3/h，排气筒高20m。; 废气、噪声. 窑炉烟气处理系统; 一期的主烧窑、修正窑分别新建4套窑炉废气收集系统，一期单套风量5500m3/h和4500m3/h，排气筒高均为15m。; 主烧窑A、B及修正窑分别各自新建1组窑炉废气收集系统，共计3套，烟气经过焚烧炉处理后排出，其中主烧窑A排气筒高度20米，其余均为15米。; 废气、噪声. 固废暂存系统; 危险废物暂存库; 一期依托博力讯现有危废暂存间，地面已进行防腐、防渗处理，并设置泄露液收集沟、换风系统排放的废气就近引至焚烧炉处理。与化学品库之间采取抗暴墙分隔到顶，确保不存在相互影响。; 一期依托现有独立的危废暂存间，地面已进行防腐、防渗处理，并设置泄露液收集沟、设置换风系统通风换气。; 环境 风险. 一般固废暂存库; 一般废物暂存间和生活垃圾收集点。同时，车间配套设置废料仓。; 与环评设计情况一致; /. 公用 工程; 供电; 由市政电网供给。依托现有设1台312Kw备用柴油发电机组作为备用电源，为消防设备供电。; 由市政电网供给。依托现有设1台320Kw备用柴油发电机组作为应急电源。; 噪声、废气. 供气; 由市政供气管网供给; 由市政供气管网供给。; /. 供水; 由市政供水管网供给。; 由市政供水管网供给。; /. 供热; 一期新建2台8.0t/h的天然气锅炉（安装低氮燃烧装置）。; 一期新建1台8.0t/h的天然气锅炉（安装低氮燃烧装置）。; 废气、废水、噪声. 空压系统; 一期在1#车间设置空压机房，为生产提供压缩空气。; 与环评一致; 噪声. 办公及生活设施; 办公楼; 钢筋混凝土结构，5F，总建筑面积13439.66 m2，办公、后勤管理服务。; 钢筋混凝土结构，5F，总建筑面积13651 m2，办公、后勤管理服务。; 生活垃圾、生活污水、食堂油烟. 食堂及倒班宿舍; 钢筋混凝土结构，5F，总建筑面积11723.44 m2。内设职工食堂和倒班房。; 钢筋混凝土结构，5F，总建筑面积11452 m2，内设职工食堂和倒班房。. 仓储及其他; 溶剂房; 一期新建溶剂房1处，储罐置于半地下池内，设置喷淋装置、自动加药系统和大小呼吸产生的有机废气收集装置。; 一期新建溶剂房1处，设置储罐2个，容积均为30 t，储罐置溶剂房内，设置喷淋装置。; 无组织废气、环境风险. 化学品仓库; 一期依托博力讯现有化学品仓库，地面已进行防腐、防渗处理，并设置泄露液收集沟，更新排风系统、有毒气体报警装置等。与危废暂存间之间采取抗暴墙分隔到顶，确保不存在相互影响。; 一期化学品仓库设置在一号厂房，单独隔离。; 环境风险. 原料库房; 分别在各车间的投料隔间旁设置原料储存库房，原料采取袋装和桶装储存。; 与环评一致; 环境风险. 成品库房; 分别在各车间的质量检测工段旁设置原成品库房。; 各车间的质量检测工段旁设置半成品库房。成品库房设置在一号厂房。; /. （2）生产能力和产品方案 表2 生产规模 项目; 一期环评预计投产日期; 实际投产日期. 预计投产时间; 2021-2022年; 2021年10月.

主要工艺流程及产污环节 根据现场调查，项目生产工艺与环评的生产工艺未发生变化。 - （1）项目变更情况及合理性分析 本项目分为一期、二期建设，本次验收仅对一期工程进行，喷雾干燥塔烟气处理系统环评设计建设两套，实际建成一套；环评设计新建1套有机废气回收处理系统，采用“预处理+二级吸附－解吸+精馏”工艺。其中一期二级吸附－解吸装置6套、精馏塔1套，排气筒6根（H=15m），单套风量15000m3/h的共4套，实际建设1套有机废气回收处理系统，设有二级吸附－解吸装置5套、精馏塔1套，排气筒5根（H=15m），单套风量15000m3/h的共5套；环评设计一期新建2套有机废气焚烧装置，共计3套，单套风量28000m3/h，3根排气筒高均为20m，实际一期新建1套有机废气焚烧装置，风量30000m3/h，排气筒高20m，环评设计窑炉烟气处理系统一、二期的主烧窑、修正窑分别新建4套窑炉废气收集系统，共计16套，一期单套风量5500m3/h和4500m3/h，实际新建3组窑炉废气收集管道，烟气经过焚烧炉处理后排出，环评设计供热工程一期新建2台8.0t/h的天然气锅炉（安装低氮燃烧装置），实际一期新建1台8.0t/h的天然气锅炉（安装低氮燃烧装置），环评设计一期新建溶剂房1处，分别设置溶剂A、溶剂B储罐1个，容积均为30 t，储罐置于半地下池内，设置喷淋装置、自动加药系统和大小呼吸产生的有机废气收集装置，实际一期新建溶剂房1处，分别设置溶剂A、溶剂B储罐1个，容积均为30 t，储罐置溶剂房内，设置喷淋装置，环评设计一期依托博力讯现有化学品仓库，地面已进行防腐、防渗处理，并设置泄露液收集沟，更新排风系统、有毒气体报警装置等。与危废暂存间之间采取抗暴墙分隔到顶，确保不存在相互影响，实际一期化学品仓库设置在一号厂房，单独隔离，环评设计分别在各车间的投料隔间旁设置原料储存库房，原料采取袋装和桶装储存，实际各车间的投料隔间旁设置原料储存库房，原料采取袋装和桶装储存，环评设计分别在各车间的质量检测工段旁设置原成品库房，实际各车间的质量检测工段旁设置半成品库房，成品库房设置在一号厂房。 - （2）项目变更情况及合理性分析 经分析，项目实际建成后产能不变，项目部分环保设备发生改变，排气筒和部分废气处理系统较环评设计内容有所减少，但符合工厂处理条件，满足达标排放要求，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水排放及治理 本项目产生的废水主要包括生产废水和生活污水两大类。 - 生产废水 水喷淋塔废水W1：主要源于喷雾干燥废气处理系统的水喷淋塔排水，经沉淀处理后经厂区总排口排入市政污水管网。 精馏塔废水W2：主要源于有机废气脱附精馏分离出来的废水，本项目精馏塔配套设置一套废水处理设施，处理后的出水COD浓度控制在300 mg/L以下，经厂区总排口排入市政污水管网。 除粉废水W3：主要来源于采用水+砂+气的方式喷到陶瓷产品表面去除隔离粉产生的废水，本项目拟设置三级沉淀池对除粉废水进行絮凝沉淀处理，处理后的废水全部返回至除粉工序使用，并定期补充损耗的新鲜水。 检测废水W4：主要来源于产品检测清洗产生的废水。废水量约26 m3/d，本项目拟设置1套氧化脱色处理系统，处理后的废水经厂区总排口排入市政污水管网。 真空泵排水W5：主要来源于真空脱泡水环真空泵排水，其水质与精馏塔废水相似，依托精馏塔配套的废水处理设施，处理后的出水COD浓度控制在300 mg/L以下，经厂区总排口排入市政污水管网。 设备冷却水W6：主要来源于与设备冷却用水冷却塔定期排水，污染物浓度较低，直接经厂区排口排入市政污水管网。 锅炉排水W7：主要来源于锅炉软水制备排水和定期排污废水，污染物浓度较低，直接经厂区排口排入市政污水管网。 ②生活废水 主要来源厂区工人办公生产产生是餐饮废水和生活污水，经隔油池+化粪池处理后经厂区排口排入市政污水管网。 2、废气排放及治理 喷雾干燥塔烟气：喷雾干燥塔烟气经旋风+布袋+水喷淋等处理后经据地15m高的排气筒排放。 有机废气：有机废气经预处理+两级吸附脱附+精馏回收利用，其中两级吸附除理效率达99%，尾气经距地15m高的排气筒排放。 锅炉烟气：锅炉采用低氮燃烧装置，产生的锅炉烟气各自接经过15m排气筒排放。 窑炉烟气：新建3组窑炉废气收集管道，烟气经过焚烧炉处理后排出。 投料含尘废气：投料仓均配置脉冲布袋除尘，投料产生的颗粒物经脉冲布袋除尘收集（效率约99%）至投料仓使用，剩余少量的颗粒物配料间内无组织排放。 食堂油烟经厨房油烟净化器净化后排放。 3、噪声 ①主要生产设备均置于生产车间内，车间相对密闭；②球磨机单独封闭工位，阻隔噪声传播，内部墙面安装吸声材料；③喷雾干燥独立封闭；④风机设置隔声罩（房），内做吸声处理；⑤窑头、窑尾风机及高温风机设置吸声罩（房）；⑥在风机进、出风管道上安装消声器，风机和管道连接采用软连接。风机基础配备减震垫 ；⑦空压机置于隔声房内、配置基础减震、在进风口加装消声器；⑧循环水冷却塔进风口安装消声百叶；⑨在冷却塔、焚烧炉、吸附塔旁安装隔声屏障。 4、固体废弃物排放及治理 本项目固体废物包括一般固废和危险废物两部分。 ① 一般废物 一般废物主要包括成型、烧结、品质检测等过程中产生的不合格品和废料等（S1）、烧结炉窑产生的废耐火材料（S2）、球磨产生的废球只（S3）、除尘系统除尘产生的粉尘（S4）、废水处理设施产生的沉渣（S5）、废原料包装袋（S6）、生活污水预处理污泥（S7）以及生活垃圾（S8）和餐厨垃圾（S9）。 其中不合格品和边角料等（S1）、废球只（S3）、废水处理设施产生的沉渣（S5）、废原料包装袋（S6）外售；废耐火材料（S2）由厂家回收；旋风+布袋除尘系统回收的粉尘（S4）全部返回生产系统回收利用；生活污水预处理污泥（S7）以及生活垃圾（S8）由市政环卫部门统一清运；餐厨垃圾（S9）委托专业单位收集清运处置。 ② 危险废物 危险废物主要包括精馏塔釜残液（S10）、废活性炭（S11）、炉窑废胶（S12）、沾有粘合剂、溶剂A、溶剂B等有机溶剂的废包装桶（S13）、设备维修废机油（S14）等，均交由有资质单位统一处置。 5、污染源及处理设施 表6 本项目污染物排放情况 类别; 污染物; 处理方式. 环评要求; 实际建成. 废水; 喷雾干燥废气喷淋塔排水; 经沉淀处理后经厂区总排口排入市政污水管网; 与环评一致. 真空泵排水、精馏塔废水; 本项目精馏塔配套设置一套废水处理设施，处理后的出水COD浓度控制在300 mg/L以下，经厂区总排口排入市政污水管网; 与环评一致. 除粉废水; 设置三级沉淀池对除粉废水进行絮凝沉淀处理，处理后的废水全部返回至除粉工序使用，并定期补充损耗的新鲜水; 与环评一致. 检测 废水; 设置1套氧化脱色处理系统，处理后的废水经厂区总排口排入市政污水管网; 与环评一致. 锅炉排水; 直接经厂区排口排入市政污水管网; 与环评一致. 冷却循环排水; 直接经厂区排口排入市政污水; 网 与环评一致. 生活污水; 经隔油池+化粪池处理后经厂区排口排入市政污水管网; 与环评一致. 废气; 投料含尘废气; 自带布袋除尘器; 与环评一致. 喷雾干燥塔烟气; 一、二期分别新建2套喷雾干燥塔烟气处理系统，单套风量3600m3/h，4根排气筒高均为15m。; 一期新建成1套喷雾干燥塔烟气处理系统，排气筒高为15m. 有机废气; 新建1套有机废气回收处理系统，采用“预处理+二级吸附－解吸+精馏”工艺。其中一期二级吸附－解吸装置6套、精馏塔1套，排气筒6根（H=15m），单套风量15000m3/h的共4套，单套风量18000m3/h的共2套；; 新建1套有机废气回收处理系统，设有二级吸附－解吸装置5套、精馏塔1套，排气筒5根（H=15m），单套风量15000m3/h的共5套；. 窑炉烟气; 一、二期的主烧窑、修正窑分别新建4套窑炉废气收集系统，共计16套，一期单套风量5500m3/h和4500m3/h，二期单套风量4500m3/h，16根排气筒高均为15m。; 新建3组窑炉废气收. 管道，烟气经过焚烧炉处理后排出; 锅炉烟气; 低氮燃烧; 与环评一致. 食堂油烟; 油烟净化器; 与环评一致. 固废; 不合格品和废料等; 外售; 与环评一致. 废耐火材料; 由厂家回收; 与环评一致. 废球只; 外售; 与环评一致. 除尘系统粉尘; 返回生产系统使用; 与环评一致. 废水处理设施沉渣; 外售; 与环评一致. 废原料包装袋; 外售; 与环评一致 与环评一致. 污泥; 委托当地环卫部门定期抽吸处理. 生活垃圾; 收集后由当地环卫部门统一处理; 与环评一致. 餐厨垃圾; 委托专业单位收集清运处; 与环评一致 与环评一致. 精馏塔釜残液; 收集后送有资质的危废处置机构处置. 废活性炭; 收集后送有资质的危废处置机构处置; 与环评一致. 炉窑废胶; 收集后送有资质的危废处置机构处置; 与环评一致. 沾有溶剂A、溶剂B等有机溶剂的废包装桶; 收集后送有资质的危废处置机构处置; 与环评一致. 废机油; 收集后送有资质的危废处置机构处置; 与环评一致. 6、环保设施(措施)及投资一览表 表7 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 项目; 环评要求; 实际建成. 治理措施; 投资金额; 治理措施; 投资金额. 废水治理; 食堂隔油池; 8; 油水分离器; 8. 生产废水处理系统; 15; 废; 处理 20. 预处理池; 10; 生活污水预处理; 10. 废气治理; 喷雾干燥塔烟气处理系统; 333; 喷雾干燥塔烟气处理系统; 300. 有机废气回收处理系统; 396; 有机废气回收处理系统; 350. 有机废气焚烧系统; 有机废气焚烧系统. 窑炉烟气处理系统; 48; 窑炉烟气处理系统; 40. 油烟净化器; 10; 油烟净化器; 10. 固废治理; 危险废物暂存库; 5; 危险废物暂存库; 5. 一般固废暂存库; 30; 一般固废暂存库; 30. 总计; /; 855; /; 773.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、评价结论 1、产业政策的相符性结论 德阳三环科技有限公司高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目拟在位于德阳经济技术开发区，项目属于国家发展和改革委员会2011第9号令《产业结构调整指导目录2011年》中的鼓励类项目，该项目建设符合国家当前产业政策，与当地发展规划相符。 2、选址合理性分析 该项目位于四川省德阳市旌阳区燕山路298号，项目厂址位于原博力讯厂区，距石亭江岸线约2.0 km，用地性质为工业用地，且园区规划部门出具了用地符合的情况说明，符合要求。 3、环境质量现状评价结论 项目拟建区域各监测点溶剂A、总挥发性有机物均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准限值，非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值，上风向引用监测点的TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。表明项目所在区域大气环境质量良好。 本项目位于德阳经开区，厂界外200m范围内无声环境保护目标。根据《2019年德阳市生态环境状况公报》可知，2019年全市区域环境噪声昼间平均等效声级为53.7分贝，区域环境噪声总体质量状况为较好。德阳市区除1类功能区昼间噪声达标率75%以外，其余各功能区昼夜间噪声均100%达标。因此，项目拟建区域声环境满足相应功能区环境质量标准。 根据《2019年德阳市生态环境状况公报》，2019年，全市7个国、省考断面优良水质断面比例为100%，劣V类水体比例为0%，与2018年相比，优良水质断面增加了42.86个百分点，主要污染物总磷、氨氮和高锰酸盐指数的浓度总体均呈下降趋势。由此可知绵远河出境断面（八角断面）年均值达标。因此，项目最终受纳水体绵远河为达标水体。 本项目位于德阳经开区，周边均为已建和在建的工业企业，不涉及生态环境敏感区。 4、环境影响分析结论 1、施工期大气污染物 为了将产生的影响减小到最小，施工中应国家、四川省以及德阳市关于灰霾防治和扬尘防护的相关要求，采取切实有效的措施： ①施工中采用密目安全网全封闭施工，施工现场实施封闭围挡、道路硬化、材料堆放遮盖、进出车辆冲洗、工程立面围护、建筑垃圾清运等措施； ②在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管主管部门等有关信息，接受社会监督； ③施工中尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，运输车辆装载量适当、限制进场车辆的行驶速度，尽量降低物料输运过程中的落差，适当洒水降尘，及时清除路面渣土； ④施工现场采取洒水、覆盖、铺装、绿化等降尘措施； ⑤施工现场建筑材料实行集中、分类堆放。建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒；装卸和贮存物料应当防止遗撒或者扬尘； ⑥施工中合理布局规划，及时绿化减少地皮的裸露程度，减轻扬尘的环境影响； ⑦拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业。建筑物拆除后，拆除物应当及时清运，不能及时清运的，应当采取有效覆盖措施； ⑧建筑垃圾应当密封运输。建筑垃圾运输、处理时，按照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、路线和要求，清运到指定的场所处理。 另外，工程施工中燃油机械及运输车辆的使用，会产生少量的含油废气，车辆尾气也将排放CO、碳氢化合物及NOX等污染物。但其产生量极小，且施工场地形开阔，污染扩散条件，对环境空气的影响较小。 2、施工期废水污染物 施工场地应建立排水沟、沉淀池和隔油池，处理含泥沙量比较大的地表径流、施工机械和车辆清洗废水。少量施工机械和车辆清洗废水经沉淀和油水分离处理后循环使用，不外排；施工雨期地表径流经沉淀处理后排入项目附近的河流。 生活污水依托厂区现有预处理设施收集处理后，排入市政污水管网，最终引至污水处理厂处理达标排放。 3、施工机械噪声 本环评建议采取如下措施：①合理布置施工总平图，将高噪声设备放置场地中间，尽量远离厂区边界；②加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；③尽量采用低噪声的施工工具，同时尽可能采用低噪声施工方法；④在高噪声设备周围设置掩蔽物；⑤加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；⑥在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，应及时与当地生态环境部门取得联系，以便及时处理环境纠纷；⑦在中、高考期间不得施工。 通过规范施工，合理安排工序，使各种施工机械满足《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。 4、施工固废 （1）土石方开挖用于绿化、道路等生态景观建设，无弃方产生。钢筋、钢板、木材等建筑垃圾可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等集中堆放后，定期清运到建筑垃圾场处理。 （2）施工人员产生的生活垃圾由市政环卫部门统一清运处理。 同时，在建筑垃圾的产生、处置和清运过程中，还应遵循国家有关规定，具体如下： ①施工单位与接纳单位签订环境卫生责任书，确保运输过程中保持路面整洁，施工单位应有专人负责，对建筑垃圾的处置实施现场管理。 ②施工单位不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾；应对施工过程中产生的建筑垃圾及时清理，保持施工现场整洁。 ③建设单位或者施工单位处置建筑垃圾，应当委托已取得《建筑垃圾运输经营许可证》的企业运输。 ④不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾。对于废油漆、涂料等成分，属于危险废物，可采用容器进行收集，并交与有资质的单位运输、处理、处置。 ⑤在工程竣工以后，施工单位应同时拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”。建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 建筑垃圾运输企业在运输建筑垃圾时应当遵守下列规定：① 使用经核准的车辆运输；② 实行密闭化运输，不得遗撒、泄漏；③ 按照核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾并随车携带建筑垃圾单车运输证；④ 遵守交通规则和环境噪声管理的相关规定。 项目所在地TVOC、溶剂A能满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D标准；项目正常运行状态下，废气经处理后排放的大气污染物浓度及速率小于相应标准限值要求，不会改变区域大气环境功能。 b.地表水环境影响 根据业主提供的项目建设时序，本项目建成投运时间与绵远河污水处理厂服务范围雨污分流改造竣工同步，全厂废水总排口排放量约523.35 m3/d，远小于绵远河污水厂服务范围内雨污分流改造腾出的处理能力。同时，根据园区管委会出具的废水接纳函（详见附件），绵远河污水厂可接纳本项目废水排放量，且本项目排放废水水质简单，满足绵远河污水厂设计进水水质要求。 c.声环境影响 本环评建议采取如下措施：①合理布置施工总平图，将高噪声设备放置场地中间，尽量远离厂区边界；②加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；③尽量采用低噪声的施工工具，同时尽可能采用低噪声施工方法；④在高噪声设备周围设置掩蔽物；⑤加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；⑥在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，应及时与当地生态环境部门取得联系，以便及时处理环境纠纷；⑦在中、高考期间不得施工。 通过规范施工，合理安排工序，使各种施工机械满足《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。 d.固体废弃物影响外环境分析 土石方开挖用于绿化、道路等生态景观建设，无弃方产生。钢筋、钢板、木材等建筑垃圾可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等集中堆放后，定期清运到建筑垃圾场处理。 （2）施工人员产生的生活垃圾由市政环卫部门统一清运处理。 同时，在建筑垃圾的产生、处置和清运过程中，还应遵循国家有关规定，具体如下： ①施工单位与接纳单位签订环境卫生责任书，确保运输过程中保持路面整洁，施工单位应有专人负责，对建筑垃圾的处置实施现场管理。 ②施工单位不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾；应对施工过程中产生的建筑垃圾及时清理，保持施工现场整洁。 ③建设单位或者施工单位处置建筑垃圾，应当委托已取得《建筑垃圾运输经营许可证》的企业运输。 ④不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾。对于废油漆、涂料等成分，属于危险废物，可采用容器进行收集，并交与有资质的单位运输、处理、处置。 ⑤在工程竣工以后，施工单位应同时拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”。建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 建筑垃圾运输企业在运输建筑垃圾时应当遵守下列规定：① 使用经核准的车辆运输；② 实行密闭化运输，不得遗撒、泄漏；③ 按照核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾并随车携带建筑垃圾单车运输证；④ 遵守交通规则和环境噪声管理的相关规定。 5、清洁生产水平结论 项目基本贯彻了清洁生产的原则，符合国家清洁生产水平要求。 6、污染防治措施有效性 本项目拟采取的废水、废气、噪声处理方法采用的都是一些通用成熟和有效的方法；系统运行稳定、处理费用适中、可行；固体废物去向明确，能得到妥善处置。本项目环境保护措施选择适当，运行稳定、可靠，是行之有效的，完全能达到环保标准要求。 7、对敏感点的影响 施工期的噪声和扬尘对周围居民将产生一定的影响，施工期结束后影响即可消除。营运期油烟通过油烟净化装置净化后达标排放；生活污水及生产废水经厂区预处理达《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中的间接排放标准限值排入市政污水管网，最终引至绵远河污水处理厂进一步处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1“城镇污水处理厂”排放限值（COD 30mg/L、氨氮1.5 mg/L、总磷0.3 mg/L）排入绵远河。噪声采取有效的防治措施后，对周围敏感点影响小；生活垃圾、生产固废经分类收集并合理处置，不会给周围环境带来影响。 评价总结论：本项目符合国家产业政策，符合当地城镇规划要求；采取多种切实可行的污染治理措施，使污染得到了有效地治理，符合达标排放、清洁生产及总量控制的要求，项目总图布置合理。因此，只要严格执行“三同时”制度，落实环境影响报告表和工程设计提出的环境保护措施，加强企业的环境管理和风险防范管理，认真对待和解决环境保护问题，确保项目产生的污染物达标排放，从环保角度讲，本项目建设是可行的。 三、环评批复 一、该项目为新建项目,位于德阳经济技术开发区燕山路298号。项目利用博力迅公司已建办公生活设施，一期改造已建1#、2#生产车间安装生产设备和配套的环保设施设备；二期新建3#、4#生产车间及配套公辅设施，安装生产设备和配套的环保设施设备，全厂利用现有办公生活设施。两期建成后全厂形成年产高纯氧化铝陶瓷基板14.3亿片的生产能力。项目总投资95300万元，其中环保投资估算1100万元。 项目属于发改委《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类项目，德阳经济技术开发区工业和信息化局予以备案，符合现行国家产业政策。项目地块为工业用地，项目为电子专用材料制造，符合德阳经开区相关规划及规划环评要求。 根据专家对《报告表》的审查意见，《报告表》的评价结论，在落实报告表中提出的各项环保对策措施和环境风险防范措施后，项目实施不存在明显的环境制约因素，污染物可以达标排放并符合总量控制要求，我局同意按报告表中所列建设性质、地点、内容、规模、生产工艺及环保对策措施和风险防范措施进行建设。 - 项目建设应重点做好以下工作： - 严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度。与项目同步开展环保相关设施的建设。 - 加强施工期环境管理，合理安排施工时段和施工场地布设，落实施工期各项环境保护措施，有效控制和减少施工期废水、噪声、废渣、扬尘等对周围环境的影响，避免污染扰民。 - 严格按照报告表的要求，落实和完善各项废水处理设施建设。项目除粉废水通过三级沉淀池进行絮凝沉淀处理，处理后的废水全部返回至除粉工序使用。水喷淋塔废水经絮凝沉淀处理后由厂区总排口排入市政污水管网；检测废水经氧化脱色处理系统处理后由厂区总排口排入市政污水管网；精馏塔废水配套设置一套废水处理设施，处理后废水经厂区总排口排入市政污水管网；真空泵排水、设备冷却水、锅炉排水直接排入市政污水管网。生活废水经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网。项目废水在厂区总排口达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中的间接排放标准后，引至德阳市绵远河城市生活污水处理厂处理达标后排入绵远河。 项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，将化学品库房和储罐、生产车间（球磨、脱泡以及流延区域）、溶剂回收系统区、危废暂存库设置为重点防渗区，进行重点防渗处理。建立地下水、土壤污染监控制度和环境管理体系，发现问题及时采取措施，避免污染周边地下水和土壤环境。 - 落实各项废气处理设施，确保大气污染物稳定达标排放。项目喷雾干燥烟气经旋风+布袋+水喷淋等处理后，经4根15m高排气筒达标排放；项目原料添加、球磨、真空脱泡、流延烘烤、储罐大小呼吸等产生的有机废气及脱附和精馏的不凝气经预处理+两级吸附脱附+精馏回收利用，尾气由10根15m排气筒达标排放；项目烧结预烧、原料及危废储存挥发的有机废气经收集后直接送焚烧装置，通过3根20m高的排气筒达标排放，项目主烧窑、修正窑新建16套窑炉废气收集系统，窑炉废气收集后经16根15m排气筒达标排放；项目锅炉以天然气为燃料，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经3根15m高排气筒达标排放。投料粉尘由脉冲布袋收集除尘处理后达标排放。 项目采取相应处理措施后，喷雾干燥塔、炉窑废气须达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及修改单的公告（环保部公告2014年第83号）中排放限值要求。有机废气you组织排放VOCs、溶剂B须达到四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3中涉及有机溶剂生产和使用的其他行业的标准限值、表4中特别控制污染物项目限值要求、溶剂A执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准限值；锅炉排放废气须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3要求， 其中氮氧化物排放须低于60mg/m3。 - 落实各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标并不得扰民。落实各项固体废弃物（特别是危险废物）处置措施，规范设置各种固体废物暂存场所，提高回收利用率。加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防治二次污染。 - 落实控制和减少无组织排放措施，加强管理，确保无组织排放监控点达标。其中厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1中的特别排放限制、厂界无组织排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表5、表6排放限值。 - 严格按照报告表的要求，落实各项环保应急设施建设，确保环境安全。项目化学品库房设置导流沟、集液坑，溶剂房设置围堰，建设事故应急池，雨水排放管网末端建设事故自动控制水阀。落实项目环境风险应急措施，加强经营过程风险防范管理、各设施见的协调管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。 - 项目实施后，新增的大气污染物排放量为：SO2：2.09t/a、NOx：6.33t/a、VOCs：15.98t/a。废水经污水处理厂处理后新增排放量为：COD：44.90t/a、NH3-N：1.99t/a。项目新增总量指标经德阳经开区生态环境和应急管理局德开环应【2021】35号文核实确认，符合相关要求。 - 工程开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。 - 项目竣工后，纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。 - 我局委托德阳市生态环境保护综合行政执法支队开展该项目的“三同时”监督检查和日常的监督管理工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 表8 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 喷雾干燥塔、炉窑废气执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）修改单的公告（环保部公告2014年第83号）中排放限值。项目属于电子专用材料，有机废气有组织排放VOCs、溶剂B执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业的标准限值、表4中特别控制污染物项目、溶剂A执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准限值；厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织; 放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1中的特别排放限制、厂界无组织排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（ B51/2377-2017）中表5、表6排放限值；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排 标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放限值要求，跟踪园区跟踪评价要求，加装低氮燃烧装置， NOx排放浓度执行30mg/m3限值。 喷雾干燥塔、炉窑废气执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）修改单的公告（环保部公告2014年第83号）中排放限值。项目属于电子专用材料，有机废气有组织排放VOCs、溶剂B执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业的标准限值、表4中特别控制污染物项目、溶剂A执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准限值；厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1中的特. 废水排放限制、厂界无组织排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表5、表 排放限值；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放限值要求，跟踪园区跟踪评价要求，加装低氮燃烧装 ， NOx排放浓度执行30mg/m3限值。; 废水执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中的间接排放标准。; 废水执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-20. 0）表1中的间接排放标准。; pH; CODCr; 总有机碳; 氨氮; SS; 总氮; 总磷; 石油类; 阴离子表面活性剂; pH; CODCr; 总有机碳; 氨氮; SS; 总氮; 总磷; 石油类; 阴离子表面活性剂. 6～9; 500; 200; 45; 400; 70; 8; 20; 20; 6～9; 500; 200; 45; 400; 70; 8; 20; 20. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 昼间; 60 dB(; ) 等效声级; 昼间; 60; dB(A) 等效声级. 夜间; 50 dB(A); 等效声级; 夜间; 50 dB(A); 等效声级. 环评废气排放执行标准 污染因子; 喷雾 干燥塔 mg/m3; 隧道窑 mg/m3; 有机废气排口; 厂界无组织排放浓度 mg/m3; 厂区内无组织排放浓度 mg/m3; 燃气 锅炉. 排放 浓度 mg/m3; 15m; 20m. 排放速率 （kg/h）. 颗粒物; 30; 30; /; /; /; 1.0; /; 20. 二氧化硫; 50; 50; /; /; /; 0.4; /; 30. 氮氧 化物 （NO2计）; 180; 180; /; /; /; 0.12; /; 20. 烟气 黑度 （级）; 1; /; /; /; /; 1. VOCs; /; 60; 3.4; 6.8; 2.0; /; /. 溶剂B; /; 40; 1.7; 3.4; 1.0; /; /. 溶剂A; /; 40; 3.1; 5.2; 0.2; /; /. NMHC; /; /; /; /; /; 6（1h平均值）; /. 20（1次浓度值）; /. 含氧量; 18%; 3%; /; /; 3.5%. 标准 来源; 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）修改单的公告（环保部公告2014年第83号）; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及经开区跟踪评价要求. 验收废气排放执行标准 污染因子; 喷雾 干燥塔 mg/m3; 隧道窑 mg/m3; 有机废气排口; 厂界无组织排放浓度 mg/m3; 厂区内无组织排放浓度 mg/m3; 燃气 锅炉. 排放 浓度 mg/m3; 15m; 20m. 排放速率 （kg/h）. 颗粒物; 30; 30; /; /; /; 1.0; /; 20. 二氧化硫; 50; 50; /; /; /; 0.4; /; 30. 氮氧 化物 （NO2计）; 180; 180; /; /; /; 0.12; /; 20. 烟气 黑度 （级）; 1; /; /; /; /; /; 1. VOCs; /; 60; 3.4; 6.8; 2.0; /; /. 溶剂B; /; 40; 1.7; 3.4; 1; 0 /; /. 溶剂A; /; 40; 3.1; 5.2; 0.2; /; /. NMHC; /; /; /; /; /; 6（1h平均值）; /. 20（1次浓度值）; /. 含氧量; 18%; 3%; /; /; 3.5%. 标准 来源; 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）修改单的公告（环保部公告2014年第83号）; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及经开区跟踪评价要求. - （一）监测分析方法及使用仪器 - 1、废气 废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器如下。 表9 无组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 颗粒物; - 重量法; - GB/T 15432-1995; 2050型大气采样器 编号：TJHJ2021-54 TJHJ2021-55 TJHJ2021-56 TJHJ2021-57 PX125DZH万分之一电子天平 编号：TJHJ2019-98; - 0.001mg/m3. VOCs （以非甲烷总烃计）; - 气相色谱法; - HJ 604-2017; LB-8L真空采样箱 编号：TJHJ2019-84 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 - 编号：TJHJ2015-01; - 0.07mg/m3. 溶剂A; 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）; 空气和废气监测分析方法 （第四版增补版）; 2050型大气采样器 编号：TJHJ2021-54 TJHJ2021-55 TJHJ2021-56 TJHJ2021-57 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 编号：TJHJ2017-07; /. △溶剂B; - 环境空气 挥发性有机物（VOCs）的测定 气相色谱质谱法; - 2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案 环办监测函〔2017〕2024附件; - 气相色谱质谱仪KL-GCMS-04; - 0.6μg/m3. 表10 有组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 烟气流速; - 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; - GB/T 16157-1996; GH-60E烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 3012H-D烟尘采样器 编号：TJHJ2021-58; - /. - 烟气温度. - 烟气含湿量. - 烟气含氧量. - 烟气量. - 颗粒物; - 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; - GB/T 16157-1996; GH-60E烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 3012H-D烟尘采样器 编号：TJHJ2021-58 AUY120万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; - /. 低浓度颗粒物; - 重量法; - HJ 836-2017; GH-60E烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 3012H-D烟尘采样器 编号：TJHJ2021-58 AUW120D十万分之一电子天平 - 编号：TJHJ2016-05; - 1.0mg/m3. 二氧化硫; - 定电位电解法; - HJ 57-2017; GH-60E烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 3012H-D烟尘采样器 编号：TJHJ2021-58; - 3mg/m3. 氮氧化物; - 定电位电解法; - HJ 693-2014; GH-60E烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 3012H-D烟尘采样器 编号：TJHJ2021-58; - 3mg/m3. VOCs (以非甲烷总烃计）; - 气相色谱法; - HJ 38-2017; LB-8L真空采样箱 编号：TJHJ2019-84 3030B VOCs采样器 编号：TJHJ2019-46 TJHJ2019-47 HP-1001真空采样箱 编号：TJHJ2021-68 GH-60E烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 3012H-D烟尘采样器 编号：TJHJ2021-58 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 - 编号：TJHJ2015-01; - 0.07mg/m3. 溶剂A; 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）; 空气和废气监测分析方法 （第四版增补版）; 2050型大气采样器 编号：TJHJ2021-54 TJHJ2021-55 GH-60E烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 3012H-D烟尘采样器 编号：TJHJ2021-58 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 编号：TJHJ2017-07; /. - 溶剂B; - 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法; - HJ 734-2014; 2050型大气采样器 编号：TJHJ2021-54 TJHJ2021-55 GH-60E烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 3012H-D烟尘采样器 编号：TJHJ2021-58 GC2010-QP2010Plus气相色谱-质谱仪 编号：TJHJ2018-33; - 0.002mg/m3. - 2、噪声 噪声监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表11。 表11 噪声监测方法、方法来源及使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; - 声校准器AWA6021A型 - 编号：TJHJ2019-17 - TJHJ2019-19; - /. - 多功能声级计AWA6228+型 - 编号：TJHJ2019-16 - TJHJ2019-18. - 3、废水 废水监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表12。 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. pH（无量纲）; 电极法; - HJ 1147-2020; PHBJ-260便携式PH计 编号：TJHJ2021-59; /. 悬浮物; 重量法; GB 11901-89; AUY120万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; /. - 化学需氧量; - 重铬酸盐法; - HJ 828-2017; COD恒温加热器 - 编号：TJHJ2017-38; - 4mg/L. - 五日生化需氧量; - 稀释与接种法; - HJ 505-2009; BOD5生化培养箱 编号：TJHJ2014-11; - 0.5mg/L. - 氨氮; - 纳氏试剂分光光度法; - HJ 535-2009; - TU-1810SPC普析紫外可见分光光度计 - 编号：TJHJ2014-9; - 0.025mg/L. - 色度; - 稀释倍数法; - HJ 1182-2021; - 具塞比色管; - 2倍. - 总磷; - 钼酸铵分光光度法; - GB 11893-89; TU-1810SPC普析紫外可见分光光度计 - 编号：TJHJ2014-9; - 0.01mg/L. - 总氮; - 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; - HJ 636-2012; - TU-1810SPC普析紫外可见分光光度计 - 编号：TJHJ2014-9; - 0.05mg/L. - 石油类和动植物油; - 红外分光光度法; - HJ 637-2018; OIL460红外分光测油 - 编号：TJHJ2019-96; - 0.06mg/L. - 阴离子表面活性剂; - 亚甲蓝分光光度法; - GB 7494-87; - TU-1810SPC普析紫外可见分光光度计 - 编号：TJHJ2014-9; - 0.05mg/L. - △总有机碳; - 燃烧氧化-非分散红外吸收法; - HJ 501-2009; - KL-TOC-03总有机碳分析仪; - 0.1mg/L.

表六

验收监测内容： 1、废气 无组织排放废气监测内容见表13。 表13 无组织排放废气检测内容表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向设3个监控点; VOCs、颗粒物、溶剂A、溶剂B; 2天，每天3次. 厂内; 车间外通风口处设一个监控点; VOCs; 2天，每天3次. 有组织排放废气监测内容见表14。 表14 有组织排放废气检测内容表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1#有机废气排气筒出口; VOCS、溶剂A、溶剂B; 监测2天，每天3次. 2#有机废气排气筒出口; VOCS、溶剂A、溶剂B; 监测2天，每天3次. 3#有机废气排气筒出口; VOCS、溶剂A、溶剂B; 监测2天，每天3次. 4#有机废气排气筒出口; VOCS、溶剂A、溶剂B; 监测2天，每天3次. 喷雾干燥塔排气筒出口; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫; 监测2天，每天3次. 锅炉废气排气筒出口; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫; 监测2天，每天3次. 焚烧炉排气筒出口; VOCS、溶剂A、溶剂B、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 监测2天，每天3次. 2、废水 生产废水直接经厂区排口排入市政污水管网，现有总排放口水质环境现状监测： 监测点：废水总排口； 监测指标：pH、SS、COD、BOD、氨氮、总有机碳、色度、TP、TN、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂； 频次：3次/天，2天； 3、噪声 本项目噪声监测内容见表16。 表16 场界环境监测内容表 点位 编号; 监测位置; 监测项目; 监测时间及频次. 1#; 西场界; 场界环境噪声; 连续监测2天，每天昼间2次. 2#; 南场界. 3#; 东场界. 4#; 北场界.

表七

验收监测期间生产工况记录： 工况检查：按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目监测是工况如下： 表17 验收工况 产品名称; 设计指标; 工况要求; 监测期间实际工况. 2021.12.13; 2021.12.14. 工况; 负荷率; 工况; 负荷率. ******; ****; ******; ******; *****; *****; 80%.

验收监测结果： 二、监测结果 1、废气 四川同佳检测有限责任公司于2021年12月13-14日对项目厂界无组织及有组织行了监测，监测结果如下。 表18 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测项目; 监测日期; 监测点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. - 颗粒物; 12月13日; 上风向1#东北; 0.091; 0.146; 0.147. 下风向2#西; 0.346; 0.292; 0.312. 下风向3#西南; 0.292; 0.366; 0.349. 下风向4#南; 0.383; 0.329; 0.367. 12月14日; 上风向1#东北; 0.162; 0.182; 0.110. 下风向2#西; 0.307; 0.364; 0.365. 下风向3#西南; 0.325; 0.382; 0.347. 下风向4#南; 0.415; 0.418; 0.402. VOCs （以非甲烷总烃计）; 12月13日; 上风向1#东北; 0.28; 0.25; 0.32. 下风向2#西; 1.10; 1.16; 1.16. 下风向3#西南; 0.87; 0.87; 0.90. 下风向4#南; 0.81; 0.79; 0.80. 5#车间外通风口处; 1.18; 1.18; 1.12. 12月14日; 上风向1#东北; 0.34; 0.37; 0.44. 下风向2#西; 0.85; 0.93; 0.89. 下风向3#西南; 0.80; 0.78; 0.80. 下风向4#南; 0.76; 0.81; 0.86. 5#车间外通风口处; 1.18; 1.28; 1.26. 溶剂A; 12月13日; 上风向1#东北; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#西; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#西南; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#南; 未检出; 未检出; 未检出. 12月14日; 上风向1#东北; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#西; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#西南; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#南; 未检出; 未检出; 未检出. △溶剂B （μg/m3）; 12月13日; 上风向1#东北; 5.1; 5.2; 31.1. 下风向2#西; 5.6; 23.3; 5.0. 下风向3#西南; 4.4; 13.4; 5.4. 下风向4#南; 268; 48.2; 4.5. 12月14日; 上风向1#东北; 11.3; 945; 41.1. 下风向2#西; 40.6; 887; 355. 下风向3#西南; 15.8; 818; 371. 下风向4#南; 296; 852; 258. 表19 有组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测点位; 监测日期; 监测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 1#有机废气排气筒出口; 12月17日; - 烟气流速; m/s; 5.72; 5.71; 5.85; 5.76. - 烟气温度; ℃; 18.4; 18.8; 18.5; 18.6. - 烟气含湿量; %; 6.2; 6.4; 6.1; 6.2. - 烟气含氧量; %; 19.6; 19.8; 19.9; 19.8. - 烟气量; m3/h; 4042; 4035; 4134; 4070. 标况风量; m3/h; 3413; 3395; 3493; 3434. VOCs实测浓度; mg/m3; 5.76; 5.95; 6.15; 5.95. VOCs排放浓度; mg/m3; 5.76; 5.95; 6.15; 5.95. VOCs排放速率; kg/h; 0.020; 0.020; 0.021; 0.020. 溶剂A实测浓度; mg/m3; 0.63; 0.18; 0.46; 0.42. 溶剂A排放浓度; mg/m3; 0.63; 0.18; 0.46; 0.42. 溶剂A排放速率; kg/h; 2.15×10-3; 6.11×10-4; 1.61×10-3; 1.46×10-3. 溶剂B实测浓度; mg/m3; 0.055; 0.029; 0.026; 0.037. 溶剂B排放浓度; mg/m3; 0.055; 0.029; 0.026; 0.037. 溶剂B排放速率; kg/h; 1.88×10-4; 9.85×10-5; 9.08×10-5; 1.26×10-4. 12月18日; - 烟气流速; m/s; 5.78; 5.70; 5.82; 5.77. - 烟气温度; ℃; 18.3; 18.4; 18.6; 18.4. - 烟气含湿量; %; 6.0; 6.1; 5.9; 6.0. - 烟气含氧量; %; 20.1; 20.3; 20.0; 20.1. - 烟气量; m3/h; 4085; 4028; 4113; 4075. 标况风量; m3/h; 3447; 3393; 3470; 3437. VOCs实测浓度; mg/m3; 6.11; 6.05; 6.02; 6.06. VOCs排放浓度; mg/m3; 6.11; 6.05; 6.02; 6.06. VOCs排放速率; kg/h; 0.021; 0.021; 0.021; 0.021. 溶剂A实测浓度; mg/m3; 0.61; 0.19; 0.47; 0.42. 溶剂A排放浓度; mg/m3; 0.61; 0.19; 0.47; 0.42. 溶剂A排放速率; kg/h; 2.11×10-3; 6.45×10-4; 1.63×10-3; 1.46×10-3. 溶剂B实测浓度; mg/m3; 0.410; 0.432; 0.527; 0.456. 溶剂B排放浓度; mg/m3; 0.410; 0.432; 0.527; 0.456. 溶剂B排放速率; kg/h; 1.41×10-3; 1.47×10-3; 1.83×10-3; 1.57×10-3. 2#有机废气排气筒出口; 12月17日; - 烟气流速; m/s; 8.99; 8.78; 6.76; 8.18. - 烟气温度; ℃; 20.5; 20.2; 20.7; 20.5. - 烟气含湿量; %; 5.7; 5.6; 5.9; 5.7. - 烟气含氧量; %; 20.1; 20.0; 20.1; 20.1. - 烟气量; m3/h; 6353; 6205; 4777; 5778. 标况风量; m3/h; 5354; 5239; 4013; 4869. VOCs实测浓度; mg/m3; 8.11; 8.26; 8.42; 8.26. VOCs排放浓度; mg/m3; 8.11; 8.26; 8.42; 8.26. VOCs排放速率; kg/h; 0.043; 0.043; 0.034; 0.040. 溶剂A实测浓度; mg/m3; 0.50; 0.03; 0.05; 0.19. 溶剂A排放浓度; mg/m3; 0.50; 0.03; 0.05; 0.19. 溶剂A排放速率; kg/h; 2.68×10-3; 1.57×10-4; 2.01×10-4; 1.01×10-3. 溶剂B实测浓度; mg/m3; 0.013; 0.160; 0.190; 0.121. 溶剂B排放浓度; mg/m3; 0.013; 0.160; 0.190; 0.121. 溶剂B排放速率; kg/h; 6.96×10-5; 8.38×10-4; 7.62×10-4; 5.57×10-4. 12月18日; - 烟气流速; m/s; 8.09; 8.02; 6.93; 7.68. - 烟气温度; ℃; 18.5; 18.5; 19.5; 18.8. - 烟气含湿量; %; 6.1; 5.8; 5.9; 5.9. - 烟气含氧量; %; 20.2; 19.9; 20.1; 20.1. - 烟气量; m3/h; 5717; 5668; 4897; 5427. 标况风量; m3/h; 4865; 4838; 4161; 4621. VOCs实测浓度; mg/m3; 6.86; 7.16; 7.61; 7.21. VOCs排放浓度; mg/m3; 6.86; 7.16; 7.61; 7.21. VOCs排放速率; kg/h; 0.033; 0.035; 0.032; 0.033. 溶剂A实测浓度; mg/m3; 0.51; 0.03; 0.04; 0.19. 溶剂A排放浓度; mg/m3; 0.51; 0.03; 0.04; 0.19. 溶剂A排放速率; kg/h; 2.48×10-3; 1.45×10-4; 1.66×10-4; 9.30×10-4. 溶剂B实测浓度; mg/m3; 0.927; 0.426; 0.282; 0.545. 溶剂B排放浓度; mg/m3; 0.927; 0.426; 0.282; 0.545. 溶剂B排放速率; kg/h; 4.51×10-3; 2.06×10-3; 1.17×10-3; 2.58×10-3. 3#有机废气排气筒出口; 12月17日; - 烟气流速; m/s; 8.3; 8.2; 7.1; 7.9. - 烟气温度; ℃; 23.6; 25.5; 22.6; 23.9. - 烟气含湿量; %; 6.7; 6.8; 6.6; 6.7. - 烟气含氧量; %; 20.90; 20.90; 20.90; 20.90. - 烟气量; m3/h; 15018; 14837; 12846; 14234. 标况风量; m3/h; 12386; 12144; 10634; 11721. VOCs实测浓度; mg/m3; 7.77; 7.63; 7.92; 7.77. VOCs排放浓度; mg/m3; 7.77; 7.63; 7.92; 7.77. VOCs排放速率; kg/h; 0.096; 0.093; 0.084; 0.091. 溶剂A实测浓度; mg/m3; 0.29; 0.29; 0.05; 0.21. 溶剂A排放浓度; mg/m3; 0.29; 0.29; 0.05; 0.21. 溶剂A排放速率; kg/h; 3.59×10-3; 3.52×10-3; 5.32×10-4; 2.55×10-3. 溶剂B实测浓度; mg/m3; 0.180; 0.064; 0.357; 0.200. 溶剂B排放浓度; mg/m3; 0.180; 0.064; 0.357; 0.200. 溶剂B排放速率; kg/h; 2.23×10-3; 7.77×10-4; 3.80×10-3; 2.27×10-3. 12月18日; - 烟气流速; m/s; 11.0; 10.6; 11.0; 10.9. - 烟气温度; ℃; 22.2; 29.8; 20.1; 24.0. - 烟气含湿量; %; 6.5; 6.7; 6.8; 6.7. - 烟气含氧量; %; 20.90; 20.90; 20.90; 20.90. - 烟气量; m3/h; 19903; 19179; 19903; 19662. 标况风量; m3/h; 16596; 15576; 16683; 16285. VOCs实测浓度; mg/m3; 8.26; 8.05; 8.64; 8.32. VOCs排放浓度; mg/m3; 8.26; 8.05; 8.64; 8.32. VOCs排放速率; kg/h; 0.137; 0.125; 0.144; 0.135. 溶剂A实测浓度; mg/m3; 0.04; 0.05; 0.04; 0.04. 溶剂A排放浓度; mg/m3; 0.04; 0.05; 0.04; 0.04. 溶剂A排放速率; kg/h; 6.64×10-4; 7.79×10-4; 6.67×10-4; 7.03×10-4. 溶剂B实测浓度; mg/m3; 0.306; 0.521; 0.624; 0.484. 溶剂B排放浓度; mg/m3; 0.306; 0.521; 0.624; 0.484. 溶剂B排放速率; kg/h; 5.08×10-3; 8.12×10-3; 0.010; 7.73×10-3. 4#有机废气排气筒出口; 12月17日; - 烟气流速; m/s; 8.1; 7.6; 7.5; 7.7. - 烟气温度; ℃; 27.3; 26.3; 23.6; 25.7. - 烟气含湿量; %; 6.9; 6.6; 6.8; 6.8. - 烟气含氧量; %; 20.90; 20.90; 20.90; 20.90. - 烟气量; m3/h; 14656; 13751; 13570; 13992. 标况风量; m3/h; 11907; 11252; 11174; 11444. VOCs实测浓度; mg/m3; 7.55; 7.87; 7.54; 7.65. VOCs排放浓度; mg/m3; 7.55; 7.87; 7.54; 7.65. VOCs排放速率; kg/h; 0.090; 0.089; 0.084; 0.088. 溶剂A实测浓度; mg/m3; 0.04; 0.03; 0.118; 0.06. 溶剂A排放浓度; mg/m3; 0.04; 0.03; 0.118; 0.06. 溶剂A排放速率; kg/h; 4.76×10-4; 3.38×10-4; 2.01×10-3; 9.41×10-4. 溶剂B实测浓度; mg/m3; 0.209; 0.433; 0.019; 0.220. 溶剂B排放浓度; mg/m3; 0.209; 0.433; 0.019; 0.220. 溶剂B排放速率; kg/h; 2.49×10-3; 4.87×10-3; 2.12×10-4; 2.52×10-3. 12月18日; - 烟气流速; m/s; 10.0; 10.9; 10.9; 10.6. - 烟气温度; ℃; 23.4; 23.8; 29.6; 25.6. - 烟气含湿量; %; 6.9; 6.7; 6.8; 6.8. - 烟气含氧量; %; 20.90; 20.90; 20.90; 20.90. - 烟气量; m3/h; 18094; 19722; 18636; 18817. 标况风量; m3/h; 15005; 16358; 15145; 15503. VOCs实测浓度; mg/m3; 6.50; 6.16; 6.19; 6.28. VOCs排放浓度; mg/m3; 6.50; 6.16; 6.19; 6.28. VOCs排放速率; kg/h; 0.098; 0.101; 0.094; 0.098. 溶剂A实测浓度; mg/m3; 0.03; 0.03; 0.17; 0.08. 溶剂A排放浓度; mg/m3; 0.03; 0.03; 0.17; 0.08. 溶剂A排放速率; kg/h; 4.50×10-4; 4.91×10-4; 2.57×10-3; 1.17×10-3. 溶剂B实测浓度; mg/m3; 0.552; 0.346; 0.352; 0.417. 溶剂B排放浓度; mg/m3; 0.552; 0.346; 0.352; 0.417. 溶剂B排放速率; kg/h; 8.28×10-3; 5.66×10-3; 5.33×10-3; 6.42×10-3. 喷雾干燥塔排气筒出口; 12月17日; - 烟气流速; m/s; 13.77; 12.33; 13.24; 13.11. - 烟气温度; ℃; 19.0; 19.1; 19.1; 19.1. - 烟气含湿量; %; 6.7; 6.9; 6.9; 6.8. - 烟气含氧量; %; 12.6; 12.1; 12.4; 12.4. - 烟气量; m3/h; 6231; 5580; 5991; 5934. 标况风量; m3/h; 5215; 4657; 5001; 4958. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 22.1; 21.5; 20.8; 21.5. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 32.5; 29.8; 29.9; 30.7. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.115; 0.100; 0.104; 0.106. 二氧化硫实测浓度; mg/m3; 未检出; 4; 5; 3. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 未检出; 6; 7; 4. 二氧化硫排放速率; kg/h; 7.28×10-3; 0.019; 0.025; 0.017. 氮氧化物实测浓度; mg/m3; 32.2; 42.3; 44.4; 39.6. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 47.4; 58.7; 63.7; 56.6. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.168; 0.197; 0.222; 0.196. 12月18日; - 烟气流速; m/s; 14.58; 15.16; 15.13; 14.96. - 烟气温度; ℃; 19.5; 19.4; 19.9; 19.6. - 烟气含湿量; %; 6.8; 6.7; 6.8; 6.8. - 烟气含氧量; %; 12.5; 12.8; 12.7; 12.7. - 烟气量; m3/h; 6598; 6860; 6847; 6768. 标况风量; m3/h; 5553; 5767; 5738; 5686. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 21.3; 20.7; 20.7; 20.9. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 30.9; 31.2; 30.8; 31.0. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.118; 0.119; 0.119; 0.119. 二氧化硫实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二氧化硫排放速率; kg/h; 8.33×10-3; 0.017; 0.017; 0.014. 氮氧化物实测浓度; mg/m3; 28.1; 31.1; 30.6; 29.9. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 40.8; 46.8; 45.5; 44.4. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.156; 0.179; 0.176; 0.170. 锅炉废气排气筒出口; 12月17日; - 烟气流速; m/s; 3.27; 2.04; 2.90; 2.74. - 烟气温度; ℃; 53.6; 53.1; 55.0; 53.9. - 烟气含湿量; %; 9.4; 9.2; 9.5; 9.4. - 烟气含氧量; %; 5.7; 5.4; 5.2; 5.4. - 烟气量; m3/h; 3328; 2076; 2951; 2785. 标况风量; m3/h; 2434; 1523; 2145; 2034. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 4.0; 4.4; 4.3; 4.2. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 4.6; 5.0; 4.8; 4.8. 颗粒物排放速率; kg/h; 9.74×10-3; 6.70×10-3; 9.22×10-3; 8.55×10-3. 二氧化硫实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二氧化硫排放速率; kg/h; 3.65×10-3; 2.28×10-3; 3.22×10-3; 3.05×10-3. 氮氧化物实测浓度; mg/m3; 17.3; 24.5; 26.5; 22.8. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 19.8; 27.6; 29.4; 25.6. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.042; 0.037; 0.057; 0.045. 12月18日; - 烟气流速; m/s; 4.21; 4.14; 3.93; 4.09. - 烟气温度; ℃; 61.1; 56.2; 56.9; 58.1. - 烟气含湿量; %; 9.3; 9.2; 9.0; 9.2. - 烟气含氧量; %; 5.6; 5.8; 5.9; 5.8. - 烟气量; m3/h; 4285; 4213; 4000; 4166. 标况风量; m3/h; 3068; 3065; 2909; 3014. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 4.7; 4.4; 4.6; 4.6. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 5.3; 5.1; 5.3; 5.2. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.014; 0.013; 0.013; 0.013. 二氧化硫实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二氧化硫排放速率; kg/h; 4.60×10-3; 4.60×10-3; 4.36×10-3; 4.52×10-3. 氮氧化物实测浓度; mg/m3; 23.5; 26.0; 23.5; 24.3. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 26.6; 29.9; 27.2; 27.9. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.072; 0.080; 0.068; 0.073. 焚烧炉排气筒出口; 12月17日; - 烟气流速; m/s; 7.0; 6.9; 8.9; 7.6. - 烟气温度; ℃; 34.5; 35.2; 35.4; 35.0. - 烟气含湿量; %; 8.6; 8.6; 8.9; 8.7. - 烟气含氧量; %; 18.90; 18.50; 18.30; 18.60. - 烟气量; m3/h; 16032; 15803; 19468; 17101. 标况风量; m3/h; 12471; 12267; 15053; 13264. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 20.4; 21.1; 21.7; 21.1. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 20.4; 21.1; 21.7; 21.1. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.254; 0.259; 0.327; 0.280. 二氧化硫实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二氧化硫排放速率; kg/h; 0.019; 0.018; 0.023; 0.020. 氮氧化物实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.019; 0.018; 0.023; 0.020. VOCs实测浓度; mg/m3; 6.29; 5.80; 5.72; 5.94. VOCs排放浓度; mg/m3; 6.29; 5.80; 5.72; 5.94. VOCs排放速率; kg/h; 0.078; 0.071; 0.086; 0.078. 溶剂A实测浓度; mg/m3; 0.29; 0.41; 0.04; 0.25. 溶剂A排放浓度; mg/m3; 0.29; 0.41; 0.04; 0.25. 溶剂A排放速率; kg/h; 3.62×10-3; 5.03×10-3; 6.02×10-4; 3.08×10-3. 溶剂B实测浓度; mg/m3; 0.038; 0.021; 0.112; 0.057. 溶剂B排放浓度; mg/m3; 0.038; 0.021; 0.112; 0.057. 溶剂B排放速率; kg/h; 4.74×10-4; 2.58×10-4; 1.69×10-3; 8.07×10-4. 12月18日; - 烟气流速; m/s; 8.6; 8.7; 7.3; 8.2. - 烟气温度; ℃; 34.0; 35.0; 35.4; 34.8. - 烟气含湿量; %; 9.2; 9.3; 9.5; 9.3. - 烟气含氧量; %; 18.90; 18.90; 18.90; 18.90. - 烟气量; m3/h; 19697; 19926; 16719; 18781. 标况风量; m3/h; 15356; 15459; 12928; 14581. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 22.7; 22.2; 22.2; 22.4. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 22.7; 22.2; 22.2; 22.4. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.349; 0.343; 0.287; 0.326. 二氧化硫实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二氧化硫排放速率; kg/h; 0.023; 0.023; 0.019; 0.022. 氮氧化物实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.023; 0.023; 0.019; 0.022. VOCs实测浓度; mg/m3; 5.41; 5.53; 5.42; 5.45. VOCs排放浓度; mg/m3; 5.41; 5.53; 5.42; 5.45. VOCs排放速率; kg/h; 0.083; 0.085; 0.070; 0.079. 溶剂A实测浓度; mg/m3; 0.27; 0.40; 0.03; 0.23. 溶剂A排放浓度; mg/m3; 0.27; 0.40; 0.03; 0.23. 溶剂A排放速率; kg/h; 4.15×10-3; 6.18×10-3; 3.88×10-4; 3.57×10-3. 溶剂B实测浓度; mg/m3; 0.512; 0.067; 0.192; 0.257. 溶剂B排放浓度; mg/m3; 0.512; 0.067; 0.192; 0.257. 溶剂B排放速率; kg/h; 7.86×10-3; 1.04×10-3; 2.48×10-3; 3.79×10-3. 监测结果表明，无组织废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2排放浓度限值；无组织废气溶剂A、VOCs、溶剂B监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）中表5、表6排放限值；车间外通风口处无组织废气VOCs监测结果满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A.1厂区内无组织VOCs特别排放限值；有组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测结果满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）修改单中排放浓度限值；有组织废气VOCs、溶剂B监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业、表4中特别控制污染物项目排放限值；有组织废气溶剂A监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放限值；锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉限值。 2、噪声 四川同佳检测有限责任公司于2021年12月13-14日对厂界噪声进行了监测，监测结果如下。 表20 厂界噪声检测结果表 单位：dB（A） 点位; 12月13日; 12月14日. Leq（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 南厂界外1m处; 56; 55; 47; 45; 52; 52; 46; 47. 2#; 东厂界外1m处; 53; 52; 45; 45; 53; 54; 41; 48. 3#; 北厂界外1m处; 56; 55; 46; 45; 50; 55; 45; 48. 4#; 西厂界外1m处; 59; 53; 44; 48; 53; 57; 42; 43. 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类功能区标准。 3、废水 四川同佳检测有限责任公司于2021年12月13-14日对项目废水进行了监测，监测结果如下。 表21 项目废水检测结果表 单位：mg/L 监测项目; 采样点位; 采样日期; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. pH（无量纲）; - 废水总排口; 12月13日; 8.3; 8.3; 8.3. 12月14日; 8.3; 8.3; 8.3. 悬浮物; 12月13日; 118; 132; 125. 12月14日; 113; 116; 105. - 化学需氧量; 12月13日; 9; 8; 8. 12月14日; 8; 7; 8. - 五日生化需氧量; 12月13日; 2.4; 2.4; 2.4. 12月14日; 2.4; 2.4; 2.4. - 氨氮（以N计）; 12月13日; 0.277; 0.258; 0.285. 12月14日; 0.250; 0.231; 0.247. - 色度（倍）; 12月13日; 4; 4; 4. 12月14日; 4; 4; 4. - 总磷（以P计）; 12月13日; 0.19; 0.18; 0.19. 12月14日; 0.17; 0.16; 0.17. - 总氮（以N计）; 12月13日; 1.43; 1.36; 1.49. 12月14日; 1.39; 1.34; 1.39. - 石油类; 12月13日; 0.25; 0.26; 0.24. 12月14日; 0.28; 0.26; 0.27. - 动植物油; 12月13日; 0.36; 0.37; 0.38. 12月14日; 0.32; 0.36; 0.34. - 阴离子表面活性剂; 12月13日; 0.740; 0.600; 0.460. 12月14日; 0.554; 0.507; 0.426. - △总有机碳; 12月13日; 13.4; 11.8; 9.5. 12月14日; 32.6; 31.8; 11.9. 监测结果表明，废水项目pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、总有机碳、石油类、阴离子表面活性剂监测结果满足《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）中表1间接排放限值；废水项目色度、五日生化需氧量、动植物油监测结果满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准排放浓度限值。

表八

环保检查结果： 该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 2021年4月，德阳经济技术开发区工业和信息化局以川投资备【2104-510699-07-02-880157】JXQB-0109号同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。该项目已于2021年6月由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制完成了高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目环境影响评价报告表，德阳市生态环境局于2021年7月8日以德环审批【2021】327号文给予批复。项目一期工程于2021年建设完成，并投入运营。经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 该项目的环保设施和环保措施已按照环评要求建成和落实。建设项目的各项环保设施设备目前已建成，并运行正常。环保设施由环保负责人定期检查和维护。 3、环境保护档案管理情况检查 与工程有关的各项环保档案资料（如环评报告表、环评批复等）均由办公室统一收存。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 5、废水排放及治理 本项目产生的废水主要包括生产废水和生活污水两大类。 ① 生产废水 水喷淋塔废水W1：主要源于喷雾干燥废气处理系统的水喷淋塔排水，经沉淀处理后经厂区总排口排入市政污水管网。 精馏塔废水W2：主要源于有机废气脱附精馏分离出来的废水，本项目精馏塔配套设置一套废水处理设施，处理后的出水COD浓度控制在300 mg/L以下，经厂区总排口排入市政污水管网。 除粉废水W3：主要来源于采用水+砂+气的方式喷到陶瓷产品表面去除隔离粉产生的废水，本项目拟设置三级沉淀池对除粉废水进行絮凝沉淀处理，处理后的废水全部返回至除粉工序使用，并定期补充损耗的新鲜水。 检测废水W4：主要来源于产品检测清洗产生的废水。废水量约26 m3/d，本项目拟设置1套氧化脱色处理系统，处理后的废水经厂区总排口排入市政污水管网。 真空泵排水W5：主要来源于真空脱泡水环真空泵排水，其水质与精馏塔废水相似，依托精馏塔配套的废水处理设施，处理后的出水COD浓度控制在300 mg/L以下，经厂区总排口排入市政污水管网。 设备冷却水W6：主要来源于与设备冷却用水冷却塔定期排水，污染物浓度较低，直接经厂区排口排入市政污水管网。 锅炉排水W7：主要来源于锅炉软水制备排水和定期排污废水，污染物浓度较低，直接经厂区排口排入市政污水管网。 - 生活废水 主要来源厂区工人办公生产产生是餐饮废水和生活污水，经隔油池+化粪池处理后经厂区排口排入市政污水管网。 6、废气排放及治理 喷雾干燥塔烟气：喷雾干燥塔烟气经旋风+布袋+水喷淋等处理后经据地15m高的排气筒排放。 有机废气：有机废气经预处理+两级吸附脱附+精馏回收利用，其中两级吸附除理效率达99%，尾气经距地15m高的排气筒排放。 锅炉烟气：锅炉采用低氮燃烧装置，产生的锅炉烟气各自接经过15m排气筒排放。 窑炉烟气：新建3组窑炉废气收集管道，烟气经过焚烧炉处理后排出。 投料含尘废气：投料仓均配置脉冲布袋除尘，投料产生的颗粒物经脉冲布袋除尘收集（效率约99%）至投料仓使用，剩余少量的颗粒物配料间内无组织排放。 食堂油烟经厨房油烟净化器净化后排放。 7、噪声 ①主要生产设备均置于生产车间内，车间相对密闭；②球磨机单独封闭工位，阻隔噪声传播，内部墙面安装吸声材料；③喷雾干燥独立封闭；④风机设置隔声罩（房），内做吸声处理；⑤窑头、窑尾风机及高温风机设置吸声罩（房）；⑥在风机进、出风管道上安装消声器，风机和管道连接采用软连接。风机基础配备减震垫 ；⑦空压机置于隔声房内、配置基础减震、在进风口加装消声器；⑧循环水冷却塔进风口安装消声百叶；⑨在冷却塔、焚烧炉、吸附塔旁安装隔声屏障。项目采取的噪声防治措施为《污染源源强核算技术指南 陶瓷制品制造》（HJ 1096-2020）附表E.3中可行噪声防治措施，在严格采取上述噪声防止措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）相应功能区域标准，不会改变区域声环境功能。 8、固体废弃物排放及治理 本项目固体废物包括一般固废和危险废物两部分。 ① 一般废物 一般废物主要包括成型、烧结、品质检测等过程中产生的不合格品和废料等（S1）、烧结炉窑产生的废耐火材料（S2）、球磨产生的废球只（S3）、除尘系统除尘产生的粉尘（S4）、废水处理设施产生的沉渣（S5）、废原料包装袋（S6）、生活污水预处理污泥（S7）以及生活垃圾（S8）和餐厨垃圾（S9）。 其中不合格品和边角料等（S1）、废球只（S3）、废水处理设施产生的沉渣（S5）、废原料包装袋（S6）外售；废耐火材料（S2）由厂家回收；旋风+布袋除尘系统回收的粉尘（S4）全部返回生产系统回收利用；生活污水预处理污泥（S7）以及生活垃圾（S8）由市政环卫部门统一清运；餐厨垃圾（S9）委托专业单位收集清运处置。 ② 危险废物 危险废物主要包括精馏塔釜残液（S10）、废活性炭（S11）、炉窑废胶（S12）、沾有粘合剂、溶剂A、溶剂B等有机溶剂的废包装桶（S13）、设备维修废机油（S14）等，均交由有资质单位统一处置。 9、清洁生产 本工程在生产工艺装备与技术指标、资源能源利用、污染治理、废物回收利用等多方面采取合理可行的清洁生产措施，较好地贯彻了以“节能、降耗、减污”为目标的清洁生产。本项目符合清洁生产的原则。 10、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，项目建有规范的排污口。 11、环评批复及公司落实情况 表22 环评批复及公司落实情况 环评批复要求; 落实情况. （一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度。与项目同步开展环保相关设施的建设。; 已落实环保资金，内部环境有专门人员管理，已制定环保制度，环保相关设施与项目同步开展建设。. （二）加强施工期环境管理，合理安排施工时段和施工场地布设，落实施工期各项环境保护措施，有效控制和减少施工期废水、噪声、废渣、扬尘等对周围环境的影响，避免污染扰民。; 施工期已结束，未遗留环境问题. （三）严格按照报告表的要求，落实和完善各项废水处理设施建设。项目除粉废水通过三级沉淀池进行絮凝沉淀处理，处理后的废水全部返回至除粉工序使用。水喷淋塔废水经絮凝沉淀处理后由厂区总排口排入市政污水管网；检测废水经氧化脱色处理系统处理后由厂区总排口排入市政污水管网；精馏塔废水配套设置一套废水处理设施，处理后废水经厂区总排口排入市政污水管网；真空泵排水、设备冷却水、锅炉排水直接排入市政污水管网。生活废水经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网。项目废水在厂区总排口达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中的间接排放标准后，引至德阳市绵远河城市生活污水处理厂处理达标后排入绵远河。 项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，将化学品库房和储罐、生产车间（球磨、脱泡以及流延区域）、溶剂回收系统区、危废暂存库设置为重点防渗区，进行重点防渗处理。建立地下水、土壤污染监控制度和环境管理体系，发现问题及时采取措施，避免污染周边地下水和土壤环境。; 水喷淋塔废水W1：主要源于喷雾干燥废气处理系统的水喷淋塔排水，经沉淀处理后经厂区总排口排入市政污水管网。 精馏塔废水W2：主要源于有机废气脱附精馏分离出来的废水，本项目精馏塔配套设置一套废水处理设施，处理后的出水COD浓度控制在300 mg/L以下，经厂区总排口排入市政污水管网。 除粉废水W3：主要来源于采用水+砂+气的方式喷到陶瓷产品表面去除隔离粉产生的废水，本项目拟设置三级沉淀池对除粉废水进行絮凝沉淀处理，处理后的废水全部返回至除粉工序使用，并定期补充损耗的新鲜水。 检测废水W4：主要来源于产品检测清洗产生的废水。废水量约26 m3/d，本项目拟设置1套氧化脱色处理系统，处理后的废水经厂区总排口排入市政污水管网。 真空泵排水W5：主要来源于真空脱泡水环真空泵排水，其水质与精馏塔废水相似，依托精馏塔配套的废水处理设施，处理后的出水COD浓度控制在300 mg/L以下，经厂区总排口排入市政污水管网。 设备冷却水W6：主要来源于与设备冷却用水冷却塔定期排水，污染物浓度较低，直接经厂区排口排入市政污水管网。 锅炉排水W7：主要来源于锅炉软水制备排水和定期排污废水，污染物浓度较低，直接经厂区排口排入市政污水管网。 生活废水主要来源厂区工人办公生产产生是餐饮废水和生活污水，经隔油池+化粪池处理后经厂区排口排入市政污水管网。 已落实进行重点防渗处理。建立地下水、土壤污染监控制度和环境管理体系，发现问题及时采取措施，避免污染周边地下水和土壤环境。. （四）落实各项废气处理设施，确保大气污染物稳定达标排放。项目喷雾干燥烟气经旋风+布袋+水喷淋等处理后，经4根15m高排气筒达标排放；项目原料添加、球磨、真空脱泡、流延烘烤、储罐大小呼吸等产生的有机废气及脱附和精馏的不凝气经预处理+两级吸附脱附+精馏回收利用，尾气由10根15m排气筒达标排放；项目烧结预烧、原料及危废储存挥发的有机废气经收集后直接送焚烧装置，通过3根20m高的排气筒达标排放，项目主烧窑、修正窑新建16套窑炉废气收集系统，窑炉废气收集后经16根15m排气筒达标排放；项目锅炉以天然气为燃料，采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经3根15m高排气筒达标排放。投料粉尘由脉冲布袋收集除尘处理后达标排放。 项目采取相应处理措施后，喷雾干燥塔、炉窑废气须达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及修改单的公告（环保部公告2014年第83号）中排放限值要求。有机废气有组织排放VOCs、溶剂B须达到四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3中涉及有机溶剂生产和使用的其他行业的标准限值、表4中特别控制污染物项目限值要求、溶剂A执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准限值；锅炉排放废气须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3要求， 其中氮氧化物排放须低于60mg/m3。; 喷雾干燥塔烟气：喷雾干燥塔烟气经旋风+布袋+水喷淋等处理后经据地15m高的排气筒排放。 有机废气：有机废气经预处理+两级吸附脱附+精馏回收利用，其中两级吸附除理效率达99%，尾气经距地15m高的排气筒排放。 锅炉烟气：锅炉采用低氮燃烧装置，产生的锅炉烟气各自接经过15m排气筒排放。 窑炉烟气：新建3组窑炉废气收集管道，烟气经过焚烧炉处理后排出。 投料含尘废气：投料仓均配置脉冲布袋除尘，投料产生的颗粒物经脉冲布袋除尘收集（效率约99%）至投料仓使用，剩余少量的颗粒物配料间内无组织排放。 食堂油烟经厨房油烟净化器净化后排放。. （五）落实各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标并不得扰民。落实各项固体废弃物（特别是危险废物）处置措施，规范设置各种固体废物暂存场所，提高回收利用率。加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防治二次污染。; 已落实各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标并不得扰民。落实各项固体废弃物（特别是危险废物）处置措施，规范设置各种固体废物暂存场所，提高回收利用率。加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防治二次污染。. （六）落实控制和减少无组织排放措施，加强管理，确保无组织排放监控点达标。其中厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1中的特别排放限制、厂界无组织排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表5、表6排放限值。; 已建立健全企业内部环境管理机构和各项环保规章制度,为确保污染治理设施正常运行,污染物稳定达标排放提供制度保障;高度重视环境风险管理工作,落实环境风险管理措施,杜绝事故性排放,确保环境安全。加强生产过程中环境保护管理工作,确保设施正常稳定运行防止“跑、冒、滴、漏”现象产生. （七）严格按照报告表的要求，落实各项环保应急设施建设，确保环境安全。项目化学品库房设置导流沟、集液坑，溶剂房设置围堰，建设事故应急池，雨水排放管网末端建设事故自动控制水阀。落实项目环境风险应急措施，加强经营过程风险防范管理、各设施见的协调管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。; 已落实各项环保应急设施建设，确保环境安全。项目化学品库房设置导流沟、集液坑，溶剂房设置围堰，建设事故应急池，雨水排放管网末端建设事故自动控制水阀。落实项目环境风险应急措施，加强经营过程风险防范管理、各设施见的协调管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。.

表九

验收监测结论： 1、废水排放及治理 本项目产生的废水主要包括生产废水和生活污水两大类。 - 生产废水 水喷淋塔废水W1：主要源于喷雾干燥废气处理系统的水喷淋塔排水，经沉淀处理后经厂区总排口排入市政污水管网。 精馏塔废水W2：主要源于有机废气脱附精馏分离出来的废水，本项目精馏塔配套设置一套废水处理设施，处理后的出水COD浓度控制在300 mg/L以下，经厂区总排口排入市政污水管网。 除粉废水W3：主要来源于采用水+砂+气的方式喷到陶瓷产品表面去除隔离粉产生的废水，本项目拟设置三级沉淀池对除粉废水进行絮凝沉淀处理，处理后的废水全部返回至除粉工序使用，并定期补充损耗的新鲜水。 检测废水W4：主要来源于产品检测清洗产生的废水。废水量约26 m3/d，本项目拟设置1套氧化脱色处理系统，处理后的废水经厂区总排口排入市政污水管网。 真空泵排水W5：主要来源于真空脱泡水环真空泵排水，其水质与精馏塔废水相似，依托精馏塔配套的废水处理设施，处理后的出水COD浓度控制在300 mg/L以下，经厂区总排口排入市政污水管网。 设备冷却水W6：主要来源于与设备冷却用水冷却塔定期排水，污染物浓度较低，直接经厂区排口排入市政污水管网。 锅炉排水W7：主要来源于锅炉软水制备排水和定期排污废水，污染物浓度较低，直接经厂区排口排入市政污水管网。 ②生活废水 主要来源厂区工人办公生产产生是餐饮废水和生活污水，经隔油池+化粪池处理后经厂区排口排入市政污水管网。 2、废气排放及治理 喷雾干燥塔烟气：喷雾干燥塔烟气经旋风+布袋+水喷淋等处理后经据地15m高的排气筒排放。 有机废气：有机废气经预处理+两级吸附脱附+精馏回收利用，其中两级吸附除理效率达99%，尾气经距地15m高的排气筒排放。 锅炉烟气：锅炉采用低氮燃烧装置，产生的锅炉烟气各自接经过15m排气筒排放。 窑炉烟气：新建3组窑炉废气收集管道，烟气经过焚烧炉处理后排出。 投料含尘废气：投料仓均配置脉冲布袋除尘，投料产生的颗粒物经脉冲布袋除尘收集（效率约99%）至投料仓使用，剩余少量的颗粒物配料间内无组织排放。 食堂油烟经厨房油烟净化器净化后排放。 3、噪声 ①主要生产设备均置于生产车间内，车间相对密闭；②球磨机单独封闭工位，阻隔噪声传播，内部墙面安装吸声材料；③喷雾干燥独立封闭；④风机设置隔声罩（房），内做吸声处理；⑤窑头、窑尾风机及高温风机设置吸声罩（房）；⑥在风机进、出风管道上安装消声器，风机和管道连接采用软连接。风机基础配备减震垫 ；⑦空压机置于隔声房内、配置基础减震、在进风口加装消声器；⑧循环水冷却塔进风口安装消声百叶；⑨在冷却塔、焚烧炉、吸附塔旁安装隔声屏障。 4、固体废弃物排放及治理 本项目固体废物包括一般固废和危险废物两部分。 ① 一般废物 一般废物主要包括成型、烧结、品质检测等过程中产生的不合格品和废料等（S1）、烧结炉窑产生的废耐火材料（S2）、球磨产生的废球只（S3）、除尘系统除尘产生的粉尘（S4）、废水处理设施产生的沉渣（S5）、废原料包装袋（S6）、生活污水预处理污泥（S7）以及生活垃圾（S8）和餐厨垃圾（S9）。 其中不合格品和边角料等（S1）、废球只（S3）、废水处理设施产生的沉渣（S5）、废原料包装袋（S6）外售；废耐火材料（S2）由厂家回收；旋风+布袋除尘系统回收的粉尘（S4）全部返回生产系统回收利用；生活污水预处理污泥（S7）以及生活垃圾（S8）由市政环卫部门统一清运；餐厨垃圾（S9）委托专业单位收集清运处置。 ② 危险废物 危险废物主要包括精馏塔釜残液（S10）、废活性炭（S11）、炉窑废胶（S12）、沾有粘合剂、溶剂A、溶剂B等有机溶剂的废包装桶（S13）、设备维修废机油（S14）等，均交由有资质单位统一处置。 5、验收监测结论 德阳三环科技有限公司“高纯氧化铝陶瓷基板产业化建设项目（一期）”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 二、建议及要求： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。 - 3、加强厂区现场生产管理，规范各类原辅材料、半成品及一般固废的堆放暂存，保持厂区环境整洁。