四川道泉老坛酸菜股份有限公司“蔬菜加工生产线项目（一期）”竣工环境保护验收意见

2022年4月27日，四川道泉老坛酸菜股份有限公司组织召开“蔬菜加工生产线项目（一期）”竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川道泉老坛酸菜股份有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

四川道泉老坛酸菜股份有限公司位于四川省什邡市马井镇光华村，主营蔬菜制品、调味品的生产、销售。购置压榨机、切菜机、金检机、全自动包装机等设备，形成年产方便面酱腌菜风味包12500t/a、自主品牌酱腌菜12000t/a的生产能力。

- 2016年1月8日四川道泉老坛酸菜股份有限公司在什邡市发展改革和科技局以川投资备[51068216010801]0001号立项备案。2016年4月由新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司编制完成了四川道泉老坛酸菜股份有限公司《蔬菜加工生产线项目（一期）》建设项目环境影响报告表。2016年5月13日什邡市环境保护局以什环审批[2016]99号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2021年5月试运行以来一直运行正常，2020年2月25日完成排污许可登记，并取得固定污染源排污许可登记回执（登记编号：9151060034578156X5001Z）。

四川同佳检测有限责任公司于2022年2月对该项目进行了竣工验收监测并编制了四川道泉老坛酸菜股份有限公司《蔬菜加工生产线项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

该项目总投8000万元，环境保护投资1047万元，占总投资的13.09%。

（四）验收范围

主体工程：主体工程（腌制车间8640㎡、洗切车间850㎡、坛房1920㎡、综合生产车间3993㎡、参观通道500㎡）、仓储工程：原材料库房、成品库房、辅助工程：机修房、锅炉房、环保工程：废气处理设施、固废收集设施、废水处理设施、噪声治理设施及办公生活设施等。

二、工程变动情况

根据本项目的环评文件、环评批复及根据国家生态环境部发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），结合项目实际情况，本项目涉及的变动情况主要有：

①项目将实际运营过程中产生的危险废物废机油、含有抹布、手套、在线监测废液、废活性炭统一收集分类暂存危废暂存间，交给资质单位四川省中明环境治理有限公司（川环危第511402022号）处置，有利于环境，不属于重大变动。

②由于用地等原因，未能在鸭子河下游单独设置监控井，依托位于本项目排污口鸭子河下游186m处吴家埂院子内的地下水井作为长期监控井，满足日常监测要求，不属于重大变动。

③由于实际建设过程中，对防渗工艺进行调整，化粪池、隔油池、污水处理站（包括三效蒸发器）、盐渍车间等部分重点防渗区域的防渗措施有所变化，但满足重点防渗要求，未导致地下水不利环境影响加重，不属于重大变动。

④生产设备气泡清洗机和质检用超纯水机增加1台，其他部分设备有所减少，由于企业包装设备均升级为全自动包装机，设备数量减少较多，变动较大。该部分设备变动不会导致项目生产工艺改变和产能增加，不属于重大变动。

综上所述，本项目建设地点、生产规模、生产工艺和环保措施未发生重大变动，满足验收条件。

三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实，建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

（1）生活污水

项目设有食堂，食堂废水经隔油池处理后和生活污水一同排入厂区化粪池，经化粪池处理后进入厂区污水处理站，处理达《四川省泡菜工业水污染物排放标准》（DB51/2833-2021）表2中标准限值后排入灌溉渠，在万力路下桥涵洞处排入鸭子河。

（2）项目运营期产生的生产废水主要有生产加工废水（包括生姜清洗废水、盐渍废水、腌制后压榨废水、拌料前压榨废水、二次发酵废水、清漂废水）、生产辅助废水（清洗冷却废水、锅炉废水、质控中心废水）和清洗废水（设备、地坪清洗废水）。

其中盐渍废水和腌制后压榨废水属于浓盐废水，该部分废水在浓盐废水收集池收集暂存，经三效氯化钠蒸发结晶装置脱盐，尾水和蒸汽冷凝水进入厂区污水处理站，清洗冷却废水和灭菌废水含有少量油污，该部分废水经隔油池隔油处理后进入厂区污水处理站，其他废水直接排入厂区污水处理站，一并经厂区污水处理站处理达《四川省泡菜工业水污染物排放标准》（DB51/2833-2021）表2中标准限值后排入灌溉渠，在万力路下桥涵洞处排入鸭子河。

（二）废气

（1）锅炉废气

项目设置有1台6t/h的燃气锅炉，燃料采用天然气，燃气锅炉燃烧产生的尾气经15m高排气筒（DA002）达标排放。

（2）恶臭

项目在厂区东侧新建一个处理能力1500m³/d的地埋式污水处理站，该污水处理站采用“厌氧+水解酸化+A/O”处理工艺，污水处理站运行过程中会产生恶臭气体。污水处理站格栅井、曝气调节池、混凝沉淀池、中间水池、厌氧池、水解流化池、A/O生物池均加盖密闭，产生的恶臭气体收集后经二级活性炭处理装置处理后由15m高排气筒（DA001）达标排放。

（3）食堂油烟

项目在办公楼设置一个食堂，食堂厨房产生的油烟经1台油烟净化器处理后引至楼顶达标排放。

（4）汽车尾气

项目运营过程中，来往运输车辆较多，进出厂区会产生少量汽车尾气和扬尘，均无组织排放。项目加强进出车辆管理，定期对运输车辆进行检修，避免车辆在非正常运行时产生燃油尾气。同时，对厂区道路进行清扫和洒水，减小扬尘量，降低车辆尾气对周围环境的影响。

（三）噪声

项目运营期噪声主要来源于压榨机、切菜机、巴氏灭菌冷却机、金检机、振动除水机等设备运行噪声，通过采取厂房隔声、合理布局、选用低噪声设备、基座减振、合理安排工作时间、生产设施定期维护保养等措施确保厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小。

（四）固体废弃物

本项目运营过程产生的固体废物主要为一般固体废物和危险废物。一般固体废物中生活垃圾、废菜叶、菜头等生产废渣、不合格产品由垃圾桶收集，由环卫部门统一清运处置；废包装材料收集暂存一般固废暂存间，外后废品回收站综合利用；三效蒸发结晶装置产生的废盐交给德阳洁环再生资源综合利用有限公司处置；污水处理站污泥交给资质单位四川绿山环境工程有限责任公司用于生物堆肥（证书编号：川环证第872号）；隔油池废油脂和餐厨垃圾统一收集，交给资质单位四川省帝樾岐环保科技有限责任公司处置（证书编号：SF001）。危险废物废机油、含有抹布、手套、在线监测废液、废活性炭统一用收集分类暂存在危废暂存间，达到转运量后交给资质单位四川省中明环境治理有限公司（川环危第511402022号）处置。

（五）地下水污染防治

项目采取分区防渗措施，分为一般防渗区和重点防渗区，其中重点防渗区包括厂区内化粪池、隔油池、污水处理站、三效氯化钠蒸发结晶区、浓盐废水收集暂存池、机修车间、盐渍车间和危废暂存间。其中化粪池、污水处理站、三效氯化钠蒸发结晶区、浓盐废水收集暂存池采取P8抗渗混凝土进行重点防渗；盐渍车间采取P8抗渗混凝土+环氧树脂进行重点防渗；机修车间采用防渗卷材+P8抗渗混凝土进行重点防渗；隔油池为不锈钢槽体；危废暂存间采用防渗卷材+P8抗渗混凝土+瓷砖+四周有沿托盘重点防渗，满足等效黏土层防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s重点防渗要求。除开重点防渗区外的为一般防渗区，采取混凝土防渗，满足一般防渗要求。

（六）环境风险

四川道泉老坛酸菜股份有限公司成立了环境应急组织机构，设置环境救援队伍，明确了应急组织机构职责，针对污水处理站废水泄漏、危险废物泄漏、废气事故排放及火灾事故等可能发生的突发环境事件配备了灭火器、事故应急池1个（100m³，空盐渍池兼做）、消防水池1个（1000m³）、应急车辆、应急照明灯等应急物资和设施，制定了相应的应急处置措施。此外，企业制定了突发环境事件应急预案，并于2020年3月19日报德阳市什邡生态环境局备案，备案号：510682-2020-37-L。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

- 验收监测期间，项目废水总排口出水中pH、悬浮物、五日生化需氧、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、氯化物监测结果满足《四川省泡菜工业水污染物排放标准》（DB51/2833-2021）表2中标准限值要求，动植物油监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值要求。

- 2、地下水

- 项目排污口下游186m处吴家埂院子和项目厂区内地下水中pH、色度、浑浊度、总硬度、氟化物、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、耗氧量、氨氮监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的Ⅲ类标准限值要求。

- 3、废气

- ①无组织废气

- 验收监测期间，项目厂界无组织废气氨最大值为0.093mg/m³，硫化氢最大值为0.002mg/m³，臭气浓度（无量纲）最大值为16，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准限值要求（氨≤1.5mg/m³，硫化氢≤0.06mg/m³，臭气浓度（无量纲）≤20）

- ②有组织废气

- 验收监测期间，污水处理站活性炭吸附装置排气筒DA001有组织废气中氨排放速率最大值为4.26×10-3kg/h、硫化氢排放速率最大值为2.09×10-5kg/h、臭气浓度（无量纲）最大值为31，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中恶臭污染物排放标准限值要求（氨≤4.9kg/h，硫化氢≤0.33kg/h，臭气浓度≤2000）；燃气锅炉排气筒DA002有组织废气中颗粒物排放浓度最大值为4.3mg/m³，二氧化硫排放浓度最大值为9mg/m³，氮氧化物排放浓度最大值为58mg/m³，烟气黑度（级）最大值为0.5，满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3中大气污染物特别排放限值要求（颗粒物≤20mg/m³，氮氧化物≤150mg/m³，二氧化硫≤50mg/m³，烟气黑度（级）≤1）。

- 4、厂界噪声

- 验收监测期间，厂界噪声昼间最大值58dB（A）符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，厂界噪声达标排放（标准限值昼间≤60LeqdB（A））。

- 5、固体废物治理设施

- 本项目运营过程产生的固体废物主要为一般固体废物和危险废物。一般固体废物中生活垃圾、废菜叶、菜头等生产废渣、不合格产品由垃圾桶收集，由环卫部门统一清运处置；废包装材料收集暂存一般固废暂存间，外后废品回收站综合利用；三效蒸发结晶装置产生的废盐交给德阳洁环再生资源综合利用有限公司处置；污水处理站污泥交给资质单位四川绿山环境工程有限责任公司用于生物堆肥（证书编号：川环证第872号）；隔油池废油脂和餐厨垃圾统一收集，交给资质单位四川省帝樾岐环保科技有限责任公司处置（证书编号：SF001）。危险废物废机油、含有抹布、手套、在线监测废液、废活性炭统一用收集分类暂存在危废暂存间，达到转运量后交给资质单位四川省中明环境治理有限公司（川环危第511402022号）处置。项目产生的固体废弃物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。

- 6、污染物排放总量

经核算，四川道泉老坛酸菜股份有限公司“蔬菜加工生产线项目（一期）”总量控制指标CODCr：8.654t/a，氨氮：0.0507t/a，小于批复总量指标即CODCr：26.18t/a，氨氮：3.93t/a。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废水、地下水、废气、噪声等污染物的排放均能达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 四川道泉老坛酸菜股份有限公司环境保护审批手续齐全，严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度完善，人员责任明确，确保了各项环保措施的有效运行。运行期间各项环保设施运行正常，验收监测期间外排各项污染物的浓度和排放量满足此次验收执行标准限值要求，建议验收通过。

- 七、后续要求

1、加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

2、委托有资质的检测单位按照排污许可规范要求对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

- 八、验收人员（名单附后）

四川道泉老坛酸菜股份有限公司

2022年4月27日

四川道泉老坛酸菜股份有限公司蔬菜加工生产线项目（一期）竣工环境保护验收组名单

2022年4月27日

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |