食品生产线技改项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	四川宇豪食品有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二0二二年四月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

填  表  人：

| 建设单位：四川宇豪食品有限公司（盖章） | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：18981053616 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：什邡市马井镇光华村 | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 618300 | 邮编: 618000 |

前  言

四川宇豪食品有限公司是2010年成立的股份制企业，专业从事淀粉及淀粉食品、粮食加工及方便食品的加工生产。

四川宇豪食品有限公司食品生产线技改项目于2020年4月15日由什邡市经济局以川投资备【2020-510682-13-03-448443】JXQB-0141号立项，2021年9月由四川省中栎环保科技有限公司编制完成《四川宇豪食品有限公司食品生产线技改项目环境影响报告表》，德阳市生态环境局于2021年10月21日以德环审批【2021】449号文对该环境影响报告表给予了批复。本项目总投资1000万元，2021年12月已建成投产，截至2021年12月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受四川宇豪食品有限公司委托，四川同佳检测有限责任公司承担本次竣工环境保护验收监测任务。根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部第9号令）和国家环保总局环发[2002]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件的规定和要求，四川同佳检测有限责任公司于2022年4月对该项目进行了现场勘察、对该工程产生的废水、废气、噪声等污染物排放现状进行了调查，对环保设施的实际建设和管理等情况进行了检查，通过资料收集整理，依照环境影响评价报告表、环评批复、现场勘察情况以及监测数据编制了《四川宇豪食品有限公司食品生产线技改项目竣工环境保护验收报告表》。

本次验收监测对象包括：

食品生产线及相应辅助设施。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水、废气处理设施检查；（2）噪声、固废治理设施检查；

（3）环境管理检查。

表一

| 建设项目名称 | 食品生产线技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川宇豪食品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 什邡市马井镇光华村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 粉丝、火锅川粉、红薯粉丝、调味酱、调味油、方便火锅及淀粉 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产粉丝1000t、火锅川粉1000t、红薯粉丝700t、调味酱12t、调味油400t、方便火锅50t及淀粉80t |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产粉丝480t、红薯粉丝360t、调味酱12t、调味油400t、方便火锅10t及淀粉80t |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年9月 | 开工建设时间 | 2021年10月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年12月 | 验收现场监测时间 | 2022年4月6-7日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 德阳市什邡生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川省中栎环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 17万元 | 比例 | 0.17% |
| 实际总概算 | 1000万元 | 环保投资 | 15万元 | 比例 | 0.15% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）； 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部第9号令）； 4、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件； 5、国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省生态环境局川环发[2003]056号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》； |  |  |  |  |
|  | 7、四川省生态环境局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 8、四川省生态环境局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； 9、什邡市经济局川投资备【2020-510682-13-03-448443】JXQB-0141号立项； 10、四川省中栎环保科技有限公司《四川宇豪食品有限公司食品生产线技改项目环境影响报告表》； 11、德阳市生态环境局批复德环审批【2021】449号； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 2、废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中最高允许排放浓度和二级排放速率限值和无组织排放监控浓度限值。运行期油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关规定的最高允许排放浓度和油烟设施最低去除效率。 3、生活废水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）表1基本控制项目标准值。 4、固体废渣：执行《一般工业固废贮存、处理场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： - 公司概况 四川宇豪食品有限公司成立于2010年，总投资3200万元人民币，为了向超市或卖场提供令消费者满意优质的面食，并充分利用当地农业资源，进一步促进当地农产品精深加工产业发展和带动农民致富，顺应社会发展和市场需求，四川宇豪食品有限公司在什邡市马井镇光华村建设了食品生产线项目，以玉米淀粉为主要原料，生产粉丝等产品，年产粉丝3000t左右。该项目于2015年9月通过环评，批复号为：什环审批[2015]120号，目前已完成验收。本次技改项目于2020年建成投产，对现有项目进行技术改造，在降低原有项目产能规模基础上增加新的产品种类，增加了粉丝品种红薯粉丝等，同时新增调味酱生产线、调味油生产线（主要包括花椒油、藤椒油）、方便火锅及淀粉分装生产线，实现产品多样化。 2、项目建设概况 项目名称：食品生产线技改项目 建设地点：什邡市马井镇光华村 建设性质：技改 项目投资：1000万元 （1）项目建设内容及组成 建设内容：项目对现有项目进行技术改造，在降低原有项目产能规模基础上增加新的产品种类，增加了粉丝品种红薯粉丝等，同时新增调味酱生产线、调味油生产线（主要包括花椒油、藤椒油）、方便火锅及淀粉分装生产线，实现产品多样化，项目组成及主要环境问题如下： 表1 项目组成及主要的环境影响一览表 项; 目 环评预计主要建设内容; 实际建设. 主体 工程; 生产车间; 利旧现有车间厂房，建筑面积10723.12m2，1F，框架结构，分别布设粉丝、调味酱、调味油、淀粉分装及方便火锅生产线。另布设原材料库房、半成品库房、成品库房; 火锅川粉生产线未建设. 辅助工程; 锅炉用房; 设有一台4t/h燃气锅炉，布设于厂区中央，占地面积697.68m2，为产品烘干提供热量，熟化过程提供蒸汽; 与环评一致. 冻库; 设置一处产品冷冻室，占地面积113m2，主要用于粉丝成品的冷冻; 与环评一致. 静置室; 设置静置室用于粉丝产品物理冷却，占地面积115m2; 与环评一致. 环保工程; 废气处理; 投料粉尘：集气罩+袋式除尘器+15米排气筒; 与环评一致. 食堂油烟：油烟净化器; 与环评一致. 调味油加热油烟：油烟净化器; 与环评一致. 污水处理; 利旧现有预处理池+更换后的一体化污水处理设施处理项目产生的污水，处理能力8m3/d; 与环评一致. 固废处理; 生活垃圾; 环卫部门清运; 与环评一致. 废包装材料; 收集后统一外售废品回收公司; 与环评一致. 不合格产品; 收集后外售饲料生产厂家做饲料处理; 与环评一致. 餐厨垃圾; 委托四川省帝樾岐环保科技有限公司回收及处置; 与环评一致. 噪声治理; 厂界噪声; 加强绿化，部分设备采取隔声措施; 与环评一致. 公用工程; 给排水; 取用地下水，雨污分流体制; 与环评一致. 供气; 市政天然气管网; 与环评一致. 供电; 市政电网，厂区内设置; 电 与环评一致. 厂区绿化; 绿化率9.26%，绿化面积1561.88m2; 与环评一致. 办公及生活设施; 职工食堂; 建筑面积100m2，位于办公综合楼1F; 与环评一致. 办公综合楼; 综合楼建筑面积881.12m2，3F，钢筋混凝土结构，综合办公用房; 与环评一致. 门卫室; 建筑面积30m2; 与环评一致. （2）生产能力和产品方案 表2 生产规模 序号; 产品类别; 环评预计年产量/t; 实际年产量. 1; 粉丝; 粉丝; 1000; 480. 2; 红薯粉丝; 700; 360. 3; 火锅川粉; 1000; 0. 4; 方便火锅; 50; 10. 5; 调; 油 400; 400. 6; 调味酱; 12; 12. 7; 淀粉; 80; 80. 经建设单位核实，由于市场及其他原因，建设单位承诺实际生产取消了火锅川粉全部生产线，今后亦不建设生产，此外粉丝、红薯粉丝、方便火锅均全部减产，详细生产情况说明见附件。

原辅材料消耗及水平衡： （3）原辅材料消耗 表3 项目主要原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 生产线; 环评年耗量; （吨） 实际耗量; 主要成分; 运输方式; 储存方式. 主（辅）材料; 玉米淀粉; 火锅川粉、粉丝、红薯粉丝; 1100; 0; 淀粉; 铁路或汽运; 原料库房干燥储存. 红薯淀; 450; 430; 淀粉; 汽运. 小麦淀粉; 450; 410; 淀粉; 汽运. 木薯淀粉; 800; 600; 淀; 汽运. 火锅料包; 方便火锅; 8; 8; 调; 料 汽运. 蔬菜包; 25; 23; 熟化蔬菜; 汽运. 粉包; 17; 15; 湿粉条; 公司生产. 四级菜子油; 调味酱; 2; 2; 植物油; 汽运; 原料库房干燥储存。油储存于油罐. 大豆油; 1.6; 1.5; 植物油; 汽运. 郫县豆瓣; 2.88; 2.55; 调味品; 汽运. 豆豉; 0.268; 0.268; 调味品; 汽运. 姜、洋葱、蒜; 1.008; 1.008; 调味品; 汽运. 辣椒; 0.552; 0.552; 调味品; 汽运. 花椒油; 1.728; 1.628; 调味品; 公司自产. 料酒; 0.408; 0.208; 调味品; 汽运. 牛膏; 0.36; 0.31; 调味品; 汽运. 白糖; 0.264; 0.234; 调味品; 汽运. 盐; 0.480; 0.450; 调味品; 汽运. 鸡膏; 0.8; 0.7; 调味品; 汽运. 味精; 0.4; 0.3; 调味品; 汽运. 鲜花椒; 调味油; 100; 800; 花椒; 汽运. 一级菜籽油; 400; 300; 植物油; 汽运. 鲜藤椒; 100; 90; 藤椒; 汽运. 马铃薯淀粉; 淀粉分装; 80; 75; 淀粉; 汽运. 能源; 天然气; /; 12万方; 12万方; /; /; /. 电; 130万度; 130万度; /. 水; 560; 260; 水. 其他; 制冷剂; /; /; /; 氟利昂*; /; /. （4）主要设备 本项目生产设备选用国内成熟的生产线；根据国家有关限期淘汰落后设备目录及节能减排要求，本项目设备不存在国家明令禁止使用或淘汰的设备。 表4 主要设备一览表 编号; 设备名称; 规格型号; 单位; 环评数量; 实际数量. 粉丝生产线（利旧）. 1; 和面机; 5kw; 台; 2; 2. 2; 粉丝挤丝机; 15kw; 台; 2; 2. 3; 烘干机; 43米; 台; 1; 1. 4; 冻库; 150m; 间; 3; 3. 5; 电子秤（总计两台）; 100kg、10kg; 台; 1; 1. 红薯粉丝生产线（新增）. 1; 和面机; /; 台; 1; 1. 2; 挤丝机; /; 台; 2; 2. 烘干机; /; 台; 1; 1. 4; 电子秤; 100kg、10kg; 台; 5; 5. 火锅川粉生产线（新增）. 1; 和面机; /; 台; 1; /. 2; 煮锅; 10立方米; 台; 1; /. 3; 切粉机; /; 台; 1; /. 4; 冻库; 113; ³ 个; 1; /. 5; 切粉机; 5kg; 台; 1; /. 6; 电子秤; /; 台; 20; /. 7; 抽空机; /; 台; 2; /. 方便火锅组装生产线（新. 1）; 全自动枕式包装机; /; 台; 1; 1. 2; 封箱机; /; 台; 1; 1. 调味酱生产线（新增）. 1; 斩拌机; MS-40; 台; 1; 1. 2; 自动多功能燃气锅; 650L; 台; 1; 1. 3; 不锈钢桶; 150L; 个; 120; 120. 4; 双头半自动灌装机; STGZJ-1000; 台; 1; 1. 5; 热膜封口机; 1000; 台; 1; 1. 6; 双面自动贴标机; CY-020; 台; 1; 1. 7; 激光打码机; 2KW; 台; 1; 1. 淀粉分装生产线（新增）. 1; 搅拌机; Ф1000; 5KW 台; 1; 1. 2; 塑料封口机; FR-900; 台; 1; 1. 调味油生产线（新增）. 1; 煮油锅; DZG-800; 台; 2; 2. 2; 螺旋提提升机; 6500xФ300; 台; 3; 3. 3; 金属网传送; 4500x600; 台; 1; 1. 4; 储存罐; 400m*2,300m³*2,140m³*1; 个; 5; 5. 5; 板框式过滤机; HQ-A; 台; 2; 2. 6; 半自动灌装机; STGZJ-100; 台; 1; 1. （5）工作制度及劳动定员 工作制度：实行白班8小时工作制，年工作时间300天。 表5 劳动定员一览表 名称; 项目员工数量. 环评情况; 实际建成. 劳动定; 100人; 20人. （6）水平衡 二级生化装置处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于厂区内绿化及外运农田浇灌使用，不外排 项目实际建设水平衡图如下： 损耗0.4 自来水 办公生活用水 1.6 预处理池（8m3/d） 2 项目实际建设中减少了大部分用水消耗，经现场业主核实，车间地面清洁采取定时打扫，设备清洗改为抹布擦拭，由于市场和各种原因实际建设中去掉了火锅川粉生产线，其他产品全部减产，实际员工也减少为20人，用水及排水大大降低，实际废水产生仅有办公生活废水，经厂区预处理池处理后进入二级生化处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于厂区内绿化及外运农田浇灌使用，不外排（详细见附件建设单位说明）。 此外，为保证处理后废水严格用于绿化浇灌不外排，尤其是雨季或暴雨季节，建设方在二级生化处理设施处加装了一个容积12m3的临时应急储水池一个，用以收集储存雨季二级生化装置处理后产生的绿化农灌用水，雨季最大可连续收集7.5天二级生化装置处理后产生的绿化农灌用水，可满足收集要求。

主要工艺流程及产物环节 根据现场调查，项目生产工艺与环评的生产工艺未发生变化。 本项目技改后主要产品有各类粉丝（包括粉丝及新增的红薯粉丝）、调味酱、调味油、淀粉及方便火锅，项目所使用的原料除粉丝为自己生产外均为外购成品，不在厂内生产。 （1）粉丝生产工艺 项目粉丝生产包括粉丝、红薯粉丝，生产工艺均与原有项目相同，生产主要以机械为主，人工辅助生产。将外购的各类食用淀粉计量后，按比例加入固定浓度的盐水进行机械和浆，完成后再压缩成型，通过高温蒸汽熟化后，再经过冷却、烘干，经检验合格后，切断、计量并包装，入库准备外售。 其生产的具体工艺见下图2-2。 蒸汽 图2-2 粉丝生产线工艺流程及污染环节图 工艺流程简介： 计量投料：本项目玉米淀粉计量配料位于淀粉库房内，人工称取好一定量后人工投入搅拌罐内。 和浆（打糊）：在搅拌罐中按照一定比例（比例为50：10：1）加入玉米淀粉、水及食用盐后，开动搅拌机，由自动搅拌机自行搅拌。搅拌时间约为10min，冬季宜长，夏季较短。 压缩成型：通过压缩出料机，自动压缩成型，粉丝的细度，由筛板的筛孔的大小决定，更换筛板时要仔细检查筛板是否完好。压出粉丝后由切割机切成1m长的粉段，均匀地挂在工作车上。 熟化：将挂满粉的工作车推入蒸箱内，由120度的蒸汽及压力0.4兆帕进行熟化，熟化时间为20min。 冷却定型：将熟化后的粉丝推到切粉工作台，凉10分钟，将粉丝切成三小段，装入箱中，推向定型工作台，倒到桌面上，将粉丝均匀蓬松地装入盒中，然后推入冻库冷却定型。冻库采用氟利昂作为制冷剂，冻库冷却水经车间外冷却塔循环使用不外排。 烘干：将定型后的粉块投放入，烘干线内，要求无重叠，温度保持120℃，速度为140r/min。 计量包装：将烘干的粉块倒到工作台内，进行包装，要求均匀装入袋中，保持袋面整洁。包装好后送入外包装车间，采用大纸箱包装。所有包装袋与大纸箱上的标志都是本公司委托外厂已加工好的。规格号为450g/袋、5.0kg/袋、5.8kg/袋。 标志：产品的包装必须符合《食品标签通用标准》规定的要求，应标明产品名称、产品的标准代号、主要配料成分、净重和生产厂名，还应注明出厂日期和保质期。外包装应注明防潮、防晒、轻拿轻放等标志。 存放：储存于清洁卫生、通风、防潮、防鼠、无异味的库房中，食品储存时留有一定间隙，隔墙离地，严禁与有毒有害、有异味、易污染的物品混存。 （2）方便火锅生产工艺 图2-3 方便火锅工艺流程及污染环节图 本项目方便火锅生产线不涉及原料生产，所需原材料除粉包为自产粉丝外，火锅料包及脱水蔬菜包皆为外购成品，经原材料验收合格后脱包灭菌处理后直接组装、包装即出成品，生产过程产污环节仅产生少量废包装材料等固废。 （3）调味酱 图2-4 调味酱工艺流程及污染环节图 项目调味酱生产线不涉及原料生产，所需原材料皆为外购成品，经原材料验收合格后脱包灭菌处理后经由斩拌机将原料斩碎切细，为确保卫生此过程均在密封状态下进行，切碎后按产品配方比例进行人工称量配料后搅拌并下油炒制，炒熟后经自然冷却灌装计量封口后即出成品。 （4）调味油 图2-5 调味油工艺流程及污染环节图 项目调味油生产线亦不涉及原料生产，所需原材料皆为外购成品，经原材料验收合格后，由人工在原料提升挑选机上挑去多余杂质，再经熟化后的食用油混合在燃气锅中煎制，完成后经油料分离、过滤冷却等即为成品，进入暂存炉暂存，出厂前根据客户订单精滤灌装计量，封口包装后入库。 （5）淀粉分装 图2-6 淀粉分装工艺流程及污染环节图 - 项目淀粉分装生产线亦不涉及原料生产，所需原材料皆为外购成品各类淀粉，脱包后按要求分类灌装计量，封口包装入库，全过程密闭环境下操作。 - （2）项目变更情况及合理性分析 本项目为食品生产线技改项目验收，主要为增加生产设备及相应环保辅助设施，不新增用地，建设内容主要是对现有项目进行技术改造，在降低原有项目产能规模基础上增加新的产品种类，增加了粉丝品种红薯粉丝等，同时新增调味酱生产线、调味油生产线（主要包括花椒油、藤椒油）、方便火锅及淀粉分装生产线，实现产品多样化，经现场调查并与环评文件对比，实际建设内容减少了火锅川粉生产线，其余生产线由于市场原因产能均有所下降，故实际工作人员也大幅度减少，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。项目实际建设对比原环评内容减少了原辅材料消耗及污染物产生排放，更有利于保护环境。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水排放及治理 更换全新的二级生化装置，厂区内所有生活污水经化粪池后再进入二级生化处理装置处理，出水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于厂区内绿化及外运农田浇灌使用。 2、废气排放及治理 投料粉尘采用侧吸式集气罩，将收集的粉尘通过袋式除尘器处理，处理后通过排气筒引至厂房屋顶15米排气筒排放，对自然沉降于车间地面的粉尘，平时采取及时清扫等措施进行治理；新增的工业生产油烟部分，在煮油锅、燃气锅上方统一安装集烟罩，收集后通过烟道引至单独设置的净化效率不低于90%的工业油烟净化器处理，处理后通过厂房顶部15m排气筒排放。 3、噪声 本项目将产噪设备及产噪作业全部布设于厂房内，加强进出车辆的管理；加上厂区绿化、厂区围墙隔声，厂房隔声等措施，使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。 4、固体废弃物排放及治理 项目产生的固废为一般固体废物，废包装材料收集后统一外售废品回收公司，不合格产品收集后外售饲料生产厂家做饲料处理，餐厨垃圾（包括炒料的洗锅废水）委托四川省帝樾岐环保科技有限公司回收及处置，生活垃圾及花椒藤椒废渣由环卫部门统一清运处理。 5、污染源及处理设施 表6 本项目污染物排放情况 类别; 污染物; 源强; 处理方式. 环评预计; 实际产生; 环评要求; 实际建成. 废水; 生活废水; 1200m3/a; 480m3/a; 经化粪池后再进入二级生化处理装置处理，出水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于厂区内绿化及外运农田浇灌使用; 与环评一致. 废气; 投料粉尘; 0.00224t/a; 0.00212t/a; 侧吸式集气罩+袋式除尘器+15米排气筒，平时采取及时清扫; 与环评一致. 工业油烟; 0.32t/a; 0.28t/a; 集烟罩+工业油烟净化器; 与环评一致. 固废; 废包装材料; 2t/a; 1.7t/a; 收集后统一外售废品回收公司; 与环评一致. 不合格产品; 35t/a; 33t/a; 收集后外售饲料生产厂家做饲料处理; 与环评一致. 餐厨垃圾; 8t/a; 6.9t/a; 委托四川省帝樾岐环保科技有限公司回收及处置; 与环评一致. 花椒藤椒废渣; 180t/a; 160t/a; 由环卫部门统一清运处理; 与环评一致. 生活垃圾; 20t/a; 6t/a; 与环评一致. 噪声; 设备噪声; ≤85dB(A); ≤85dB(A); 减振基座、隔吸声材料等措施; 与环评一致. 6、环保设施(措施)及投资一览表 表7 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 序号; 项目及建设内容; 环评预计治理措施; 实际建设治理措施; 环评投资 （万元）; 实际投资 （万元）. 1; 废气; 投料粉尘; 侧吸式集气罩+袋式除尘器+15米排气筒，平时采取及时清扫; 与环评一致; 5; 4. 工业油烟; 集烟罩+工业油烟净化器; 与环评一致; 3; 3. 废水; 生活废水; 预处理+二级生化处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于厂区内绿化或外运农田浇灌使用; 与环评一致; 3; 3. 3; 噪声; 设备噪声; 基础减震，加强设备日常维护定期检修; 与环评一致; 3; 2. 4; 一般固废; 废包装材料收集后外售废品公司；不合格产品收集后外售饲料生产厂家做饲料处理；餐厨垃圾委托四川省帝樾岐环保科技有限公司回收及处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处理; 与环评一致; 3; 3. 5; 地下水、土壤污染防控; 按一般防渗区和简单防渗区划分，分别采取不同等级的防渗措施; 与环评一致; /; 依托. 总计; 17; 15.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、评价结论 综上所述，四川宇豪食品有限公司“食品生产线技改项目”符合产业政策和当地规划。项目采取相应的环保治理措施并加强维护，可确保污染物的长期、稳定达标排放。项目满足总量控制要求，可确保不降低区域环境质量功能等级。项目风险防范应急及管理措施可行，环境风险水平可接受。因此，评价从环境角度分析认为项目建设可行。 二、环评批复 你公司报送的《四川宇豪食品有限公司食品生产线技改项目环境影响报告表》收悉。经研究,批复如下： 一、该项目为技术改造项目，位于什邡市马井镇光华村，用地面积16195m2。项目拟对现有项目进行技术改造，粉丝产量由原本的3000t/a降低为lOOOt/a,同时，增加火锅川粉及红薯粉丝、调味酱、调味油、方便火锅及淀粉分装生产线，项目技改完成后，新增产品产能为红薯粉丝700t/a、火锅川粉lOOOt/a、方便火锅50t/a、调味油400t/a、调味酱12t/a、淀粉80t/a)。项目总投资1000万元，其中环保投资估算17万元。 项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类项目，经什邡市发展改革和科技局备案（川投资备[2020-510682-13-03-448443]JXQB-0141号），符合现行国家产业政策。什邡市马井镇人民政府同意项目选址其境内（什马府函[2021]22号），并明确项目用地性质为工业用地，因此符合相关规划要求。 根据专家对《报告表》的审查意见和《报告表》的评价结论，在落实报告表中提出的各项环保对策措施和环境风险防范措施后，项目实施不存在明显的环境制约因素，污染物可以达标排放并符合总量控制要求，我局同意该项目按报告表中所列建设性质、地点、内容、规模、生产工艺及环保对策措施和风险防范措施进行建设。 二、项目建设应重点做好以下工作： （一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实单位内部的环境管理部门、人员和管理制度。与项目同步开展环保相关设施的建设。 （二）严格按照报告表的要求，落实各项废水处理设施建设。生活污水、生产清洗废水经预处理池+二级生化处理设施处理达标后用于周边农田、绿化消纳使用。落实地下水污染防治措施，全面做好防渗处理，防止污染地下水。 （三）落实各项废气处理设施，确保大气污染物稳定达标排放。投料粉尘经侧吸式集气罩十袋式除尘器处理后由15m高排气筒迭标排放；工业油烟经集烟罩+油烟净化器处理后达标排放。 （四）落实各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标并不得扰民。落实各项固体废弃物处置措施，提高回牧利用率，加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染。 （五）项目总量指标：SO2 0.0126t/a. NOx 0.0374t/a。 （六）严格按照报告表的要求，建设各项环保应急设施，确保环境安全。制定突发环境事件应急预案，加强运营过程风险防范管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。 三、工程开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。 四、项目竣工后，纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。 五、请德阳市什邡生态环境保护综合行政执法大队负责项目的环境保护监督检查工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 表8 验收标准与环评标准对照表 类型; 环评标准; 验收标准. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0; 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 二氧化硫; 550; 2.6; 0.4; 二氧化硫; 550; 2.6; 0.4. 氮氧化物; 240; 0.77; 0.12; 氮氧化物; 240; 0.77; 0.12. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 废水; 废水执行《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）表1基本控制项目标准值; 废水执行《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）表1基本控制项目标准值. pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油类; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油类. 5.5～5.8; 150; 60; 15; 80; /; 5.5～5.8; 150; 60; /; 80; /. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 昼间; 60dB(A); 等效声级; 昼间; 60dB(A); 等效声级. 夜间; 50dB(A); 等效声级; 夜间; 50dB(A); 等效声级. - （一）监测分析方法及使用仪器 - 1、废气 废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器如下。 表9 无组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 检测项目; - 检测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 颗粒物; - 重量法; - GB/T 15432-1995; 2050型大气采样器 编号：TJHJ2021-54 TJHJ2021-55 TJHJ2021-56 AUY120万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; - 0.001mg/m3. 表10 有组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 检测项目; - 检测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 烟气流速; - 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; - GB/T 16157-1996; LB-70C烟尘采样器 编号：TJHJ2019-05; - /. - 烟气温度. - 烟气含湿量. - 烟气含氧量. - 烟气量. 低浓度颗粒物; - 重量法; - HJ 836-2017; LB-70C烟尘采样器 编号：TJHJ2019-05 AUW120D十万分之一电子天平 - 编号：TJHJ2016-05; - 1.0mg/m3. 饮食业油烟; - 饮食业油烟排放标准; - GB 18483-2001; LB-70C烟尘采样器 编号：TJHJ2019-05 JLBG-125红外分光测油仪 编号：TJHJ2014-03; - /. - 2、噪声 噪声监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表11。 表11 噪声监测方法、方法来源及使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; - 声校准器AWA6021A型 - 编号：TJHJ2019-17; - /. - 多功能声级计AWA6228+型 - 编号：TJHJ2019-16. - 3、废水 废水监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表12。 表12 废水监测方法、方法来源及使用仪器 - 检测项目; - 检测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. pH（无量纲）; 电极法; - HJ 1147-2020; PHBJ-260便携式PH计 编号：TJHJ2021-03; /. 悬浮物; 重量法; GB 11901-89; AUY120万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; /. - 化学需氧量; - 重铬酸盐法; - HJ 828-2017; COD恒温加热器 - 编号：TJHJ2017-38; - 4mg/L. - 五日生化需氧量; - 稀释与接种法; - HJ 505-2009; BOD5生化培养箱 编号：TJHJ2014-11; - 0.5mg/L. - 氨氮; - 纳氏试剂分光光度法; - HJ 535-2009; - TU-1810SPC普析紫外可见分光光度计 - 编号：TJHJ2014-9; - 0.025mg/L. - ∆动植物油; - 红外分光光度法; - HJ 637-2018; OIL460红外分光测油仪 - 编号：LMJC/2017-003; - 0.06mg/L.

表六

验收监测内容： 1、废气 无组织排放废气监测内容见表13。 表13 无组织排放废气检测内容表 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设2个监控点; 颗粒物; 3次/天，2天. 有组织排放废气监测内容见表14。 表14 有组织排放废气检测内容表 监测点位; 监测项目; 频次. 投料粉尘排气筒; 废气量、颗粒物; 3次/天，2天. 食堂油烟净化器、调味油生产线油烟净化器; 油烟. 2、废水 生产废水经二级生化处理设施处理后现有排放口水质环境现状监测： 监测指标：废水量、pH、SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油； 频次：3次/天，2天； 3、噪声 本项目噪声监测内容见表16。 表16 场界环境监测内容表 点位 编号; 监测位置; 监测项目; 监测时间及频次. 1#; 北场界; 场界环境噪声; 连续监测2天，每天昼间2次. 2#; 西场界. 3#; 南场界. 4#; 东场界.

表七

验收监测期间生产工况记录： 工况检查：按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目监测是工况如下： 表17 验收工况 产品名称; 设计指标; 工况要求; 监测期间实际工况. 2022.4.6; 2022.4.7. 工况; 负荷率; 工况; 负荷率. 粉丝、火锅川粉、红薯粉丝、调味酱、调味油、方便火锅及淀粉; 年产粉丝1000t、火锅川粉1000t、红薯粉丝700t、调味酱12t、调味油400t、方便火锅50t及淀粉80t; ≥75%; 年产粉丝750t、火锅川粉750t、红薯粉丝525t、调味酱9t、调味油300t、方便火锅37t及淀粉60t; 75%; 年产粉丝750t、火锅川粉750t、红薯粉丝525t、调味酱9t、调味油300t、方便火锅37t及淀粉60t; 75%.

验收监测结果： 二、监测结果 1、废气 四川同佳检测有限责任公司于2022年4月6-7日对项目厂界无组织排放颗粒物及进行了监测，监测结果如下。 表18 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 检测项目; 检测日期; 检测点位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 4月6日; 上风向1#东; 0.238; 0.147; 0.184. 下风向2#西; 0.348; 0.424; 0.425. 下风向3#南; 0.495; 0.442; 0.462. 4月7日; 上风向1#东; 0.168; 0.206; 0.187. 下风向2#西; 0.410; 0.318; 0.431. 下风向3#南; 0.484; 0.542; 0.506. 表19 有组织废气监测结果表 单位：mg/m3 检测点位; 检测日期; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. - 投料粉尘排气筒; 4月6日; - 烟气流速; m/s; 1.63; 1.44; 1.71; 1.59. - 烟气温度; ℃; 23.4; 23.4; 23.4; 23.4. - 烟气含湿量; %; 1.8; 1.9; 1.8; 1.8. - 烟气含氧量; %; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0. - 烟气量; m3/h; 184; 163; 193; 180. 标况风量; m3/h; 161; 142; 169; 157. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 10.8; 11.5; 10.4; 10.9. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 10.8; 11.5; 10.4; 10.9. 颗粒物排放速率; kg/h; 1.74×10-3; 1.63×10-3; 1.76×10-3; 1.71×10-3. 4月7日; - 烟气流速; m/s; 1.22; 1.24; 1.21; 1.22. - 烟气温度; ℃; 22.5; 23.1; 23.4; 23.0. - 烟气含湿量; %; 1.9; 1.8; 1.9; 1.9. - 烟气含氧量; %; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0. - 烟气量; m3/h; 311; 316; 308; 312. 标况风量; m3/h; 271; 276; 268; 272. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 11.6; 10.7; 11.8; 11.4. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 11.6; 10.7; 11.8; 11.4. 颗粒物排放速率; kg/h; 3.14×10-3; 2.95×10-3; 3.16×10-3; 3.08×10-3. - 食堂油烟净化器; 4月6日; 油烟实测浓度; mg/m3; 0.11. 4月7日; 油烟实测浓度; mg/m3; 0.14. 调味油生产线油烟净化器; 4月6日; 油烟实测浓度; mg/m3; 0.91. 4月7日; 油烟实测浓度; mg/m3; 0.94. 监测结果表明，无组织废气颗粒物检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2排放浓度限值；有组织废气颗粒物检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放限值；饮食业油烟检测结果满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中最高允许排放浓度 2、噪声 四川同佳检测有限责任公司于2022年4月6-7日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果如下。 表20 厂界噪声检测结果表 单位：dB（A） 点位; 4月6日; 4月7日. Leq（A）. 昼间; 昼间. 1#; 北厂界外1m处; 57; 56; 57; 57. 2#; 西厂界外1m处; 56; 55; 59; 54. 3#; 南厂界外1m处; 56; 56; 59; 55. 4#; 东厂界外1m处; 56; 57; 58; 55. 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类功能区标准。 3、废水 四川同佳检测有限责任公司于2022年4月6-7日对项目废水排放情况进行了监测，监测结果如下。 表21 废水排放检测结果表 单位：mg/L 检测项目; 采样点位; 采样日期; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. pH（无量纲）; - 1#二级生化处理设施进口; 4月6日; 8.1; 8.1; 8.2. 4月7日; 8.2; 8.2; 8.1. 悬浮物; - 2#二级生化处理设施出口; 4月6日; 8.1; 8.1; 8.1. 4月7日; 8.0; 8.1; 8.1. 悬浮物; - 1#二级生化处理设施进口; 4月6日; 6; 4; 8. 4月7日; 6; 6; 8. - 五日生化需氧量; - 2#二级生化处理设施出口; 4月6日; 2; 1; 2. 4月7日; 1; 2; 2. - 化学需氧量; - 1#二级生化处理设施进口; 4月6日; 81; 82; 82. 4月7日; 83; 85; 84. - ∆动植物油; - 2#二级生化处理设施出口; 4月6日; 41; 40; 42. 4月7日; 41; 42; 40. - 五日生化需氧量; - 1#二级生化处理设施进口; 4月6日; 26.6; 25.6; 25.6. 4月7日; 23.6; 22.6; 24.6. - 2#二级生化处理设施出口; 4月6日; 11.6; 12.6; 11.6. 4月7日; 10.6; 13.6; 12.1. - 氨氮（以N计）; - 1#二级生化处理设施进口; 4月6日; 4.02; 3.95; 4.10. 4月7日; 3.86; 3.80; 3.88. - 2#二级生化处理设施出口; 4月6日; 1.94; 1.90; 1.86. 4月7日; 1.80; 1.76; 1.83. - ∆动植物油; - 1#二级生化处理设施进口; 4月6日; 0.80; 0.86; 0.89. 4月7日; 0.96; 0.89; 0.88. - 2#二级生化处理设施出口; 4月6日; 0.34; 0.19; 0.38. 4月7日; 0.30; 0.30; 0.32. 监测结果表明，废水项目pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量检测结果满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中表1限值；废水项目氨氮、动植物油检测结果满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准排放浓度限值。

表八

环保检查结果： 该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 2020年，什邡市经济局以川投资备【2020-510682-13-03-448443】JXQB-0141号立项，确认了项目建设的可行性。项目为技改环评，其环境影响评价报告表于2021年9月由四川省中栎环保科技有限公司完成编制，德阳市生态环境局于2021年10月21日以德环审批【2021】449号文对该环境影响报告表给予了批复。经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 该项目的环保设施和环保措施已按照环评要求建成和落实。建设项目的各项环保设施设备目前已建成，并运行正常。环保设施由环保负责人定期检查和维护。 3、环境保护档案管理情况检查 与工程有关的各项环保档案资料（如环评报告表、环评批复等）均由办公室统一收存。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 5、废水排放及治理 更换全新的二级生化装置，厂区内所有生活污水经化粪池后再进入二级生化处理装置处理，出水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于厂区内绿化及外运农田浇灌使用。 6、废气排放及治理 投料粉尘采用侧吸式集气罩，将收集的粉尘通过袋式除尘器处理，处理后通过排气筒引至厂房屋顶15米排气筒排放，对自然沉降于车间地面的粉尘，平时采取及时清扫等措施进行治理；新增的工业生产油烟部分，在煮油锅、燃气锅上方统一安装集烟罩，收集后通过烟道引至单独设置的净化效率不低于90%的工业油烟净化器处理，处理后通过厂房顶部15m排气筒排放。 7、噪声 本项目将产噪设备及产噪作业全部布设于厂房内，加强进出车辆的管理；加上厂区绿化、厂区围墙隔声，厂房隔声等措施，使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。 8、固体废弃物排放及治理 项目产生的固废为一般固体废物，废包装材料收集后统一外售废品回收公司，不合格产品收集后外售饲料生产厂家做饲料处理，餐厨垃圾（包括炒料的洗锅废水）委托四川省帝樾岐环保科技有限公司回收及处置，生活垃圾及花椒藤椒废渣由环卫部门统一清运处理。 9、清洁生产 本工程在生产工艺装备与技术指标、资源能源利用、污染治理、废物回收利用等多方面采取合理可行的清洁生产措施，较好地贯彻了以“节能、降耗、减污”为目标的清洁生产。本项目符合清洁生产的原则。 10、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，项目建有规范的排污口。 11、环评批复及公司落实情况 表22 环评批复及公司落实情况 环评批复; 落实情况. 严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实单位内部的环境管理部门、人员和管理制度。与项目同步开展环保相关设施的建设。; 项目施工期已结束，未发生扰民纠纷未遗留环境问题。. 2、严格按照报告表的要求，落实各项废水处理设施建设。生活污水、生产清洗废水经预处理池+二级生化处理设施处理达标后用于周边农田、绿化消纳使用。落实地下水污染防治措施，全面做好防渗处理，防止污染地下水; 更换了全新的二级生化装置，厂区内所有生活污水经化粪池后再进入二级生化处理装置处理，出水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于厂区内绿化及外运农田浇灌使用。. 落实各项废气处理设施，确保大气污染物稳定达标排放。投料粉尘经侧吸式集气罩十袋式除尘器处理后由15m高排气筒迭标排放；工业油烟经集烟罩+油烟净化器处理后达标排放。; 已落实各项废气处理设施，监测满足达标排放. 落实各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标并不得扰民。落实各项固体废弃物处置措施，提高回牧利用率，加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染。; 已落实各项噪声治理设施，监测满足达标排放. 项目总量指标：SO2 0.0126t/a. NOx 0.0374t/a; 因天然气为清洁能源，故无需核算总量. 严格按照报告表的要求，建设各项环保应急设施，确保环境安全。制定突发环境事件应急预案，加强运营过程风险防范管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。; 已建设各项环保应急设施，确保环境安全。制定突发环境事件应急预案，加强运营过程风险防范管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。.

表九

验收监测结论： 1、废水排放及治理 更换全新的二级生化装置，厂区内所有生活污水经化粪池后再进入二级生化处理装置处理，出水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于厂区内绿化及外运农田浇灌使用。 2、废气排放及治理 投料粉尘采用侧吸式集气罩，将收集的粉尘通过袋式除尘器处理，处理后通过排气筒引至厂房屋顶15米排气筒排放，对自然沉降于车间地面的粉尘，平时采取及时清扫等措施进行治理；新增的工业生产油烟部分，在煮油锅、燃气锅上方统一安装集烟罩，收集后通过烟道引至单独设置的净化效率不低于90%的工业油烟净化器处理，处理后通过厂房顶部15m排气筒排放。 3、噪声 本项目将产噪设备及产噪作业全部布设于厂房内，加强进出车辆的管理；加上厂区绿化、厂区围墙隔声，厂房隔声等措施，使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。 4、固体废弃物排放及治理 项目产生的固废为一般固体废物，废包装材料收集后统一外售废品回收公司，不合格产品收集后外售饲料生产厂家做饲料处理，餐厨垃圾（包括炒料的洗锅废水）委托四川省帝樾岐环保科技有限公司回收及处置，生活垃圾及花椒藤椒废渣由环卫部门统一清运处理。 5、验收监测结论 四川宇豪食品有限公司“食品生产线技改项目”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 二、建议及要求： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。