- 四川宇豪食品有限公司

- 食品生产线技改项目竣工环境保护验收意见

- 年   月   日，四川宇豪食品有限公司组织召开食品生产线技改项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川宇豪食品有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目对现有项目进行技术改造，在降低原有项目产能规模基础上增加新的产品种类，增加了粉丝品种红薯粉丝等，同时新增调味酱生产线、调味油生产线（主要包括花椒油、藤椒油）、方便火锅及淀粉分装生产线，实现产品多样化。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年，什邡市经济局以川投资备【2020-510682-13-03-448443】JXQB-0141号立项，确认了项目建设的可行性。项目为技改环评，其环境影响评价报告表于2021年9月由四川省中栎环保科技有限公司完成编制，德阳市生态环境局于2021年10月21日以德环审批【2021】449号文对该环境影响报告表给予了批复。本项目总投资1000万元，2021年已建成投产，截至2021年12月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。四川同佳检测有限责任公司于2022年4月6-7日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《四川宇豪食品有限公司食品生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告》。

（三）投资情况

- 该项目总投资1000万元，环境保护投资15万元，占总投资的0.15%。

- （四）验收范围

- 火锅川粉及红薯粉丝，同时新增调味酱生产线、调味油生产线（主要包括花椒油、藤椒油）、方便火锅及淀粉分装生产线。

- 二、工程变动情况

- 本项目为食品生产线技改项目验收，主要为增加生产设备及相应环保辅助设施，不新增用地，建设内容主要是对现有项目进行技术改造，在降低原有项目产能规模基础上增加新的产品种类，增加了粉丝品种红薯粉丝等，同时新增调味酱生产线、调味油生产线（主要包括花椒油、藤椒油）、方便火锅及淀粉分装生产线，实现产品多样化，经现场调查并与环评文件对比，实际建设内容减少了火锅川粉生产线，其余生产线由于市场原因产能均有所下降，故实际工作人员也大幅度减少，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。项目实际建设对比原环评内容减少了原辅材料消耗及污染物产生排放，更有利于保护环境。

- 三、环境保护设施建设情况

- 1、废水排放及治理

- 更换全新的二级生化装置，厂区内所有生活污水经化粪池后再进入二级生化处理装置处理，出水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于厂区内绿化及外运农田浇灌使用。

- 2、废气排放及治理

- 投料粉尘采用侧吸式集气罩，将收集的粉尘通过袋式除尘器处理，处理后通过排气筒引至厂房屋顶15米排气筒排放，对自然沉降于车间地面的粉尘，平时采取及时清扫等措施进行治理；新增的工业生产油烟部分，在煮油锅、燃气锅上方统一安装集烟罩，收集后通过烟道引至单独设置的净化效率不低于90%的工业油烟净化器处理，处理后通过厂房顶部15m排气筒排放。

- 3、噪声

- 本项目将产噪设备及产噪作业全部布设于厂房内，加强进出车辆的管理；加上厂区绿化、厂区围墙隔声，厂房隔声等措施，使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。

- 4、固体废弃物排放及治理

- 项目产生的固废为一般固体废物，废包装材料收集后统一外售废品回收公司，不合格产品收集后外售饲料生产厂家做饲料处理，餐厨垃圾（包括炒料的洗锅废水）委托四川省帝樾岐环保科技有限公司回收及处置，生活垃圾及花椒藤椒废渣由环卫部门统一清运处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

- 1.废水治理设施

- 更换全新的二级生化装置，厂区内所有生活污水经化粪池后再进入二级生化处理装置处理，出水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于厂区内绿化及外运农田浇灌使用。满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 2.废气治理设施

- 投料粉尘采用侧吸式集气罩，将收集的粉尘通过袋式除尘器处理，处理后通过排气筒引至厂房屋顶15米排气筒排放，对自然沉降于车间地面的粉尘，平时采取及时清扫等措施进行治理；新增的工业生产油烟部分，在煮油锅、燃气锅上方统一安装集烟罩，收集后通过烟道引至单独设置的净化效率不低于90%的工业油烟净化器处理，处理后通过厂房顶部15m排气筒排放。，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 3.厂界噪声治理设施

- 根据监测结果，项目厂界噪声满足达标排放要求。

- 4.固体废物治理设施

- 经分析项目营运期产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对环境产生影响。满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- （二）污染物排放情况

- 1.废水

- 废水项目pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量检测结果满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中表1限值；废水项目氨氮、动植物油检测结果满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准排放浓度限值。

- 2.废气

- 监测结果表明，无组织废气颗粒物检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2排放浓度限值；有组织废气颗粒物检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放限值；饮食业油烟检测结果满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中最高允许排放浓度。

- 3.厂界噪声

- 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类功能区标准。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，项目周边地表水、环境空气及敏感点环境噪声均达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 四川宇豪食品有限公司“食品生产线技改项目”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求，建议通过验收。

- 后续要求

- 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放；

- 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

- 3、定时更新修订突发环境事件应急预案，加强管理，确保安全生产。

- 八、验收人员信息

验收人员名单见附件。

验收组签字：

四川宇豪食品有限公司

年   月   日