四川好时吉化工有限公司

年产5000吨“速溶磷酸钾”技改项目

竣工环境保护验收意见

2022年5月26日，四川好时吉化工有限公司组织召开“年产5000吨“速溶磷酸钾”技改项目”竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川好时吉化工有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：年产5000吨“速溶磷酸钾”技改项目；

建设地点：四川什邡经济开发区（北区）蓝天大道；

建设性质：技改；

项目实际投资：500万元。

项目建设内容及组成：①对现有的食品级磷酸盐车间隔断，本项目与其他磷酸盐生产线互不相通。本项目利用现有的食品级磷酸盐生产线生产的磷酸二氢钾与外购的微量元素进行混合、干燥烘干、膨化、冷却，建成年产5000t速溶磷酸钾生产线。②从安全因素考虑，食品级磷酸盐车间放置储罐、贮槽安全性稍欠缺，且为缓解生产高峰期原料储存的压力以及稳定原材料价格波动带来对产品的影响，现调整储存位置，在技术中心对面空地新建3个磷酸储罐（应急1个），每个容积150m3；以及3个氢氧化钾贮罐（应急1个），每个容积150m3，以专做原料储存；原有1个磷酸储罐（50m3）、1个磷酸贮槽250m3、1个氢氧化钾贮槽200m3不再使用；磷酸的总储存量不发生变化，氢氧化钾储存量增加100m3。原有磷酸盐生产线生产工艺、生产设备、生产产能均不发生变化。

- （二）建设过程中环保审批情况

- 本项目于2020年3月27日在什邡市经济和信息化局备案，备案号为：川投资备【2020-510682-73-03-435041】JXQB-0092号。2021年9月四川省中栎环保科技有限公司完成了《年产5000吨“速溶磷酸钾”技改项目》环境影响报告表的编制，2021年10月21日德阳市生态环境局以德环审批[2021]448号予以审查批复。四川好时吉化工有限公司排污许可证编号为915106826823951170001U，严格按照排污许可要求执行排污。四川好时吉化工有限公司年产5000吨“速溶磷酸钾”技改项目于2021年10月开始建设，2021年12月竣工，2022年1月投入试运行。项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行。

四川同佳检测有限责任公司于2022年5月对该项目进行了竣工验收监测并编制了四川好时吉化工有限公司《年产5000吨“速溶磷酸钾”技改项目竣工环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

该项目总投500万元，环境保护投资15万元，占总投资的3%。

（四）验收范围

主体工程无水速溶磷酸钾生产线、仓储工程（磷酸储罐、氢氧化钾储罐）、公用工程、辅助工程及环保工程等。

二、工程变动情况

本项目地址、生产工艺、产能、主要原辅料、规模均与环评内容相符，仅环保措施中：①因磷酸盐车间排气筒距离较远，因此在无水速溶磷酸钾生产线中增加1根15m的排气筒；②新建储罐泄漏事故应急池2个，各120m3。根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。”同时对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》相关规定要求，本项目不属于重大变动。

综上所述，本项目建设地点、生产规模、生产工艺和环保措施未发生重大变动，满足验收条件。

三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

本项目劳动人员21人，现有厂区不含住宿，用水量按50L·人/d计，职工生活用水量约为1.05m3/d，排污系数取0.8，项目生活污水产生量为0.84m3/d（252m3/a）依托厂区内已建化粪池处理后排入园区污水管网，进入灵江污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中工业园区集中式污水处理厂标准要求后排入石亭江。

本项目喷雾干燥塔烘干产生的蒸发水进入循环水池后用于补充硝酸钾生产线用水，不外排。无水速溶磷酸钾生产线喷淋水循环使用，不外排。

（二）废气

喷雾干燥塔产生的烘干废气经过两级旋风除尘器和水洗喷淋装置（除尘效率为95%）处理后由无水速溶磷酸钾生产线15m高排气筒排放；天然气加热废气通过两级旋风除尘器和水洗喷淋装置处理后由无水速溶磷酸钾生产线15m高排气筒排放；卸料包装过程产生的无组织粉尘经洒水抑尘后无组织排放。

（三）噪声

项目主要产噪设备位于建筑物内，运行时产生的噪声，通过采取墙体隔声、减振等降噪措施进行治理；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。通过上述措施，确保了项目边界噪声达标。

（四）固体废弃物

生活垃圾经厂内垃圾桶统一收集后，由当地环卫部门统一收集处置；废包装材料外售废品回收站综合利用；化粪池污泥定时清掏，做农肥。

（五）环境风险

四川好时吉化工有限公司成立了环境应急组织机构，设置环境救援队伍，明确了应急组织机构职责，针对可能发生的突发环境事件配备了干粉灭火器、防洪沙、消防水带及消火栓、棉纱、抹布应急照明灯等应急物资和设施，制定了相应的应急处置措施。此外，项目风险应急预案已在德阳市什邡生态环境局备案（备案号：510682-2019-56-M）。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

项目生活污水四川好时吉化工有限公司预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入什邡灵江污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中工业园区集中式污水处理厂标准要求后排入石亭江。2022年5月6-7日验收监测期间，四川好时吉化工有限公司废水总排口中pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。

- 2、废气

①无组织废气

验收期间项目有组织排放废气颗粒物排放速率最大值为0.059kg/h ，最大排放浓度为16.6mg/m3；二氧化硫未检出、氮氧化物最大值12.6mg/m3、符合《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》（川环函〔2019〕1002）中规定的排放限值。（二氧化硫50mg/m3、氮氧化物200mg/m3、颗粒物20mg/m3）。

- 3、厂界噪声

2022年5月6-7日验收监测期间，厂界噪声昼间最大值57dB（A），厂界噪声夜间最大值52dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，厂界噪声达标排放（标准限值昼间65dB（A），标准限值夜间55dB（A））。

4、固体废物治理设施

生活垃圾经厂内垃圾桶统一收集后，由当地环卫部门统一收集处置；废包装材料外售废品回收站综合利用；化粪池污泥定时清掏，做农肥。

5、污染物排放总量

根据本次验收监测结果，项目总量控制指标为：

COD：252m3/a×16.9mg/L×10-6＝0.0043t/a

NH3-N：252m3/a×2.90mg/L×10-6＝0.00073t/a

小于批复总量指标即废水：厂区出水口COD：0.126t/a、NH3-N：0.0063t/a；污水处理厂处理后COD：0.01008t/a、NH3-N：0.000756t/a。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废水、废气、噪声等污染物的排放均能达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 四川好时吉化工有限公司环境保护审批手续齐全，严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度完善，人员责任明确，确保了各项环保措施的有效运行。运行期间各项环保设施运行正常，验收监测期间外排各项污染物的浓度和排放量满足此次验收执行标准限值要求，建议验收通过。

- 七、后续要求

1、加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

2、委托有资质的检测单位按照排污许可规范要求对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

- 八、验收人员（名单附后）

四川好时吉化工有限公司

2022年5月26日

四川好时吉化工有限公司

年产5000吨“速溶磷酸钾”技改项目

竣工环境保护验收组名单

2022年5月26日

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |