拉杆、锚具智能化生产基地建设项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：德阳天元重工股份有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

2024年3月

建设单位：德阳天元重工股份有限公司

法定代表人：

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

法定代表人：

项目负责人：

| 建设单位：德阳天元重工股份有限公司 | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司 |
| --- | --- |
| 电话： | 电话：0838-6054869 |
| 传真： | 传真： |
| 邮编：618000 | 邮编：618000 |
| 地址：四川德阳经济技术开发区昆仑山路77号 | 地址：德阳经济技术开发区金沙江西路706号 |

前  言

德阳天元重工股份有限公司于2021年8月在德阳市德阳经济技术开发区浔湖路和昆仑山路交汇处东北角计划投资7000万元建设拉杆、锚具智能化生产基地建设项目，本项目占地面积55亩（约36668.5m2），建设内容主要为新建钢结构厂房不低于4000平方米，办公楼及配套设施约7000平方米，购置数控加工中心、数控镗铣床、车床、钻床、自动打磨机器人、行车、平车等设备，达到年产拉杆、锚具等钢桥结构件产品5000吨生产能力，本次验收为拉杆、锚具智能化生产基地建设项目。

- 2021年3月20日德阳天元重工股份有限公司在德阳经济技术开发区发展改革和统计局以川投资备【2103-510699-04-01-508145】FGQB-0069号立项备案。2021年6月由四川省中栎环保科技有限公司编制完成了德阳天元重工股份有限公司《拉杆、锚具智能化生产基地建设项目》环境影响报告表。2021年7月6日德阳市生态环境局以德环审批[2021]298号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2023年3月运行以来一直运行正常，2024年2月22日完成排污许可登记，并取得固定污染源排污许可登记回执（登记编号：91510600734889339A003W）。

- 目前本项目已建成钢结构生产厂房及配套的辅助用房，并安装了部分生产设备，办公大楼及试验中心未建成，本次仅对已建成的主体工程及生产线进行验收，其余未建设内容待后期建成后另行验收。

- 受德阳天元重工股份有限公司委托，我公司根据《中华人民共和国环境保护法》以及中华人民共和国生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）的规定和要求，于2023年12月对德阳天元重工股份有限公司拉杆、锚具智能化生产基地建设项目进行了现场勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了项目竣工环境保护验收监测方案。2024年1月25-26日对该项目废气、废水、噪声进行了验收监测。2024年3月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告表。

本次环境保护验收的范围为：

- 主体工程：建设内容主要为新建钢结构厂房约10000平方米（本项目使用面积4000平方米）、年产拉杆、锚具等钢桥结构件产品3000吨生产线

- 仓储工程：

- 办公及生活设施：办公区

- 环保工程：固废收集设施、废水处理设施、噪声治理设施及地下水防治措施

- 本次验收监测内容：

- （1）废气监测；

- （2）厂界噪声监测；

- （3）固体废弃物处置检查；

- （4）环境管理检查。

表一

| 建设项目名称 | 拉杆、锚具智能化生产基地建设项目（一期） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 德阳天元重工股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 汪德全 |  | 联系人 |  | 谭智宸 |  |  |
| 联系电话 |  |  | 邮政编码 |  | 618000 |  |  |
| 建设地点 | 德阳市旌阳区昆仑山路77号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |  |  |
| 环评预计建设内容 | 本项目占地面积55亩（约36668.5m2），建设内容主要为新建钢结构厂房不低于4000平方米，办公楼及配套设施约7000平方米，购置数控加工中心、数控镗铣床、车床、钻床、自动打磨机器人、行车、平车等设备，达到年产拉杆、锚具等钢桥结构件产品5000吨生产能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 实际建设内容 | 本项目占地面积55亩（约36668.5m2），建设内容主要为新建钢结构厂房约10000平方米（本项目使用面积约4000平方米），购置数控加工中心、数控镗铣床、车床、钻床、行车、平车等设备，达到年产拉杆、锚具等钢桥结构件产品3000吨生产能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 设计能力 | 年产拉杆、锚具等钢桥结构件产品5000吨生产能力 |  |  |  |  |  |  |
| 实际建成 | 年产拉杆、锚具等钢桥结构件产品3000吨生产能力 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2021年7月 | 开工日期 |  | 2021年8月 |  |  |  |
| 投入试生产时间 | 2023年3月 | 现场监测时间 |  | 2024年1月25-26日 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 德阳市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 |  | 四川省中栎环保科技有限公司 |  |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 |  | / |  |  |  |
| 投资总概算 | 7000万元 | 环保投资总概算 |  | 135.5万元 |  | 比例 | 1.94% |
| 实际总概算 | 5800万元 | 环保投资 |  | 49万元 |  | 比例 | 0.84% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目竣工环境保护验收技术规范： - （1）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； - （2）环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； - （3）国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； - （4）生态环境部公告第2018年第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告； - （5）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）。 2、建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定： - （1）2021年3月20日，德阳经济技术开发区发展改革和统计局以川投资备【2103-510699-04-01-508145】FGQB-0069号对德阳天元重工股份有限公司拉杆、锚具智能化生产基地建设项目进行备案立项； （2）2022年6月，四川省中栎环保科技有限公司《拉杆、锚具智能化生产基地建设项目》环境影响报告表； （3）2021年7月6日，德阳市生态环境局关于本项目环境影响报告表的批复，德环审批[2021]298号。 3、其他相关文件 （1）《四川同佳检测有限责任公司监测报告》（同环检字（2024）0196号）。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | - 1、噪声执行：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准。 表1-1 噪声监测执行标准表 单位：leq[dB（A）] 项目; 厂界外声环境功能区类别; 时段; 标准限值. 厂界噪声; 3类; 昼间; 65dB（A）. 夜间; 55dB（A）. - 2、废水执行：pH、悬浮物、五日生化需氧、化学需氧量执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 表1-2 第二类污染物最高允许排放浓度 单位mg/L 序号; 污染物; 三级标准. 1; pH（无量纲）; 6~9. 2; 悬浮物; 400. 3; 五日生化需氧量（BOD5）; 300. 4; 化学需氧量（COD）; 500. 5; 氨氮; 45. 3、废气执行：项目机械加工过程中产生的颗粒物执行中《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度标准限值。 表1-3 废气监测执行标准表 污染; 物 周界外浓度最高点（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. - 4、固体废物执行 - （1）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； - （2）危险固体废物贮存、处置按国家相关标准执行。 |

表二

- 工程建设内容： - 建设项目概况 项目名称：拉杆、锚具智能化生产基地建设项目； 建设地点：德阳市旌阳区昆仑山路77号； 建设性质：新建； 项目实际投资：5800万元。 - 1、项目建设内容 本项目占地面积55亩（约36668.5m2），建设内容主要为新建钢结构厂房约10000平方米（本项目使用面积4000平方米），购置数控加工中心、数控镗铣床、车床、钻床、行车、平车等设备，达到年产拉杆、锚具等钢桥结构件产品3000吨生产能力。 - 2、项目组成 项目组成主要为主体工程、储运工程、公辅工程、办公及生活设施及环保工程等，根据现场勘查，项目实际建成内容与环评文件及其环评批复文件内的项目建设内容对照详见表2-1。 表2-1 项目组成及主要的环境影响一览表 项目组成; 建设内容及主要装置; 主要环境 问题; 备注. 环评预计; 实际建成. 主体工程; 机加一车间; 1F，钢架结构，面积2900m2,高15.2m，主要设备有数控车床、加工中心、旋风铣床、锯床、车床、滚丝机等设备; 1F，钢架结构，面积2400m2,高15.2m，主要设备有数控车床、加工中心、锯床、螺纹车床等机加设备; 固废、噪声; 本期验收. 机加二车间; 1F，钢架结构，面积2900m2,高15.2m，其中1000m2，用于安装本项目设备旋风铣、加工中心、磨床、滚齿机等设备，其余区域为后期项目预留; 1F，钢架结构，面积2400m2,高15.2m，用于安装锯床、数控车床、螺纹车床、磨床、滚丝机等设备，部分机加设备与索鞍索夹项目共用. 机加三车间; 1F，钢架结构，面积2900m2,高15.2m，为后期项目预留车间; 1F，钢架结构，面积2900m2,高15.2m. 热处理车间; 1F，钢架结构，面积1900m2,高15.2m，设置热处理区、切割下料区、焊接打磨区、喷丸房和喷锌房; 1F，钢架结构，面积1900m2,高15.2m，仅建成钢结构厂房，现状为空置厂房，未安装设备，不进行热处理. 试验车间; 1F，钢架结构，面积1500m2,高15.2m，镗铣床、加工中心、自动焊接设备、锯床、钻床、磨床、行车等设备; 未建成; 不在本次验收范围内. 检验、检测中心; 1F，钢架结构，面积1500m2,高15.2m，理化检测设备; 未建成; 不在本次验收范围内. 辅助工程; 办公大楼; 地面7F，面积7000㎡，为办公区域；地下车库1F，面积1500㎡，停车; 位于生产车间南侧，面积约800㎡; /; 本期验收. 公辅工程; 供水系统; 市政供水; 与环评一致; /; 本期验收. 供电系统; 市政供电; 与环评一致; /; 本期验收. 环保工程; 废气; 喷丸房; 喷丸机密闭，喷丸废气收集后经自带布袋除尘器除尘后经20m高排气筒排至大气环境; 未建成; /; 不在本次验收范围内. 喷锌房; 单独设置一间喷锌房，50m2，采用负压抽风，喷锌废气收集后经湿法除尘器除尘后经20m高排气筒排至大气环境; 未建成; /; 不在本次验收范围内. 机加工区; 焊接及打磨、切割产生的金属粉尘统一收集后经布袋除尘器除尘后经20m高排气筒排至大气环境; 本项目不涉及焊接和打磨; /; 不在本次验收范围内. 回火炉; 废气经专用烟道收集后经20m高排气筒排至大气环境; 未建成; /; 不在本次验收范围内. 水淬池; 水淬池上方设置集气罩，淬火烟雾经集气罩收集经排气筒引致车间顶部排放; 未建成; /; 不在本次验收范围内. 废水; 预处理池; 2座，100m³×2; 1座，100m³; /; 本期验收. 噪声; 设备噪声; 设备基础减震、绿化，合理布局，厂房隔声，距离衰减; 与环评一致; /; 本期验收. 固废; 一般固废暂存间; 20㎡，在备品备件库内新建1个，主要用于一般工业固废的临时堆放。; /; 本期验收. 危废暂存间; 设置废机油库房，危废暂存间10m2，做到“四防”; /; 本期验收. 生活垃圾; 办公区与生产区设垃圾桶若干，收集后由环卫部门统一清运处置; 与环评一致; /; 本期验收. - 3、生产规模及产品方案 - 本项目生产的产品为拉杆、锚具等钢桥结构件，实际生产规模及产品方案见下表2-2。 表2-2 生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 规格; 产量（t/a）. 环评预计; 实际建成. 1; 拉杆; 直径φ70MM、φ80MM、φ140MM，长度类型有：5米、8米、13米等; 3000; 2200. 2; 锚具; /; 1500; 500. 3; 其他（螺母、球面垫圈等）; /; 500; 300. 合计; 5000; 3000. - 4、主要设备 表2-3 工程主要设备一览表 车间; 名称; 规格; 环评数量（台）; 实际验收（台）; 规格; 备注. 拉杆锚具生产线; 立式加工中心; VM-1160L; 8; 3; VM-1160L; 由于本次验收期间未达到环评时期设计产能，部分生产设备还未安装，不在本次验收范围内. 卧式加工中心; HM-1290; 6; 1; HM-1290. 旋风铣; XW185/350; 2; 0; /. 数控车床; /; 4; 8; QK132513000 、QK1322G、CKQ611003000、QK13252000. 长车床; CY6250B-1000; 2; 0; /. 数控卧式车床; /; 0; 1; CKD61100D. 锯床; /; 3; 2; GB4230A. 滚丝机; ZA28-60; 2; 1; ZC28-63. 钻床; /; 2; 1; Z3080. 单臂液压机; YQTD-200T; 1; 0; /. 旋风铣; XW185; 4; 0; /. 双铣头专用机床; /; 0; 1; SHP-5040-8025. 磨床; /; 2; 1; MKG1380X50. 滚齿机; 2; 0. 热处理车间; 井式渗碳炉; /; 2; 0; /; 未建成. 调质炉; /; 2; 0; /. 爱协林多用炉生产线; /; 1; 0; /. 井式回火炉; /; 3; 0; /. 中频淬火炉; /; 2; 0; /. 制氮机; /; 1; 0; /. 喷丸机; /; 1; 0; /. 喷锌装置; /; 1; 0; /. 数控切割机; /; 2; 0; /. 自动焊接机器人; /; 10; 0; /. 自动打磨机器人; /; 10; 0; /; 未建成. 检测中心 桥梁受力部件研发中心; 锯床; /; 5; 0; /. 磨床; /; 5; 0; /. 车床; /; 4; 0; /. 理化检验设备; /; 15; 0; /. 试验车间、桥梁受力部件研发中心; 数控镗铣床; /; 5; 0; /. 加工中心; /; 3; 0; /. 数控车床; /; 3; 0; /. 行车; /; 3; 0; /. 自动打磨机器人; /; 2; 0; /. 自动焊接机器人; /; 2; 0; /. 焊机; /; 5; 0; /. 空压机房; 空压机; /; 2; 1; LCYC-55A; /. - 5、工作制度及劳动定员 表2-4 工作制度及劳动定员 序号; 名称; 工作制度及劳动定员. 环评预计; 实际建成. 1; 劳动定员; 200人; 80人. 2; 工作制度; 除管理人员外生产工序工人为三班倒，每班8小时; 除管理人员外生产工序工人为三班制，每班8小时.

- 原辅材料消耗及水平衡 - 原辅材料消耗 表2-5 项目主要原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 环评年耗量; 实际耗量; 主要成分; 规格; 最大 年储存量; 储存 方式. 原材料; 外购钢材棒料(拉杆); 3020t/a; 2000t/a; Fe、钢; /; 100 t/a; 原料 库房. 外购铸件毛坯（锚具）; 1520t/a; 500t/a; /; 500t/a. 其他钢材（钢板等）; 400t/a; 200t/a; /; 100t/a. 外购标件; 200t/a; 100t/a; /; 100t/a. 辅料; 机油; 2t/a; 2t/a; 基础油和添加剂; 170kg/桶; 1t/a. 钢丸; 5t/a; /; /; /; /; 辅助库房. 砂轮片; 300片; /; /; /; 100片. 焊丝、焊条; 30t/a; /; /; /; /. 锌丝; 20t/a; /; /; /; /. 磨削液; 1t/a; 1t/a; /; 170kg/桶; 0.2t/a; 油料库. 磨削油; 1t/a; /; /; /; /; /. 氮气; 10t/a; /; /; /; /; /. 甲醇; 4t/a; /; /; /; /; /. 丙烷; 2t/a; /; /; /; /; /. AQ251水基淬火液; 2t/a; /; /; /; /; /. 渗碳保护涂料; 0.5t/a; /; /; /; /; /. 乙炔; 500瓶; /; /; /; /; /. 氧气; 2000m3; /; /; /; /; /. 无损探伤渗透剂; 0.2t/a; /; /; /; /; / /. 磁悬液; 0.2t/a; /; /; /; /. 清洗剂; 2t/a; 2t/a; /; 18L/桶; 0.5t/a; /. 能源; 电; 电; 100万度; 60万度; /; /; /; /. 水; 水; 8058t/a; 7000t/a; /; /; /; /. 气; 天然气; 15万方; /; /; /; /; /. - 主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目营运期主要从事拉杆、锚具、螺母、垫圈等生产活动，由于未安装打磨、喷丸、喷锌、热处理等设备，未建成工艺主不在本厂区进行，本期仅建成车、铣、镗、磨等生产工艺 本厂区实际生产工艺流程及产污示意图如下： 外购材料 检验 切割下料 噪声、固废 机械加工（铣、镗、车、磨） 废金属屑、噪声、废机油、废磨削液 磨削液 超声波、磁粉/渗透探伤(外委） 不合格品 产品检验 出厂 图2-1 本项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： （1）原料进厂检验：外购锻件进厂后对每批次原料抽样进行化学成分检验，要求材料化学成分符合GB/T3077-2015标准要求。 （2）机械加工：根据生产图纸和毛坯图划工件加工全线后，切割采用数控铣镗床、加工中心、车床等设备上进行机械加工； （3）探伤：按照相关标准要求进行探伤，此过程外委四川品智检测技术有限公司在厂内进行探伤； - （4）出厂：后续热处理、喷丸、喷锌、打磨等表面处理工艺外委转入其他企业（厂区）继续深加工。 项目变动情况 本项目环评至今，发生了部分变动，具体如下： - 1、项目组成变动情况 表2-6 项目组成变动情况一览表 类别; 环评及批复要求; 实际建设情况; 变动情况; 变动原因; 分析及结论. 性质; 新建; 新建; 无; /; 无变动. 规模; 本项目占地面积55亩（约36668.5m2），建设内容主要为新建钢结构厂房不低于4000平方米，办公楼及配套设施约7000平方米，购置数控加工中心、数控镗铣床、车床、钻床、自动打磨机器人、行车、平车等设备，达到年产拉杆、锚具等钢桥结构件产品5000吨生产能力; 本项目占地面积55亩（约36668.5m2），建设内容主要为新建钢结构厂房10000平方米（本项目使用面积4000m2），办公楼及配套设施约800平方米，购置数控加工中心、数控镗铣床、车床、钻床、行车等设备，达到年产拉杆、锚具等钢桥结构件产品3000吨生产能力; 办公大楼及试验中心未建设，部分生产设备未达到原环评数量，产能未达到环评设计产能; 部分内容未建成; 本次仅对已建成部分进行验收，其余待后期建成后另行验收. 地点; 德阳市德阳经济技术开发区浔湖路和昆仑山路交汇处东北角; 德阳市德阳经济技术开发区昆仑山路77号; 无; /; 无变动. 工艺流程; 拉杆：原料检验→热处理（渗碳、淬火、回火等）→超声波探伤→机械加工（车、铣、钳、镗等）→探伤→喷丸→热喷锌→表面处理（喷漆外委）→包装发货 锚具：原料检验→切割下料→机械加工（车、铣、钳、镗、钻等）→探伤→装配焊接→打磨→探伤→喷丸→热喷锌→表面处理（喷漆外委）→包装发货 螺母、垫圈等：原料检验→机械加工（车、钳）→超声波探伤→热处理（渗碳、淬火、回火等）→探伤→机械加工（钳）→包装发货; 原料检验→切割下料→机械加工（车、铣、钳、镗、钻等）→探伤（外委）→出厂; 本厂区未建成热处理、喷丸、热喷锌、自动焊接、打磨等工艺; /; 未建成部分不在本次验收范围内不属于重大变动. 环保措施; 废水： 生活污水经预处理池处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准，氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后排入园区污水管网进入石亭江污水处理厂处理后达标后排入石亭江。 水淬池冷却水循环使用，不得外排；水喷淋除尘用水经沉淀池沉淀后循环使用，不得外排; 废水： 员工办公生活污水经预处理池处理排入园区污水管网进入石亭江污水处理厂处理后达标后排入石亭江 无水淬、喷锌等工艺，故本期无生产废水产生; 未建隔油池; 食堂未建成; 不属于重大变动. 废气： 项目回火炉废气经烟道收集后由20m高排气筒达标排放；焊接、打磨、切割废气分别收集后通过布袋除尘器处理，由20m高排气筒达标排放；喷丸粉尘经喷丸机自带的除尘器处理后通过20m高排气筒达标排放；喷锌废气采用负压抽风收集后送至末端水喷淋除尘设备处理，通过20m高排气筒达标排放：淬火废气由水淬池上方的集气罩收集后引至车间顶部达标排放; 废气： 无回火废气、喷丸废气、喷锌废气、淬火、焊接、打磨废气产生; 本项目实际仅涉及一般冷机加工序，未建成回火、淬火、喷丸、喷锌、焊接等工艺; 未建成; 未建成部分不在本次验收范围内，不属于重大变动. 固废： ①落实各项固体废弃物（特别是危险废物）处置措施，提高回收利用率，加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染； ②一般固废有生活垃圾、废钢/铁屑、废焊条渣、收尘渣、废边角料、氧化渣、沉淀池沉渣、废钢丸等。其中生活垃圾收集后交市政环卫部门统一清运处置，其他一般固废暂存区暂存，定期外售专门物资回收公司。危废废物统一收集后交资质单位处置。; 固废：①落实各项固体废弃物（特别是危险废物）处置措施，提高回收利用率，加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染； ②一般固废有生活垃圾、废钢/铁屑、废边角料等。其中生活垃圾收集后交市政环卫部门统一清运处置，其他一般固废暂存区暂存，定期外售专门物资回收公司。危废废物有废机油、废切屑液统一收集后交四川友源环境治理有限公司处置。; 本期一般固废不产生废焊条渣、收尘渣、氧化渣、沉淀池沉渣、废钢丸等; 相关的产污工艺本期均未建成; 不属于重大变动. 风险防范措施： 严格按照报告表的要求，落实各项环保应急设施建设，确保环境安全。落实项目环境风险应急措施，加强运营过程风险防范管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。; 风险防范措施：危险废物暂存间和生产车间进行重点防渗；厂区内定期加强对厂区员工的安全操作和火灾防范意识的培训；消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围未堆放物品和杂物。消防设施、器材，由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效; /; /; 无变动. - 2、是否属于重大变动分析 根据企业实际情况，本期建成了一般冷机加工序（车、铣、镗、钻、磨等），未建成自动打磨、自动焊接、热处理、喷丸、喷锌等工序。原料经冷加工后未在本厂开展上述表面处理工序而转入其他企业（厂区）继续加工，故未建成的工艺总体上不影响拉杆锚具的整体生产活动，根据现场查勘，本次验收期间未达到环评时期设计产能（只有原环评设计产能的60%），部分生产设备还未安装，加工中心较原环评时期数量减少较多，另一方面车床较原环评数量有所增加，以上设备增减不会造成生产规模变动，同时不属于产污设备，依据国家生态环境部发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），本项目建设地点、生产规模、和环保措施未发生重大变动，本次验收仅针对已建成的部分进行一期验收，满足验收条件，其余未建成部分待后期建成后另行验收。

表三

- 主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、主要污染源 分析项目环评文件，结合项目实际建成情况及现场调查结果，本项目实际生产主要污染源汇总见下表。 表3-1 项目主要污染源汇总表 序号; 类别; 污染源; 主要污染因子. 1; 大气污染物; 机械加工; 颗粒物. 2; 水污染物; 生活污水; COD、SS、氨氮、BOD5等. 3; 固体废物; 一般固体废物; 生活垃圾; /. 废钢/铁屑; /. 废边角料; /. 危险废物; 废抹布（HW49，900-041-49）; /. 废润滑油（HW08，900-214-08）; /. 废磨削液（HW09，900-006-09）; /. 废机油/润滑油桶（HW08，900-249-08）; /. 4; 噪声; 机械加工设备（车床、铣床、加工中心等）、空压机等设备运行噪声; 设备噪声. 2、废水的产生、治理及排放 本项目运营期无生产废水产生，主要为生活污水。项目员工办公生活产生的生活污水经预处理池处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准要求后排入园区污水管网进入处理，处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中工业园区集中式污水处理厂标准后排入石亭江。 3、废气的产生、治理及排放 本项目热处理、喷丸、喷锌、焊接、打磨等工艺均未建成，本项目运营期主要为机床加工过程产生的少量颗粒物，此类污染物主要为金属屑，大多数较大颗粒通过重力沉降至车间地面，极少量细颗粒物逸散至车间内，加强车间通风换气，均无组织达标排放。 表3-2 项目废气治理设施一览表 序号; 污染源; 治理设施. 产生点; 污染因子. 1; 机械加工; 颗粒物; 加强车间通风换气. 4、噪声 项目运营期噪声主要来源于车床、加工中心、锯床、钻床、磨床等机械加工设备运行噪声，通过采取选用低噪声设备、设置减振基础、合理布局、厂房隔声等措施确保厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小。 5、地下水保护措施 本项目采取“源头控制、分区防治”的基本原则，将厂区划分为一般防渗区和重点防渗区。重点防渗区有生产车间、危废暂存间、润滑油、切屑液等液态物料储存区域，一般防渗区为除重点防渗区以外的区域。危废暂存间采取防渗混凝土硬化+1.5mm环氧树脂水胶+2mm聚合水泥基GS防渗层+瓷砖铺面+围堰，生产车间地面采取防渗混凝土+环氧树脂，均满足重点防渗要求。一般防渗区除重点防渗区以外的区域采取混凝土层防渗措施，满足一般防渗区防渗要求。 综上，本项目对区域地下水环境影响较小。 6、固体废弃物治理及排放 本项目运营过程产生的固体废物主要为一般固废和危险废物，其中一般固废包括生活垃圾、废钢/铁屑、边角料。其中生活垃圾经垃圾桶收集，交市政环卫部门统一清运处置，废钢/铁屑、边角料一般固废暂存区暂存，定期外售物资回收商综合利用。危废废物有废抹布（HW49，900-041-49）、废润滑油（HW08，900-214-08）、废切屑液（HW09，900-006-09）、废机油/润滑油桶（HW08，900-249-08），均统一收集分类暂存于危废暂存间，定期交给资质单位四川友源环境治理有限公司（川环危收第510682-002号）处置。 7、风险防范措施 企业成立了环境应急组织机构，设置环境救援队伍，明确了应急组织机构职责，针对液体危废泄漏、火灾事故次生环境污染等可能发生的突发环境事件配备了干粉灭火器、消火栓、消防沙等应急物资和设施，同时针对液体危废泄漏、火灾事故等突发环境事件情景制定了相应的应急处置措施。 8、污染源及处理设施 表3-3 本项目污染物排放情况一览表 类别; 污染物; 处理方式; 备注. 环评要求; 实际建成. 废气; 机械加工; 颗粒物; /; 无组织; 未建成热处理、喷丸、喷锌、焊接等产污工艺. 废水; 生活污水; CODCr; 经厂区内隔油池+预处理池处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准后接入园区污水管网进入经石亭江污水处理厂，处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中工业园区集中式污水处理厂标准后排入石亭江; 未建成食堂，员工办公生活污水经预处理池处理后接入园区污水管网进入经石亭江污水处理厂处理后达标排放; 本期 验收. BOD5. SS. NH3-N. 固体废物; 一般固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集，市政环卫部门统一清运处理; 与环评一致; 本期 验收. 废钢/铁屑; 固废暂存区暂存，定期外售物资回收商综合利用; 与环评一致; 本期 验收. 废边角料; 固废暂存区暂存，定期外售物资回收商综合利用; 与环评一致; 本期 验收. 危险废物; 废抹布（HW49，900-041-49）; 统一收集暂存危废暂存间，委托有资质的单位处置; 统一收集分类暂存于危废暂存间，定期交给资质单位四川友源环境治理有限公司（川环危收第510682-002号）处置; 本期 验收. 废润滑油（HW08，900-214-08）. 废磨削液（HW09，900-006-09）. 废机油/润滑油桶（HW08，900-249-08）. 噪声; 钻床、磨床、加工中心等设备; 低噪声设备、设置减振基础、合理布局、厂房隔声等; 与环评一致; 本期 验收. 9、环保设施（措施）及投资一览表 项目实际总投约5800万元，环保投资为49万元，占总投资的0.84%，环保设施投资一览见表3-4。 表3-4 环保设施投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 环评预计; 实际建成; 备注. 治理措施; 费用 /万元; 内容; 费用 /万元. 1; 废气; 打磨粉尘; 固定打磨区域及焊接区域，打磨区和焊接区设置下沉式抽风，打磨粉尘及焊接烟尘、切割烟尘经收集后进入布袋除尘器处理后经20米排气筒（DA001）排放。; 100; 未建成; /; 不在本次验收范围内. 喷丸粉尘; 喷丸机密闭，经设备自带除尘系统处理后经20m排气筒排放（DA002）; 未建成. 喷锌粉尘; 设置喷锌房，密闭喷锌房，负压抽风，产生的粉尘经管道进入水喷淋除尘系统处理后经20米高排气筒（DA003）排放; 未建成. 回火炉废气; 经烟道收集后经20m高排气筒排至环境空气中（DA004）; 未建成. 淬火池; 水淬池上方设置集气罩，淬火过程中烟雾经收集后由排气筒引至车间顶部排放; 未建成. 2; 废水; 生活污水; 预处理池2个(100m³/个); 6; 预处理池1个(50m³/个); 3; 本期验收. 隔油池1个（2m3）; 0.5; 不设置食堂; /. 3; 噪声治理; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震、合理布局等措施; 3; 与环评一致; 3; 本期验收. 4; 固废治理; 生活垃圾收运系统、各类固废妥善处置，建立独立危废暂存间一座10m2; 10; 生活垃圾交由环卫清运、废边角料、废铁屑交由物资回收公司回收利用，危险废物统一收集分类暂存于危废暂存间，定期交给资质单位四川友源环境治理有限公司（川环危收第510682-002号）处置; 10; 本期验收. 5; 地下水、土壤污染防控; 源头控制、分区防渗、加强管理; 10; 生产车间采取防渗混凝土+环氧树脂重点防渗措施，危废暂存间采取防渗混凝土硬化+1.5mm环氧树脂水胶+2mm聚合水泥基GS防渗层+瓷砖铺面+围堰，均满足重点防渗要求。除重点防渗区以外的区域采取混凝土层防渗措施，满足满足一般防渗区防渗要求; 30; 本期验收. 6; 环境管理及监测; 规范整洁厂区环境，设置标识牌，设置专职环境管理人员；环境管理与监测; 3; 与环评一致; 3; 本期验收. 合计; 135.5; /; 49; /.

表四

- 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告表主要结论 德阳天元重工股份有限公司“拉杆、锚具智能化生产基地建设项目”符合产业政策和当地规划。项目采取相应的环保治理措施并加强维护，可确保污染物的长期、稳定达标排放。项目满足总量控制要求，可确保不降低区域环境质量。项目风险防范应急及管理措施可行，环境风险水平可接受。因此，评价从环境角度分析认为项目建设可行。 二、环评批复 德阳市生态环境局德环审批[2021]298号关于德阳天元重工股份有限公司拉杆、锚具智能化生产基地建设项目环境影响报告表的批复。 德阳天元重工股份有限公司，你单位报送的拉杆、锚具智能化生产基地建设项目《环境影响报告表》收悉。经研究，现批复如下： 一、该项目为新建项目，位于德阳经济技术开发区浔湖路和昆仑山路交汇处东北角。项目占地面积55亩（约36668.5平方米），新建钢结构厂房约4000平方米，办公楼及配套设施约7000平方米。项目购置数控镗床、数控铣床、加工中心、立车、钻床、数控车床、行车、普通车床、滚齿机、滚丝机、锯床、自动焊接接机器人、自动打磨机器人、喷丸装置、喷锌装置、砂轮机、焊机等设备，达到年产拉杆、锚具等钢桥结构件产品5000吨生产能力。项目总投资7000万元，其中环保投资估算135.5万元。 项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类项目，德阳经开区发展和改革统计局予以备案，符合现行国家产业政策。项目用地性质为工业用地，项目为金属结构件制造，符合相关规划及规划环评要求。 根据专家对《报告表》的审查意见和《报告表》的评价结论，在落实报告表中提出的各项环保对策措施和环境风险防范措施后，项目实施不存在明显的环境制约因素，污染物可以达标排放并符合总量控制要求，我局同意该项目按报告表中所列建设性质、地点、内容、规模、生产工艺及环保对策措施和风险防范措施进行建设。 二、项目建设应重点做好以下工作 （一）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实单位内部的环境管理部门、人员和管理制度。与项目同步开展环保相关设施的建设。 （二）加强施工期环境管理，合理安排施工时段和施工场地布设，落实施工期各项环境保护措施，有效控制和减少施工期废水、噪声、废渣、扬尘等对周围环境影响，避免污染扰民。 （三）严格按照报告表的要求，落实各项废水处理设施建设。生活污水隔油处理后经预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排入石亭江污水处理厂处理达标后外排。水淬池冷却水循环使用，不得外排；水喷淋除尘用水经沉淀池沉淀后循环使用，不得外排，落实地下水污染防治措施，全面做好防渗处理，防止污染地下水。 （四）落实各项废气处理设施，确保大气污染物稳定达标排放。项目回火炉废气经烟道收集后由20m高排气筒达标排放；焊接、打磨、切割废气分别收集后通过布袋除尘器处理，由20m高排气筒达标排放；喷丸粉尘经喷丸机自带的除尘器处理后通过20m高排气筒达标排放：喷锌废气采用负压抽风收集后送至末端水喷淋除尘设备处理，通过 20m 高排气筒达标排放；淬火废气出水淬池上方的集气罩收集后引至车间顶部达标排放。 （五）落实各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标并不得扰民。落实各项固体废弃物（特别是危险废物）处置措施，规范设置各种固体废物暂存场所，提高回收利用率。加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染。 （六）总量控制指标： 项目实施后，新增的大气污染物排放量为：SO2:0.024t/a、NOx：0.358t/a。项目新增总量指标经德阳经开区生态环境和应急管理局德开环应【2021】23号文核实确认满负荷相关要求 三、工程开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。 四、项目竣工后，纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

表五

- 验收监测内容 一、监测内容 受德阳天元重工股份有限公司委托，四川同佳检测有限责任公司于2024年1月25-26日对“拉杆、锚具智能化生产基地建设项目”进行了环保竣工验收监测，具体监测内容如下： - （一）执行标准 表5-1 环评、验收监测执行标准对照表 类型; 环评标准; 验收标准. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 污染因子; 最高允许排放浓度mg/m³; 最高允许排放速率kg/h （h=15m）; 无组织排放监控浓度限值mg/m³; 污染因子; 最高允许排放浓度mg/m³; 最高允许排放速率kg/h （h=15m）; 无组织排放监控浓度限值mg/m³. 颗粒物; /; /; 1.0; 颗粒物; /; /; 1.0. 厂界 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1中3类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1中3类标准. 昼间; 65〔dB（A）〕; 昼间; 65〔dB（A）〕. 夜间; 55〔dB（A）〕; 夜间; 55〔dB（A）〕. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 污染物; 标准限值（mg/L）; 污染物; 标准限值（mg/L）. pH（无量纲）; 6~9; pH（无量纲）; 6~9. 悬浮物; 400; 悬浮物; 400. 五日生化需氧（BOD5）; 300; 五日生化需氧（BOD5）; 300. 化学需氧量（COD）; 500; 化学需氧量（COD）; 500. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 氨氮; 45; 氨氮; 45. - （二）验收期间工况 本次验收监测时间2024年1月25-26日验收监测期间，主体设施和环保设施运行正常，运行工况记录如下： 表5-2 项目运行工况表 日期; 生产产品; 设计量; 实际量. 2024.01.25; 拉杆; 17t/d; 8t/d. 2024.01.26; 拉杆; 17t/d; 7t/d. - （三）质量控制和质量保证 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 7、废气采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《空气和废气监测分析方法》中规定的方法执行。 - （四）验收监测内容 1、废气监测点位、项目及频次 表5-3 无组织废气监测点位、项目及频次 测点编号; 监测点位; 监测时间; 监测项目; 监测频次. 1#; 上风向1#东北，距厂界5m处，采样高度1.5m; 2024.01.25~26; 颗粒物; 连续监测2天，3次/天. 2#; 下风向2#西，距厂界5m处，采样高度1.5m. 3#; 下风向3#西南，距厂界5m处，采样高度1.5m. 4#; 下风向4#南，距厂界5m处，采样高度1.5m. - 2、噪声监测点位及频次 表5-4 噪声监测点位及频次 测点编号; 监测点位; 监测时间; 监测项目; 监测频次. 1#; 北厂界外1m处; 2024.01.25~26; 工业企业厂界环境噪声; 连续监测2天，每天昼间、夜间监测1次. 2#; 东南厂界外1m处. 3#; 南厂界外1m处. 4#; 西北厂界外1m处. - （五）监测方法、使用仪器及检出限 无组织废气、有组织废气、噪声监测方法及使用仪器及检出限见下表5-5、5-6。 表5-7 无组织废气监测方法、方法来源、使用仪器及检出限 检测项目; 检测方法; 方法来源; 主要使用仪器及编号; 检出限. - 颗粒物; - 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; - HJ 1263-2022; 2050环境空气综合采样器 编号：TJHJ2021-54 TJHJ2021-55 TJHJ2021-57 TJHJ2022-49 PX125DZH十万分之一电子天平 编号：TJHJ2019-98; - 0.020mg/m3. 表5-8 噪声监测方法及使用仪器 检测项目; 检测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; AWA6021A声校准器 编号：TJHJ2019-17 AWA6228+多功能声级计 编号：TJHJ2019-16 P6-8232便携式风向风速仪 编号：TJHJ2020-13; /. - 二、监测结果 - （一）无组织废气监测结果 本次验收监测在项目厂界上风向设置1个监测点位，厂界下风向设置3个监测点位，在距厂界3~5m处进行无组织废气采样。 表5-9 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 检测项目; 单位; 采样日期; 点位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; mg/m3; 1月25日; 上风向1#东，距厂界5m处，采样高度为1.5m; 0.225; 0.211; 0.219. 下风向2#西北，距厂界3m处，采样高度为1.5m; 0.440; 0.449; 0.438. 下风向3#西北，距厂界3m处，采样高度为1.5m; 0.495; 0.488; 0.484. 下风向4#西，距厂界3m处，采样高度为1.5m; 0.531; 0.542; 0.540. 1月26日; 上风向1#东，距厂界5m处，采样高度为1.5m; 0.230; 0.221; 0.213. 下风向2#西北，距厂界3m处，采样高度为1.5m; 0.450; 0.445; 0.440. 颗粒物; mg/m3; 1月26日; 下风向3#西北，距厂界3m处，采样高度为1.5m; 0.502; 0.490; 0.497. 下风向4#西，距厂界3m处，采样高度为1.5m; 0.534; 0.547; 0.544. 监测结论： 由以上监测数据可知，验收期间项目所在地厂界无组织颗粒物检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。 - （二）噪声监测结果 本项目夜间不生产，本次验收在项目四周厂界外1m处设置4个厂界噪声监测点位，仅监测昼间噪声。 表5-10 工业企业厂界环境噪声监测结果表 单位：dB（A） 点位; 1月25日; 1月26日. Leq（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 1#东北厂界外1m处; 59; 49; 59; 49. 2#; 2#东南厂界外1m处; 58; 48; 57; 48. 3#; 3#西南厂界外1m处; 56; 47; 58; 46. 4#; 4#西北厂界外1m处; 56; 47; 56; 48. 标准限值; 65; 65. 是否达标; 达标; 达标. 监测结论： 验收监测期间，1#~4#噪声监测点位的噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类功能区噪声标准限值要求（标准限值昼间65dB（A））。

表六

- 环保检查结果 该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、废水处理与排放 项目运营期无生产废水产生，主要为生活污水。本项目未建成食堂，不涉及含油废水，仅员工办公生活产生的生活污水经预处理池理达《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准后排入园区污水管网进入园区石亭江污水处理厂处理，处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中工业园区集中式污水处理厂标准后排入石亭江。 2、废气处理与排放 本项目本期验收未建成热处理、喷锌、喷丸、自动焊接、自动打磨等工艺，本项目运营期主要为机床加工过程产生的少量颗粒物，此类污染物主要为金属屑，大多数较大颗粒通过重力沉降至车间地面，极少量细颗粒物逸散至车间内，加强车间通风换气，均无组织达标排放。 - 3、噪声处理措施 项目运营期噪声主要来源于加工中心、数控车床、锯床、行车等机加产设备运行噪声，通过采取选用低噪声设备、设置减振基础、合理布局、厂房隔声等措施确保厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小。 4、固废处理措施 本项目运营过程产生的固体废物主要为一般固废和危险废物，其中一般固废包括生活垃圾、废边角料和废钢/铁屑。其中生活垃圾垃圾桶收集后，交市政环卫部门统一清运处置，废边角料、废钢/铁屑暂存于车间一般固废暂存区，定期外售物资回收商综合利用。危废废物有废抹布（HW49，900-041-49）、废润滑油（HW08，900-214-08）、废切屑液（HW09，900-006-09）、废机油/润滑油桶（HW08，900-249-08），均统一收集分类暂存于危废暂存间，定期交给资质单位四川友源环境治理有限公司（川环危收第510682-002号）处置。 5、地下水保护措施 项目采取“源头控制、分区防治”的基本原则，将厂区划分为一般防渗区和重点防渗区。重点防渗区有生产车间、危废暂存间、润滑油储存场所，一般防渗区为除重点防渗区以外的区域。生产区采取防渗混凝土+环氧树脂重点防渗措施，危废暂存间采取防渗混凝土硬化+1.5mm环氧树脂水胶+2mm聚合水泥基GS防渗层+瓷砖铺面+围堰，预处理池采取防渗混凝土重点防渗措施，均满足重点防渗要求。一般防渗区生产车间内除重点防渗区以外的区域采取混凝土层防渗措施，满足满足一般防渗区防渗要求。综上，本项目对区域地下水环境影响较小。 6、环保管理制度及人员责任分工 德阳天元重工股份有限公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 - 7、环保设施运行、维护情况 - 验收监测期间项目环保设施工作正常，公司设有专人定期检查设施的运行情况。 8、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 - 项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”管理制度，2021年3月20日德阳天元重工股份有限公司在德阳经济技术开发区发展改革和统计局以川投资备【2103-510699-04-01-508145】FGQB-0069号立项备案，2021年6月由四川省中栎环保科技有限公司编制完成了德阳天元重工股份有限公司《拉杆、锚具智能化生产基地建设项目》环境影响报告表，2021年7月6日德阳市生态环境局以德环审批[2021]298号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2021年8月开工建设，项目分期进行建设，目前建成钢结构生产厂房一栋及配套的办公区、仓储区域。2023年3月投入试生产。经现场检查，本期建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并同时投入运行。 9、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，建有规范的排污口。 10、环保档案管理检查 项目所有环境保护资料保管完整，设有专职人员管理。 11、环境风险应急预案及风险防范措施检查 德阳天元重工股份有限公司成立了环境应急组织机构，设置环境救援队伍，明确了应急组织机构职责，针对液体危废泄漏、火灾事故次生环境污染等可能发生的突发环境事件配备了干粉灭火器、消火栓等应急物资和设施，同时针对液体危废泄漏、火灾事故等突发环境事件情景制定了相应的应急处置措施。 12、总量控制指标 （1）废水总量指标 项目外排废水为生活污水，经预处理池处理达标后排入园区污水管网，经石亭江污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016工业园区集中式污水处理厂标准后排入石亭江。本项目废水总量指标纳入石亭江污水处理厂，本次验收不单独核算废水总量指标。 （2）废气总量指标 原环评工艺有热处理，本期仅涉及一般冷机加工艺，不涉及使用天然气，故本期验收无需要核算废气总量。 13、德阳天元重工股份有限公司“拉杆、锚具智能化生产基地建设项目”于2024年2月22日完成排污许可登记，并取得固定污染源排污许可登记回执（登记编号：91510600734889339A003W）。 14、环评批复及公司落实情况 环评批复落实情况检查见表6-1。 表6-1 环评批复与实际环保措施落实情况对照表 环评批复; 落实情况. 严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实单位内部的环境管理部门、人员和管理制度。与项目同步开展环保相关设施的建设。; 已落实。 ①公司秉承“预防为主、保护优先”原则，公司设置专门的环境管理部门和环保专员，建立了环保管理制度，环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。. 加强施工期环境管理，合理安排施工时段和施工场地布设，落实施工期各项环境保护措施，有效控制和减少施工期废水、噪声、废渣、扬尘等对周围环境影响，避免污染扰民。; 已落实。 本项目施工期已结束，施工期已按照相关要求落实施工期环境保护措施，无施工期遗留环境问题。. 严格按照报告表的要求，落实各项废水处理设施建设。生活污水隔油处理后经预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排入石亭江污水处理厂处理达标后外排。水淬池冷却水循环使用，不得外排；水喷淋除尘用水经沉淀池沉淀后循环使用，不得外排，落实地下水污染防治措施，全面做好防渗处理，防止污染地下水。; 已落实。 ①项目运营期无生产废水产生，且未设置食堂，主要为员工日常办公产生的生活污水，经预处理池处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准要求后排入园区污水管网进入园区石亭江污水处理厂处理，处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中工业园区集中式污水处理厂标准后排入石亭江； 本期验收不涉及水淬、喷锌等工艺，无冷却水、喷淋除尘水产生。. 落实各项废气处理设施，确保大气污染物稳定达标排放。项目回火炉废气经烟道收集后由20m高排气筒达标排放；焊接、打磨、切割废气分别收集后通过布袋除尘器处理，由20m高排气筒达标排放；喷丸粉尘经喷丸机自带的除尘器处理后通过20m高排气筒达标排放：喷锌废气采用负压抽风收集后送至末端水喷淋除尘设备处理，通过20m高排气筒达标排放；淬火废气出水淬池上方的集气罩收集后引至车间顶部达标排放。; 本期验收不涉及回火、焊接、打磨、喷丸、喷锌等产尘工艺，本项目运营期主要为机床加工过程产生的少量颗粒物，此类污染物主要为金属屑，大多数较大颗粒通过重力沉降至车间地面，极少量细颗粒物逸散至车间内，加强车间通风换气，均无组织达标排放. 落实各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标并不得扰民。落实各项固体废弃物处置措施，提高回收利用率，加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染。; 已落实。 ①项目运营期噪声主要来源于加工中心、车床、锯床等机械加工设备运行噪声，通过采取选用低噪声设备、设置减振基础、合理布局、厂房隔声等措施确保厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小； ②项目运营过程产生的固体废物主要为一般固废和危险废物，其中一般固废包括生活垃圾、废铁/钢屑、废边角料。其中生活垃圾经垃圾桶收集后交市政环卫部门统一清运处置，废铁/钢屑、废边角料收集后暂存一般固废暂存区，定期外售废品回收商综合利用。危废废物有危废废物有废抹布（HW49，900-041-49）、废润滑油（HW08，900-214-08）、废切屑液（HW09，900-006-09）、废机油/润滑油桶（HW08，900-249-08），均统一收集分类暂存于危废暂存间，定期交给资质单位四川友源环境治理有限公司（川环危收第510682-002号）处置。. 新增的大气污染物排放量为：SO2:0.024t/a、NOx：0.358t/a。; 原环评工艺有热处理回火工艺需要使用天然气，本期仅涉及一般冷机加工艺，不涉及使用天然气，故本期验收无需要核算废气总量。. 严格按照报告表的要求，建设各项环保应急设施，确保环境安全。制定突发环境事件应急预案，加强运营过程风险防范管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。; 已落实。 ①企业司成立了环境应急组织机构，设置环境救援队伍，明确了应急组织机构职责，针对液体危废泄漏、火灾事故次生环境污染等可能发生的突发环境事件配备了干粉灭火器、消火栓等应急物资和设施，同时针对液体危废泄漏、火灾事故等突发环境事件情景制定了相应的应急处置措施。. 工程开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。; 已落实。 ①本项目已依法完备其他行政许可手续，目前已建成并投入试运行。. 项目竣工后，纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。; 已落实。 ①本项目于于2024年2月22日完成排污许可登记，并取得固定污染源排污许可登记回执（登记编号：91510600734889339A003W）。； ②本项目目前分期建设，本期投入运行部分正在进行竣工环境保护验收工作。.

表七

- 验收监测结论及建议 - 验收监测结论 1、四川同佳检测有限责任公司出具的验收监测报告是针对2024年1月25~26日生产及环境条件下开展验收监测所得出的结果。 2、各类污染物及排放情况 - （1）废气 2024年1月25~26日验收监测期间，项目所在地厂界无组织颗粒物检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值（颗粒物≤1.0mg/m³）。 （2）噪声 2024年1月25~26日验收监测期间，厂界噪声昼间最大值59dB（A），夜间最大值为49dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，厂界噪声达标排放（标准限值昼间65LeqdB（A））。 - （3）固体废物 本项目运营过程产生的固体废物主要为一般固废和危险废物，其中一般固废包括生活垃圾、废边角料和废钢/铁屑。其中生活垃圾垃圾桶收集后，交市政环卫部门统一清运处置，废边角料、废钢/铁屑暂存于车间一般固废暂存区，定期外售物资回收商综合利用。危废废物有废抹布（HW49，900-041-49）、废润滑油（HW08，900-214-08）、废切屑液（HW09，900-006-09）、废机油/润滑油桶（HW08，900-249-08），均统一收集分类暂存于危废暂存间，定期交给资质单位四川友源环境治理有限公司（川环危收第510682-002号）处置。 （4）地下水 本项目采取“源头控制、分区防治”的基本原则，将厂区划分为一般防渗区和重点防渗区。重点防渗区有生产车间、危废暂存间，一般防渗区为除重点防渗区、绿化区以外的区域。重点防渗区生产车间采取防渗混凝土+环氧树脂重点防渗措施，危废暂存间采取防渗混凝土硬化+1.5mm环氧树脂水胶+2mm聚合水泥基GS防渗层+瓷砖铺面+围堰，一般防渗区生产车间内除重点防渗区以外的区域采取混凝土层防渗措施，满足满足一般防渗区防渗要求。 综上，本项目对区域地下水环境影响较小。 3、验收结论 德阳天元重工股份有限公司“拉杆、锚具智能化生产基地建设项目（一期）”环境保护审批手续齐全，严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度完善，人员责任明确，确保了各项环保措施的有效运行。运行期间各项环保设施运行正常，验收监测期间外排各项污染物的浓度和排放量满足此次验收执行标准限值要求。建议验收通过。 - 二、建议 1、加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。 2、企业在后期管理过程中应做好危废台账，危险废物按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相关要求设置标识标牌、及时更新危险废物标签。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 拉杆、锚具智能化生产基地建设项目（一期） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2103-510699-04-01-508145 | 建设地点 |  | 德阳市德阳经济技术开发区浔湖路和昆仑山路交汇处东北角 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 三十、金属矿物制品业中66 结构性金属制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E104°21′17.788″ N31°4′22.191″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产拉杆、锚具等钢桥结构件产品5000吨 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产拉杆、锚具等钢桥结构件产品3000吨 | 环评单位 |  | 四川省中栎环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 德阳市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 德环审批[2022]211号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2021年8月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023年2月 | 排污许可证申领时间 |  | 2024年2月22日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91510600734889339A003W |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 四川同佳检测有限责任公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 四川同佳检测有限责任公司 | 验收监测时工况 |  | 80~88% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 7000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 135.5 | 所占比例（%） |  | 1.94% |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 5800 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 49 | 所占比例（%） |  | 0.84% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 3 | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） |  | 3 | 固体废物治理（万元） |  | 10 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | 33 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 4800h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 德阳天元重工股份有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91510600734889339A | 验收时间 |  | 2024年1月25~26日 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升